Akce:	PLZEŇ, VEJPRNICKÁ ULICE 56 - OBRATIŠTĚ BUS U ATLETICKÉHO TUNELU

Stavebník: 	Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň

Stupeň:	Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)

# b. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

zpracoval: Petr Štěpánek

datum: 03/2020

- POPIS ÚZEMÍ STAVBY

  - Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Stavební pozemek, resp. navržená stavba se nachází ve stávajícím oploceném areálu Středního odborného učiliště elektrotechnického v Plzni a Atletického stadionu města Plzně. Stavba je navržena s dopravním napojením na stávající účelovou komunikaci (ÚK) areálu cca 19 m za vjezdem do areálu (vjezdovou bránou) levostranně.

Území je zastavěné.

Ve stávajícím stavu je stavební pozemek mezi budovami areálu a atletickým stadionem travnatou plochou, jejímž středem prochází zpevněná přístupová komunikace k podzemní výměníkové stanici š. cca 3 m vedená od dvoukřídlých vrat umístěných v oplocení na hraně stávajícího chodníku podél ÚK, resp. s návazností na stávající zpevněnou plochou podél východní fasády objektu SOU.

Území, kde se nachází stavební pozemek je rovinaté, na pozemku se nacházejí solitérní listnaté, resp. jehličnaté stromy.

V rozsahu hranice stavby se, dle předaných podkladů vlastníka a správce areálu a jednotlivých vlastníků, resp. správců inženýrských sítí, vyskytují stávající podzemní rozvody a vedení. Jedná se o dešťovou kanalizaci, horkovod, podzemní silové vedení elektro nn a venkovní osvětlení.

  - Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Navrhovaný záměr je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací, kterou je platný Územní plán Plzně. Územní plán Plzně byl schválen usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 434 ze dne 8. září 2016.

Stavba se nachází v zastavěném území, v plochách s funkčním využitím „Plochy veřejného (občanského) vybavení – školství“. Jako přípustné využití tohoto území je umístění stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury. Stavba obratiště je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací.

  - Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod

Podle regionálního členění reliéfu ČR náleží zájmové území do provincie Česká vysočina, subprovincie Poberounská soustava, oblasti Plzeňská pahorkatina, celku Plaská pahorkatina, podcelku Plzeňská kotlina. Lokalita se nachází v nadmořské výšce cca 333 m n. m.

Z geologického hlediska náleží lokalita do Českého masivu, středočeské oblasti, do regionu středočeské a západočeské mladší paleozoikum.

Z hydrogeologického hlediska náleží lokalita do hydrogeologického rajónu č. 5110 Plzeňská pánev.

V zájmovém území nenachází žádné ložisko nerostných surovin (chráněné ložiskové území), poddolované území ani sesuvné území.

  - Výčet a závěry provedených průzkumů a měření

- polohopisné a výškopisné zaměření stávajícího stavu v měřítku 1:250), zpracovala Geodetická kancelář G+K, 02/2020

- digitální podklad pozemkové mapy

- průběhy stávajících inženýrských sítí předané jednotlivými vlastníky, resp. správci sítí

- závěry z projednání v průběhu zpracování dokumentace

- průzkum staveniště (stávajícího stavu)

  - Ochrana území podle jiných právních předpisů – památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, poddolované území, ochranná pásma vodních zdrojů a ochranná pásma vodních děl a prvků životního prostředí – soustava chráněných území Natura 2000, záplavové území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Ochrana území podle jiných zvláštních předpisů není v rámci dokumentace řešena.

  - Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba a její staveniště se nachází mimo záplavová území a mimo poddolovaná území.

  - Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba je navržena na pozemcích ve vlastnictví Plzeňského kraje (s hospodařením se svěřeným majetkem kraje SOU elektrotechnickým, Plzeň), resp. ve vlastnictví Statutárního města Plzně.

Stavba se nachází v zastavěném území města, v oploceném areálu Středního oborného učiliště elektrotechnického, Plzeň, resp. Atletického stadionu města Plzně a je řešena ve stávajících plochách zeleně (zatravněné plochy areálu), resp. stávajících zpevněných plochách areálu s návazností na objekty budov SOU.

Realizace navržené stavby nevyvolává potřebu ochrany okolí.  Kromě zrušení 3 stávajících parkovacích stání v místě napojení navrženého obratiště na stávající účelovou komunikaci areálu nebudou mít navržené úpravy vliv na okolní stavby. Rušená stání budou nahrazena v rámci stavby atletického tunelu v prostoru stávajícího obratiště v konci úprav stávající ÚK areálu.

Odtokové poměry území nebudou navrženou stavbou negativně ovlivněny, plochy navrženého obratiště budou odvodněny povrchově do navržených uličních vpustí s napojením na stávající systém dešťové kanalizaci.

  - Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Navržená stavba nevyvolává požadavky na demolice a asanace území.

Realizace úprav navržených v rámci stavby je podmíněna kácením 3 ks stromů, resp. odstraněním keřových porostů (v prostoru napojení obratiště na stávající ÚK). Kácení bude zajištěno a provedeno v předstihu před realizací navržené stavby obratiště a vlastníkem pozemku, resp. stromů a keřů (zajistí stavebník – SOU).

  - Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Stavba nezasahuje do pozemků určených k funkci lesa (PUPFL).

Stavba nezasahuje do pozemků s ochranou ZPF.

  - Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě)

Stavba obratiště je napojena na stávající dopravní infrastrukturu formou sjezdu obratiště ze stávající účelové komunikace areálu. V rámci technické infrastruktury je řešeno venkovní osvětlení s napojením na stávající venkovní osvětlení areálu SOU.

K navržené stavbě obratiště je zajištěn bezbariérový přístup v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívaní staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

  - Věcné i časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Navržená stavba není podmíněna jinými stavbami ani nevyvolává související investice.

V době zpracování dokumentace nebyly známy žádné další související stavby (investice) kromě stavby nového atletického tunelu v rámci Atletického stadionu města Plzně, kterou je řešená stavba obratiště vyvolána.

  - Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí

Stavba je umístěna na pozemcích:

Všechny pozemky dotčené stavbou jsou v katastrálním území Skvrňany (okres Plzeň-město); 722596.

  - Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečností pásmo

Na pozemku parc. č. 2204/2 k.ú. Skvrňany (okres Plzeň-město); 722596 vznikne ochranné pásmo silnoproudých rozvodů venkovního osvětlení a elektro přípojky posuvné brány, které činí 1 m na obě strany od krajních kabelů.

  - Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření

S ohledem na typ stavby není předmětem.

  - Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

Stavba obratiště je dopravně napojena na stávající dopravní infrastrukturu areálu SOU (stávající ÚK).

Nové rozvody venkovního osvětlení je napojeno na stávající venkovní osvětlení areálu SOU.

- CELKOVÝ POPIS STAVBY

  - Základní charakteristika stavby a jejího užívání

- Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Jedná se o novou stavbu.

- Účel užívání stavby

Stavba řeší nové obratiště pro autobusy ve stávajícím veřejně přístupném oploceném areálu Středního odborného učiliště elektrotechnického v Plzni (SOU) a Atletického stadionu města Plzně. Stavba obratiště je vyvolána samostatnou stavbou nového atletického tunelu v rámci Atletického stadionu města Plzně, která řeší atletický tunel umístěný v úrovni nad stávající účelovou komunikací (ÚK) areálu. Navrženou stavbou atletického tunelu dochází ke snížení průjezdného profilu ÚK a tím k znemožnění průjezdu autobusů do prostoru stávajícího obratiště, které je ve stávajícím stavu situováno v konci úprav stávající slepé ÚK.

- Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

- Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Stavby se netýkají žádné výjimky.

- Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

V době zpracování projektové dokumentace nebyly k navrhovanému řešení vzneseny podmínky dotčených orgánů.

Údaje o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů, které budou součástí závazných stanovisek k předkládané dokumentaci, budou zahrnuty do dokladové části přiložené k dokumentaci.

- Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby – návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod.

SO 110 – OBRATIŠTĚ BUS

- vozovka sjezdu je v šířce 7,0 m mezi obrubami

- obratiště je řešeno jako úvraťové, délka jednotlivých větví obratiště je cca 33,50 m (vjezdová), resp. 13,90 m a 23,40 m

- stávající účelová komunikace (ÚK) areálu je s dopravním omezením rychlosti 20 km/h (svislé dopravní značení na vjezdu do areálu)

- v rámci návrhu je uvažováno s dopravní intenzitou max. 2 autobusy v den konání sportovní akce na Atletickém stadionu města Plzně

SO 401 – VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ, ELEKTRO PŘÍPOJKA BRÁNY

- Provozní napětí

venkovní osvětlení 3 PEN ~ 50 Hz, 400 V, TN-CS; kabelové rozvody jsou v soustavě TN-C, ve stožárech se vodič PEN rozdělí a připojení svítidel je v soustavě TN-S; přípojka vrat 1 PEN ~ 50 Hz, 230 V, TN-S

- Venkovní osvětlení

nové osvětlení je stanoveno pro třídu P5 – chodníky, parková LED svítidla budou osazena na 5 m ocelových pozinkovaných stožárech, které budou vetknuty do betonových základů, kabely v.o. budou vesměs průběžně uloženy v chráničce, s kabely povede zemnicí drát FeZn prům.10 mm

Na pozemku parc. č. 2204/2 k.ú. Skvrňany (okres Plzeň-město); 722596 vznikne ochranné pásmo silnoproudých rozvodů venkovního osvětlení, které činí 1 m na obě strany.

- Elektro přípojka pro posuvnou bránu

jako připojovací místo byl určen rozvaděč v chodbě objektu tělocvičny, do rozvaděče se osadí jednopólový jistič 16 A, char. B a vyvede se kabel CYKY(J) 3x2,5, v terénu bude kabel uložen v celé délce v ohebné chráničce

- Ochrana stavby podle zvláštních předpisů (kulturní památka apod.)

Není předmětem návrhu.

- základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

Stavbou dojde k minimálnímu nárůstu odvodu dešťových vod. Dešťové vody budou likvidovány v souladu se stávajícím stavem do odvodňovacích zařízení s napojením na stávající dešťovou kanalizaci, resp. vsakováním do navazujících ploch terénních úprav.

Intenzita návrhového deště i15 (p=1) = 116 l/s/ha

stávající stav:

plocha s krytem z asfaltového betonu =254 m2 = 0,0254 ha

koeficient odtoku = 0,8

redukovaná plocha = 0,0203 ha

odtok Qi = 2,4 l/s

plocha s krytem z betonové dlažby =63 m2 = 0,0063 ha

koeficient odtoku = 0,6

redukovaná plocha = 0,0038 ha

odtok Qi = 0,4 l/s

propustné plocha – zeleň =1108 m2 = 0,1108 ha

koeficient odtoku = 0,1

redukovaná plocha = 0,011 ha

odtok Qi = 1,3 l/s

navržený stav:

plocha s krytem z asfaltového betonu =508 m2 = 0,0508 ha

koeficient odtoku = 0,8

redukovaná plocha = 0,0406 ha

odtok Qi = 4,7 l/s

plocha s krytem z betonové dlažby =167 m2 = 0,0167 ha

koeficient odtoku = 0,6

redukovaná plocha = 0,01 ha

odtok Qi = 1,2 l/s

propustné plocha – zeleň =750 m2 = 0,0750 ha

koeficient odtoku = 0,1

redukovaná plocha = 0,0075 ha

odtok Qi = 0,9 l/s

Množství dešťových vod v rozsahu ploch navržené stavby je pro návrhový déšť 6,8 l/s.

Navýšení množství dešťových vod z ploch v rámci návrhu je 6,8-4,1 = 2,7 l/s.

Užíváním stavby vznikají odpady z údržby vozovky v letním i zimním období. Jedná se o odpady vzniklé při čištění a údržbě (vozovka, dopravní značení, posyp inertním materiálem, použití chemických rozmrazovacích látek). Jedná se o odpady kategorie O a N, jejichž likvidace bude probíhat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění zákona č.186/2006 Sb. a 314/2006 Sb.

Jedná se o kategorie odpadů 20 02 02 Zemina a kameny, 20 03 03 Uliční smetky, 16 07 08 Odpady obsahující ropné látky, 16 07 09 Odpady obsahující jiné nebezpečné látky (zatřídění podle Katalogu odpadů – vyhl. MŽP ČR č. 93/2016 Sb.).

Do kategorie nebezpečných odpadů spadá z výše uvedených pouze odpad č. 16 07 08 a 16 07 09, které budou produkovány v malém množství. Likvidace musí být prováděna firmou, oprávněnou k likvidaci nebezpečných odpadů tak, aby byla dodržena ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. doplněna vyhláškou MŽP č. 503/2004 Sb.

Likvidaci veškerých ostatních odpadů zajistí původce odpadu, tj. správce komunikace tak, aby byla dodržena ustanovení zákona č. 185/ 2001 Sb. a platné vyhlášky. Doporučuje se maximální využití odpadů k recyklaci.

- základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Zahájení stavby se předpokládá do 1 roku po vydání stavebního povolení, dokončení pak do 2 let od vydání tohoto stavebního povolení.

Doba realizace stavby se předpokládá cca 2 měsíce.

Stavba bude provedena v jedné časové etapě jako celek.

- Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba jejího trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu

Stavba je řešena jako jeden celek, není uvažováno s předáváním částí stavby do předčasného užívání.

- orientační náklady stavby.

Orientační náklady jsou odhadnuty na 2 000 000,- Kč bez DPH.

  - Celkové urbanistické a architektonické řešení

- Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

S ohledem na typ stavby (stavba dopravní a technické infrastruktury) není předmětem řešení.

- Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

S ohledem na typ stavby nejsou na stavbu kladeny požadavky z hlediska architektonického řešení.

  - Celkové technické řešení

- Popis celkové koncepce technického řešení po skupinkách objektů nebo jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření

Předkládaná dokumentace DUSP řeší nové obratiště pro autobusy v areálu Středního odborného učiliště elektrotechnického v Plzni (SOU) a Atletického stadionu města Plzně s napojením na stávající účelovou komunikaci (ÚK) areálu SOU včetně nových přístupových chodníků a úpravy stávajícího oplocení a včetně venkovní osvětlení prostoru obratiště.

Stavba obratiště je vyvolána samostatnou stavbou nového atletického tunelu v rámci Atletického stadionu města Plzně, která řeší atletický tunel umístěný v úrovni nad stávající účelovou komunikací (ÚK) areálu. Navrženou stavbou atletického tunelu dochází ke snížení průjezdného profilu ÚK tzn. znemožnění průjezdu autobusů do prostoru stávajícího obratiště, které je ve stávajícím stavu situováno v konci úprav stávající slepé ÚK.

SO 110 - OBRATIŠTĚ BUS

Obratiště je navrženo v plochách areálu SOU s napojením na stávající vjezdovou ÚK cca 19 m za vjezdem do areálu (vjezdovou bránou) levostranně. Vlastní návrh v rámci SO 110 řeší kromě zpevněné plochy obratiště i chodníky pro pěší, zemní práce pro realizaci zpevněných ploch, definitivní terénní úpravy, návrh odvodnění nových zpevněných ploch, novou vjezdovou bránu a vstupní branku v přístupovém chodníku včetně nezbytných úprav stávajícího oplocení, trvalé dopravní značení a také ochranu stávajících stromů, které by mohly být stavbou ohroženy.

Součástí řešení je pak i návrh dopravně inženýrských opatření (DIO) v rozsahu dopravního napojení sjezdu obratiště na stávající účelovou komunikaci (ÚK) a odstranění stávajících zpevněných ploch včetně obrub v rozsahu navržených úprav včetně odvozu sutí a hmot na vhodné řízené skládky.

Vozovka sjezdu obratiště je řešena v šířce 7,0 m mezi obrubami, sjezd pak bezprostředně navazuje na vlastní plochu obratiště, které je řešeno jako úvraťové obratiště, s šířkou vozovky 7,50 m resp. 8,0 m mezi obrubami. Délka jednotlivých větví obratiště je pak cca 33,50 m (vjezdová), resp. 13,90 m a 23,40 m.

Plochy obratiště byly prověřeny vlečnými křivkami pro nejdelší uvažované vozidlo (autobus dl. 15 m) byla prověřena.

Výškově je obratiště navrženo v návaznosti na stávající ÚK v místě napojení a tak, aby bylo zajištěno odpovídající odvodnění. Podélné a příčné sklony se pohybují v rozsahu 0 % – 4,0 %.

SO 401 – VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ, ELEKTRO PŘÍPOJKA BRÁNY

1. Provozní napětí

Venkovní osvětlení 3 PEN ~ 50 Hz, 400 V, TN-CS

Kabelové rozvody jsou v soustavě TN-C, ve stožárech se vodič PEN rozdělí a připojení svítidel je v soustavě TN-S.

Přípojka vrat 1 PEN ~ 50 Hz, 230 V, TN-S

2. Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Je použita ochrana automatickým odpojením od zdroje. Jako jisticí prvky jsou použity pojistky (v.o.) a jističe (přípojka). V celé trase v.o. bude veden průběžný zemnič, na který se připojí jednotlivé stožáry a uzlové body rozvodu a přizemní PEN vodič. Zemnič bude rovněž veden ve venkovní trase přípojky a propojen se zemničem v.o. Ve společné trase bude i společný zemnič.

3. Současný stav

Venkovní osvětlení je v současné době ukončeno ve stožáru, který je situován vně oplocení areálu. Kabel, který pokračuje z tohoto stožáru, je v poruše. Patice stožáru je v dezolátním stavu.

4. Provedení rozvodu

4.1. Připojení vrat

Jako připojovací místo byl určen rozvaděč v chodbě objektu tělocvičny. Do rozvaděče se osadí jednopólový jistič 16 A, char. B a vyvede se kabel CYKY(J) 3x2,5. Kabel bude vyveden nad podhled chodby, kde se přiloží do stávajících kabelových tras nebo bude veden v drátěném kabelovém žlabu 60x60. Bude přiveden k obvodové zdi objektu, průrazem pod omítku fasády a poté sveden do terénu.

V terénu bude kabel uložen v celé délce v ohebné chráničce, která bude do výšky 50 cm nad terénem zavedena pod omítku fasády. Ve výkopu 35/80 cm v kabelovém loži z prohozeného výkopku bude veden k rozvaděči vrat. V místě rozvaděče bude ponechán volný konec 1,5 m. Pro připojení fotobuňky se pod vjezd založí pevná chránička ve výkopu 65/120 cm.

4.2. Osvětlení

Nové osvětlení je stanoveno pro třídu P5 – chodníky. Návrh nového osvětlení byl zpracován na základě ČSN CEN/TR 13201-1 a CEN/TR 13201-2 Osvětlení pozemních komunikací. V technické zprávě v paré 1 a 2 je doložen zkrácený výpočet osvětlení.

Parková LED svítidla budou osazena na 5 m ocelových pozinkovaných stožárech, které budou vetknuty do betonových základů. Kabely v.o. budou vedeny v trasách zřejmých ze situace. Budou vesměs průběžně uloženy v chráničce uložené v loži z prosáté zeminy a s označením výstražnou fólií, uloženou nad chráničkou, resp. nad celou kabelovou trasou. Ve společném výkopu s kabely povede zemnicí drát FeZn prům. 10 mm. Na zemnič budou připojeny všechny nové stožáry. V případě souběhu nebo křížení kabelů v.o. se stávajícími podzemními vedeními budou respektovány vzdálenosti dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a výkopy budou prováděny ručně s ohledem na stávající sítě. Rovněž křížení a souběhy s případně nově vybudovanými nebo překládanými sítěmi musí odpovídat ČSN 73 6005.

- Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody

Stavba nemá nové nároky na energie, teplo a teplou užitkovou vody.

- Celková spotřeba vody

Stavba je bez spotřeby vody.

- Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem

Užíváním stavby vznikají odpady z údržby vozovky v letním i zimním období. Jedná se o odpady vzniklé při čištění a údržbě (vozovka, dopravní značení, posyp inertním materiálem, použití chemických rozmrazovacích látek). Jedná se o odpady kategorie O a N, jejichž likvidace bude probíhat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění zákona č.186/2006 Sb. a 314/2006 Sb.

Jedná se o kategorie odpadů 20 02 02 Zemina a kameny, 20 03 03 Uliční smetky, 16 07 08 Odpady obsahující ropné látky, 16 07 09 Odpady obsahující jiné nebezpečné látky (zatřídění podle Katalogu odpadů – vyhl. MŽP ČR č. 93/2016 Sb.).

Do kategorie nebezpečných odpadů spadá z výše uvedených pouze odpad č. 16 07 08 a 16 07 09, které budou produkovány v malém množství. Likvidace musí být prováděna firmou, oprávněnou k likvidaci nebezpečných odpadů tak, aby byla dodržena ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. doplněna vyhláškou MŽP č. 503/2004 Sb.

Likvidaci veškerých ostatních odpadů zajistí původce odpadu, tj. správce komunikace tak, aby byla dodržena ustanovení zákona č. 185/ 2001 Sb. a platné vyhlášky. Doporučuje se maximální využití odpadů k recyklaci.

- Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě

S ohledem na typ stavby není předmětem.

  - Bezbariérové využívání stavby

Stavba je v místech možného užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace navržena v souladu s požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. v platném znění a v souladu s požadavky ČSN 73 6110 včetně změn.

- v celém rozsahu stavby (v místech možného užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace) je zajištěna přirozená vodící linie formou zvýšené obruby + 6 cm

- podélné sklony chodníků nepřesahují sklon 1:12 (8,33 %), příčný sklon chodníků je max. 2,0%

- šířka chodníků v žádném navrhovaném úseku není menší než 1,5 m včetně bezpečnostních odstupů, do volné šířky pásu pro chodce 1,5 m nezasahují žádné pevné překážky o šířce větší než 15 cm

- výškové rozdíly pochozích ploch nejsou vyšší než 20 mm

- v místě pro přecházení, resp. v místě přechodu je za obrubníkem (obruba + 2 cm) zřízen varovný pás š. 40 cm v celé délce sníženého obrubníku s výškou <0,08 m

- místo pro přecházení přes sjezd obratiště je vybaveno signálními pásy š. 80 cm s odsazením od varovných pásů 0,4 m

- úpravy povrchů stavebních výrobků pro chodníky budou rovné, pevné, s povrchem zajišťujícím bezpečnost proti skluzu (součinitel smykového tření nejméně 0,5)

- varovné a signální pásy budou z dlažby pro nevidomé s výraznou odlišnou strukturou a charakterem povrchu od okolních povrchů z důvodu vnímatelnosti slepeckou holí a s dostatečným barevným kontrastem vůči okolí

- materiály navržené pro vytvoření varovných a signálních pásů nejsou na veřejně přístupných plochách a komunikacích použity k jiným účelům. Materiál varovných a signálních pásu bude v souladu s nařízením vlády č. 163/2002 Sb.a TN TZÚS 12.03.04 materiál pro varovné, signální a hmatné pásy v exteriéru

v rámci předkládané PD jsou navrženy kryty chodníků z betonové dlažby, pro osoby nevidomé a slabozraké je navrhováno použití betonové dlažby pro nevidomé s výstupky v červené barvě.

  - Bezpečnost při užívání stavby

Projektovaná stavba splňuje základní požadavek č. 4 Bezpečnost a přístupnost při užívání, který je definování směrnicí rady 89/106 EHS o stavebních výrobcích a také oběma českými nařízeními vlády č. 163/2002 Sb. a č. 190/2002 Sb.

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a vloupání. Zejména stavba musí být navržena a postavena tak, aby byla zohledněna přístupnost pro osoby se zdravotním postižením a použití těmito osobami.“

Navržené řešení dále splňuje požadavky požární bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí. Bezpečnost provozu na pozemních komunikacích je řízena zákonem č. 361/2000 Sb., O provozu na pozemních komunikacích a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

  - Základní charakteristika objektů

- Popis současného stavu

Ve stávajícím stavu je stavební pozemek zatravněnou plochou, jejímž středem prochází zpevněná přístupová komunikace š. cca 3 m vedená od dvoukřídlých vrat umístěných na hraně stávajícího chodníku podél ÚK, resp. s návazností na stávající zpevněnou plochou podél východní fasády objektu SOU. Území, kde se nachází stavební pozemek je rovinaté, na pozemku se nacházejí solitérní listnaté, resp. jehličnaté stromy. V rozsahu hranice stavby se, dle předaných podkladů jednotlivých vlastníků, resp. správců inženýrských sítí, vyskytují stávající podzemní rozvody a vedení. Jedná se o dešťovou kanalizaci, horkovod, podzemní silové vedení elektro nn a venkovní osvětlení.

- Popis navrženého řešení

viz kapitola B.2.3.a této zprávy

  - Základní charakteristika technický a technologických zařízení

S ohledem na typ stavby nejsou předmětem návrhu.

  - Zásady požárně bezpečnostního řešení

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ (zpracoval Ing. Karel Nedvěd, 03/2020)

V rámci stavby je řešeno nové obratiště pro autobusy ve stávajícím veřejně přístupném oploceném areálu Středního odborného učiliště elektrotechnického v Plzni (SOU) a Atletického stadionu města Plzně. Navržená stavba je dopravně napojena na stávající účelovou komunikaci areálu a nezhoršuje dostupnost požární techniky pro přilehlé pozemky.

Stávající přístupové komunikace nejsou stavbou dotčeny, mají šířku min. jednoho pruhu 3,0 m, dva pruhy 6,0 m tzn.  vyhovuje příloze č. 3 vyhl. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb a vyhovuje ČSN 73 0802 článek 12.2 - požadována min. šířka vozovky 3,0 m. Požadovaný průjezdný profil šířky 3,5 m a výšky 4,10 m je umožněn.

Stávající komunikace budou umožňovat volný průjezd požárních vozidel i během výstavby.

Případné dopravní omezení na pozemních komunikacích během výstavby bude v dostatečném předstihu oznámeno na operační centrum HZS PK.

  - Úspora energie a tepelná ochrana

S ohledem na typ stavby nejsou předmětem návrhu.

  - Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)

Zásady řešení parametrů stavby nejsou s ohledem na typ stavby předmětem návrhu.

S ohledem na typ stavby (nové obratiště, které nahrazuje stávající plochy pro otáčení autobusů v areálu) nedojde k zvýšení negativních účinků z hlediska dopadu hluku na okolí – nedojde ke zvýšení ekvivalentní hladiny hluku, resp. nejvyšší přípustné hladiny pro hluk z dopravy nebudou překročeny.

Během stavby nedojde k dopadu na životní prostředí, je nutno minimalizovat hluk strojních mechanizmů, zajistit prostor proti nadměrnému prachu a činit taková opatření, aby nedošlo k úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících životní prostředí.

  - Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Ochrana před pronikáním radonu z podloží, ochrana před bludnými proudy, ochrana před technickou seizmicitou, ochrana před hlukem, protipovodňová opatření, ochrana před sesuvy půdy, ochrana před vlivy poddolování, ostatní negativní vlivy

Není předmětem návrhu.

- PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

- Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky

Navržené venkovní osvětlení (VO) bude napojeno na stávající areálové venkovní osvětlení formou připojení na stávající stožár VO situovaný vně oploceného areálu SOU.

Elektro přípojka pro posuvnou bránu bude s připojením na rozvaděč v chodbě objektu tělocvičny.

- Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Provozní napětí

- Venkovní osvětlení 3 PEN ~ 50 Hz, 400 V, TN-CS

- Kabelové rozvody jsou v soustavě TN-C, ve stožárech se vodič PEN rozdělí a připojení svítidel je v soustavě TN-S.

- Přípojka vrat 1 PEN ~ 50 Hz, 230 V, TN-S

Délka navržených rozvodů VO je cca 89 m včetně 3 ks stožárů se svítidly.

Elektro přípojka je pak řešena v délce cca 51 m.

- DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

- Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Je popsáno v kapitoly B.2.6.

- Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Stavba obratiště je napojena na stávající ÚK areálu.

- Doprava v klidu

Není předmětem dokumentace. Vlastní navržená stavba nevyvolává požadavky z hlediska parkovacích a odstavných stání.

Navrženou stavbou obratiště dochází ke zrušení 3 stávajících parkovacích stání v místě napojení navrženého obratiště na stávající účelovou komunikaci areálu. Rušená stání budou nahrazena v rámci stavby atletického tunelu v prostoru stávajícího obratiště v konci úprav stávající ÚK areálu.

- Pěší a cyklistické stezky

Není předmětem dokumentace.

- ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

- Terénní úpravy

Na nové zpevněné plochy budou navazovat terénní úpravy (TÚ). TÚ jsou řešeny formou rozprostření ornice v tl. 10 cm a osetím travním semenem.

- Použité vegetační prvky

Není předmětem řešení.

- Biotechnická opatření

Není předmětem řešení.

- POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

- Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Navržená nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu.

S ohledem na typ stavby nedojde ke zvýšení stávajících intenzit dopravy a realizace záměru nevyvolá zvýšení hlučnosti v lokalitě.

- Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod., zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

V rozsahu stavby se nenachází památné stromy a nevyskytují se živočichové ani rostliny, které by vyžadovaly ochranu.

Během stavebních prací budou chráněny ohrožené stromy bedněním kmene, je nutné také respektovat kořenové prostory ostatních zachovaných stromů, nepoškozovat je skládkováním stavebního materiálu, najížděním mechanizací apod.

- Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

S ohledem na polohu stavby mimo soustavu chráněných území Natura 2000 není předmětem návrhu.

- Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

S ohledem na typ stavby není předmětem návrhu.

- V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

S ohledem na typ stavby není předmětem návrhu.

- Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

V rámci stavby nejsou navržena žádná ochranná ani bezpečnostní pásma, kromě ochranného pásma silnoproudých rozvodů venkovního osvětlení a elektro přípojky posuvné brány, které činí 1 m na obě strany od krajních kabelů.

- OCHRANA OBYVATELSTVA

S ohledem na typ stavby není předmětem návrhu.

- ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

- Pro zařízení staveniště (ZS) nebyla, s ohledem na typ a rozsah stavby, v rámci návrhu vytipována plocha. Návrh předpokládá s umístěním případných buněk sociální části ZS v rámci hranice stavby na pozemku parc. č. 2204/2 k.ú. Skvrňany, vjezd na staveniště je uvažován v místě stávajících vrat na stávající přístupové komunikaci (poloha navrženého sjezdu obratiště).  Stavební část bude zajišťovat dodavatel v rámci vlastního stavebního dvora, resp. v rámci ploch zajištěných dodavatelem v jeho režii. Částečně lze uvažovat s umístěním materiálu a prvků v plochách v rámci hranice stavby.

- ZS bude zajištěno proti krádežím dle potřeby vybraného dodavatele a uživatele plochy ZS. Zařízení a úpravy plochy ZS nejsou součástí dokumentace a podle potřeby budou zajišťovány vybraným dodavatelem stavby na vlastní náklady. Zabezpečení stavebních strojů v případě odstavování v obvodu staveniště zajistí dodavatel na své náklady.

- Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Po dobu výstavby bude přístup na staveniště zajišťován po stávající ÚK areálu s napojením na MK ul. Vejprnická.

Stávající silniční síť vyhovuje k dopravě potřebných materiálů a přesunů odpadů ze stavby. Pro navrženou stavbu se nevyskytují žádné materiály, pro které by musel být proveden průzkum dopravy.

- Odvodnění staveniště

Bude řešeno shodně se stávajícím stavem tzn. do stávajícího systému odvodnění (dešťová kanalizace), resp. do přilehlého terénu.

- Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Po dobu výstavby bude přístup na staveniště zajišťován po stávající ÚK areálu s napojením na MK ul. Vejprnická.

Vlastní stavba nemá nároky z hlediska energií. Jedná se pouze o napojení plochy zařízení staveniště (ZS) na zdroj elektrické energie s minimálním předpokládaným příkonem.

Vzhledem k tomu, že potřeba vody v ploše ZS je předpokládána minimální, zajistí dodavatel dovoz vody pro potřeby stavby v mobilních zásobnících.

Materiál nezbytný pro realizaci stavby bude dovážen a ukládány přímo na místo určení.

Napojení na komunikační sítě (telefon apod.) bude zajišťovat dodavatel v případě potřeby na vlastní náklad.

Pro sociální část budou dodavatelem zajištěny suché WC v dostatečné kapacitě.

- Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Vlastní řešení stavby a stavební úpravy nemají zásadní dopad na dotčené území.

V průběhu výstavby je nezbytné zabránit zvýšené prašnosti při provádění stavebních prací. Komunikace užívané pro stavební dopravu musí být udržovány. Za zhoršení vlivu na životní prostředí v době provádění stavby plně odpovídá zhotovitel stavby.

- Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Po dobu výstavby je nutno dbát na minimalizaci negativních účinků – zejména hluku a vibrací. S ohledem na typ stavby není navrhována ochrana okolí staveniště.

Realizace úprav navržených v rámci stavby je podmíněna kácením 3 ks stromů, resp. odstraněním keřových porostů (v prostoru napojení obratiště na stávající ÚK). Kácení bude provedeno v předstihu před realizací navržené stavby obratiště a bude zajištěno vlastníkem stromů, resp. keřů (zajistí stavebník – SOU).

- Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Stavba si vyžádá dočasné a trvalé zábory pozemků. Zábory jsou patrné z části C.2 - Katastrální situační výkres.

- Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Není předmětem návrhu.

- Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

viz B.2.1, kapitola h)

- Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Bilance zemních prací předpokládá odtěženou zeminu o objemu cca 300 m3. Vytěžená využitelná zemina bude použita zpět do dosypů terénních úprav, nevyužitelná zemina, resp. přebytečná zemina v rámci stavby bude použita přednostně pro technickou rekultivaci, případně bude v souladu se zákonem o odpadech odvezena na vhodnou řízenou skládku.

- Ochrana životního prostředí při výstavbě

Vlastní řešení stavby a stavební úpravy nemají zásadní dopad na dotčené území, v průběhu výstavby je nezbytné zabránit zvýšené prašnosti při provádění stavebních prací. Komunikace užívané pro stavební dopravu musí být udržovány. Za zhoršení vlivu na životní prostředí v době provádění stavby plně odpovídá zhotovitel stavby.

- Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Základním právním dokumentem, který je zhotovitel povinen dodržovat při přípravě a realizaci výstavby ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci je Zákon č. 262/2006., zákoník práce, ve znění předpisů pozdějších,(dále jen „Zákoník práce“) a dále všechny právní a ostatní předpisy, které rozpracovávají a konkretizují ustanovení Zákoníku práce jako je např. Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění předpisů pozdějších, a další předpisy podle konkrétních podmínek staveniště. Mimo to bude zhotovitel dodržovat veškerá nařízení a pokyny stavebního manažera, která budou zhotoviteli sdělena odpovídající dohodnutou formou (např. seznámení s provozním řádem stavby při předávání staveniště nebo při vstupním školení, zápisy z kontrol BOZP, kontrolních dnů apod.) a organizační a technické požadavky globálního minima bezpečnosti práce závazného pro stavby. Dalším závazným dokumentem pro zhotovitele je Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, které zapracovává příslušné předpisy EU (m.j. Směrnici 89/654/EHS o minimálních bezpečnostních a zdravotních požadavcích na pracoviště a Směrnici 92/57/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo přechodných staveništích). Dále rovněž Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky (zapracovávající do českého právního systému směrnice Rady 2001/45/ES, 89/655/EHS).

V případě závažného porušení povinností souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci (kdy by mohlo dojít např. k ohrožení zdraví nebo životů osob) je stavební manažer, osoba odpovědná za vedení stavby, oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení prací, jak mu to ukládá §106 odst. 2, odst. 4 písm. f). Zhotovitel je rovněž povinen na výzvu stavebního manažera odvolat ze staveniště zaměstnance, který závažným způsobem porušil zásady BOZP.

Zhotovitel je povinen dodržování všech povinnosti týkající se BOZP zajistit ve smluvních vztazích se svými subdodavateli.

Zhotovitel bude po celou dobu realizace díla dodržovat i veškeré právní a ostatní předpisy související s požární ochranou, tak jak to požaduje Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel bude provádět veškeré práce na stavbě tak, aby nevytvářel zbytečná požární nebezpečí tzn. především vyloučí v maximální možné míře veškeré činnosti vyžadující použití otevřeného ohně a bude ze svých pracovišť průběžně odstraňovat odpadový materiál (zejména hořlavý) do určených míst, kontejnerů apod. mimo stavební objekty. Pálení odpadových a jiných materiálů (včetně klestí a odstraňovaných křovin, trávy, obalových materiálů apod.) na otevřeném ohništi je přísně zakázáno. V případě, že použití otevřeného plamene je nutné z technologického hlediska (např. svařování a řezání plamenem, natavování asfaltových pásů apod.) podnikne zhotovitel všechna nezbytná organizační a technická opatření k eliminaci požárního nebezpečí a zábraně vzniku požáru, včetně doložení písemného souhlasu k provádění těchto prací a zajistí rovněž podle konkrétních podmínek odpovídající prostředky pro likvidaci případného požáru (např. dostatečný počet vhodně umístěných a prokazatelně provozuschopných hasících přístrojů, funkční hydranty atd.)

Při vzniku požáru (i menšího rozsahu) je zhotovitel povinen jej ohlásit místně příslušné jednotce HZS, postupovat podle příslušné požární poplachové směrnice a v případě, že nelze požár uhasit vlastními prostředky, vyhlásit předepsaným způsobem poplach a zajistit přivolání hasičů. O všech požárech (i menšího rozsahu) a souvisejících krocích je zhotovitel povinen informovat neprodleně stavebního manažera.

Pro všechny osoby, které se zdržují na stavbě včetně návštěvníků, bude platit všeobecný provozní řád a pravidla osobní bezpečnosti. Nedodržení řádu může být důvodem pro vykázání ze stavby.

Zásadními body všeobecného provozního řádu bude zejména:

- Všichni pracovníci na stavbě musí absolvovat příslušné vstupní školení BOZP

- Na stavbě musí být používány odpovídající osobní ochranné pracovní prostředky.

- Každá nehoda nebo situace, která může k nehodě vést, musí být hlášena generálnímu dodavateli.

- Každá osoba, u níž bude zjištěno, že poškozuje prostředky nebo zařízení určené k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, bude ze stavby vykázána.

- Kouření je zakázáno v rizikových prostorech.

- Návštěvy se musí hlásit při vstupu na stavbu, vstup jim bude umožněn pouze na základě svolení investora, generálního dodavatele nebo projektanta. Po dobu pobytu na stavbě jsou návštěvníci povinni nosit odpovídající osobní ochranné pracovní prostředky a kartu návštěv. Návštěva nesmí na stavbě vykonávat fyzickou žádnou činnost.

- Řidiči vozidel musí nosit ochranné přílby a reflexní vesty pokaždé, vždy když dojde k opuštění kabiny vozidla na staveništi. V prostoru staveniště je zakázáno couvat bez navádění vozidla odpovědnou osobou.

- Na stavbě se dodržují veškeré bezpečnostní značení, platné právní předpisy a související normy.

- Veškeré pořizovaní fotografií nebo filmových záznamů ze stavby je možné pouze na základě předchozího povolení generálního dodavatele, investora nebo projektanta.

- Všichni pracovníci stavby jsou povinni, v zájmu bezpečnosti své a bezpečnosti ostatních, dodržovat technologické postupy zpracované jejich zaměstnavatelem.

- Hydranty, hasící přístroje a požárně poplachové směrnice chrání lidské životy. Nepoškozujte je.

- Všichni pracovníci musí na staveništi důsledně udržovat pořádek každý den.

Mezi pravidla o osobní bezpečnosti patří zejména:

- Všichni pracovníci jsou povinni nosit ochranu hlavy, pracovní obuv a reflexní výstražné vesty.

- Požívání alkoholu, omamných a psychotropních látek je zakázáno.

- Nikdo nesmí obsluhovat žádné strojní zařízení nebo prostředek, pokud k tomu nebyl řádně proškolen a nemá u sebe průkaz nebo osvědčení o kvalifikaci umožňující mu toto zařízení obsluhovat.

- Každé strojní zařízení nebo prostředek, u nichž je zjištěna závada, musí být vyřazeno z provozu.

- Přímo ze žebříků je možno provádět pouze krátkodobé práce a pouze tehdy, kdy není možno použít jinou alternativu přístupu. Žebříky musí být při používání vždy přichyceny ke konstrukci nebo bezpečně zapřeny dole jinou osobou. Zákaz používání nepovolených žebříků.

2. Organizační požadavky BOZP na zhotovitele

Zhotovitel zajišťuje bezpečnost svým systémem zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zpracovaným např. ve formě firemní směrnice zajištění BOZP na základě platné legislativy odborně způsobilou osobou a schválené statutárním zástupcem firmy. Na základě této směrnice zpracovává před zahájením prací zhotovitel konkrétní plán zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro danou stavbu se zvláštním důrazem na dodržování zde uvedených požadavků.

S ohledem na ustanovení §101 a §102 Zákoníku práce, který ukládá zhotoviteli „povinnost vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění,“ zpracovává zhotovitel jako součást své nabídky písemné vyhodnocení rizik souvisejících s předmětem jeho díla a návrh technických a organizačních opatření k eliminaci nebo omezení těchto rizik (v rozsahu a formátu odpovídajícímu charakteru a rozsahu práce). Dle zákona č. 309/2006 Sb. §9 toto vyhodnocení rizik zpracovává pro zhotovitele odborně způsobilá osoba, která zajišťuje i další úkoly v prevenci rizik a spolupracuje s vedoucími pracovníky zhotovitele na stavbě při konkrétním naplnění ustanovení §101 Zákoníku práce, které ukládá zhotoviteli „povinnosti zajistit bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců i ostatních osob zdržujících se s jeho vědomím na pracovišti s ohledem na možná rizika“. Je nutné, aby všichni pracovníci vykonávali pouze činnosti, u kterých byli prokazatelně seznámeni s riziky práce. Ostatní osoby pohybující se s vědomím zhotovitele na staveništi (např. návštěvy, konzultanti apod.) musí být rovněž prokazatelně seznámeni s riziky staveniště a nesmí vykonávat žádnou fyzickou činnost vyžadující podrobné seznámení s riziky.

Součástí plánu zajištění BOZP a jedním z obecných organizačních opatření k eliminaci rizik je systém školení BOZP v rozsahu a frekvencích požadovaných příslušnými předpisy, konkrétními riziky a kvalifikací pracovníka (periodické školení, vstupní školení při nástupu do zaměstnání, příslušné školení podle kvalifikace, seznámení s technologickým postupem a jiné) a lékařské prohlídky podle věku a charakteru práce. Důležitou součástí systému školení je vstupní školení na nové pracoviště (stavbu) s prokazatelným seznámením zaměstnanců (a jiných pracovníků) s místními poměry na staveništi – osnova vstupního školení na staveniště bude odpovídat konkrétním požadavkům, aby byla zajištěna dostatečná informovanost všech osob na staveništi, požadovaná v §103 Zákoníku práce.

Zhotovitel zavede na stavbě systém evidence a registrace úrazů, tak jak to požaduje §105 Zákoníku práce a stanoví související předpisy, zejména Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Všechny úrazy bude stanovená osoba zhotovitele evidovat do knihy úrazů uložené u stavbyvedoucího, popř. mistra, aby nemohlo dojít k jejímu zneužití a dodatečnému zapsání úrazů, které se na stavbě nestaly.

3. Technické požadavky BOZP na zhotovitele

Staveniště musí být jako venkovní pracoviště dle Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. zajištěno proti vstupu nepovolaných osob.

Zhotovitel zajistí, aby na základě vyhodnocení rizik byli všichni pracovníci na jeho pracovišti vybaveni a používali odpovídající osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP), tak jak to ukládá §104  Zákoníku práce a blíže určují další předpisy (např. Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kde Příloha 3, mimo jiné, vyžaduje použití ochranných přileb pro všechny práce na staveništi (odpovídající ČSN EN 397), ochrannou obuv pro většinu stavebních činností, výstražné vesty pro práce s rizikem střetu s vozidly, ochranné brýle pro páce s rizikem úrazů očí, atd.). Ostatní osoby pohybující se s vědomím zhotovitele na staveništi (např. krátkodobé návštěvy, konzultanti apod.) musí jako minimum v každém případě používat ochrannou přilbu (odpovídající ČSN EN 397), ochrannou obuv a výstražnou vestu a to po celou dobu pobytu na staveništi, případně i jiné OOPP podle charakteru prostředí a konkrétních rizik (např. ochrana očí, sluchu, horních cest dýchacích), které ji je zhotovitel povinen zajistit, bez ohledu na smluvní vztah.

Zhotovitel zajišťuje pro pracovníky na stavbě odpovídající sociální podmínky v rozsahu a standardu stanoveném např. Směrnicí Ministerstva zdravotnictví č. 46/1978.

Zhotovitel bude při realizaci prací (přímo nebo prostřednictvím subdodavatelů) dodržovat bez výjimky a v plném rozsahu veškerou platnou legislativu, ostatní předpisy a normy související s BOZP a ŽP tzn. i v položkách zde v globálním minimu neuvedených jako např. zajištění stability stěn výkopů, používání OOPP, vertikální a svislé komunikace aj.)

Zhotovitel umisťuje na staveništi v místech s rizikovou činností v dostatečném množství bezpečnostní značky v souladu s Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů.

Na pracovišti zhotovitele musí být  zakryty všechny otvory a jámy větší než 250 mm, (stejně jako všechny volné okraje), pokud zde hrozí pád z výšky větší než 1,5 m nebo pokud existuje riziko úrazu i při menší výšce pádu nebo menším rozměru otvoru (např. v místech s frekventovaným pohybem osob apod.) - viz příloha, bod 5 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. Kryt otvoru musí být pevně přichycen k podkladu, aby jej nebylo možno náhodně odstranit a jeho nosnost musí odpovídat předpokládanému použití (tzn. při větších rozměrech otvorů je nutné použít roznášecí konstrukci). Pokud kryt přesahuje úroveň okolní podlahu o více než 25 mm musí být u něho proveden náběh – viz Vyhláška 48/1982 Sb. a ČSN 73 8106. Otvory větších rozměrů je vhodnější opatřit dvoutyčovým zábradlím výšky 1 100 mm se zarážkou u podlahy min. výšky150 mm a maximální mezerou mezi vodorovnými tyčemi 470 mm. Všechna opatření vycházejí z Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Veškeré staveništní rozvody elektroinstalací musí být vybaveny ochranou odpojením od zdroje (tzv. proudovým chráničem, jehož jmenovitý vybavovací proud nepřekročí 30 mA) podle ČSN 33 2000-7-70. Tomuto musí být přizpůsobena i elektroinstalace veškerého strojního a jiného zařízení používaného zhotovitelem včetně ručního elektrického nářadí, zásuvek, rozvaděčů a přívodních kabelů, které musí splňovat ustanovení ČSN 33 2000-7-70 a ČSN 34 1090 případně jiných norem a předpisů, platných v době provádění prací.

K dodržení bezpečného pohybu zaměstnanců po staveništi je nutná minimální šířka komunikačního prostoru pro pěší 0,75 m, při sklonu větším než 1:3 s minimálně jednostranným zábradlím výšky 1,1 m.

Výkopy pro inženýrské sítě budou zajištěny pažením a ohrazeny zábradlím ve vzdálenosti 1,5 m od hrany výkopu. Přístup do výkopů bude pouze ze schválených žebříků, případné trasy přes výkopy budou provedeny přístupovými lávkami minimálně šířky 1,5 m se zábradlím dvoutyčovým po obou stranách a protiskluzovým zabezpečením na podlaze.

Staveništní mechanizmy musí být vybaveny světelnou a akustickou signalizací couvání nebo je při couvání je musí navádět kompetentní osoba. Na nebezpečných místech (např. výjezd ze stavby apod.) musí být couvání zajištěno další osobou vždy.

- Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

S ohledem na typ stavby není předmětem návrhu.

- Zásady pro dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření (DIO) jsou součástí SO 110 stavby.

Přechodné dopravní značení bude provedeno v souladu s ČSN 01 8020 Dopravní značky na pozemních komunikacích (včetně jejích změn), dále pak v souladu s TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění a s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích v platném znění.

- Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Po dobu výstavby bude přístup na staveniště zajišťován po stávající ÚK areálu s napojením na MK ul. Vejprnická.

Stávající silniční síť, určená pro dopravní trasy, vyhovuje k dopravě potřebných materiálů a přesunů odpadů ze stavby. Pro navrženou stavbu se nevyskytují žádné materiály, pro které by musel být proveden průzkum dopravy.

- Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Stavba je navržena jako jeden celek. S ohledem na charakter stavby a předpokládaný postup výstavby není v rámci návrhu uvažováno s dílčími časovými etapami výstavby.

Pro stavbu byla v rámci SO 110 navržena dopravně inženýrská opatření (DIO).

Postup výstavby bude vycházet z časového harmonogramu vybraného dodavatele stavby. Vybraný dodavatel předloží časový harmonogram investorovi v předstihu, před zahájením vlastních prací.

- CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

Stavbou dojde k minimálnímu nárůstu odvodu dešťových vod. Dešťové vody budou likvidovány v souladu se stávajícím stavem do odvodňovacích zařízení s napojením na stávající dešťovou kanalizaci, resp. vsakováním do navazujících ploch terénních úprav.

Intenzita návrhového deště i15 (p=1) = 116 l/s/ha

stávající stav:

plocha s krytem z asfaltového betonu =254 m2 = 0,0254 ha

koeficient odtoku = 0,8

redukovaná plocha = 0,0203 ha

odtok Qi = 2,4 l/s

plocha s krytem z betonové dlažby =63 m2 = 0,0063 ha

koeficient odtoku = 0,6

redukovaná plocha = 0,0038 ha

odtok Qi = 0,4 l/s

propustné plocha – zeleň =1108 m2 = 0,1108 ha

koeficient odtoku = 0,1

redukovaná plocha = 0,011 ha

odtok Qi = 1,3 l/s

navržený stav:

plocha s krytem z asfaltového betonu =508 m2 = 0,0508 ha

koeficient odtoku = 0,8

redukovaná plocha = 0,0406 ha

odtok Qi = 4,7 l/s

plocha s krytem z betonové dlažby =167 m2 = 0,0167 ha

koeficient odtoku = 0,6

redukovaná plocha = 0,01 ha

odtok Qi = 1,2 l/s

propustné plocha – zeleň =750 m2 = 0,0750 ha

koeficient odtoku = 0,1

redukovaná plocha = 0,0075 ha

odtok Qi = 0,9 l/s

Množství dešťových vod v rozsahu ploch navržené stavby je pro návrhový déšť 6,8 l/s.

Navýšení množství dešťových vod z ploch v rámci návrhu je 6,8-4,1 = 2,7 l/s.