Příloha zadávací dokumentace

Dodávka nádrže na asfaltovou emulzi na středisko Rokycany SÚS PK

Nádrž na asfaltovou emulzi sloužící zároveň jako stacionární zásobník emulzí nepodléhajících předpisu ADR.

Zařízení bude vyrobeno kompletně nové, nepoužité, rok výroby 2021.

Nádrž musí umožňovat provoz v režimech „Výdej emulze do vysprávkových souprav“, „Cirkulace při ohřevu“ a „Plnění z vnějšího zdroje“.

Na asfaltové emulze C60 nebo C65.

Nádrž bude konstruována jako jednokomorový samonosný svarek z ocelového kotlového plechu.

Nádrž o geometrickém objemu 10 000 l.

Dvouplášťové provedení nádrže s lakovaným vnějším opláštěním.

Izolované horní víko pro plnění

Ohřev nádrže pomocí integrovaného naftového hořáku s regulací.

Odstředivé čerpadlo na emulzi s elektromotorem.

Ukazatel hladiny integrovaný, mechanický, plovákový.

Se spodním gravitačním vypouštěním a vrchním vlezem.

Revizní zpráva a atesty.

Kvalifikované zaškolení obsluhy.

Dodávka nádrže včetně osazení na středisku SÚSPK Rokycany.

Záruční doba 2 roky.