Technické podmínky – VZ: Nákladní automobil N2 (12t) s pracovní plošinou pro SÚSPK (2021)

1 ks – komplet nákladního automobilu kategorie N2 s výměnnou nástavbou - pracovní plošina

Dodání: do 12 měsíců od podpisu SML

Záruka: min. 24 měsíců

Místo plnění: provozní středisko 76. Plzeň, Doudlevecká91/54, 301 00 Plzeň

Požadovaná specifikace vozidla:

- vozidlo musí být nové, nepoužité, neregistrované, rok výroby 2021

- provedení a schválení vozidla nosič výměnných nástaveb

- možnost agregace výměnných nástaveb - pracovní plošina, korba, kontejner, cisterna, sypač

- vozidlo v provedení denní krátká kabina

- mezirám s kulovými úchyty pro agregaci nástaveb pro letní a zimní údržby komunikací

- vozidlo s pohonem 4x4

- rozvor min. 3.500 mm

- barva kabiny oranžová (RAL 2011)

- celková hmotnost vozidla do 12.000 kg

- užitečná hmotnost podvozku min. 5.500 kg

- možnost připojit přívěs o min. hmotnosti přívěsu 750 kg

MOTOR:

- motor vznětový, přeplňovaný, šestiválcový, o objemu min. 6.700 cm3, výkon motoru min. 180 kW, točivý moment min. 850 Nm

- motorová odlehčovací brzda

PŘEVODOVKA

- převodovka manuální, plně synchronizovaná, min. 6+1 (6 rychlostních stupňů vpřed+zpátečka) + dvourychlostní rozdělovací převodovka (6 plazivých rychlostních stupňů vpřed+zpátečka)

- uzávěrky diferenciálu (uzávěrka mezinápravová, uzávěrka zadní nápravy, uzávěrka přední nápravy)

- vývod pro PTO

PODVOZEK A NÁPRAVY

- rám vozidla žebřinový

- přední náprava hnaná, listové pera, stabilizátor nápravy, tlumiče, řízení s hydraulickým posilovačem, uzávěrka diferenciálu

- zadní náprava hnaná, listová pera, stabilizátor nápravy, tlumiče, uzávěrka diferenciálu, dvojmontáž pneu

- pneumatiky o rozměru 10R22,5 (nebo obdobného adekvátního rozměru) se záběrovým „M+S“ vzorkem na přední i zadní nápravě

- brzdy pneumatické, ABS

- hydraulický systém pro pohon výměnných pracovních nástaveb

- závěsné (spojovací) zařízení ISO 50 (koule) a el. vývody pro přívěs (včetně zásuvky 12V)

- palivová nádrž min. 120 litrů s uzamykatelným závěrem

- odpojovač baterií

KABINA

- kabina třímístná, hydraulicky sklopná

- s protikorozní úpravou, ochranný voskový nástřik

- zadní stěna s průhledem (oknem)

- sedadla posádky vybavena bezpečnostními pasy

DALŠÍ VÝBAVA

- klimatizace

- tempomat

- centrální zamykání s dálkovým ovládáním

- el. ovládání oken

- el. ovládání zpětných vnějších zrcátek, zrcátka vyhřívaná

- autorádio vč. reproduktorů

- handsfree (připojení přes bluetooth)

- měnič 24/12 V, min. 10 A

- oranžová schválená záblesková rampa a zapsaná v TP vozidla umístěné na střeše vozidla

- oranžová schválená záblesková rampa umístěná na zadní straně vozidla

- výstražné polepy na kabině a na zadní straně vozidla

- světla pro denní svícení

- akustická výstraha při zařazeném zpětném chodu vozidla

- zadní svítilny osazené ocelovou ochrannou mřížkou

- namontovaná ochrana kabiny a zrcátek, proti pádu předmětů a větví

Požadovaná specifikace výměnné nástavby - pracovní plošina:

- pracovní plošina musí být nová, nepoužitá

- agregace jako technologický celek s agregací na mezirám podvozku s kulovými úchyty

- provedení s teleskopickým výložníkovým systémem s koncovým klopným lomeným JIB ramenem

- výškový dosah min. 22m

- stranový dosah min. 16 m

- otoč kolem osy ramene plošiny min. 450°

- hydraulický pohon od hydraulického systému nosiče

- hydraulicky ovládané natáčení pracovního koše v rozsahu min. ±90°

- rozsah vertikální rotace koncového JIB ramene min. 180°

- nosnost pracovního koše min. 250 kg

- pracovní koš o min. rozměrech 1400 x 700 x 1100 mm pro 2 osoby

- celková šířka vozidla s nástavbou max. 2550 mm

- celková výška vozidla s nástavbou max. 3620 mm

- celková přepravní délka vozidla s nástavbou max. 7650 mm

- ovládání start/stop motoru vozidla z pracovního koše nástavby

- ovládání opěr pracovní plošiny ze základny i z pracovního koše

- instalace hydraulických hadic a ele. kabelů vnitřkem ramene výložníku plošiny

- pracovní koš vybaven zásuvkou 230 V (součástí dodávky je i vstupní revize ele. zařízení)

- hydraulické válce ovládání pohybů plošiny vybavené hydraulickými zámky proti pádu koše při státě tlaku v hydraulickém systému

- barva rámu i ramen plošiny RAL 2011 oranžová

- hydraulický systém ovládání pohybů plošiny vybaven nouzovou ruční pumpou

- výstražné polepy na levé i pravé straně ramene plošiny

pracovní dosah min. 22 m

Součástí celé dodávky bude:

- návody k obsluze v českém jazyce, katalog náhradních dílů nástavby, prohlášení o shodě, osvědčení o technickém celku, kvalifikované zaškolení obsluhy

- montáž nástavby na vozidlo, uvedení do provozu