Příloha č. 1. Výzvy:

Technická specifikace

| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: | „Vybavení polytechnické učebny“ |
| --- | --- |
| Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky, zadávaná mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). |  |

| DODAVATEL: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| --- | --- |
| IČO/DIČ: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| SÍDLO: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| OSOBA ZASTUPOVAT DODAVATELE: | DOPLNÍ DODAVATEL |

Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku výukových pomůcek, konkrétně výukových pomůcek pro tzv. montážní cvičení – montážní jednotky (testování materiálů, čelní a kuželové soukolí), montáž řídícího zařízení, testování materiálů, ohýbací zařízení, pákové nůžky, krutová zkouška, obráběcí stroj)., které jsou předmětem plnění veřejné zakázky „Vybavení polytechnické učebny“. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů.

Dodavatel nesmí v níže uvedené tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů, které obsahuje Příloha č. 1. Výzvy.

V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě dodávek dodavatel napíše také název výrobce, typ a technické označení výrobku.

Nepřípustná změna stanoveného Krycího listu, tabulky Technická specifikace nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyřazení nabídky a následného vyloučení dodavatele z účasti ve výběrovém řízení na danou VZ.

Tabulka bude doplněna obrazovou dokumentací (fotodokumentací) nabízeného zboží.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka výukových pomůcek pro praktické vyučování žáků. Montážní cvičení pomáhají pochopit funkci převodových jednotek. Díky digitálním datům k součástkám lze vyrobit náhradní díly na 3D tiskárně nebo CNC stroji. Děti ze ZŠ tak snadno pochopí výrobu jednotlivých komponentů pro výrobu převodových jednotek a jím podobným mechanismům.

Na zařízení k testování materiálu si žáci ZŠ mohou vlastnoručně vyzkoušet zkoušku materiálu v různých testech jako například zkouška tahu, tvrdosti, ohybu apod. Vše se promítá do grafu, který názorně ukazuje vlastnosti materiálu. Žáci názorně vidí, jak se provádějí zkoušky materiálu v praxi.

Ohýbací zařízení a pákové nůžky pomohou pochopit funkce ohýbačky materiálu a pákových nůžek pomocí montážních a demontážních cvičení.

Krutová zkouška – zde si žáci základních škol si mohou vlastnoručně vyzkoušet zkoušku materiálu v krutu a pochopit tento proces v praxi.

Zmenšený obráběcí stroj slouží jako výuková pomůcka primárně pro žáky ZŠ.

Bližší specifikace zadavatele uvedené níže:

| Název zboží | Požadovaný počet ks | ZADAVATELEM POŽADOVANÉ MINIMÁLNÍ PARAMETRY | PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |
| --- | --- | --- | --- |
| Montážní cvičení - Čelní převodovka | 1/1 | Demontovaná čelní převodovka se sadou malých dílů a 4 montážní přípravky, uložené v úložném systému s pěnovou vložkou multimediální výukové materiály: PDF, soubory CAD, soubory STEP , videa online přístup do výukového uložiště Minimální požadované parametry: - rozměry převodovky bez připojení hřídele (D x H x V): 160x135x175mm - převodový poměr: - Pastorek- počet zubů: z = 24, modul skutečné rozteče: m= 1 mm - Ozubené kolo: počet zubů: z = 68, modul skutečné rozteče: m= 1 mm - převodový poměr: i = 2,83 - max. výstupní točivý moment: 54Nm při 494 min-1 - hřídelová spojení: pohon: Øxd: 16x40mm; výstup: Øxd: 20x40mm | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |
| Montážní cvičení - Kuželová převodovka | 1/2 | Demontovaná kuželová převodovka se sadou malých dílů a 3 montážními přípravky, umístěná v úložném systému s pěnovou vložkou Převodovka obsahující pouzdro, hnané a hnací hřídele, hnané a hnané kuželové ozubené kolo a ložiska Multimediální výukové materiály: PDF , soubory CAD, soubory STEP , videa Online přístup do výukového úložiště Minimální požadované parametry: rozměry převodovky bez připojení hřídelí cca (D x H x V): 120x115x80mm převodový poměr: - Pohon: počet zubů: z=23; modul skutečné rozteče: m=2,5mm - Výstup: počet zubů: z=23; modul skutečné rozteče: m=2,5mm - převodový poměr: i=1 max. výstupní točivý moment: 50Nm při 1000 min-1 hřídele: pohon: ØxD: 14x30mm; výstup: ØxD: 14x30mm | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |
| Montážní cvičení - Planetová převodovka | 1/3 | Demontovaná planetová převodovka se sadou malých dílů a 4 montážními přípravky, uložené v úložném systému s pěnovou vložkou Převodovka zahrnující pouzdro, duté pouzdro kola, výstupní pouzdro, hnací hřídel s centrálním kolem, výstupní hřídel s planetovým unášečem, ložiska Multimediální výukové materiály: PDF, soubory CAD, soubory STEP, videa Online přístup do výukového uložiště Minimální požadované parametry: - rozměry převodovky bez připojení hřídelí (D x H x V):140x115x115mm - hnací kolo: - počet zubů: z=24; modul skutečné rozteče: m=1 mm - planetové kolo: počet: 3; počet zubů: z=36; modul skutečné rozteče: m = 1 mm - duté kolo: počet zubů: z=96; modul skutečné rozteče: m=1 mm - převodový poměr: i=5 - nominální výstupní točivý moment:160Nm při 3000 min-1 - připojovací hřídel: - pohon: Ø x D: 14x34mm; výstup: Ø x D: 30x45mm | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |
| Krutová zkouška | 1 | Minimální požadované parametry: - torzní zkoušky s různými kovovými vzorky - ruční generování krouticího momentu pomocí ručního kola a šnekové převodovky - dlouhé a krátké vzorky z oceli, hliníku, mosazi - pohyblivé měřicí zařízení pro různé délky vzorků - změření zkušebního momentu pomocí tenzometrické měřicí hřídele a měřicího zesilovače - tenzometrický měřicí hřídel s kompenzací vlastní deformace - úhel zkroucení měřený inkrementálním kodérem - elektronický měřicí zesilovač s dotykovým panelem pro zobrazení krouticího momentu a úhlu zkroucení - Software pro sběr dat přes USB Minimální požadované parametry: - max. kroutící moment: 30Nm - nakládací zařízení, šnekové kolo - převodový poměr: 1:63 - držák vzorků: 2x 17 mm, šestihranný - vzorky: průměr: 6 mm; 4x 75 mm, ocel; 4x 75 mm, hliník; 4x 75 mm, mosaz; 2x 175 mm, ocel; 2x 350 mm, ocel; 2x 700 mm, ocel - měřicí rozsahy: - kroutící moment: 0… 30,0Nm - úhel zkroucení: 0… ± 3200 °, rozlišení: 0,1 ° | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |
| Příslušenství pro tahové zkoušky | 5 | Sada 4 tahových vzorků – hliník, měď, ocel, mosaz Minimální požadované parametry: - průměr vzorků: 6 mm - délka testu: 30 mm - celková délka vzorku: 64 mm - upevňovací závit: M10 - materiál: Al, Cu, St, CuZn | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |
| Sada tvrdostních vzorků | 5 | Sada 4 tvrdostních vzorků – hliník, měď, ocel, mosaz Minimální požadované parametry: - 4 vzorky tvrdosti - Dx Hx V: 30x30x10mm - materiál: Al, Cu, St, CuZn | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |
| Příslušenství pro testování tvrdosti | 1 | měřící lupa pro zkoušku tvrdosti podle Brinella Minimální požadované parametry: - zvětšení: 8x - měřící rozsah: 20 mm - 1 stupnice | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |
| Zařízení pro střihové zkoušky - dvojitý střih | 1/1 | Minimální požadované parametry: - průměr vzorku: Ø 6 mm - délka vzorku: 26 mm - sada 5 střihových vzorků - měď | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |
| Zařízení pro střihové zkoušky - jednostřižné | 1/2 | Minimální požadované parametry: - 5 smykových vzorků, měď - průměr vzorku: Ø 6 mm - délka vzorku: 26 mm | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |
| Příslušenství pro zkoušky ohybem s příslušenstvím | 1 | Minimální požadované parametry: - vzorek, plochá ocel tažená za studena - průřez: 40x12mm - délka: 320 mm - vzdálenost podpěry: 100… 300 mm - sada ohybových vzorků- hliník, ocel, mosaz | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |
| Příslušenství pro zkoušky tlakem | 1 | Kompresní desky pro zkoušku tlakem Minimální požadované parametry: - 2 přítlačné desky - DxŠ: 160x60x50mm - materiál: ocel, kalená - sada 4 vzorků pro zkoušku tlakem – sádra - sada 4 vzorků pro zkoušku tlakem – dřevo - sada 4 vzorků pro zkoušku tlakem – plast | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |
| Příslušenství pro zkoušku pružin | 1 | Experimentální nastavení pro test pružin, spirálová pružina, 2 sady Minimální požadované parametry: - spirálová pružina 1: - průměr drátu: Ø 10 mm - vnější průměr cívky: Ø 46 mm - nezatížená délka: 67 mm - rozteč: 22,8 mm - konstanta pružiny: 873,4N / mm - materiál: drát z pružinové oceli podle DIN 2076-C - spirálová pružina 2: - průměr drátu: Ø 10 mm - vnější průměr cívky: Ø 60 mm - nezatížená délka: 75 mm - rozteč: 1857 mm - konstanta pružiny: 232,9 N / mm - materiál: drát z pružinové oceli podle DIN 2076-C | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |
| Příslušenství pro zkoušky hlubokého tažení | 1 | Zařízení pro zkoušky hloubením Minimální požadované parametry: 5 vzorků každý z hliníku, mědi, mosazi, oceli - rozměry vzorku: 60x60x1mm - děrovačka: koule 20 mm - průměr matrice: Ø 27 mm | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |
| Torziometr | 1 | Minimální požadované parametry: - průměr vzorku: do 6 mm - rozteč svorek: 50 mm - měřicí rozsahy: úhel zkroucení: 0… 360 °; rozlišení: 0,1 ° | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |
| Pákové nůžky | 1 | Komplexní funkční model pákového nůžky Minimální požadované parametry: - pákové nůžky vyrobené z oceli, s povrchovou úpravou z červeného bronzu - multimediální výukové materiály: PDF , soubory CAD, soubory STEP , videa - online přístup do výukového uložiště - rozměry (Dx Hx V): min. 120x120x120 mm (bez páky) | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |
| Ohýbací zařízení | 1 | Funkční ohýbací zařízení s excentrickým provozem Minimální požadované parametry: - všechny součásti vyrobené z oceli, s povrchovou úpravou z červeného bronzu - multimediální výukové materiály: PDF, soubory CAD, soubory STEP , videa - online přístup do výukového uložiště | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |
| Obráběcí sady | 2 | Kit je vyhotoven z celokovových částí, v plastovém boxu Minimální požadované parametry: - soustruh: - vzdálenost mezi středy 90 mm - oběžný průměr nad ložem 50 mm - 3-čelisťové sklíčidlo obrobků s ø až do 56 mm (vnitřní) a 65 mm (vnější) - posuv: Z-osa 145 mm, osa X 32 mm - vertikální vrtačka: - posuv v ose X 145 mm, Y a Z 32 mm - kleštiny s upínacím rozsahem od 1 do 6 mm - horizontální frézka: - posuv v ose X 145 mm, Y a Z 32 mm - kleštiny s upínacím rozsahem od 1 do 6 mm - střední vrtačka: - s přesnými kleštinami od 1 do 6 mm, můžou být vloženy do koníku - koník umožňuje přesný zdvih 30 mm - ruční kolečko se stupnicí 0,05 mm - lupínková pilka, bruska, ruční vrtačka | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |

Součástí dodávky předmětu plnění jsou následující činnosti:

- Dodání předmětu plnění (potřebného zařízení a komponentů)

- Doprava a vyložení na místo plnění určené zadavatelem

- Zaškolení příslušných zaměstnanců zadavatele (kupujícího) v obsluze a údržbě předmětu plnění v potřebném rozsahu

- Předání veškeré potřebné dokumentace k předmětu plnění v českém jazyce (veškeré technické dokumenty, montážní postupy, manuály, návody k obsluze a doporučení pro provoz zboží)

- Provedení praktického předvedení předmětu plnění a ukázka jeho funkčnosti v rámci předávacího a přejímacího řízení

- Případná likvidace vzniklého odpadu

Požadavky na záruční a pozáruční servis:

- Záruka minimálně 24 měsíců.

- Údaj o délce záruční doby doplní dodavatel do Krycího listu nabídky a do příslušných bodů Kupní smlouvy. Údaj o délce záruční doby musí být uveden v celých měsících.

- Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí zboží. Doba záruky se automaticky prodlužuje o počet dnů uplynulých od ohlášení závad do jejich odstranění.

- Předání a převzetí případného vadného zboží bude probíhat v sídle zadavatele.

- Jednotlivé vady v záruční době musí být odstraněny nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne zahájení odstraňování vad, nedohodnou-li se osoby oprávněné ve věcech technických za smluvní strany písemně jinak.

- Za záruční opravy není účtován materiál, práce servisního technika, cestovní či jiné náhrady.

Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.

V DOPLNÍ DODAVATEL dne DOPLNÍ DODAVATEL 2021

PODPIS DODAVATELE

__________________________________

podpis oprávněné osoby

jméno, příjmení, funkce, označení dodavatele

DOPLNÍ DODAVATEL