# Záměr na zpracování PD akce:

„III/19347 a III/19348 Kvíčovice (3. etapa) - rekonstrukce"

Investoři:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

a

Obec Kvíčovice

Předmětem díla  je vypracování projektové dokumentace pro sloučené územní řízení a stavební řízení  DUSP, zajištění zkoušek PAU, vypracování PDPS, výkazu výměr, rozpočtu a zajištění inženýrské činnosti a vydání pravomocného společného rozhodnutí ÚR a SP pro realizaci stavby: „III/19347 a III/19348 Kvíčovice (3. etapa)“. PD bude řešit rekonstrukci vozovky, rekonstrukci stávajících chodníků, napojení jednotlivých nemovitostí, sjezdů a odvod dešťových vod s ohledem na stávající inženýrské sítě. Do projektu bude zapracováno zřízení kabelové chráničky pro vedení sítě Plzeňského kraje Camelnet. Veškeré informace k provedení kabelové chráničky budou poskytnuty odborem informatiky Plzeňského kraje. V rámci PD bude chránička řešena jako samostatný stavební objekt a stejně tak v rozpočtu a soupisu prací bude oceněno zřízení chráničky samostatnou položkou. Náklady hradí SÚSPK.

- Identifikační údaje:

  - VOZOVKA (stávající stav):

Silnice III/19347 a III/19348 jsou vedeny v intravilánu obce Kvíčovice. Úprava navazuje na PD vedenou pod názvem: „III/19347 a III/19348 Kvíčovice (1. etapa)“, která byla zpracována projekční kanceláří U PROJEKT DOS s.r.o. Dále je třeba navázat na další dvě zpracované projektové dokumentace pro opravu a rekonstrukci mostů ev.č. 19348-1 a ev.č. 19348-2. Obě tyto projektové dokumentace byly zpracovány firmou PONTEX s.r.o. a je třeba uvažovat i o možné společné realizaci rekonstrukce silnice a obou mostů, ale stejně tak by měla být zpracována varianta pro každou stavbu samostatně. Úpravy obou úseků končí u označníku obce Kvíčovice. Celková délka obou rekonstruovaných úseků je cca 660 m.

Oba úseky silnic III/19347 a III/19348 jsou v nevyhovujícím a havarijním stavu. Odvodnění je zajištěno částečně do uličních vpustí nebo do otevřeného příkopu. Stavební stav vykazuje závady typu - nerovnosti, projeté koleje, poruchy po překopech a podélných výkopech, nedostatečné odvodnění atd.

  - SITUACE

Je přílohou tohoto zadání. Celý průtah byl rozdělen na tři stavební etapy. Etapy č. 1 a 2  již byly samostatně projekčně zpracovány. Předmětem této zakázky je příprava PD 3. etapy – viz. situace.

  - CHODNÍKY A MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ

V zájmovém území nejsou v současné době chodníky. Nově by bylo vhodné doplnit jednostranný chodník v obou úsecích silnic.

  - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Na základě prověření všech inženýrských sítí provést případnou úpravu (přeložky) elektrického vedení, telekomunikací atp. Doplnit rozpracované akce a kontakty na projektanty, včetně záměrů. V rámci PD bude prověřen stav a uložení podzemních vedení a u správců zjištěny případné požadavky, které bude nutno dodržet při realizaci stavby (PD kompletních rekonstrukcí inženýrských sítí není předmětem poptávky.

  - DOTČENÉ POZEMKY

Stavba je umístěna v katastrálním území Kvíčovice na těchto pozemcích:

| Pozemek č. | Vlastník | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| 981/5 | Obec Kvíčovice |  |
| 608/13 | Obec Kvíčovice |  |
| 981/1 | Obec Kvíčovice |  |
| 979/2 | Obec Kvíčovice |  |
| 978 | Obec Kvíčovice |  |

- Zdůvodnění předpokládaných úprav a vyhodnocení jejich efektivnosti.

Důvodem je odstranění nevyhovujícího dopravně technického a stavebního stavu včetně úpravy odvodnění řešeného prostoru. Zejména po pokládce kanalizačního řadu je místy stav silnice nevyhovující.

Provedením rekonstrukce bude optimalizování profilu vozovky na šířku umožňující stávající profil prostoru v zástavbě.

- Požadavky na stavebně technické řešení stavby.

  - skladba konstrukčních vrstev vozovky musí odpovídat zatížení dané komunikace;

  - v návaznosti na stávající zástavbu navrhnout dopravní řešení v souvislosti s niveletou komunikace, úrovně chodníků u stávající zástavby a sjezdům do stávajících nemovitostí;

  - prověření uložení a stav sítí v komunikaci;

  - s ohledem na navržené úpravy zpracovat DIO stavby;

- Členění cenové nabídky

- Rekonstrukce silnice, součástí a příslušenství + oprava silnice a souvztažné objekty  - investor SÚS PK (dokumentace pro DUSP, zajištění pravomocného sloučeného rozhodnutí, zajištění zkoušek PAU a diagnostiky, dokumentace pro provádění stavby, soupis prací s výkazem výměr, rozpočet stavby)

předpokládaná hodnota zakázky -     385  tis. Kč bez DPH

- Výstavba chodníků + souvztažné objekty – investor obec Kvíčovice (dokumentace pro DUSP, zajištění pravomocného sloučeného rozhodnutí, zajištění zkoušek PAU a diagnostiky, dokumentace pro provádění stavby, soupis prací s výkazem výměr, rozpočet stavby)

předpokládaná hodnota zakázky -      165  tis. Kč bez DPH

- Dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení - DUSP a PDPS – podmínky pro zpracování pro zhotovitele

  - Zpracování projektových dokumentací bude provedeno v definovaném rozsahu ZD. DUSP a PDPS  musí být zpracovány v souladu s náležitostmi platných Zákonů, Vyhlášek a Norem.

  - Zhotovitel zajistí – vydání společného rozhodnutí.

  - Pro výkon IČ (kompletní projednání zpracované PD, podání žádosti o  vydání společného ÚR a SP) bude objednatelem případně udělena písemná plná moc.

  - Samostatnou složkou budou ve dvou vyhotoveních podklady pro majetkoprávní vypořádání, tj. dočasné a trvalé zábory, výkupy, podklady pro nájemní smlouvy a věcná břemena pro všechny stavbou dotčené nemovitosti.

  - V dokumentaci bude vymezení hranic obvodu staveniště zakreslené do katastrální mapy a do koordinační situace.

  - V průběhu zpracovávání projektových dokumentací bude uchazeč svolávat jednání týkající se zpracování dokumentace popřípadě projednání vzniklé problematiky. Minimálně 1 x vstupní výrobní výbor a 1 x v průběhu zpracování PD za účasti zejména objednatele, Policie ČR (MěÚ - odbor dopravy a představitelů dotčených orgánů a subjektů).

  - Součástí dokumentace bude SDZ, VDZ a dopravní opatření (včetně uzavírek a objížděk pro provádění) dodavatelem projednané a odsouhlasené s DI České policie a příslušného odboru dopravy.

  - Projektová dokumentace musí volit optimální řešení jak z hlediska technického, tak ekonomického.

  - Objednatel si vyhrazuje právo na vyzvání předložit dodavatelem rozpracovanou projektovou dokumentaci k posouzení.

  - Součástí dokumentace budou podmínky pro zachování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

  - Dokumentace bude obsahovat ZOV včetně postupu výstavby.

  - Součástí projektové dokumentace DUSP bude odhad nákladů stavby pro každého investora zvlášť.

  - DUSP bude předána objednatelům kompletní včetně závěrečného projednání, stanovisek a ověřených inženýrských sítí v celkovém počtu 8 paré, přičemž se za předaná paré počítají i výtisky, které se předávají společně se žádostí o vydání společného ÚR a SP. Všechny stupně PD budou předány 2 x v elektronické formě ve formátu pdf a dwg. Při předání DÚR bude předán i odhad nákladů stavby. Při předání PDPS v celkovém počtu 6 – paré bude předán rozpočet, soupis prací včetně VV a to 2 x v písemné a v 2 x elektronické podobě.

Zpracováno v Domažlicích  23.3. 2021