- Příloha č. 2: Technická specifikace

RFID bezpečnostní brána

Zařízení bude nainstalované u východu z knihovny a v případě detekce průchodu zabezpečeného média způsobí poplach.

- Možnost vzdálenosti obou stojanů alespoň 120 cm při detekci čipů ve všech směrech.

- Signalizace poplachu světelným a zvukovým alarmem.

- Možnost nastavení barvy světelného alarmu.

- Možnost nastavení hlasitosti akustického alarmu.

- Výška stojanu minimálně 175 cm.

- Zařízení detekuje RFID čipy 13,56 MHz dle standardu ISO 18000-3 a ISO 15693.

- Podpora Dánského datového modelu, 3M datových modelů, ISO 28560 modelu.

- Detekuje média zabezpečená volitelně AFI bytem nebo EAS bitem.

- Podpora čipů typu SLI, SLIX, SLIX2.

- Rozpoznání transpondéru ve všech směrech.

- Obousměrné počítadlo průchodů.

- Napájení: 230 V.

- LAN připojení do počítačové sítě

- Splňuje standardy: CE, RCM, ETSI, IC, ADA, DDA, UL.

- Možnost propojení více stojanů pro pokrytí širších průchodů.

- Možnost blokování elektronických dveřních systémů.

- Vzdálení kontrola a nastavení přes TCP/IP rozhraní.

- Dodávka včetně softwaru na sledování alarmu bran, SW musí mít minimálně tyto funkce:

  - zaznamenává všechny alarmy

  - musí zobrazovat označení brány, která alarm detekovala, čárový kód a možnost zobrazovat název detekovaného média uvedený v knihovním systému přes SIP2 protokol

  - zobrazuje údaje z počítadla průchodů s možností vzdáleně je nulovat

  - zobrazuje statistiky průchodů dle zvoleného období

  - zobrazuje statistiky poplachů dle zvoleného období

  - české jazykové rozhraní

- Software na sledování alarmu bran i pro každou z bran samostatně.

- Dodávka včetně dopravy, instalace, konfigurace a zaškolení.

Selfcheck zařízení pro výpůjčky knih a bezhotovostní platby

Jde o zařízení, které umožní návštěvníkům knihovny samoobslužné provádění výpůjček, vracení knih a platby pomocí platební karty.

- Samostatně stojící samoobslužná stanice.

- Pracovní frekvence 13.56 MHz.

- Standardy ISO 18000-3 a ISO 15693.

- Podpora Dánského datového modelu, 3M datových modelů, ISO 28560 modelu.

- Zařízení musí umět pracovat s více datovými modely současně.

- Defaultní české uživatelské rozhraní s možností volby dalších jazyků (minimálně EN, DE).

- Ovládání pomocí kapacitní dotykové obrazovky, min. 17 palců.

- Součástí selfchecku musí být čtečka čárových kódů pro identifikaci čtenářů.

- Podpora čtení čárových kódů z displeje (např. mobilního telefonu)

- Součástí selfchecku musí být čtečka Mifare, DESfire pro identifikaci čtenářů.

- Na základě přečtení karet bude terminál schopen určit identitu čtenáře pro potřeby půjčení/vrácení/prolongace knih a určení dluhu čtenáře v knihovním systému.

- Součástí selfchecku musí být tiskárna stvrzenek (zabudovaná).

- Vzor stvrzenek lze jednoduše upravovat pracovníkem knihovny.

- Software musí umožňovat volbu zasílání stvrzenek o výpůjčce, návratu, prolongaci a kontu s knihami uživatelům formou e-mailu.

- Podpora protokolů SIP2 a NCIP pro zajištění komunikace s knihovním systémem.

- Možnost rozšíření o zvukovou zpětnou vazbu.

- Možnost nastavení selfchecku do režimů „jen vracení“, „jen půjčování“, „vracení i půjčování“, „prolongace“.

- Splňuje standardy: DDA, ADA, CE, RCM.

- Zařízení a software selfchecku musí umět komunikovat s karetním platebním terminálem banky připojeným do sítě pomoci LAN (platební terminál není součástí).

- Software musí umožňovat volbu úhrady dluhu v čtenářském kontě pomocí bezhotovostního platebního terminálu.

- Dodávka včetně veškerého software nutného pro provoz v ceně.

- Operační systém zařízení musí být s českou lokalizací a podporován, tj. s možností aktualizací, instalace bezpečnostních záplat, příp. technické podpory.

- Generování statistik využití selfchecku (včetně případného dalšího nutného softwaru v ceně).

- Dodávka včetně všech kabelů a případného dalšího příslušenství nutného k provozu zařízení.

- Dodávka včetně dopravy, instalace, konfigurace a zaškolení.

Selfcheck zařízení pro výpůjčky knih, bezhotovostní platby a s hotovostním systémem plateb

Jde o zařízení, které umožní návštěvníkům knihovny samoobslužné provádění výpůjček, vracení knih a platby:

- Samostatně stojící samoobslužná stanice.

- Pracovní frekvence 13.56 MHz.

- Standardy ISO 18000-3 a ISO 15693.

- Podpora Dánského datového modelu, 3M datových modelů, ISO 28560 modelu.

- Zařízení musí umět pracovat s více datovými modely současně.

- Defaultní české uživatelské rozhraní s možností volby dalších jazyků (minimálně EN, DE).

- Ovládání pomocí kapacitní dotykové obrazovky, min. 17 palců.

- Součástí selfchecku musí být čtečka čárových kódů pro identifikaci čtenářů.

- Podpora čtení čárových kódů z displeje (např. mobilního telefonu).

- Součástí selfchecku musí být čtečka Mifare, DESfire pro identifikaci čtenářů.

- Na základě přečtení karet bude terminál schopen určit identitu čtenáře pro potřeby půjčení/vrácení/prolongace knih a určení dluhu čtenáře v knihovním systému.

- Součástí selfchecku musí být tiskárna stvrzenek (zabudovaná).

- Vzor stvrzenek lze jednoduše upravovat pracovníkem knihovny.

- Software musí umožňovat volbu zasílání stvrzenek o výpůjčce, návratu, prolongaci a kontu s knihami uživatelům formou e-mailu.

- Podpora protokolů SIP2 a NCIP pro zajištění komunikace s knihovním systémem.

- Možnost rozšíření o zvukovou zpětnou vazbu.

- Možnost nastavení selfchecku do režimů „jen vracení“, „jen půjčování“, „vracení i půjčování“, „prolongace“.

- Splňuje standardy: DDA, ADA, CE, RCM.

- Zařízení a software selfchecku musí umět komunikovat s karetním platebním terminálem banky připojeným do sítě pomoci LAN (platební terminál není součástí).

- Součástí selfchecku je hotovostní platební systém, tj. čtenář může vykonávat platby pomocí bankovek a mincí.

- Měna hotovostních plateb je Česká koruna.

- Platební systém musí vydávat zpět, tj. vrátit přeplatek čtenáři, ať už v mincích nebo bankovkách.

- Možnost nastavení, které z denominací budou akceptovány.

- Možnost nastavení hodnoty minimálního množství k výdeji pro jednotlivé denominace.

- Software musí umožňovat volbu úhrady dluhu v čtenářském kontě pomocí hotovostního i bezhotovostního platebního terminálu.

- Dodávka včetně veškerého software nutného pro provoz v ceně.

- Operační systém zařízení musí být s českou lokalizací a podporován, tj. s možností aktualizací, instalace bezpečnostních záplat, příp. technické podpory.

- Generování statistik využití selfchecku (včetně případného dalšího nutného softwaru v ceně).

- Dodávka včetně všech kabelů a případného dalšího příslušenství nutného k provozu zařízení.

- Dodávka včetně dopravy, instalace, konfigurace a zaškolení.