Příloha č.2 Technická specifikace – Dodávka zařízení pro pracoviště barové výuky (zápultí s vitrínami se spodním pultem a krytím chladící vitríny, pult přední s barovou deskou pro výdej a osvětlovací rampou, vybavení restauračním nábytkem

Truhlářské prvky: barový a výčepní pult, rampa nad pultem, zápultí – spodní a horní část, kryt chladící vitríny, stoly, židle.

Materiál: kvalitní lamino min. tloušťky 18 mm ve dvojím dezénu (barva, dřevo), který bude upřesněn při konkrétním jednání, stejně jako židle a další detaily (sladění s dlažbou, malbou atd.), silnější hrany ABS, sklo (police, dvířka) a masivní dřevo (konstrukce pod stolovými deskami, lišty apod.).

Č. 40

- Barový pult: je zhotoven z lamina, kde na základní čelní desku bude připevněna hlavní deska odsazená (zmenšená) o výšku soklu. Na hlavní desku jsou připevněny čelní a boční svislé dekorační vlysy. Pracovní deska s pípou, dřezem, oplachem, odkapy je nerezová a  není součástí této dodávky, stejně jako nerezová pracovní deska s dřezem v zápultí. Barová deska s optickým zesílením je z lamina a je nasazena na svislé desky a vlysy čelní a hlavní desky. Barová deska je z přední strany podepřena výztuhami.

Č. 41

- Rampa: je zavěšena  od stropu na konstrukci z lamina. Vodorovná část (dno a půda sklo) je v horní části jako podsvícená police a ze spodu dno svítí na barovou desku. Od strany obsluhy je ve spodní části  širší vlys pro připevnění držáků sklenic.

Č. 42

- Zápultí – spodní část pod nerezovou deskou je rozdělena na moduly dle výkresu. Z leva – od chladící vitríny je modul s dvířky a policemi. Následuje volný prostor pro zasunutí myčky (600), pokračuje skříňka s policí pod dřezem (zásuvka je falešná) a dvířky. Dále je zásuvkový modul (zásuvky s pojezdy s tlumením dojezdu). Prostor pro výrobník ledu je doplněn dole o sokl a polici a nahoře o zásuvku. Poslední je policový modul s dvířky a horními zásuvkami. Horní zásuvky v sestavě jsou uzamykatelné.

Č. 43

- Zápultí – horní část je to sestava skříněk (4x otevřené, 2x zasklené – uzamykatelné). Všechny police jsou přestavitelné. Záda skříněk jsou z lamina a prodloužena až nad pracovní desku a tak tvoří krytí stěny. V zádech budou osazeny elektrické zásuvky pro spotřebiče. Pod horními skříňkami je kryté osvětlení pracovní desky (led, zářivky apod.). Police jsou skleněné z přední zesilující dřevěnou hranou.

Č. 44

- Kryt chladící vitríny – tvoří jej svislý bok s nahoře připevněným otevřeným nízkým modulem. Tvoří tak se zdí otevřenou niku pro chladící vitrínu.

Č. 45  6) Instalace

Č. 53 (54-56)

Stoly na středové podnoži, část stolů je rozkládací na šikmých lištách (viz. soupis dodávek Příloha č.7 ZD)

Č. 57

Židle typové, klasické, odolné restauračnímu provozu- 35 ks, barové dtto- 5 ks