STATICKÝ VÝPOČET obsahuje zhodnocení jednotlivých dílčích částí stavby

jedná se o

1)  Překlad v 1.NP sv 5.5m

2)  Překlad v chodbách

3) Příprava pro stropní konstrukci podkroví

4) Ocelová pochozí plošina

1) PŘEKLAD V 1. NP SV 5.5M

STUPEŇ  PD: PP

NORMY: [1] ČSN EN 1991, [2] ČSN EN 1992, [3] ČSN EN 1996, [4] ČSN EN 1993

ROZBOR ZATÍŽENÍ

Zatížení vlastní tíha-generováno automaticky

Tíha stropu,

Tíha přilehlé zdi   pod úhlem 60°

POPIS KONSTRUKCE

Profil 2xHEB 240 uložený přes prahy ve zdech a podepřený uprostřed sloupem 200x200

Tíha zdi   10x0.6x18/2=54kN/m                                               Tíha stropů 5x4x2/2=20kN/m

Užitné 3x3.63x2/2=11kN/m

Využití průřezů

Kontaktní zatížení

Průhyb 10.1mm<3500/300-11.7mm

Výztuž  dolního prahu 600x600 dl 1200mm 4xR20+třmínky R12/150

Výztuž horních prahů 300x300 dl. 600mm 4xR14+R10/100

Požár je nutno  řešit jedině obalením nebo nátěry.

Je nutno zajistit stavebnětechnický průzkum stávajícího cihelného zdiva. Minimální požadavek na pevnost v tlaku je 1.5 MPa. Pokud nebude tato pevnost dosažena, je nutno zvětšit prahy ve zdivu.

2) PŘEKLAD V CHODBÁCH

STUPEŇ  PD: DSP

NORMY: [1] ČSN EN 1991, [2] ČSN EN 1992, [3] ČSN EN 1996, [4] ČSN EN 1993

ROZBOR ZATÍŽENÍ

Zatížení                    vlastní tíha

Tíha stropu,

Tíha přilehlé zdi

POPIS KONSTRUKCE

3xI240 osazený přes prahy na nosných zdech

Vyhoví 3xI240, nutno osadit přes roznášecí prahy

3) PŘÍPRAVA PRO STROPNÍ KONSTRUKCI V PODKROVÍ

STUPEŇ  PD: DSP

NORMY: [1] ČSN EN 1991, [2] ČSN EN 1992, [3] ČSN EN 1996, [4] ČSN EN 1993

ROZBOR ZATÍŽENÍ

Zatížení vlastní tíha-generováno automaticky

Tíha stropu-odhadnuta níže, přesná skladba bude známa později

POPIS KONSTRUKCE

HEB 220/120 po max 1.7m na rozpětí sv. 7m/

Vyhoví HEB 220/1.7m na lehkou skladbu podlahy

Vyhoví HEB 120/1.7m na lehkou skladbu podlahy

4) OCELOVÁ PLOŠINA

STUPEŇ  PD: DSP

NORMY: [1] ČSN EN 1991, [2] ČSN EN 1992, [3] ČSN EN 1997, [4] ČSN EN 1993

ROZBOR ZATÍŽENÍ

Zatížení vlastní tíha-generováno automaticky

Imperfekce

Užitné zatížení 5kN/m2

POPIS KONSTRUKCE

Sloupy a příčle HEA 120 a HEA 160, sloupy kotvené do patek , vodorovné profily kotvené do okolních zdí.

Schéma konstrukce

ZATĚŽOVACÍ STAVY

Stálé-

Užitné

KOMBINACE ZATĚŽOVACÍCH STAVŮ  rovnice 6.10

Celková konstrukce-osové síly

Celková konstrukce-ohybové momenty

Ocelové konstrukce-využití průřezů

Celková konstrukce-tvar vybočení

Celková konstrukce-průhyby

Založení bude nutno provést na patkách dle výsledků IGP, minimální rozměr patek je 0.8x0,8m hl min 1m.

4) ZÁVĚR :

Statický výpočet byl proveden v souladu s požadavky na dokumentaci pro provedení stavby (DPS) [2], byly prověřeny základní rozměry nosných prvků včetně založení a realizovatelnost řešení.    Beton veškerých konstrukcí je předpokládán C30/37 XC2. Konstrukční ocel S 355, betonářská B500B.

Před zahájením výstavby musí být proveden stavebněkonstrukční průzkum provedený odbornou firmou (TZÚS, Kloknerův ústav), která stanoví pevnost zdiva. Rovněž musí být prověřeno podloží pod venkovní ocelovou plošinou.