Obsah:

a)	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU	2

b)	STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ	2

c)	VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ	2

d)	VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY	3

e)	NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH	3

f)	REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, OCHRANA POZEMNÍ KOMUNIKACE	3

g)	NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ	4

h)	ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU	4

i)	VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ	4

j)	PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŽEZU	4

k)	ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÁVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU NEBO ORIENTACE	4

        - IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU

Jedná se o stavební objekt 04, který definuje základní parametry upravených zpevněných ploch parkoviště pro autobusy a nástupní plochy HZS. V rámci objektu je navrženo rozšíření stávajícího parkování osobních automobilů.

Údaje o SO 04

| Název objektu: | Zpevněné plochy a komunikace |
| --- | --- |
| Kraj: | Plzeňský |
| Okres: | Plzeň – město |
| Katastrální území: | Skvrňany [722 596] |
| Druh stavby: | Novostavba a rekonstrukce – parkoviště a přidružené plochy |

Zpracovatel dokumentace SO 04

| Hlavní inženýr projektu: | Ing. Arch. Martin Králik |
| --- | --- |
| Projektanti: Komunikace | Ing. Miroslav Chladný |

        - STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ

Stavební objekt řeší úpravu stávajících zpevněných ploch a dostavbu nových. Navržené řešení doplňuje koncepci zpevněných ploch okolo nového atletického tunelu. Především ve smyslu náhrady dvou rušených stání BUS a doplnění nástupních ploch HZS.

Navržené řešení je patrné z výkresových příloh.

Šířkové uspořádání

Nově navržená parkovací stání BUS budou vyznačená v základním rozměru 3x12m na zpevněné ploše cca 22,5x10,8m.

Nástupní plochy HZS budou vyznačené v základním rozměru 4,0x12,00 m na nově zpevněných plochách.

Příčné sklony

Navržené plochy respektují sklon stávajícího terénu a plynule budou navazovat na stávající zpevněné plochy.

        - VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ

Pro návrh byly použité jednotlivé podklady:

- Studie stavby – Atletický tunel – SOUE Vejprnická 56, Plzeň – Desing & Build

- Katastrální mapa

- Geodetické zaměření z 5/2021, zpracoval Ing. Miroslav Izing

- Inženýrsko-geologický průzkum z 5/2021, zpracoval RNDr. Milan Fajfr

- Místní šetření

        - VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY

SO 04 je nutné koordinovat se všemi ostatními stavebními a inženýrskými objekty, zejména je důležitá koordinace s objekty vodohospodářskými, případně objektů inženýrských sítí. V principu je předpokládána nejprve realizace sítí vedených pod zemí.

        - NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH

Konstrukce asfaltové vozovky je navržena v souladu s TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací. Úroveň porušení vozovky D1 a třída dopravního zatížení TDZ IV.

Zemní pláň musí být před položením první konstrukční vrstvy urovnána do požadovaných sklonů a zhutněna na hodnotu 100% PS. Modul přetvárnosti na zemní pláni je požadován minimálně Edef,2 = 45 MPa, na spodní vrstvě štěrkodrti je požadovaná hodnota modulu přetvárnosti minimálně Edef,2 = 70 MPa a na hodní vrstvě je požadována hodnota modulu přetvárnosti minimálně Edef,2 = 100 MPa.

Konstrukce parkoviště pro BUS bude provedena ze zasakovacích roštů AS-TTE.

-Zasakovací rošty AS-TTE zatravněný 80x40cm		tl.60mm

-Jemná síťovina							24g/m2

-Ložní vrstva L 2/5 (směs štěrku a ornice)pozn.1			tl.40mm min Edef2=30MPa

-Podkladní vrstva ŠD 0/32 (směs štěrku a ornice)pozn.2		tl.250mm

-Zhutněná zemní pláň 	min.Edef,2=10MPa

-Sanace aktivní zóny kamenivem ŠD 0/32			tl.100mm

KONSTRUKCE CELKEM VČETNĚ SANACE			tl.450mm

POZNÁMKA

- 40% štěrk 2-5mm 30% prosetá ornice 20% lávový materiál 2-4mm

10% vyzrálý kompost.

- 60% štěrk 0-32mm 40% ornice.

- Plocha stání BUS a HZS bude místo zatravnění doplněná šedou kostkou (kompatibilní systému AS-TTE roštu). Linie a nápisy budu vyznačené červenou kostkou.

Pokládku těchto zasakovacích roštů by měla provádět specializovaná firma, nebo během výstavby zajistit dohled dodavatelské firmy.

Podél hrany parkoviště bude provedená převýšená (+10cm) silniční betonová obruba, rozhraní tvárnic a asfaltové vozovky bude lemovat převýšená (+2 cm) nájezdová betonová obruba. Veškerá obruba bude kladená do betonového lože s opěrou.

        - REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, OCHRANA POZEMNÍ KOMUNIKACE

Vozovka a přidružené plochy jsou odvodněny pomocí podélných a příčných sklonů s důrazem na to aby minimální výsledný sklon nebyl nikdy menší než 0,50%.

Parkovací místa jsou navržená ze zasakovacích roštů se zatravněnou plochou, v rámci které dojde k částečnému zasakování srážkové vody.

Povrchová voda je z vozovky svedena pomocí uličních vpustí do stávající kanalizace a do retenční nádrže. Bude proveden skluz do dna retence z betonových žlabovek 60 uložených do prostého betonu.

        - NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ

Návrh svislého a vodorovného dopravního značení je zobrazen v příloze č. 2 - Situace pozemní komunikace.

        - ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU

Zvláštní podmínky a požadavky nejsou na postup výstavby kladeny.

        - VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ

V rámci stavby budou použity standardní stavební stroje pro realizaci pozemních komunikací.

        - PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŽEZU

Netýká se tohoto SO.

        - ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÁVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU NEBO ORIENTACE

Bezbariérové řešení v rámci stavby je zřejmé ze situace. Jelikož se jedná o novostavbu a částečně o rekonstrukci, budou komunikace pro pěší napojeny na stávající chodníky a jejich vazby.

V Teplicích 05/2022

Vypracoval: Ing. Miroslav Chladný