| Index | Datum | Popis | Projektant | Odp. projektant | Tech. kontrola |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Investor: | Střední odborné učiliště elektrotechnické Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň 3 - Skvrňany |
| --- | --- |

| Generální projektant: | Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň Parková 1205/11 326 00 Plzeň | HIP: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ing. arch. Martin Králik |

|  | Vypracoval: | Ing. arch. Martin Králik |  | Zak. číslo | 20PL72002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zodp. projektant: | Ing. arch. Martin Králik |  | Datum | 05/2022 |
|  | Tech. kontrola: | Ing. arch. Martin Králik |  | Stupeň | DPS |
|  | Akce |  |  | Počet | 6 x A4 |
|  | PARKOVIŠTĚ PRO AUTOBUSY A NÁSTUPNÍ PLOCHY PRO HZS - SOUE Vejprnická 56, Plzeň |  |  | Měřítko | - |
|  |  |  |  | Č. přílohy | Paré |
|  |  |  |  | A |  |
| Projektant: Valbek, spol. s r.o. | Příloha |  |  |  |  |
|  | PRŮVODNÍ ZPRÁVA |  |  |  |  |

Obsah

A. 1. Identifikační údaje	3

A. 1.1.  Údaje o stavbě	3

A. 1.2 Údaje o stavebníkovi	5

A. 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace	5

A. 2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	5

A. 3. Seznam vstupních podkladů	6

- A. 1. Identifikační údaje

## A. 1.1.  Údaje o stavbě

Název stavby:

PARKOVIŠTĚ PRO AUTOBUSY A NÁSTUPNÍ PLOCHY PRO HZS - SOUE Vejprnická 56, Plzeň

Místo stavby:

Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň 3 - Skvrňany; pozemky parc. č. 2204/2 a 2204/25 v k. ú. Skvrňany

Předmět dokumentace:

Popis stavby:

Projektová dokumentace řeší návrh parkovací plochy pro 2 autobusy a 2 nástupní plochy pro HZS. V souvislosti s již realizovanou akcí nového atletického tunelu v areálu Atletického stadionu došlo umístěním stavby ke zrušení parkovacích ploch a omezení zásahu hasičské techniky, a tak se v rámci navazující akce část těchto ploch přemístila a nově navrhla v areálu SOUE Vejprnická. Z důvodu umístění nové splaškové kanalizace realizovaného atletického tunelu muselo také dojít k přeložení dvojice stávajících lamp areálového osvětlení. Ty jsou součástí této projektové dokumentace a v souvislosti s návrhem nových zpevněných ploch byla nově navíc přidána jedna lampa zajišťující osvětlení parkoviště pro autobusy.

Navržené zpevněné plochy, technická infrastruktura a zeleň jsou situovány na pozemcích parc. č. 2204/2 a 2204/25 poblíž stávající sportovní haly a jídelny SOUE.

SO 01 		Zařízení staveniště

V areálu bude po celou dobu stavby vymezen prostor 120 m2 trvalého záboru pro zařízení stavby jako jsou buňky se zázemím pro zaměstnance stavby a plochy pro skladování stavebních materiálů. Současně bude v místech, kde dochází k realizaci nových zpevněných ploch, vymezený dočasný zábor představující plochu 668 m2.

Stavba bude po dohodě se zástupci SOUE Vejprnická napojena na energie ze stávajících objektů v areálu.

SO 02 		Dešťová kanalizace

Odvodnění „parkovací plochy jih“

Dešťové vody z parkovací plochy jih (1x HZS) budou odvedeny po povrchu do stávající uliční vpusti, která je připojena do veřejné kanalizační sítě.

Bude provedeno vyčištění stávající uliční vpusti, popřípadě její drobná výšková úprava s ohledem na nové řešení komunikací a zpevněných ploch. Stávající kanalizační šachta bude výškově vyrovnána v souladu s novým řešením zpevněných ploch (výšková úprava poklopu).

Odvodnění „parkovací plochy sever“

Dešťové vody z parkovací plochy sever (2x BUS + 1x HZS) budou povrchově odvedeny prostřednictvím odvodňovacího žlábku a příkopových žlabovek do retenční nádrže (žlaby součást „SO 04 Zpevněné plochy a komunikace“). Na základě požadavku provozovatele veřejné kanalizační sítě nedojde k napojení dešťových vod z této oblasti do veřejné kanalizační sítě. Dešťové vody budou likvidovány vsakem do podloží.

Veškeré nové zpevněné plochy budou provedeny ze speciální vsakovací dlažby – např. „AS-TTE rošty“ určené k pojezdu nákladních automobilů (viz. „SO 04 Zpevněné plochy a komunikace“).

Stávající kanalizační šachta veřejné kanalizační stoky (Vodárna Plzeň a.s.) bude výškově vyrovnána v souladu s novým řešením zpevněných ploch (snížení o 64 cm). Zhotovitel ověří přesnou skladbu šachty. Rekonstrukce vstupu do veřejné kanalizační stoky bude provedena v souladu s Plzeňským standardem. Předpokládá se vybourání několika standardních prefabrikovaných šachtových dílců s integrovanými vodotěsnými spoji a následné vhodné doplnění.

Před zahájením výstavby je zhotovitel povinen ověřit skutečné podmínky pro vsak v dané lokalitě vsakovací zkouškou. Investorem požadovaná likvidace dešťových vod ve stávajícím vsakovacím objektu bude prověřena s ohledem na skutečný koeficient vsaku v daném místě.

Dále je zhotovitel povinen prověřit výskyt, délku, popřípadě trasu bezpečnostního přelivu stávajícího vsakovacího objektu. Podklady k trase BP nejsou k dispozici. V případě kolize s navrženým vsakovacím objektem je nutná změna technického řešení.

SO 03 		Venkovní osvětlení

Z důvodu umístění nové splaškové kanalizace realizovaného atletického tunelu muselo dojít k přeložení dvojice stávajících lamp areálového osvětlení výšky 4 m. Ty jsou součástí této projektové dokumentace a v souvislosti s návrhem nových zpevněných ploch byla nově přidána jedna parková lampa výšky 4 m zajišťující osvětlení parkoviště pro autobusy.

SO 04 		Zpevněné plochy a komunikace

Stavební objekt řeší úpravu stávajících zpevněných ploch a dostavbu nových. Navržené řešení doplňuje koncepci zpevněných ploch okolo nového atletického tunelu. Především ve smyslu náhrady dvou rušených stání BUS a doplnění nástupních ploch HZS..

Nově navržená parkovací stání BUS budou vyznačená v základním rozměru 3x12m na zpevněné ploše cca 22,5x10,8m. Nástupní plochy HZS budou vyznačené v základním rozměru 4,0x12,00 m na nově zpevněných plochách.

Navržené plochy respektují sklon stávajícího terénu a plynule budou navazovat na stávající zpevněné plochy.

Vozovka a přidružené plochy jsou odvodněny pomocí podélných a příčných sklonů s důrazem na to aby minimální výsledný sklon nebyl nikdy menší než 0,50%. Parkovací místa jsou navržená ze zasakovacích roštů se zatravněnou plochou, v rámci které dojde k částečnému zasakování srážkové vody. Povrchová voda je z vozovky svedena pomocí uličních vpustí do stávající kanalizace a do retenční nádrže. Bude proveden skluz do dna retence z betonových žlabovek 60 uložených do prostého betonu.

SO 05 		Sadové úpravy

Projekt vegetačních úprav má za cíl ozelenění okolních ploch projektu výstavby zpevněného parkoviště. Návrh počítá s vytvořením trávníkových ploch v nejbližším okolí stavby a výsadbou stromů v širším okolí, kde to umožňují ochranná pásma inženýrských sítí. Při návrhu výsadeb byl zároveň respektován průjezdný profilu vozovek a rozhledové poměry.

V plochách parkoviště pro osobní automobily je žádoucí maximální zastínění, proto je zde dodržen pouze průchozí profil.

U ploch parkoviště pro autobusy, jsou navrženy výsadby tak, aby nezasahovali do zpevněných ploch a nebránili tak manipulaci vozů.

Severozápadně od parkovací plochy pro autobusy, byly zvoleny stromy s úzkou korunou, tak aby

v budoucnu nebránili případnému využití sousedních volných ploch. Výběr použitých taxonů je podřízen stanovištním podmínkám a druhové různorodosti.

## A. 1.2 Údaje o stavebníkovi

Stavebník:		Střední odborné učiliště elektrotechnické,

Vejprnická 663/56, Skvrňany, 31800 Plzeň

IČO:	69456330

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jaroslav Černý

Vlastník:	Plzeňský kraj,

Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň

IČO:	70890366

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje:

Střední odborné učiliště elektrotechnické,

Vejprnická 663/56, Skvrňany, 31800 Plzeň

## A. 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zhotovitel:		Valbek, spol. s r.o.

Sídlo:			Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec 3

Středisko:		Parková 1205/11, 326 00 Plzeň

Statutární orgán:	Ing. Lukáš Hruboň, jednatel společnosti

Ing. Ladislav Šimek, jednatel společnosti

Zastoupení:		Ing. Robert Vorschneider, ředitel střediska Plzeň

IČO:			48266230

Vedoucí zakázky:	Ing. arch. Martin Králik

Číslo zakázky:		21PL72003

Datum zpracování:	12/2021

Hlavní inženýr projektu:	Ing. arch. Martin Králik

(ČKA 04434 – obor architektura A.1)

VaK:			Ing. Marek Chval

(ČKAIT 0202374 – autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství)

Venkovní osvětlení:	Josef Kreis

(ČKAIT 0201352 – autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb – elektrotechnická zařízení a technologická zařízení staveb)

Zpevněné plochy:	Ing. Miroslav Chladný

(ČKAIT 0402311 – autorizovaný technik pro dopravní stavby – nekolejová doprava)

Sadové úpravy:		Ing. Vojtěch Soukup - vypracoval

Ing. arch. Martin Králik - autorizoval

(ČKA 04434 – obor architektura A.1)

- A. 2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavební objekty

SO 01 		Zařízení staveniště

SO 02 		Neobsazeno

SO 03 		Venkovní osvětlení

SO 04 		Zpevněné plochy a komunikace

SO 05 		Sadové úpravy

- A. 3. Seznam vstupních podkladů

- Katastrální mapa

- Geodetické zaměření z 5/2021, zpracoval Ing. Miroslav Izing

- Inženýrsko-geologický průzkum z 5/2021, zpracoval RNDr. Milan Fajfr

- Archivní dokumentace sousedních staveb – objektu sportovní haly, stávajícího atletického tunelu a dvojice tělocvičen

- Dokumentace obratiště autobusů z 3/2020 (DUSP), vedoucí projektu Petr Štěpánek

- Místní šetření

V Plzni 05/2022 						Vypracoval: Ing. arch. Martin Králik

Valbek, spol. s r.o.