C.1  Technická zpráva

a)  Identifikační údaje objektu…………….……...…………………………………………………………...2

b) Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení…………………………………………3

c)  Vyhodnocení provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický                  průzkum, stavebně historický průzkum apod.)……………………………………………...………………4

d) Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby…..…………………………………………4

e)  návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů…………………….……………………………4

f)  režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace……….5

g)  návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů...………………………………..5

h)  zváštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu……………………………....5

i)  vazba na případné technologické vybavení……………………………………………………………...5

j)  přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů………………………………………………………………………………….…………………….....6

k) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace……………………………………………………..6

a) Identifikační údaje objektu:

Údaje o stavbě

a) Název stavby:	    III/18043 Vjezdová brána Plzeň – Lhota, stavební úpravy

b) Místo stavby:	    k.ú. Lhota u Dobřan , kraj Plzeňský

c) Předmět dokumentace:	DÚSP - dokumentace pro vydání společného

povolení stavby veřejně přístupné účelové komunikace

Údaje o stavebníkovi

c) Žadatel:			Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Koterovská 162, 326 00 Plzeň

IČO 72053119

Údaje o zpracovateli dokumentace

a)  Firma:			Marie Vavříková

adresa firmy:    		Příkosice 151, 338 43 Mirošov,

IČO: 04661001

b)  hlavní projektant:              Zdeněk Vavřík , ČKAIT 0201304 obor TD02

c)  projekt vypracoval:	Zdeněk Vavřík

b)  stručný technický popis :

stavební řešení:

Začátek stavby bude začínat v místě, kde bude konec křižovatky s místní komunikací ul. Sasankovou, jež je součástí přilehlého developerského projektu. Následně se komunikace rozšiřuje na dva samostatné jízdní pruhy o šíři 3,5 m pro směr jízdy z obce a 3,50 až4,10 m pro směr jízdy do obce se středovým ostrůvkem uprostřed o šíři 2 m

Odvodnění komunikace: bude řešeno podélným a příčným spádem do nově navržených uličních vpustí a do stávajícího (upraveného) příkopu, který bude vyčištěn. Součástí odvodnění bude pravostranné zatrubnění stávajícího příkopu, které navazuje na navrhovaný trubní propustek pod navrženou místní komunikací ul. Sasankovou, která je součástí přilehlého developerského projektu a končí vyústěním do stávajícího prohloubeného příkopu tak aby dešťové vody mohly plynule odtékat. Napojení na výše uvedený propustek bude provedenou nově vybudovanou revizní šachtou. Revizní šachta bude z prefabrikovaných betonových prvků  Dn 1000 mm s přechodem na Dn 600 mm a bude zakončená poklopem typu Begu.  Levostranný příkop bude pročištěn, prohlouben a jeho trasa bude upravena tak aby kopírovala tvar rozšíření komunikace. Podélný spád bude proměnlivý 1,03 – 1,76%, příčný spád bude 1,5%. Příčným spádem bude dešťová voda svedena mimo komunikaci.

Podélná skladba úseku komunikace :

m 0,00 - 14,80 –  komunikace s povrchem z asfaltového betonu

m 14,80 - 29,80 – komunikace s povrchem z asfaltového betonu se středovým ostrůvkem

s povrchem z žulové kostky drobné

m 29,80 – 41,00 – komunikace s povrchem z asfaltového betonu

Šířkové uspořádání úseku komunikace :

m 0,00- 14,80 –  rozšíření komunikace z šířky stávající sil III/18043 tj. 5,6 m, rozšíření před

středovým ostrůvkem 8,70 m

m 14,80 - 29,80 – prostor komunikace 9,0 m se středovým ostrůvkem s proměnlivou

šíří 0 – 2 m

m 29,80 – 41,00 – komunikace se zužuje z rozšíření za středovým ostrůvkem 8,50 m

a napojuje na stávající šíři sil. III/18043 5,40 m

Konstrukce komunikace – povrch asfaltový beton:

- asfaltový beton střednězrnný	ACO 11	tl.40mm

- obalované kamenivo střednězrnné	ACP 16		tl.80mm

- mechanicky zpevněné kamenivo     MZK 0/32	tl.180mm  Edef2= 130 MPa

- Štěrkodrť 0-63mm			ŠD		tl.200mm  Edef2 = 80 MPa

- Zemní pláň upravená a zhutněná Edef2= min.40Mpa (ČSN 72 1006)

Konstrukce komunikace středového ostrůvku

- Žulová kostka drobná uložená do ložná malty „ Mapestone“ TBS60

a vyspárována spárovací hmotou „ Mapestone“ PFS2                    	tl.100 mm

-      ložná malta „ Mapestone“ TBS 60                                                      tl.   50 mm

-      podkladní beton C20/25 XO                                                               tl. 100 mm

- Štěrkodrť  ŠD 0/63                                                                              tl. 150 – 250 mm

- Zemní pláň upravená a zhutněná na min Edef2= min.45Mpa (ČSN 72 1006)

Odvodnění: z důvodu rozšíření komunikace dojde k prohloubení a zatrubnění stávajícího

odvodňovacího příkopu. Zatrubnění bude navazovat na navrhovaný trubní propustek

pod navrženou místní komunikací ul. Sasankovou, která je součástí přilehlého

developerského projektu a končí vyústěním do stávajícího prohloubeného příkopu tak

aby dešťové vody mohly plynule odtékat. Napojení na výše uvedený propustek bude

provedenou nově vybudovanou revizní šachtou. Revizní šachta bude

z prefabrikovaných betonových prvků  Dn 1000 mm s přechodem na Dn 600 mm a bude

zakončená poklopem typu Begu.  Levostranný příkop bude pročištěn, prohlouben a jeho

trasa bude upravena tak aby kopírovala tvar rozšíření komunikace. Odvodnění je

navrženo z železobetonových trub DN 600 mm a na výtoku je navrženo čelo z lomového

kamene osazeného do betonu. Čelo odvodnění budou šikmé pod úhlem 45 st.

Do zatrubněného příkopu budou připojeny dvě uliční obrubníkové vpusti. Vpusti jsou

navrženy betonových prefabrikátů s litinovým obrubníkovým vtokem. Do zatrubněného

příkopu budou uliční vpusti napojeny přípojkou v trub PVC KG Sn8 Dn 150 mm a

napojení bude realizováno navrtávkou a vsazenou odbočkou s kloubem.

Použité technologie konstrukce komunikace jsou navrženy tak, aby co nejvíce splňovaly požadavky ochrany přírody a zároveň na životnost komunikace. Byl zvolen povrch komunikace z asfaltového betonu s podkladními kontrukcemi ze štěrkodrti a obalovaného kamenova a povrch středového ostrůvku je navržen ze žulové kostky drobné osazené do lože z malty Mapestone TBS60 s podkladem ze štěrkodrti a betonu C 20/25 a vyspárované spárovací hmotou Mapestone PF S2 . Dále jsou navrženy čela propustku ( dešťové kanalizace) z kamene do betonu.

c)  vyhodnocení průzkumů a podkladů :

Vzhledem k charakteru stavby bylo jak o podklad pro zpracování PD použito geodetické

zaměření, požadavky investora a prohlídka místa stavby. Tyto podklady byly vyhodnoceny jako

vyhovující.

d)  vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby :

stavba má jen jeden objekt.

e)  návrh zpevněných ploch :

Konstrukce komunikace – povrch asfaltový beton:

- asfaltový beton střednězrnný	ACO 11	tl.40mm

- obalované kamenivo střednězrnné	ACP 16		tl.80mm

- mechanicky zpevněné kamenivo     MZK 0/32	tl.180mm  Edef2= 130 MPa

- Štěrkodrť 0-63mm			ŠD		tl.200mm  Edef2 = 80 MPa

- Zemní pláň upravená a zhutněná Edef2= min.40Mpa (ČSN 72 1006)

Konstrukce komunikace středového ostrůvku

- Žulová kostka drobná uložená do ložná malty „ Mapestone“ TBS60

a vyspárována spárovací hmotou „ Mapestone“ PFS2                    	tl.100 mm

-      ložná malta „ Mapestone“ TBS 60                                                      tl.   50 mm

-      podkladní beton C20/25 XO                                                               tl. 100 mm

- Štěrkodrť  ŠD 0/63                                                                              tl. 150 – 250 mm

- Zemní pláň upravená a zhutněná na min Edef2= min.45Mpa (ČSN 72 1006)

f)  režim povrchových a podzemních vod :

z důvodu rozšíření komunikace dojde k prohloubení a zatrubnění stávajícího

odvodňovacího příkopu. Zatrubnění bude navazovat na trubní propustek

pod místní komunikací ul. Sasankovou, která je součástí přilehlého

developerského projektu a končí vyústěním do stávajícího prohloubeného příkopu tak

aby dešťové vody mohly plynule odtékat. Napojení na výše uvedený propustek bude

provedenou nově vybudovanou revizní šachtou. Revizní šachta bude z prefabrikovaných

betonových prvků  Dn 1000 mm s přechodem na Dn 600 mm a bude zakončená poklopem

typu Begu.  Levostranný příkop bude pročištěn, prohlouben a jeho trasa bude upravena tak

aby kopírovala tvar rozšíření komunikace. Odvodnění je navrženo z železobetonových

trub DN 600 mm a na nátoku i výtoku je navrženo čelo z lomového kamene osazeného

do betonu. Obě čelo odvodnění budou šikmé pod úhlem 45 st.

g)  návrh dopravních značek, dopravního zařízení:

Je navrženo osadit středový ostrůvek z obou stran dopravními značkami Z4b – směrová deska

se šikmými pruhy se sklonem vpravo, doplněná dopravní značkou C4a – Přikázaný směr objíždění

vpravo. Zároveň se stavbou vjezdové brána dojde k posunutí dopravní značky IZ 4a Obec a

dopravní značky IZ 4b konec obce.

.

h)  zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu :

Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby nejsou.  Stavba je navržena tak, aby vyhověla obecným technickým požadavkům na výstavbu a příslušným navazujícím zákonem citovaným normám a předpisům. Stavba splňuje technické požadavky stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, a obecné požadavky na využívání území stanovené vyhláškou č. 501/2006 Sb. Požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb jsou též splněny.

i)  vazba na případné technologické vybavení:

Není řešeno. Stavba žádné technologické vybavení neobsahuje.

j)  přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a

průřezů:

Není řešeno. Byla využita dimenze trub propustku odvodnění již použitá v návazné části

odvodňovacího příkopu v okolí stavby.

k)  řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch související se

staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace:

Stavba je dobře přístupná po stávající komunikaci III/18043 ve směru jak od Dobřan tak od

městské části Plzeň Lhota Přístup ke stavbě lze považovat za bezbariérový, ale problematický

pro osoby s omezenou schopností orientace.

V Příkosicích 02/2022

Vypracoval: Zdeněk Vavřík