Technická specifikace (nábytek)

Součástí nabídky nejsou přípravné práce nutné pro připojení produktů k médiím (voda, odpad, elektřina, plyny a datové přenosy).

Laboratorní nábytek

| SPECIFIKACE PRVKŮ A POUŽITÝCH MATERIÁLŮ Skříňky |  |
| --- | --- |
| LTD - tl. 18 mm, dekor Kronospan 101 PE, barva bílá | všechny korpusy skříněk, čelní plochy skříněk |
| hrany ABS tl. 2 mm, dekor Kronospan 101 PE, barva bílá | všechny korpusy skříněk, čelní plochy skříněk |
| HDF jednostranně lakovaná, tl. 3,0 mm, barva bílá | záda všech skříněk |
| konstrukce lepená bez viditelných šroubových spojů, půda a dno vložené, dvířka a čela zásuvek naložená, vnitřní police stavitelné |  |
| plastové rektifikační nožičky 75-100 mm včetně krycí soklové lišty |  |
| plastová kolečka s gumovým běhounem pr. 60 mm, šedá, přední s brzdou |  |
| vnitřní police stavitelné opatřené podpěrkami s trnem |  |
| Skříně u zdi včetně nástavců |  |
| provedení viz. specifikace Skříněk |  |
| vysoké skříně v sestavách jsou k sobě sešroubovány a kotveny do zdi proti překlopení |  |
| Skříně uprostřed místnosti |  |
| vysoké skříně v sestavách jsou k sobě sešroubovány a kotveny ke stolové konstrukci jednostranného centrálního stolu |  |
| Záda pohledová, MDF oboustranně laminovaná, tl. 10 mm | Záda skříní |
| úchytky kovové, typ "U", rozteč 192 mm, povrchová úprava nikl matný | dvířka a čela zásuvek |
| nábytkový závěs s integrovaným tlumením, úhel otevření 165° | dvířka |
| nábytkové zásuvky, bočnice kovové duté s integrovaným výsuvem včetně tlumení, hladké, lakované, částečný kuličkový výsuv s dotahem, nosnost min. 30 kg | skříňky zásuvkové |
| Ostatní |  |
| kameninová deska s chemicky odolnou glazurou bez zvýšené hrany, tl. 28 mm, barva světle šedá | pracovní desky laboratorních stolů |
| kameninová deska s chemicky odolnou glazurou se zvýšenou hranou, tl. 28 + 7 mm, barva světle šedá | pracovní desky dřezových skříněk a mycích stolů |
| kameninový dřez s chemicky odolnou glazurou, vnitřní rozměr 360 x 360 x 210 mm, glazura bílá | dřezové skříňky a mycí stoly |
| směšovací baterie páková s aerátorem, laboratorní poplastovaná, výška mezi pracovní plochou a aerátorem 250 mm, délka ramene 200 mm | dřezové skříňky a mycí stoly |
| vysokotlaký laminát s chemickou odolností, tl. 20 mm, barva šedá | pracovní desky, police servisní nástavby laboratorního stolu |
| kovové ocelové konstrukce montované, profil 50 x 30 mm, vypalovaný epoxidový lak, RAL 7035, barva šedá | konstrukce pracovních a laboratorních stolů, servisní nástavby |

Laboratorní nábytek

1 x Skříňka na soklu s výlevkou

___________________________________________________

šířka		[mm]	 	600
hloubka	[mm]		750
pracovní výška	[mm]		900

spodní část

1 x  	skříňka na soklu pro výlevku, šířka 600 mm

Úchytka ve tvaru „U“, nikl mat

Hloubka 550 mm

2 x	Výplňový panel

Pracovní deska

0,6 m	kamenina 750 x 28 + 7 mm
se zvýšenou hranou ze všech stran (čelní, zadní, + 2 x boční zvýšená hrana)

1 x	výlevka z kameniny vnitřní rozměr 360 x 360 x 210 mm

Mechanické prvky

1 x	směšovací baterie

Pitná voda studená + teplá

2 x	propojovací materiál pro vodu

1 x	otvor pro směšovací baterii

1 x	otvor pro výlevku

1 x	stůl s rámem typu „C“

___________________________________________________

šířka		[mm]	 	1500
hloubka	[mm]		900
pracovní výška	[mm]		750

Rám stolu

1 x	rám typu „C“ 1500 x 900 x 750 mm

Pracovní deska

1,5 m	vysokotlaký laminát 900 x 20 mm

2 x	vrtaný otvor pro kabeláž

2 x	skříňka na kolečkách

___________________________________________________

šířka		[mm]	 	600
hloubka	[mm]		550 
pracovní výška	[mm]		640

Spodní skříňky

1 x spodní skříňka na kolečkách o šířce 600 mm, úchytka typu „U“, nikl mat

1 x zásuvka o výšce 150 mm

1 x zásuvka o výšce 350 mm

4x plastová kolečka s gumovým běhounem, přední kolečka opatřena brzdou

Hloubka 550 mm

1 x	Jednostranný centrální laboratorní stůl

___________________________________________________

šířka		[mm]	 	1800
hloubka	[mm]		750
pracovní výška	[mm]		900/2 000

servisní prvky

1x          konstrukce kovová montovaná 1800 x 750 x 880

1x	policová stěna jednostranná celokovová se servisním panelem 1800 x 160 x 2000

1x rám police spodní - hloubka 250mm

1x rám police horní, výškově stavitelné - hloubka 250mm

2 x         4 el. zásuvka 230 V, 16 A

2 x	Police na instrumenty, 1640 x 250 x 20 mm, materiál vysokotlaký materiál

Spodní skříňky

1 x	spodní skříňka na soklu o šířce 900 mm, úchytka typu „U“, nikl mat

1 x zásuvka o výšce 150 mm

2 x závěsná dvířka, 1 x výškově nastavitelná police

Hloubka 550 mm

1 x	spodní skříňka na soklu o šířce 900 mm, úchytka typu „U“, nikl mat

1 x zásuvka o výšce 150 mm

1 x zásuvka o výšce 200 mm

1 x zásuvka o výšce 400 mm

Hloubka 550 mm

Pracovní deska

1,8 m	kamenina 900 x 28 + 7 mm
se zvýšenou hranou ze všech stran (čelní, zadní, + 2 x boční zvýšená hrana)

1 x	skříně uprostřed místnosti

___________________________________________________

šířka		[mm]	 	2400
hloubka	[mm]		350
výška		[mm]		2090

1 x 	laboratorní skříň o šířce 600 mm, úchytka ve tvaru „U“, nikl mat

Spodní část vysoká 870 mm

1 x zásuvka o výšce 150 mm

3 x zásuvka o výšce 200 mm

Horní část vysoká 1.220 mm

1 x závěsná dvířka, 2 výškově nastavitelné police

Hloubka 350 mm

2 x 	laboratorní skříň o šířce 900 mm, úchytka ve tvaru „U“, nikl mat

Spodní část vysoká 870 mm

1 x zásuvka o výšce 150 mm

3 x zásuvka o výšce 200 mm

Horní část vysoká 1.220 mm

2 x závěsná dvířka, 2 výškově nastavitelné police

Jednoduché zamykání

Hloubka 350 mm

1 x	skříně podél zdi

___________________________________________________

šířka		[mm]	 	4200
hloubka	[mm]		550
výška		[mm]		2090

3 x 	laboratorní skříň o šířce 1.200 mm, úchytka ve tvaru „U“, nikl mat

Spodní část vysoká 870 mm

1 x pevná stojina

2 x zásuvka o výšce 150 mm

6 x zásuvka o výšce 200 mm

Horní část vysoká 1.220 mm

1 x pevná stojina

2 x závěsná dvířka, 2 výškově nastavitelné police

Hloubka 550 mm

1 x 	laboratorní skříň o šířce 600 mm, úchytka ve tvaru „U“, nikl mat

1 x závěsná dvířka, 4 výškově nastavitelné police

Hloubka 550 mm

1 x	nástavce na skříně podél zdi

___________________________________________________

šířka		[mm]	 	4200
hloubka	[mm]		550
výška		[mm]		610

1 x 	nástavec na skříň o šířce 600 mm, úchytka ve tvaru „U“, nikl mat

1 x závěsná dvířka, 1 x výškově nastavitelná police

kovová profilovaná lišta pro vedení žebříku po celé šířce nástavců

Hloubka 550 mm

3 x 	nástavec na skříň o šířce 1200 mm, úchytka ve tvaru „U“, nikl mat

2 x závěsná dvířka, 1 x výškově nastavitelná police

kovová profilovaná lišta pro vedení žebříku po celé šířce nástavců

Hloubka 550 mm