Technická specifikace předmětu zakázky

- Model schválený pro provoz na pozemních komunikacích

- Motor vznětový přeplňovaný

- Palivo nafta motorová

- Minimální výkon motoru 103 kW

- Emisní norma EURO 6:

  - včetně filtru pevných částic DPF

  - AddBlue

- Převodovka mechanická(manuální) min. 6- stupňová

- Celkový počet osob ve vozidle: 8+1

  - 2 místa v kabině řidiče

  - 7 míst v prostoru pro cestující

- Maximální celková hmotnost 3500 kg

- Kola ocelová min. 16“

- Užitečné zatížení vozidla min. 1000Kg (s vyjmutými sedadly)

- Ložná plocha min. 3200 mm (měřeno od sedadla řidiče k zadním dveřím)

- Vnitřní výška min. 1850 mm

- Šířka mezi podběhy kol min. 1350mm

- Maximální výška vozidla: 2650mm

- Maximální délka: 6000mm (bez tažného zařízení)

- Karoserie vozu:

  - samonosná

  - celoprosklená

  - 2x dveře v kabině řidiče

  - boční posuvné dveře 1x vpravo a 1x vlevo

  - zadní dveře otevírané do stran

- Opatření ke snížení hluku v kabině dodávané z výroby

- Otevřená odkládací přihrádka na přístrojové desce před spolujezdcem

- Uzavíratelná schránka před spolujezdcem

- Palivová nádrž min.70 l

- Plnohodnotné ocelové rezervní kolo

- Nářadí a zvedák

- Prodloužená záruka výrobce 2+3 / 180 000 km

- Středové kryty kol pro ocelová kola

- Tažné oko vpředu

- Grafické značení vozidla dle zvyklostí zadavatele

Bezpečnost:

- Airbag čelní pro řidiče a spolujezdce vpředu

- Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu řidiče

- 3-bodový bezpečnostní pás řidiče a spolujezdce:

  - výškově nastavitelný

  - s předpínačem

- Bezpečnostní pásy v prostoru pro cestující

  - 3-bodové

  - Integrované do samostatných sedadel

- Výškově nastavitelné opěrky hlavy v kabině řidiče

- Opěrky hlava na všech sedadlech

- Asistent pro rozjezd do kopce

- Bezpečnostní systémy vozu - ABS, ESP, ASR, MSR

- Systém pro sledování pozornosti/únavy řidiče

- Multikolizní brzda

- Asistent pro kompenzaci bočního větru

- Automatický spínač denního svícení

- LED čelní světlomety pro potkávací i dálkové světlo s integrovaným LED denním svícením

- Mlhové světlomety s přisvěcováním do zatáček

- Vnitřní zpětné zrcátko

- Třetí brzdové světlo

- Kotoučové brzdy vpředu a vzadu pro 16" podvozek

- Posuvné dveře na pravé i levé straně s možností aretace v mezi poloze + madlo pro usnadnění nástupu na „B“ sloupku za spolujezdcem.

- Integrovaný nástupní schod do podlahy (boční dveře)

- Nástupní madla vlevo a vpravo u zadních dvoukřídlých dveří

- Parkovací senzory vpředu, vzadu a na bocích vozidla s akustickou a vizuální vzdálenosti od blížících se předmětů

- Zpětná kamera se zobrazením na displeji rádia nebo infoteimentu vozu

- Boční poziční osvětlení vozu

- Hasicí přístroj 2 Kg

- Povinná výbava + výstražná vesta pro každé sedadlo

Funkční výbava:

- 2 funkční klíče

- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním s možností uzavření/odemčení z pozice řidiče

- 3x 12V zásuvka v kabině řidiče a 2x 12V v prostoru pro cestující

- Elektrické ovládání bočních oken - řidič a spolujezdec

- Nezávislé horkovzdušné topení, programovatelné s dálkovým ovládáním z výroby nebo z originálního příslušenství výrobce

- 2. akumulátor dodávaný z výroby

- Klimatizace – automatická min. dvouzónová (s odděleným ovládáním pro kabinu řidiče a prostor pro cestující) rozvod klimatizace do všech řad/celého prostoru pro cestující. Ovládání všech zón klimatizace z pozice řidiče.

- Tepelně izolující tónovaná okna v kabině řidiče a v prostoru pro cestující, vč. čelního skla

- Posuvné nebo jinak otevíratelné okno v prostoru pro cestující vlevo

- Vnější zpětná zrcátka elektricky - nastavitelná, sklopná, vyhřívaná

- Sedadlo řidiče a spolujezdce:

  - jednosedadlo

  - výškově nastavitelné

  - s loketní opěrkou vlevo a vpravo

  - s bederní opěrkou manuálně nastavitelnou

  - s textilním potahem převládající tmavé barvy

- Tažné zařízení z příslušenství výrobce:

  - S funkcí stabilizace taženého přívěsu

  - 13pin zásuvkou

  - V případě připojení vleku s deaktivací zadních parkovacích senzorů

- Vyhřívané čelní sklo

- Dešťový senzor

- Automatické přepínání denního svícení na potkávací světla v případě zhoršení světelných podmínek (šero, déšť, vjezd do tunelu, atd….)

- Automatický spínač denního svícení

- Sledování a signalizace nedostatku kapaliny v nádrži pro ostřikovače oken

- Palubní počítač nebo infoteiment zobrazující min:

  - Dojezd na PHM

  - Ujetou vzdálenost

  - Příchozí hovor

  - Chybové/poruchové hlášení vozu

  - Ukazatel převodového stupně

  - Ukazatel rychlosti

  - Ukazatel ujeté vzdálenosti

  - Otáčkoměr

  - Ukazatel stavu paliva

  - Hodiny

- Tempomat s ovládáním na volantu

- Volant výškově a sklonově nastavitelný s ovládáním min.:

  - Hlasitosti

  - Tempomatu

  - Infoteimentu/palubního počítače

  - Příchozí hovor / odmítnutí hovoru

- Manuální spuštění regenerace filtru pevných částic

- Gumové koberce a kabině řidiče

Specifikace prostoru pro cestující:

- 2x 12V zásuvka

- LED osvětlení prostoru pro cestující spínané dveřním spínačem a z pozice řidiče

- Potahy sedadel látkové

- Zateplení a odhlučnění prostoru pro cestující

- Obložení stropu s rozvodem klimatizace

- Boční plastové obložení

- podlaha modulární s min. 6ti kotvícími lištami pro ukotvení sedadel s možností plynulého posuvu a variabilního rozložení – nutno doložit certifikát v nabídce

- Sedadla v prostoru pro cestující:

  - 7ks samostatná homologovaná sedadla kategorie M1

  - Polohovatelné opěradlo

  - Výškově nastavitelná opěrka hlavy

  - Loketní opěrky vlevo a vpravo

  - Vyjímatelná, posuvná – rychlo upínací zámky bez použití nářadí

  - Textilní potah s převládajícím tmavým odstínem

- Plošina nájezdová AL sklopná pro naložení invalidních vozíků vzadu s možností vyjmutí z vozu

- Podlaha a boky vozu musí umožnit naložit/ukotvit (3bodový samonavíjecí systém) až 4ks invalidních vozíků (po vyjmutí zadní řady sedadel)

- 10ks univerzálních kotvících ok

- Světelná signalizace otevření dveří prostoru pro cestující u řidiče

- Polep oken prostoru pro cestující bezpečnostní neprůstřelnou fólií s doložením certifikátu odolnosti

- Nekuřácké provedení

- Kompatibilní s technikou zadavatele

- Prostor pro cestující je určen k dalším úpravám dle potřeb uživatele vozu (přeprava osob s poruchou autistického spektra a osob s výraznou poruchou chování) – montáž přepážek pro oddělení prostoru pro cestující (min. dvě samostatná místa) – vestavba bude řešena samostatně mimo VZ