Radlice pro SÚSPK (2023)

Dodání: nejpozději do 30. 9. 2023 od podpisu SML

Záruka: min. 24 měsíců

Místo plnění:

– provozní středisko 37. Pražská 917, 324 01 Sušice

Požadujeme:

2 ks radlice tvaru křídla pro nákladní automobily kat N3G:

1 ks pro MERCEDEC BENZ AROCS 1840 AK 4x4, VIN: WDB96420710055741

1 ks pro TATRA PHOENIX T-158 4x4, VIN: TNU8P6R23NK004197

- Sněhová radlice musí být nová, nepoužitá

- Celková délka břitu min. 3 500 mm

- Šířka pracovního záběru s ocelovým břitem min. 2 900 mm

- Šířka pracovního záběru s druhým vulkolanovým břitem min. 2 800 mm

- Vlastní radlice ocelová vyztužená trubkou nebo ocelovým uzavřeným svařovaným profilem a žebry

- Hmotnost sněhového pluhu v rozmezí 950 - 1250 kg

- Výška radlice s břitem vlevo min. 650 mm, vpravo min. 1650 mm (měřeno bez případného osvětlení a držáků praporků)

- Upínací deska DIN 76 060 vel. 3/5

- Hydraulicky ovládané zvedání a spouštění radlice

- Hydraulicky ovládané přetáčení vlevo- vpravo v rozsahu min. + 300

- Systém regulace přítlaku břitu na vozovku - hydromechanický akumulátor

- Příčný náklon sněhové radlice pro kopírování sklonu vozovky v celkovém rozsahu min. 150

- Plynulá změna nájezdového úhlu stíracího břitu, ovládaná hydraulicky dle typu použitého stíracího břitu v rozsahu min. 10 až 300

- Základní břit ocelový kvality min. XAR 400 s pružnou tlumící vulkolanovou podložkou

- Druhý hydraulicky přiklápěný břit vulkolanový, ovládaný za jízdy vozidla

- Systém ochrany bočních nárazů pomocí bočního dorazu a pojistného přepouštěcího ventilu

- Zajištění radlice při najetí na překážku přetočením radlice kolem příčné osy a návrat pomocí dusíkového akumulátoru nebo jiného obdobného zařízení

- Boční obrubníkové nárazníky

- Mechanické zajištění radlice ve zvednuté přepravní poloze

- Oscilační systém udržující pluh v transportní poloze ve vodorovné pozici

- Robustní plastová zábrana proti úletu sněhu na kabinu (nikoliv pouze obyčejná pryžová záštita)

- Výstražné praporky

- Barevné provedení radlice - barva oranžová odstín RAL 2011

- Výstražné poziční LED osvětlení 24 V

- Vnější levá hrana radlice prosvětlena LED světelnými prvky (zpředu bíle, zezadu červeně)

Součástí dodávky pro všechny radlice bude:

- technické osvědčení samostatného technického celku

- návod k obsluze v českém jazyce

- katalog náhradních dílů

- prohlášení o shodě

- zavedení do provozu a kvalifikované zaškolení obsluhy