Příloha č. 1: Požadavky na Vozidla

Vozidla kategorie

Vlaky kategorie Os budou vedeny elektrickými jednotkami. S ohledem na čerpání finanční podpory ze strany EU musí vozidla splnit tyto požadavky:

- schválena pro provoz na železničních tratích v ČR nejpozději k datu žádosti o platbu,

- označena prvky povinné publicity pro příslušné programové období na bočních vnějších stranách vozidla v souladu s pravidly publicity OPD,

- vybavena klimatizací v prostorách pro cestující,

- vybavena prostředky bezdrátové komunikace, které budou umožňovat cestujícím přístup na internet ve formě wi-fi,

- vybavena zásuvkami s napětím 230 V pro napájení drobné elektroniky a přenosných počítačů v počtu nejméně jedné zásuvky na 4 místa k sezení (s výjimkou sklopných sedaček),

- vybavena v interiéru vozidla určeném pro přepravu cestujících elektronickým vizuálním a akustickým informačním systémem pro poskytování informací cestujícím,

- v exteriéru jednotek vybavena na bočních stranách vnějším elektronickým vizuálním informačním systémem,

- alespoň jeden vůz v soupravě vozidel vybaven pro přepravu osob se sníženou schopností pohybu a orientace v souladu s článkem 4.2.2 „Vozidla“ předpisu TSI pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,

- vybavena toaletou minimálně dle platných norem TSI (ve vztahu k počtu míst k sezení), přičemž alespoň jedno WC v soupravě musí být bezbariérově dostupné dle příslušných předpisů TSI - přípustné jsou pouze toalety s uzavřeným systémem,

- dle platných norem TSI (ve vztahu k počtu míst k sezení) připadne v soupravě příslušný počet míst pro přepravu dětských kočárků a na každých 100 míst k sezení připadnou v soupravě alespoň 2 místa pro přepravu jízdních kol (variantně lyží), vozidla jsou vybavena systémem centrálního zavírání a blokování dveří,

- v případě hnacích vozidel a řídících vozů, pořízených v rámci OPD2 vybavena příslušným technickým mobilním zařízením, potřebným pro činnost systémů GSM-R a ETCS dle podmínek Programu

Dále budou splněny následující požadavky:

- je požadováno devět elektrických jednotek (8 ks kmenových + 1 ks záložní), každá s počtem míst k sezení alespoň 140,

- jednotka bude schopna napájení elektrické trakce 25 kV, 50 Hz AC,

- jednotky umožní garanci nízkopodlažnosti – budou obsahovat alespoň 50 % nízkopodlažní plochy,

- nástupní prostor musí být oddělen (alespoň částečně) od prostoru s místy k sezení (netýká se sklopných sedadel),

- velkoprostorové, volně průchozí oddíly s možností jednoho vymezeného oddílu ticha pro minimálně 8 cestujících,

- pouze jednotná 2. vozová třída,

- maximální rychlost jednotky minimálně 160 km/h,

- jednotka musí splňovat závazné normy a technické specifikace interoperability TSI a ustanovení příslušných vyhlášek UIC nutných pro uvedení drážních vozidel do provozu v ČR,

- jednotky umožní využití rychlostního profilu V130,

- měrný výkon jednotky při obsazení sedícími cestujícími minimálně 10,5 kW/t,

- maximální technologická doba při změně směru jízdy jednotky (a to i v případě, že dochází ke změně čísla vlaku) bude 4 minuty. V případě spřažení dvou jednotek se doba zvyšuje na 5 minut a v případě spřažení tří jednotek se tato doba zvyšuje na 6 minut,

- u jednotek musí být centrální a individuální zavírání dveří z každé strany (a musí umožnit otevření dveří pouze na té straně, kde je nástupiště), umožňujících dobu otevření a zavření dveří max. 15 sekund od zastavení do rozjezdu jednotky v případě, že nevystoupí žádný cestující, během jízdy musí disponovat funkcí blokování dveří,

- šířka dvoukřídlých dveří musí odpovídat alespoň dvěma nástupním proudům pro zabezpečení pohodlného výstupu a nástupu osob,

- výška vstupu do jednotek je úrovňová z nástupišť výšky 550 mm nad TK,

- pro jednotku s minimálním počtem míst k sezení 140 platí, že na každé straně jednotky musí být alespoň 4 ks dvoukřídlých vstupních dveří,

- souprava musí být vybavena elektrodynamickými brzdami, s rekuperací a brzděním do odporníku, v případě, že není odběr proudu přes trakční vedení. Brzdy musí plnit následující parametry:

- pneumatická samočinná kotoučová brzda

- elektropneumatická brzda

- pneumatické vypružení

- maximální čas do plné funkčnosti jednotky/jednotek při jejich spojení či rozpojení je 3 minuty,

- pomocné spřáhlo na spojení jednotek je součástí vybavení vozidla,

- jednotky musí umožňovat vícečlenné řízení, a to až tří jednotek v soupravě,

- na vnější straně vozidla bude vyhrazen prostor pro logo Objednatele,

- jednotky musí být vybaveny systémem umožňujícím on-line sledování polohy vozidla s přenosem dat do dispečinku IDPK,

- informační systém jednotky musí být uzpůsoben pro ovládání vlakvedoucím a strojvedoucím,

- vnitřní i vnější informační systém bude určen především pro zobrazování aktuálního času, zóny, čísla linky, směru jízdy, následující zastávky, případně dalších dopravních informací včetně zobrazení informací z dispečinku IDPK,

- jednotky jsou vybaveny dostatečným počtem tlačítek pro zastavení „Na znamení“,

- každé vozidlo bude vybaveno schránkou na informační materiály,

- plošina pro nakládání invalidního vozíku z nástupiště výšky nad temenem kolejnice 550 – 600 mm,

- pohodlná sedadla (látkový povrch), s celoplošnou opěrkou zad, s pohodlnou opěrkou hlavy a alespoň jednou područkou, stolky u sedadel (pod oknem nebo sklopné u sedadel),

- jednotka musí disponovat uspořádáním sedadel alespoň částečně proti sobě,

- v jednotce může být maximálně 25 sklopných sedadel,

- nad místy k sezení (s výjimkou sklopných sedadel) musí být umístěn průhledný odkládací prostor (police) na zavazadla,

- okna v jednotkách musí být pevná s dvojitým zasklením, bezpečnostními determálními skly s tím, že musí mít možnost zastínění celé své plochy,

- jednotka musí být určena pro provoz ve středoevropském klimatickém prostředí dle ČSN EN 50 125-1, za předpokladu, že okolní teplota bude v rozmezí -25 až +40°C a relativní vlhkost vzduchu max. 90% při +20°C,

- prostor pro cestující je výhradně nekuřácký,

- barevné řešení vzhledu vozidla bude provedeno v souladu s grafickým manuálem Plzeňského kraje

Obr. 1

Zde prostor pro logo dopravce

Obr. 2

Obr. 3