UNI - ramenové sekačky pro SÚSPK (2023)

Místo plnění:

sekačka č. 1 - provozní středisko 73. Kralovice, Žatecká 732, 331 41 Kralovice

sekačka č. 2 - provozní středisko 45. Seč, Seč 79, 336 01 Blovice

Záruka: min. 24 měsíců

Požadujeme:

- univerzální ramenové sekačky musí být nové, nepoužité

sekačka č. 1 musí bezproblémově fungovat na traktorovém nosiči nářadí JOHN DEERE 6105, RZ: P020657 VIN: 1L06105RHDR764941

sekačka č. 2 musí bezproblémově fungovat na traktorovém nosiči nářadí STEYR 4110 MULTI, RZ: P031876 VIN: DBDM4110CMSW50102

- oba traktorové nosiče jsou osazeny čelní podsvodidlovou sekačkou DÜCKER RSM 13 s vlastní rámovou konstrukcí

- univerzální ramenové sekačky požadujeme robustní provedení pracovního ramene s teleskopickým prodloužením dosahu

- pracovní dosah min. 6,5 m od podélné osy traktoru, pracovní strana pravá

- montáž ramene sekačky do boku mezi nápravy traktorového nosiče na průběžný rám traktoru, pomocí originální rámové konstrukce od výrobce ramene

- uchycení nosného rámu ramenové sekačky k rámu traktoru pomocí šroubů umožňující demontáž sekačky z traktoru

- systém montáže a demontáže ramene sekačky s pracovní hlavou pomocí odstavného podvozku

- na rampě upevněné v zadním tříbodovém závěsu, umístěn hydraulický systém univerzálního ramena a odkládací prostor pro pracovní hlavici, rampa se zadním přepravním osvětlením, rampa demontovatelná s vlastními odstavnými nohami

- hlavní čepy ramene s kovovými pouzdry

- z místa obsluhy hydraulicky ovládaná aretace výkyvu přední nápravy traktorového nosiče

- koncové rychlospojky hydraulického okruhu pro snadnou výměnu pracovních hlavic

- dostatečné přídavné závaží na levé straně traktoru, pro bezpečnou práci při plném vyložení ramenové sekačky

- barevné provedení v odstínu RAL 2011

- výstražné šrafování, výstražné piktogramy

Hydraulická soustava a ovládání univerzálního ramene:

- hydraulický systém sekačky nesený na vlastní rámové konstrukci v zadním tříbodovém závěsu traktorového nosiče

- ochrana blatníku traktoru vedením hydraulických hadic na boku traktoru v držáku hadic umožňující snadnou montáž a demontáž ramenové sekačky

- pohon od vývodového hřídele traktoru v režimu 540 nebo 540 E ot./min

- vlastní olejová náplň univerzálního ramene (nezávislá na traktorovém nosiči)

- hydraulický okruh pro pohon pracovních hlavic - tlak min. 180 bar, průtok min. 90 l/ min.

- hydraulický okruh pro ovládání pracovních ramen – tlak min. 180 bar, průtok min. 30 l/ min.

- hydraulické jištění proti najetí na překážku pomocí hlavní hydraulické pístnice

- hydraulická soustava s chladičem oleje

- plovoucí poloha žací hlavice pro kopírování povrchu elektricky ovládaná

- rameno i žací hlavice ovládané pomocí proporcionálního elektronického joysticku

- odlehčovací systém ramene sekačky

Pracovní nástroj – žací hlava:

- robustní provedení žací hlavy pro možnost likvidace náletových dřevin

- pracovní záběr žací hlavy min. 1.200 mm

- otáčky rotoru žací hlavy min. 2.200 ot./ min.

- skelet žací hlavy z otěruvzdorné oceli (HARDOX, DOMEX)

- žací hlava vybavena vpředu i vzadu ochrannými systémem proti odletu (kamení, větví a jiných předmětů)

- pohon žací hlavy od hydromotoru k pracovnímu rotoru pomocí klínových řemenů

- rotor osazen těžkými masivními kladivy, kladiva uchycena v pevných a robustních držácích pomocí ocelových šroubů

- žací hlava vybavena opěrným válem s možností nastavení výšky sečení

- součástí dodávky univerzálních ramen bude návod k obsluze v českém jazyce, schválení k provozu na pozemních komunikacích v ČR (technický průkaz samostatného technického celku), kvalifikované zaškolení obsluhy, zavedení do provozu