Dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení,

dle přílohy č. 12 k vyhlášce 499/2006 Sb.

# D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

POZOROVATELNA PR JANOVSKÝ MOKŘAD

Stavebník :		Plzeňský kraj

Škroupova 1760/18,

Jižní Předměstí, 30100 Plzeň

IČO: 70890366

Zhotovitel PD :	Ing. Radek Černý

Č. Holase 1342

399 01 Milevsko

ČKAIT :  Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, č.0100273

IČO : 10305351

Základní charakteristika stavby :

NOVOSTAVBA – POZOROVATELNA PR JANOVSKÝ MOKŘAD

k.ú. NÝŘANY

p.č.p. 2031/1

V Milevsku 04/2022

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

a) Technická zpráva

Stavební práce – novostavba pozorovatelny v přírodní rezervaci Janovský mokřad

Materiálové řešení

- základové pasy z betonu C12/15 - hloubka 800mm, šířky 400mm - Základ tvoří betonové pasy základového roštu z betonu C12/15. U základových pasů budou použity ocelové profily T 70/70/8, které budou sesvorníkovány do osy sloupu a patu u oceli se bude kotvit do betonu. Pod betonem je zhotoven štěrkový násyp tl. 100 mm a pod ním zhutněná pláň.

- nosné dřevěné sloupy z kulatiny ø 180-220 mm a vzpěry z kulatiny ø 140 mm či vzpěry a trámy z hraněného řeziva 100x100 mm, 120x120 mm, 100x160 mm, 120x180 mm a 120x200 mm

- schodnicová schodiště

- střešní krytina asfaltový šindel

- dřevěné konstrukce řešeny z měkkého řeziva

Vodorovné konstrukce

- Stropní konstrukce

Stropní konstrukce 1.NP, 2.NP jsou tvořeny nosnými stropními trámy 120x200 mm, které jsou podloženy dřevěnými vaznými trámy 120x200 mm. Stropní konstrukce 3.NP jsou tvořeny nosnými stropními trámy 120x180 mm, které jsou podloženy dřevěnými vaznými trámy 120x180 mm. Stropní konstrukce 4.NP jsou tvořeny nosnými stropními trámy 100x160 mm, které jsou podloženy dřevěnými vaznými trámy 120x180 mm. Stropy a podlahy z dřevěných prken tl.30mm. pro vertikální ztužení zabedněním podlah z prken tl. 30 mm na sraz.

Popis objektu

Novostavba vyhlídkové věže je dřevěná se ztužovacími ocelovými pásky a prvky u zábradlí. Nevnáší do krajiny jiné prvky než novostavby.

Jedná se o dřevostavbu nad celkovým půdorysem 5,1 x 5,1 m, o celkové výšce po hřeben 8,96 m. Stavba je nepodsklepen, třípodlažní, zastřešená sedlovou střechou. Přízemí stavby není nijak opláštěné, druhé až páté patro (ve výšce +3,24 m, +5,74 m) slouží jako vyhlídkové s plným dřevěným zábradlím, které je vyztužené ocelovými pásky tl. 6mm (80/6). Přístup do stavby je ze všech světových stran, 1.NP  je celé otevřené bez obkladu z prken. Stavba není vnitřně členěna na další úseky.

Bezbariérové užívání stavby, vzhledem k účelu se neuvažuje. Přístup pro osoby se ztíženou pohyblivostí s doprovodem je zajištěn pouze na 1.NP.

Materiálové řešení

- základové pasy z betonu C12/15

- nosné dřevěné sloupy a vzpěry z kulatiny ø 140 mm či vzpěry a trámy z hraněného řeziva 100x100 mm, 120x120 mm, 100x160 mm a 120x180 mm

- dřevěné konstrukce jsou řešeny z měkkého řeziva

- schodnicová schodiště

- střešní krytina původní

- veškeré dřevěné konstrukce dostatečně naimpregnovat a ošetřit proti škůdcům

Dispoziční řešení

Vstup do objektu je situován ze všech světových stran, kdy se vchází do volného prostoru 1.NP. Odtud se po schodnicovém schodišti vchází na jednotlivá podlaží, která slouží jako vyhlídky.

Vnitřní prostory nejsou dále děleny.

Bezbariérové řešení:

Bezbariérové užívání stavby, vzhledem k účelu se neuvažuje. Přístup pro osoby se ztíženou pohyblivostí s doprovodem je zajištěn pouze na 1.NP.

Tepelná technika:

Stavba nebude napojena na elektrickou energii. Stavba nebude vytápěna.

Na stavbu nejsou kladeny požadavky celkové energetické spotřeby stavby a energetickou náročnosti budov.

Větrání:

Větrání bude přirozené v celé pozorovatelně.

Oslunění a osvětlení:

Prostor nebude doplněn umělým osvětlením.

Pouze přirozeně oslunění a osvětlení.

Hluk a vibrace:

Stavba není určena k bydlení. Stavba neobsahuje zdroje hluku.

b) Výkresová část

Je samostatnou přílohou.

PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NUTNÝ HYDROLOGICKÝ A GEOLOGICKÝ PRŮZKUM STAVEBNÍ PARCELY!!!

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

a) Technická zpráva

Základové konstrukce

Objekt je založen na základových pasech z betonu C12/15 - hloubka 800mm, šířky 400mm - Základ tvoří betonové pasy základového roštu z betonu C12/15. U základových pasů budou použity ocelové profily T 70/70/8, které budou sesvorníkovány do osy sloupu a patu u oceli se bude kotvit do betonu. Pod betonem je zhotoven štěrkový násyp tl. 100 mm a pod ním zhutněná pláň.

Svislé konstrukce

Jsou tvořeny z části dřevěnými sloupy ø 180-220 mm. A částečným obložením (zábradlí) z prken tl. 25mm.

Svislé konstrukce

Jsou tvořeny z části dřevěnými sloupy ø 140 mm a z části dřevěnými kruhovými vzpěrami ø 140 mm či dřevěnými vzpěrami z hranolů 120x120 mm a 100x100 mm. Kotvení sloupů do základů je řešeno pomocí páskového železa 60x6 mm, které je kotveno do základu a ocelového profilu T 70/70/8, který je osově kotven to sloupu pomocí svorníků dále je kotven do betonu.

Obklad stěn 1.NP je proveden z dřevěných prken na dřevěné hranoly 100x100 mm. Výplň zábradlí jednotlivých pater je provedena z dřevěných prken na dřevěné hranoly 120x60 mm či 100x60 mm. Výška zábradlí je 1100 mm.

Vnitřní schodiště

Jednotlivá patra jsou propojena přímým dřevěným schodnicovým schodištěm bez podstupnice se sklonem 57 °.

Schodnice jsou tvořena dřevěnými fošnami 250x60 mm. Jednotlivé stupně jsou tvořeny dřevěnými prkny 250x30 mm. Schodiště bude opatřeno dřevěným zábradlím proti pádu osob ve výšce min. 900 mm dle ČSN 74 3305.

Vodorovné konstrukce

- Stropní konstrukce

Stropní konstrukce jednotlivých pater jsou tvořeny nosnými stropními trámy 100x160 mm, které jsou podloženy dřevěnými vaznými trámy 120x180 mm. Nášlapná vrstva je zároveň konstrukcí stropu a tvoří ji dřevěná prkna tl. 30 mm. V místě schodiště budou provedeny výměny z dřevěných trámů 100x160 mm vložených mezi nosné stropní trámy. Stropy a podlahy z dřevěných prken tl.30mm. pro vertikální ztužení zabedněním podlah z prken tl. 30 mm na sraz.

- Překlady

U tohoto objektu nejsou řešeny.

Střešní konstrukce

Střecha je sedlová se sklonem 24º. Bednění z prken tl. 25 mm. Střešní plášť asfaltový šindel.

Krov

Konstrukce krovu je z krokví, pozednic a kleštin. Krokve jsou opatřeny podbití z prken tl. 25 mm a asfaltový šindel jako plášť střešní konstrukce. Jedná se o klasický vázaný krov.

- Střešní krytina

Střešní krytina asfaltový šindel.

Spojovací materiál

Nosné části konstrukce jsou spojovány ocelovými svorníky průměru 12 mm, výplňové stěny, bednění, obložení a zábradlí je spojováno vruty a hřebíky.

Povrchové úpravy

- Malby a nátěry

Ocelové konstrukce (např. sloupky podpírající vaznice) budou opatřeny 1x podkladní a 2x vrchní barvou.

Dřevěné prvky budou opatřeny impregnací.

Dřevěné prvky budou z výroby opatřeny nátěrem resp. nástřikem 10% roztoku boronitu ve vodě. Ošetření řezné plochy prováděné na stavbě bude proveden fungicidním a biocidním přípravkem. Viditelné prvky budou opatřeny lazurou, barva dle výběru investora.

- Podlahy

Podlahy jednotlivých podlaží budou tvořeny dřevěnými prkny tl. 30 mm.

Výplně otvorů

Bez výplní otvorů - nejsou řešeny.

Izolace

- Hydroizolace

Pod objektem budou prováděny hydroizolace - HYDROIZOLAČNÍ PÁS RADONARD AL S 40.  Dřevěné prvky budou opatřeny impregnací.

b) Výkresová část

Je samostatnou přílohou.

c) Statické posouzení

Je samostatnou součástí projektové dokumentace.

Pro navrhování stavby bylo použito platných norem ČSN a technických listů použitých výrobků…

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

Požární zpráva je samostatnou součástí PD.

D.1.4 Technika prostředí staveb

a) Technickou zprávu

Hospodaření s dešťovou vodou:

Dešťová voda ze střechy bude likvidována vsakem na pozemku investora volně.

Bleskosvod :

Na střeše objektu bude instalováno jedno jímací zařízení(hromosvod) provedené drátem FeZn nebo drátem AlMgSi  8 mm, které bude uloženo na patřičných podpěrách(vždy min.po 1 metru), odpovídajících použité krytině.

Svody budou provedeny drátem  8 mm na podpěrách do dřevěné konstrukce ( vždy min.2 metry od sebe) a napojeny přes zkušební svorku SZ na uzemnění z uzemňovacího drátu 10mm v, který byl uložen do základů a napojen na FeZn zemnící pásku na dně základové spáry.

Instalaci hromosvodu je nutno doložit revizní zprávou.

b) Výkresovou část

Není přílohou.

c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace

Neobsahuje technická ani technologická zařízení

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení

V objektu se budou nacházet pouze nevýrobní technická a technologická zařízení.