CNPK

Podrobný popis předmětu veřejné zakázky

| Set interaktivní tabule a vizualizéru | Počet | Technické parametry |
| --- | --- | --- |
| interaktivní tabule | 2 | Sestava inter. tabule včetně software a projektoru s ultrakr. projekční vzdáleností, 2 x reproduktor s možností vložit flashdisk, Interaktivní tabule • Velikost min.160x125cm (úhlopříčka min. 195 cm) • připojení přes USB • formát tabule 4:3 • Plocha optimalizovaná pro projekci z datového projektoru (ne lesklý povrch) zejména s ohledem na vznik odlesků a přesvíceného středu • Tabule musí mít pevný a odolný povrch, musí být možno ho použít i s magnety • Ovládání prostým dotykem na plochu, bez nutnosti použití dalších technických prostředků (per) • Práce dvou uživatelů současně, včetně výběru všech nástrojů a menu pro práci (barvy písma, geometrických tvarů apod.) • Na ploše musí být dotykem k dispozici základní nástroj pro ovládání aplikací - levé a pravé tlačítko myši • Nesmí vyžadovat přepínač modu, ať už hardwarový nebo softwarový, pro aktivaci multidotykových gest a ovládání • Musí podporovat multidotyková gesta operačního systému i mimo SW aplikaci dodávanou společně s tabulí. • Musí používat 4 kamery technologie DViT (Digital Vision Touch) • Uživatel musí mít k dispozici 2 pera píšící různými, nastavitelnými barvami a houbičku pro mazání. Nástroj (psaní, mazání) musí být aktivován pouhým zdvižením pera nebo houbičky a tabule musí aktivovaný nástroj indikovat. • Pera musejí být bezdrátová, bezbateriová a mechanicky a konstrukčně odolná. • Tabule nesmí být na perech závislá, musí být ovladatelná i bez per pro případ, že se pera ztratí (nebo jsou uživateli nedostupná)Rozpoznání aktivity – tabule rozpozná dotyk prstu (ovládání), popisovač (psaní) a dlaně (mazání) • Součástí tabule bude závěs na stěnu se dvěmi uzamykatelnými křídly (1x pylon s dvěmi křídly doplněný zámkem, včetně montážního materiálu a propojovací USB kabel o délce min. 4m Software • Tvůrčí software pro tvorbu výukových materiálů (DUM) – škola již má SW SMART education SW 2012 SP1 notebook. Požadujeme kompatibilní SW se SW školy, upgrade 15 licencí 2014(multilicence pro učitele školy) • Česká lokalizace • Možnost pohybu objektů • Součástí SW musí být obsáhlá galerie obrázků a dalších např. flashových animací – min. 6 000 ks Ozvučení • Aktivní reproduktory (2 ks) • Zvuk z PC přes USB • Další vstup (cinch) pro externí zařízení • Ovládání hlasitosti na jednom z reproduktorů • Dva USB vstupy [1x 3.0, 1x 2.0] na jednom z reproduktorů Datový projektor • Technologie LCD • Rozlišení min. 1024 x 768 • Krátká projekční vzdálenost • Světelný výkon min. 3 000 ANSI • Menu v češtině • Originální držák projektoru jako součást dodávky Instalace • kompletní instalace na místě • kompletní kabeláž (max. 35m) • Revize |
| vizualizér | 1 | Škola má SW SMART Notebook. Požadujeme kompatibilní se SW školy, připojení USB 2.0 nebo 3.0, VGA, DVI, flexibilní rameno s kamerou pro snímání z různých úhlů Výstup s rozlišením až 1920 x 1080 • Optický zoom min. 8x • Digitální zoom min. 10x • Automatické ostření • Funkce zmrazení obrazu • Nástroje smíšené reality • Horní osvětlení snímané plochy LED lampou • Vstupy VGA, PC 15pin HD-SUB, slot pro SD paměťovou kartu, Audio3,5mm • Výstupy USB2.0, VGA, DVI-D, SD/SDHC card, Audio 3,5m |
| Plotr a SW pro plotr |  |  |
| Řezací plotr | 1 | PLOTR ŘEZACÍ VÁLCOVÝ ROLOVÝ na kovovém stojanu (podstavci). Jednoduché ovládání, automatický registrační systém pro ořez; automatický ořez předtištěných motivů; Optický polohovací systém pro ořez; perforace skrz materiál, zvýšený přítlak. Rozměry max.: 1541 x 736 x 1250mm Hmotnost max.: 40.5 kg (včetně stojanu) Tiskárna, tisková hlava, šestihranný šroubovák, pomocný nástroj pro vysunování, držák cívky x2, 1 tisková hlava, napájecí kabel, l, instalační příručka, základní příručka, leták o bezpečném/standardním prostředí, bezpečnostní leták, uživatelský software na CD-ROM vzorky médií – listy, příručka pro instalaci inkoustových zásobníků, Typ pera / olejové nebo vodou ředitelné; Pro zpracování materiálu/ Samolepící, nažehlovací, pískovací fólie do tloušťky 0,25 mm; Rozhraní RS-232C a USB2.0; Paměť 2 MB; Display; Optický polohovací systém pro ořez; Řídící jednotka - PC–benchmarks 7200; min.RAM 8GB DDR3, , HDD 3TB / 7200 otáček + 16GB Cache pro zrychlení běhu OS, optická mechanika DVD RW, DVI, HDMI, min. 8x USB 4x3.0, 4x 2.0, síťová karta integrovaná na základní desce - 1Gbit; vstupy USB 2.0, a USB 3.0 na předním panelu; čtečka paměťových karet 6v1; zvuková karta integrovaná; klávesnice a myš Monitor min. 21,5”, rozlišení min.2560x1440, 250cd/m2, 6ms, kontrast 1000:1, HDMI, DVI, repro Škola má toto SW vybavení Windows 8.1 Pro [min. 32 bit] + média s ovladači; licence na antivirový program AVG, kancelářský balík Office standard 2013, SW použitelný pro zpracování, katalogizování a úpravu fotografií všech formátů - neomezená školní multilicence Photostudio Zoner 12. Vyžadujeme kompatibilní SW a upgrade se SW školy. Doplňky nástroje: Sada držáků rolí - Držák nože průměr 0,9 mm nože prům. 0,9 mm vinylové materiály nože prům. 0,9 mm jemné m. tenké fólie; Držák nože průměr 1,5 mm nože prům. 1,5 mm na tvrdý reflex materiál nože prům. 1,5 mm jemné detaily-tenké folie nože prům. 1,5 mm na 0,5 - 1,5 silný materiál Držák nože prům. 3,0 mm; nože prům. 3,0 mm na materiál do 2 mm; Hliníkové pravítko 100 cm gumový váleček úzký gumový váleček široký Velká bílá plstěnná stěrka (210 x105x12 mm) melírovaná plstěná stěrka Sada držáků rolí Minimální zkušební provozní materiál: dvoustranná páska lepící25 mmx25 m dvoustranná páska lepící 40 mmx25 m: Matný papír 120 g š/137(role 35 m) tapeta se štukovým povrchem, šířka/130 cm/délka25 m transparentní přenosná folie šířka 61 cm/délka 100m Papírová přenosná folie šířka 61 cm/délka100m Kompletní instalace na místě s proškolením a vykonání všech zkoušek funkčnosti |
| Řezací software pro plotr | 1 | Řezací software pro komunikaci mezi plotrem a grafickým programem řídící jednotky. Software není vytvořen pro návrh složité grafiky, ale pro komfortní obsluhu plotru včetně řezacích programů. Škola má Microsoft Office 2013 a požadujeme kompatibilní SW se SW školy. Neomezená licence grafické aplikace pro 15 žáků a 1 pro učitele nutný pro výuku tvorby grafických návrhů, určených pro jakékoli médium. Fonty - písmo, použitelné na vytváření firemních nápisů - v českém, německém a anglickém jazyce Popis - Grafika pro airbrush 150 motivů, použitelné na vytváření firemních štítů, nápisů, apod. v německém a anglickém jazyce |
| Soubor osobních počítačů |  |  |
| osobní počítač | 14 | Procesor benchmark 5000 bodů, RAM min. 4 GB, základní deska, integrovaná grafická karta – výstupy DVI, HDMI, min. 8x USB 4x3.0, 4x 2.0, síťová karta integrovaná na základní desce - 1Gbit; vstupy USB 2.0, a USB 3.0 na předním panelu; čtečka paměťových karet 6v1; zvuková karta integrovaná; HDD min. 500 GB SATAIII/600, 16MB 7200 RPM, DVD RW, podpora přepisu DVD/CD ±R/±RW/RAM/DL, sluchátka s mikrofonem, webkamera, optická myš a voděodolná klávesnice, čtečka paměťových karet, monitor min. 21,5"16:9, 250cd/m2, 5ms, 1920x1080, D- Sub, DVI. Škola má toto SW vybavení Windows 8.1 Pro [min. 32 bit] + média s ovladači; licence na antivirový program AVG, kancelářský balík Office standard 2013, SW použitelný pro zpracování, katalogizování a úpravu fotografií všech formátů - neomezená školní multilicence Photostudio Zoner 12. Vyžadujeme kompatibilní SW a upgrade se SW školy. 1 licence (učitel a 15 studentů – software pro řízení výuky v učebně) SW musí umožňovat dálkové řízení PC. Musí umožňovat blokaci surfování studenta v době povinné výuky. Musí podporovat studentské tablety a podobná zařízení studentů |
| Soubor notebooků |  |  |
| notebook | 10 | benchmark 2716 b., RAM min. 4GB, HDD min. 500GB, DVD, optická mechanika, WiFi, Bluetooth 4.0, webkamera, čtečka karet SD, HDMI, USB 3.0., klávesnice CZ - včetně numerické, vícedotyková podložka s integrovaným posouváním a gesty, hifi, bluetooth, RJ 45 LAN, integrovaná grafická karta – výstupy HDMI, min.1x USB 3.0, síťová karta 10/100/1000Mb/s, 15,6“ LCD monitor Škola má tento software OS Windows 8.1 PRO 64-bit, licence na antivirový program AVG, Office Std 2013. Požadujeme kompatibilní SW se SW školy. |
| Soubor server a tiskárna |  |  |
| server pro učebnu | 1 | Server bude sloužit pro připojení interaktivní tabule (bude na něm nainstalován SW pro obsluhu tabule) a dále pro obsluhu plotru. Budou na něm uchována všechna data žáků. Bez serveru by jednotlivé počítačové stanice nemohly komunikovat s plotrem a tisknout na něm. Server nebude využíván k jiným účelům, než k výuce v učebnách. Processor /benchmark 6539 bodů DDR3, (1x 8GB Dual Rank UDIMM) 1600MHz, 2x 1TB ,-3.5" HDD Chassis, 1 x GLAN vestavěné gigabitové ethernetové karta( celkem 2 x GB LAN), 16X DVDRW Drive SATA , , Počet socketů na procesor 1, Sběrnice FSB (Front Side Bus) nebo Hyper Transport DMI II, Sloty 4 sloty PCIe G2: Dva sloty x8 (jeden s konektory x16), Jeden x4 slot (s konektorem x8), 1x slot Software – Serverový operační systém pro 60ks připojitelných zařízení, terminálové licence (pro komunikaci žákovských PC ve třídě, notebooků, interaktivní tabule, plotru, tiskárny se serverem) 1x Značkový výkonný switch , 52x 10/100/1000 - Mb/s, Rak skříň; propustnost až 104 Gbps, 19“ rack provedení, IPv6, web management 1x Externí disk 3,5",/LAN; USB 3.0, 7200ot.; kapacita 1 000 GB (1 TB); 1x UPS/Záložní zdroj (500W) Maximální nastavitelný výkon 500W / 750 VA, Jmenovité výstupní napětí 230V, Zkreslení výstupního napětí Méně než 5 % při plném zatížení Výstupní kmitočet (synchr. se sítí) 47 - 53 Hz, nominální frekvence 50 Hz,57 - 63 Hz, nominální frekvence 60 Hz Druh průběhu Sinusoida Připojení výstupu - (6) IEC 320 C13 (2) IEC Jumpers 1 ks, switch 16 portů. 10/100/1000 Mb/s Instalace serveru: kompletní kabeláž cca 800m kabeláže- na 220 V, dále pro rozvod počítačové sítě, včetně kabelových rozvodů (chráničky, lišty, atd) |
| tiskárna - multifunkce | 1 | laserová multifunkční tiskárna min. (25 str./min, A4, připojení USB, LAN, Wifi, Ethernet, PRINT/SCAN/COPY/FAX, duplex), maximální rozlišení DPI 1 500 - 2400; vnitřní paměť [MB] min. 128, černobílý a barevný tisk, startovací tonery a 1 kompletní sada. Návod k obsluze písemný i na CD v Čj. |
| Vybavení pro výuku ekologie a chemie |  |  |
| zařízení ke sběru dat interface | 1 | 1 ks (datalogger) tablet či jiná zařízení s barevným dotykovým displejem, umožňující sběr dat, ale také jejich vyhodnocení, přímo v terénu. Musí být plně kompatibilní s čidly, úhlopříčka alespoň 10 cm. Zabudovaný grafický kalkulátor, Integrovaný mikrofon s funkcí diktafonu i senzoru hluku. Vestavěný napěťový generátor, který je schopen názorně vykreslit průběh různých tvarů i frekvencí. Zvukový výstup pro modulaci akustických vln. Dále by měl obsahovat Wifi, Bluetooth, GPS navigaci, příslušní SW k zobrazování výstupů (ideálně česky, tabulky, grafy, možnost vkládat vlastní data), nabíjecí zařízení, aby vydrželo pracovat v terénu bez nabíjení. 2 ks USB rozhraní, ke kterým lze připojit čidla k tabletu či notebooku nebo na interaktivní tabuli, lze k němu připojit hned dva libovolné senzory i využít integrovaných čidel teploty a napětí včetně příslušných sond pro senzory (1 integrovaný teploměr, 1 integr. voltmetr, bluetooth přenos dat) 1ks USB rozhraní, které dokáže připojit více čidel k počítači. Po připojení k počítači získáme digitální multimetr, 500kHz osciloskop, 100 kHz duální generátor atd. Možnost využití maxim. 120 druhů senzorů. Umožňuje řešení pro každý plánovaný experiment 4 vstupy pro připojení čidel (senzor, 4 analog. vstupy, 4 vstupy pro fotobrány), 15W generátor |
| příslušenství ke zjišťování informací - ekologie, chemie | 1 | Průtokoměr s teploměrem, Senzor ultrafialového světla, Senzor úrovně hluku, Senzor zakalení, Senzor kvality vody, Senzor počasí s anemometrem, Senzor GPS, Bezkontaktní teplotní senzor, Hloubkoměr s teploměrem, senzor vodivost, dvouvstupý tlakový senzor, Eko - komora, Nádoba na sledování metabolismu., Nádoby na pokusy ve vodě, Aparatura na difúzi / osmózu, Náhradní memb. do dif. apar., Nádoba na fotosyntézu, Magnetická míchačka. Senzor napětí a proudu, Senzor vodivosti, Senzor obecná chemie, Bezdrátový spektrometr, ORP elektroda,Digitální váhy 6000 g., přesné počítadlo kapek; scout |
| software k výuce ekologie, chemie | 1 | Výběr funkce, nastavení amplitudy, nastavení napěťového offsetu (posunu), napěťový a proudový limit. Frekvence může být nastavena na rozmítání v daném rozsahu pomocí nastavení trvání a velikosti frekvenčního kroku. Frekvence a amplituda může být zadána také formou výrazu (z kalkulátoru) nebo může být nastavena podmínka spuštění generátoru. 1 x školní licence k výše jmenovanému zařízení, která bude schopna komunikovat se školními PC, které jsou vybavené operačním programem Windows 8, včetně návodů na vytváření laboratorních pokusů. Licence na 1 PC, která umožní využívat rozhraní při napojení na školní PC, včetně zpracování poznatků v terénu. |