AKCE:	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA OPRAVY

PAVILONU „B“ –SOUE PLZEŇ

1. TECHNICKá ZPRáVA

I. ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

|  | 3 |
| --- | --- |

V Plzni, LEDEN 2015	vypracovala: dana pluhařová

a)	ÚČEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Účelem této projektové dokumentace je oprava pavilonu „B“, jeho 1.NP, který se nalézá v areálu SOU ELEKTROTECHNICKÉHO PLZEŇ.

Areál se nachází v ulici Vejprnická, Plzeň, v k.ú. Skvrňany 722 596.

Řešený objekt areálu, pavilon „B“, je umístěn na pozemku: k.č. st. 2204/8 a je na adrese č.p. 678/č.o. 40, v ulici Vejprnická, v areálu SOU Elektrotechnického, Plzeň - Škvrňany.

Pavilon „B“ je v součastné době využíván SOU Elektrotechnickým. Vzhledem k počtu studentů v posledních letech na SOU Eletrotechnickém a prostorám, které využívají, je možné uvolnit 1.NP pavilonu „B“a všechny patra pavilonu „C“ (1.NP, 2.NP a 3.NP), kam se může nastěhovat Sportovní gymnázium – jeho učebny a kabinety.

V dnešní době je Sportovní gymnázium umístěné v pronajatých prostorách a důvodem přemístění školy je využít kapacity budov náležící Plzeňskému kraji -  Krajský úřad, Škroupova 18, 306 13 Plzeň. Za peníze ušetřené na nájmu za pronajatou budovu pro Sportovní gymnázium se provedou potřebné stavební úpravy v pavilonech určených pro využívání tohoto gymnázia.

Jedná se:

k.č. st. 2204/8 – pavilon „B“  - 1.NP – učebny a kabinety pro Sportovní gymnázium

SOUČÁSTÍ TÉTO PD

dále:

k.č. st. 2204/9- pavilon „C“ – 1.NP, 2.NP a 3.NP – zde umístěny učebny a kabinety

pro Sportovní gymnázium

k.č. st. 2204/7 – část spojovacího krčku včetně jeho přístavby – 1.NP – šatny pro Sportovní

gymnázium a 1 spec. učebna

k.č. st. 2204/7 - objekt se 2 bytovými jednotkami – 1.NP – kanceláře pro Sportovní

gymnázium, bytová jednotka se zruší, v horním patře zůstane 1 bytová

jednotka.

Tyto budovy jsou evidovány pod číslem popisným 678 a číslem orientačním 40.

V pavilonu „6“ dojde také ke stavebním úpravám, kde se nově zřídí pomocné dílny pro SOU Elektrotechnické a společná knihovna pro obě školy.

Dále se uvažuje o vybudování nové tělocvičny a judárny v areálu SOU Elektrotechnického, tyto objekty budou využívat obě školy – Sportovní gymnázium a SOU Eletrotechnické.

Stávající budova kuchyně a jídelny bude také využívána oběma školama.

V areálu se nachází dostatečné množství parkovacích ploch.

V těsné blízkosti areálu je umístěn atletický ovál, náležící městu, který můžou obě školy v rámci výuky využívat.

b)	ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A

VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ

OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI

S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Řešený objekt – pavilon „B“ má tři nadzemní podlaží a je ukončen plochou střechou. Má obdélníkový půdorys a je přístupný z budovy spojovacího krčku, do kterého je vstup z venkovního prostoru. V každém patře pavilonu „B“ se nachází hlavní chodba, na kterou navazuje schodišťový prostor a na jejím konci v 1.NP je možný průchod do další budovy – spojovací chodby. Z hlavní chodby je přístup do jednotlivých učeben, kabinetů a prostor pro potřeby školy včetně sociálního zázemí. Nově je v 1.NP navržen sklad, který bude přístupný také z hlavní chodby budovy pavilonu „B“.

Stavební úpravy se budou týkat pouze vnitřních prostor 1.NP, kam se umístí Sportovní gymnázium. Stavební zásah nebude prováděn v sociálním zázemí 1.NP, v 2. a 3.NP (stále využíváno SOU Elektrotechnickým), dále do fasády a nosných konstrukcí nebude nijak zasahováno (pouze se ve fasádě vybourají prostupy na odvětrání dvou místností – místnost slaboproudu pod schody a kabinetu chemikálií a odvětrání osazené digestoře v učebně chemie). Z tohoto důvodu tyto stavební úpravy nenosných konstrukcí nepodléhají žádnému stavebnímu řízení.

V pavilonu „B“ v 1.NP je nově navrženo 6 učeben a 5 kabinetů.

Řešení přístupu užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a vegetační úpravy v okolí jsou bez úprav, stávající, nebudou nijak měněny.

Na stavební úpravy pavilonu „B“ budou použity kvalitní stavební materiály, které plně vyhoví požadavkům ČSN.

c)	KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY,

ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ

- konstrukční výška jednotlivých podlaží:  3 600 mm

- světlá výška jednotlivých podlaží pod průvlak mezi sloupy: 2 900 mm

- světlá výška jednotlivých podlaží v hlavní chodbě: 3 340 mm

- světlá výška jednotlivých podlaží pod žb trámový strop: 3 170 mm

- světlá výška jednotlivých podlaží pod žb desku žb trámového stropu: 3 450 mm

- max. délka objektu: 45 170 mm

- max. šířka objektu: 16 890 mm

- užitná plocha objektu 1.NP dotčeného stavbou– nový stav: 615,51 m2

- užitná plocha objektu 1.NP celkem – nový stav: 676,78 m2

Objekt – pavilon „B“ má okenní otvory do venkovního prostoru beze změn, žádné zásahy do fasády budovy (pouze se ve fasádě vybourají prostupy na odvětrání dvou místností – místnost slaboproudu pod schody a kabinetu chemikálií a odvětrání osazené digestoře v učebně chemie). Osvětlení a proslunění jednotlivých prostor učeben a kabinetů je tedy stávající.

Kabinet chemie - chemikálie, který bude nově dispozičně navržen v budově, bude bez oken, větrání je navrženo pomocí ventilátoru a VZT potrubí je vyvedeno do fasády a ukončeno větrací mřížkou. Stejně tak je odvětraný prostor pod schodištěm, kde se nově umístí slaboproud.

Hlavní chodba, která se nachází uvnitř dispozice, byla původně prosvětlena pomocí oken umístěných těsně pod průvlakem v příčkách mezi chodbou a jednotlivými učebnami nebo kabinety. Tyto okna se zruší, zazdí a nově se do prostor učeben a kabinetů zřídí vnitřní dveře s prosklenými nadsvětlíky.

d)	TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU, JEHO ZDŮVODNĚNÍ

VE VAZBĚ NA UŽITÍ OBJEKTU A JEHO POŽADOVANOU ŽIVOTNOST

BOURACÍ PRÁCE:

Nejprve dojde na bourací práce, viz. výkresy bouracích prací.

V 1.NP v dotčené části stavbou (celé podlaží, kromě sociálního zázemí – zůstává bez úprav) budou odstraněny příčky, které vzhledem k novému rozdělení prostoru učeben a kabinetů jsou nadbytečné. Dále budou vybourány všechny vnitřní dveře včetně zárubní. Do stávajících příček se vybourají nové otvory pro vnitřní dveře včetně překladů. Zruší se šatny z drátěných výplní. Odstraní se veškerá stávající umyvadla v učebnách a kabinetech včetně obkladů na stěnách. Dále se vybourá stávající nášlapná vrstva v hlavní chodbě. V místě rušených příček, kde se předpokládají různé výšky podlah v sousedních místnostech a  v místě rozvodů kanalizace v podlaze hlavní chodby se podlaha tl. cca 100 mm vybourá na nosný podbeton. Stejně tak se vybourá stávající podlaha v prostorách navržené nové učebny chemie (v nové podlaze budou uloženy nové instalace této učebny) až na nosný podbeton. Jedná se o vybourání nášlapné vrstvy, vrchního podbetonu a škvárového násypu. Při vybourání podlahy se nesmí poškodit stávající hydroizolace. V případě poškození stavbou se musí doplnit – natavit nová hydroizolace. U rozvodů nové kanalizace, kde se potrubí nevejde do konstrukce podlahy, se odstraní podbeton včetně hydroizolace, provede se potřebný výkop, uloží potrubí a následně výkop zasype, doplní podbeton, nataví nová hydroizolace a provede nová skladba podlahy včetně nové nášlapné vrstvy. U bouraných příček, jestliže sousední místnosti budou mít stejnou výškovou úroveň, se v jejich okolí nemusí bourat celá podlaha, ale pouze nášlapná vrstva. Povrch po vybourání nášlapné vrstvy se očistí a vyspraví. V rámci bouracích prací se dozdí i stávající rušené otvory, vyznačené ve výkresové části bouracích prací. Chodbová okna mezi hlavní chodbou a sousedními místnostmi – učebnami a kabinety se odstraní a zazdí.

SVISLÉ KONSTRUKCE:

Nové příčky mezi svislou nosnou střední stávající zdí a obvodovou zdí mezi učebnami a kabinety budou vystavěny z porobetonových tvárnic, P2-500, tl. 150 mm, výpočtová pevnost zdiva 0,6 MPa. Tyto nové příčky tl. 150 mm budou umístěny pod žb monolitickým trámem a budou k němu zavázány. U učebny chemie a jejích kabinetů dodržet rozměry místností.

Nové příčky mezi skeletem (mezi sloupy a průvlaky u hlavní chodby) jsou navrženy z porobetonových tvárnic, P2-500, tl. 100 mm, výpočtová pevnost zdiva 0,6 MPa.

Dozdívky do stávajících příček jsou navrženy z porobetonových tvárnic, P2-500, výpočtová pevnost zdiva 0,6MPa, tl. dle tloušťky stávající dozdívané příčky.

Objekt je vystavěn technologií železobetonového monolitického skeletového systému uprostřed objektu v místě hlavních chodeb a nosným obvodovým zdivem. Do nosných konstrukcí se nebude nijak staticky zasahovat.

Ve zdivu je nutno zřídit svislé drážky pro nové instalace. Veškeré přiznané rozvody budou zaplentovány.

V obvodovém zdivu budou provedeny tři průrazy pro odvětrání dvou místností (kabinet chemikálií a prostor pod schodištěm vč. slaboproudu) a pro odvětrání digestoře v učebně chemie.

Nové porobetonové tvárnice mají skladebnou výšku 250 mm.

PŘEKLADY:

Nad novými otvory jsou navrženy překlady typové dle výrobce zdícího systému dané konstrukce nebo překlady z válcovaných nosníků. Nade dveřmi do prostoru pod schodištěm je navržen nový překlad, který se nemusí realizovat v případě, že ve zdivu je umístěn stávající překlad ve správné výšce a šířce otvoru.

VODOROVNÉ KONSTRUKCE:

V krajních polích mezi železobetonovým monolitickým skeletovým systémem a obvodovými zdmi v místě učeben, kabinetů a sociálních zařízení se nachází stávající nosná stropní žb trámová monolitická konstrukce. Stávající, bez úprav.

Nad hlavními chodbami mezi skelety se nachází stávající žb monolitická stropní deska, také nedojde k žádnému stavebnímu zásahu do této konstrukce.

NÁŠLAPNÉ VRTSVY A PODLAHY:

V hlavní chodbě v 1.NP se odstraní nášlapná vrstva, povrch se vyčistí a vyspraví. Nově se doplní nová nášlapná vrstva, keramická dlažba včetně samonivelační stěrky.

V místě rušených příček, kde se předpokládá různé výšky podlah v sousedních místnostech, v místě rozvodů kanalizace v podlaze hlavní chodby a v prostoru nově navržené učebny chemie se podlaha tl. cca 100 mm vybourá na nosný podbeton, stávající hydroizolace se zachová. Jedná se o vybourání nášlapné vrstvy, vrchního podbetonu a škvárového násypu. V 1.NP při vybourání podlahy se nesmí poškodit stávající hydroizolace. V případě poškození stavbou se musí doplnit – natavit nová hydroizolace. U bouraných příček, jestliže sousední místnosti budou mít stejnou výškovou úroveň, se v jejich okolí nemusí bourat celá podlaha, ale pouze nášlapná vrstva. Povrch po vybourání nášlapné vrstvy se očistí a vyspraví a opatří samonivelační stěrkou.

U rozvodů nové kanalizace (v učebně chemie a v hlavní chodbě), kde se potrubí nevejde do konstrukce podlahy, se odstraní podbeton včetně hydroizolace, provede se potřebný výkop, uloží potrubí a následně výkop zasype, doplní podbeton, nataví nová hydroizolace a provede nová skladba podlahy včetně nové nášlapné vrstvy.

Skladba podlahy P1 – nová podlaha v 1.NP (stávající podlaha se vybourá na nosnou konstrukci a zřídí se nová skladba podlahy:

- nášlapná vrstva viz. tabulka místností včetně samonivelační stěrky tl. 10 mm

- betonová mazanina C 16/20 včetně kari sítě profilu 4, oka 150x150 mm, tl. 50 mm

- ochranná folie

- vyrovnávací vrstva – podlahový polystyren tl. 40 mm (tl. polystyrénu určí přesně na stavbě

dle požadované skutečnosti)

- stávající hydroizolace – hydroizolace porušená stavbou se doplní a vyspraví dle technických

a technologických postupů daných výrobcem

- stávající podbeton

Mezi podlahou – betony a svislými konstrukcemi vložit okrajovou dilatační pásku.

Nové nášlapné vrstvy budou buď z keramické dlažby včetně soklíku nebo ze zátěžového PVC včetně fabionů, lepené - dle tabulek místností viz. výkresová část PD.

Pod všemi novými nášlapnými vrstvami bude povrch očištěn a opatřen samonivelační stěrkou.

V místnostech určených v tabulce místností budou nové nášlapné vrstvy realizovány na stávající skladbu podlahy, povrch bude očištěn a opatřen samonivelační stěrkou.

V učebně chemie, m.č. 1.05, v místě vedení plynového kanálku bude nášlapná vrstva odlišena barevně.

KAZETOVÉ PODHLEDY:

V hlavní chodbě, v chodbě před prostorem schodiště a v cca polovině mísntosti kabinetu vedle prostoru pod schody  v 1.NP viz. výkresová část tabulka místností a je navržen nový kazetový podhled, který je zavěšen na stropní konstrukci, ve výšce 2,55 m. Nad podhledem v chodbách a kabinetu bude schováno veškeré instalační stávající i nové potrubí. Potrubí, které nebude možno schovat pod podhled, se zaplentuje sádrokartonem.

SÁDROKARTONOVÁ KONSTRUKCE:

Sádrokartonová konstrukce se použije v 1.NP v chodbě pod kazetový podhled na potrubí, které nebude možno schovat nad konstrukci podhledu nebo pro zaplentování instalačního potrubí. Dále se použije v učebně chemie 1.05, kde vede v místě stropní konstrukce rozvod ZTI, který se zaplentuje v úrovni stropních trámů.

ÚPRAVY POVRCHŮ:

OMÍTKY VNITŘNÍ

U místností, kde dojde ke stavebním úpravám, bude nová vnitřní omítka na nových vyzděných konstrukcích nebo doplněna u porušených částí stavbou. Stávající omítka neporušena stavbou, bude zachována.

Vnitřní omítka hladká jednovrstvá nebo dvouvrstvá štuková nanášená strojně.  Veškeré vnitřní konstrukce budou před omítkami zpevněny armovací tkaninou kvůli zamezení mikrotrhlin. Jedná se o omítky nanášené na nové neomítnuté zdivo nebo doplnění omítek v místě porušení stávajících omítek stavbou.

VNITŘNÍ OBKLADY

Keramické obklady jsou navrženy za umyvadly a dřezy v učebnách a kabinetech. Výška obkladů do výše dvou metrů. Druh a barva obkladů dle výběru investora. Vyspárování a lepení obkladů bude provedeno dle technických a technologických předpisů. Projektant doporučuje velký formát obkladů a pouze jeden druh do všech prostor.

DLAŽBY

V místnostech, viz. tabulky místností ve výkresové části projektové dokumentace (chodba + hlavní chodba), kde jsou navrženy nové keramické dlažby, bude stávající nášlapná vrstva odstraněna, povrch očištěn a opatřen samonivelační stěrkou.

Keramické dlažby včetně soklů do výšky 80 mm. Druhy a barvy dle výběru investora. Doporučujeme velký formát dlaždic.

ZÁTĚŽOVÉ PVC

V místnostech, viz. tabulky místností ve výkresové části projektové dokumentace (učebny, kabinety), kde jsou navržena nová zátěžová PVC, bude na stávající nášlapnou vrstvu – ker. dlažbu umístěno PVC nebo nová nášlapná vrstva -  PVC je součástí celé skladby podlahy P1. Povrch před realizací PVC bude očištěn a opatřen samonivelační stěrkou.

PVC bude na takto upravenou plochu lepeno a zakončeno fabiony – obvodovými lištami.

MALBY

Všechny stěny a stropy veškerých prostor dotčených stavbou jsou opatřeny bílým finálním nátěrem (2x). Před provedením maleb je nutné stávající malby odstranit a podklad upravit pro nové nátěry.

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:

V učebnách a kabinetech v 1.NP pavilonu „B“ budou instalovány nová umyvadla. Celkem se jedná o 9 umyvadel. Dále v učebně chemie budou instalovány dřezy – 10 ks, které budou součástí dodávky celého zařízení této učebny, není součástí této PD. Součástí této PD je  připojení těchto dřezů na potřebné instalace. V kabinetu přípravna chemie bude umístěn 1 nový dřez včetně odkapávací plochy, baterie a dřezové skříňky pod ním.

Zařizovací předměty – umyvadla budou nově připojeny na kanalizaci a přívod studené vody. Dřezy v kabinetu přípravny chemie (1 ks) a 4 dřezy v učebně chemie budou nově připojeny na kanalizaci a přívod teplé a studené vody. Ostatní dřezy (6 ks) v učebně chemie (umístněny ve stolech pro studenty) budou napojeny na kanalizaci a přívod studené vody.  Umyvadla budou dodávány včetně příslušných baterií a příslušenství – komplet, stejně tak dřez v kabinetu přípravny chemie, v učebně chemie budou dřezy součástí dodávky vybavení učebny chemie (není součástí této PD).

Podrobně jsou zařizovací předměty – umyvadla a dřezy a jejich připojení řešeny v oddíle této PD – zdravotní instalace.

SKŘÍŇKA PRO DŘEZ:

V kabinetu přípravny chemie bude umístěn dřez včetně baterie a odkapávací plochy – komplet viz. výše, pod který bude dodána dřezová skříňka. Bude provedena z lamina, rozměru – 1000 (délka) x 600 (hloubka) x 900 (výška) mm. Bude dodána včetně pracovní desky, výřezu pro osazení dřezu a dvoukřídlých dvířek. Barvu určí investor.

DIGESTOŘ:

Z budovy Sportovního gymnázia se do nově navržené učebny chemie přemístí stávající digestoř včetně odvětrávacího potrubí, které bude vyvedeno do fasády. Odvětrávací potrubí bude upraveno na místě dle skutečnosti – zkráceno popřípadě prodlouženo a vyvedeno novým průrazem ve fasádě do venkovního prostoru, kde bude zakončeno novou větrací mřížkou plastovou se síťovinou proti vniknutí hmyzu a pohyblivými lamelami (lamely ve směru toku vzduchu).

INTERIÉROVÉ ŽALUZIE:

V učebně dějepis/zeměpis – m.č. 1.06 jsou navrženy na všech oknech – 3 ks interiérové hliníkové lamelové horizontální žaluzie do plastového kaslíku včetně vodících lišt. Jsou ovládané na elektrický pohon dálkovým ovládáním. Barva žaluzií i kaslíku je navržena bílá.

ODVĚTRÁNÍ:

Všechny místnosti dotčené stavbou budou přirozeně odvětrány stávajícími okny. Pouze kabinet chemie chemikálie a prostor pod schodištěm, kde bude nově umístěn slaboproud, tyto dva prostoru jsou dispozičně navrženy bez okna. Tyto místnosti jsou odvětrány pomocí ventilátorů s doběhem o výkonu 100 m3/hod. ovládané na samostatné spínače. VZT potrubí od ventilátorů profilu 150 mm je vyvedeno přes obvodový plášť do fasády, kde je zakončeno plastovými kruhovými větracími mřížkami profilu 150 mm včetně síťoviny proti vniknutí hmyzu a pohyblivých lamel (lamely ve směru toku vzduchu). Větrací otvory jsou umístěny pod stropem nebo podestou schodiště.

e)	TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A

VÝPLNÍ OTVORŮ

IZOLACE TEPELNÉ (ZVUKOVÉ):

V nové skladbě podlahy P1 bude jako vyrovnávací vrstva použit podlahový polystyrén tl. cca 40 mm – tl. se určí přímo na stavbě dle skutečnosti. Je navržen polystyrén EPS 100 S, expandovaný, objemově stabilizovaný polystyrén s napětím v tlaku při 10% deformaci 100 kPa, deklarovaný součinitel tepelné vodivosti lambda D=0,038 W/MK.

VÝPLNĚ OTVORŮ:

VNITŘNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLA

V 1.NP pavilonu „B“ v prostorách dotčených stavbou budou osazena nová dveřní křídla. Jsou navržena v plném provedení s povrchovou úpravou se zvýšenou odolností - laminát HPL, v barevném dekoru dub. Součástí dveřních křídel jsou obložkové zárubně v povrchové úpravě shodné s dveřními křídly a interiérové rozetové kování. Do hlavní chodby jsou navrženy dveře včetně nadsvětlíku proskleného čirým sklem, z důvodu prosvětlení této chodby.

Schodišťový prostor a hlavní chodba v 1.NP je oddělena novou příčkou, ve které jsou instalovány dvoukřídlé protipožární dveře. Požární dveře s požární odolností EI 30 DP3 – C (C=samozavírač). Na zajištěném křídle bude osazena paniková klika, která umožní otevření celých dveří při jakékoliv poloze zámku.

Do prostoru pod schodištěm, kde bude nově umístěn slaboproud, se stávající dveře odstraní a do stávajícího otvoru se osadí nové protipožární dveře s požární odolností EI 30 DP3.

Vnitřní dveře jsou navrženy včetně prahových lišt. U dveří, kde není navržena prahová lišta, bude mezi sousedními místnostmi navazovat stejná nášlapná vrstva – kabinety navazující na učebnu, přístupny z této učebny.

f)	ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY

INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO A HYDROGEOLOGICKÉHO

PRŮZKUMU

Objekt je stávající, neřeší se jeho založení.

g)	VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A

ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ

HOSPODAŘENÍ  S  ODPADY  PO  SKONČENÍ  STAVBY

- 	komunální odpad ze standardní činnosti při užívání stavby

charakter : směsný komunální odpad

druh odpadu: 20 03 01

uložení : do popelnic

- 	papír

charakter : sběrový papír

druh odpadu : 20 01 01

kategorie : O

- místo uložení : tříděný odpad, komunální odpad

- 	plasty

charakter : plasty

druh odpadu : 20 01 39

kategorie : O

místo uložení : tříděný odpad, komunální odpad

- 	sklo

charakter : skleněný odpad

druh odpadu : 20 01 02

kategorie : O

místo uložení : tříděný odpad, komunální odpad

h)	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Stávající objekt – pavilon „B“ má stávající napojení na dopravní infrastrukturu, bez úprav.

i)	OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ,

PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ

IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI A PRONIKÁNÍ RADONU:

Objekt je stávající, včetně stávající hydroizolace. V 1.NP při vybourání podlahy v místech určené projektovou dokumentací se nesmí poškodit stávající hydroizolace. V případě poškození stavbou nebo při uložení nové kanalizace, kde se hydroizolace poškodí, se musí doplnit – natavit nová hydroizolace.

j)	DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU

Projektová dokumentace byla vypracována na základě vyhlášky MMR č. 268/2009 Sb. ve zněním uvedeném ve vyhlášce č. 20/2012 Sb a vyhlášky č. 398/2009 Sb. a je plně v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu.