Příloha č. 4 Výzvy

| TABULKA TECHNICKÉ SPECIFIKACE |  |  |
| --- | --- | --- |
| předmět nabídky | Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky |  |
| název veřejné zakázky | „Stodská nemocnice a.s. – nákup sanitky“ |  |
| Veřejná ZAKÁZKA ZADÁVANÁ mimo působnost ZÁKONA Č. 137/2006 sB., o VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, v souladu se Směrnicí Rady Plzeňského kraje č. 1/2014, o zadávání veřejných zakázek |  |  |
| základní identifikační údaje |  |  |
| zadavatel: |  |  |
| název |  | Stodská nemocnice, a.s. |
| sídlo |  | Hradecká 600, 333 01 Stod |
| zastoupený |  | MUDr. Alan Sutnar, Ph.D., ředitel |
| ičO/DIČ |  | 263 61 086/ CZ26361086 |

Zadavatel požaduje, aby uchazeč, předkládající nabídku na výše uvedenou veřejnou zakázku, uvedl značku, název, příp. konkrétní typ (rozlišení) nabízeného předmětu plnění veřejné zakázky. Dále uchazeč vyplní vše, kde je uvedeno vyplní uchazeč. V tabulce: ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE VOZIDLA A POŽADOVANÁ VÝBAVA dále vyplní hodnotu jím (uchazečem) nabízenou tj. ANO = splňuje požadavek, NE = nesplňuje požadavek. Uchazeč může dále nabídnout výhodnější podmínky, než jsou v této tabulce uvedené, Zadavatel však trvá na této minimální konfiguraci a nebude to tak mít vliv na hodnocení nabídek ve výběrovém řízení. V případě, že uchazeč bude nabízet výhodnější podmínky, je třeba je uvést k příslušnému řádku, kterého se nabízená hodnota týká.

KRITÉRIA SANITNÍHO VOZIDLA

- Vozidlo Dopravy raněných, nemocných a rodiček (dále jen „DRNR“) typ A2, musí být v souladu s Vyhláškou MZČR č. 296/2012 Sb. a normy ČSN EN 1789 + A1.

- Všechny úpravy a dodané materiály v rámci výroby sanitního vozidla a transportní techniky musí odpovídat podmínkám stanovenými Vyhláškou MZČR č. 296/2012 Sb. a normou ČSN EN 1789 + A1.

| Název (značka) nabízeného sanitního vozidla | vyplní uchazeč |
| --- | --- |
| Typ nabízeného sanitního vozidla | vyplní uchazeč |

| ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE VOZIDLA A POŽADOVANÁ VÝBAVA | HODNOTA NABÍZENÁ UCHAZEČEM ANO x NE | NABÍDKA UCHAZEČE |
| --- | --- | --- |
| Provedeno jako typ s uzavřenou skříňovou karosérií podle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 341/2002 Sb. a zákona č. 56/2001 Sb., v platném znění | vyplní uchazeč |  |
| Sanitní vůz musí být nový, nepoužitý, rok výroby 2015 a novější | vyplní uchazeč |  |
| Barva - bílá | vyplní uchazeč |  |
| Motor vznětový s přeplňováním | vyplní uchazeč |  |
| Objem motoru (min 2,0 l) | vyplní uchazeč |  |
| Výkon motoru (min 90 kW) | vyplní uchazeč |  |
| Typ motoru - Diesel | vyplní uchazeč |  |
| Rozvor kol (min 3300) | vyplní uchazeč |  |
| Emisní norma (min EURO 4 a vyšší) | vyplní uchazeč |  |
| Převodovka (min 5ti stupňová + 1 zpátečka) | vyplní uchazeč |  |
| Palivová nádrž (min. 80 l) | vyplní uchazeč |  |
| Celková hmotnost vozidla (max. 3.500 kg) | vyplní uchazeč |  |
| Prosklený nákladový prostor | vyplní uchazeč |  |
| Celková šířka vozu (max 2.300 mm) | vyplní uchazeč |  |
| Celková výška vozu včetně majáků (max 2.280 mm) | vyplní uchazeč |  |
| Přihřívač motoru | vyplní uchazeč |  |
| Pneumatiky schváleného typu pro nabízený vůz | vyplní uchazeč |  |
| 4 ocelová kola - 6,5 J x 16 se středovými kryty kol | vyplní uchazeč |  |
| Ocelové rezervní kolo | vyplní uchazeč |  |
| Kotoučové brzdy na všech kolech | vyplní uchazeč |  |
| Snímače opotřebení brzdového obložení | vyplní uchazeč |  |
| Teleskopické tlumiče | vyplní uchazeč |  |
| 3. brzdové světlo | vyplní uchazeč |  |
| Protiblokovací systém brzd / Elektronická závěra diferenciálu / Elektronický stabilizační program / Systém pro regulaci točivého momentu motoru / Systém regulace prokluzu kol + asistent pro rozjezd do kopce. | vyplní uchazeč |  |
| Mlhové reflektory integrované v nárazníku se statickým přisvěcováním do zatáčky. | vyplní uchazeč |  |
| Nárazník vozu černý | vyplní uchazeč |  |
| Tažné oko vpředu a vzadu. | vyplní uchazeč |  |
| Airbag řidiče a spolujezdce -vypínatelný | vyplní uchazeč |  |
| Tempomat včetně nastavitelného omezovače rychlosti a koženého volantu | vyplní uchazeč |  |
| Klimatizace v prostoru řidiče s mechanickým ovládáním | vyplní uchazeč |  |
| Prachový a pylový filtr | vyplní uchazeč |  |
| Lapače nečistot vpředu a vzadu | vyplní uchazeč |  |
| Tepelně izolující přední sklo | vyplní uchazeč |  |
| Tepelně izolující tónovaná okna v kabině a prostoru pro cestující | vyplní uchazeč |  |
| Vnější zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná | vyplní uchazeč |  |
| Automatický spínač denního svícení | vyplní uchazeč |  |
| Topení s mechanickou regulací | vyplní uchazeč |  |
| Nekuřácké provedení - bez popelníku, ale se zapalovačem | vyplní uchazeč |  |
| Centrální zamykání s bezpečnostní pojistkou a dálkovým ovládáním s možností uzavření zevnitř – 2 klíče se sklopnými dříky | vyplní uchazeč |  |
| Autorádio s CD přehrávačem s funkcí RDS – 2 reproduktory vpředu | vyplní uchazeč |  |
| Servořízení s výškově a sklonově nastavitelným volantem | vyplní uchazeč |  |
| Kabina řidiče 3 sedadla (2+1 ev. 1+1+1) s integrovanou opěrkou hlavy, tříbodovým pásem a loketní opěrkou | vyplní uchazeč |  |
| Barva potahů - šedá | vyplní uchazeč |  |
| Zásuvka v kabině řidiče - 12 V – 2 ks | vyplní uchazeč |  |
| Elektrické stahování oken, okna ve 2 a 3. řadě pevná – výklopné odvětrání | vyplní uchazeč |  |
| Odkládací box ve dveřích kabiny s držákem na nápoje | vyplní uchazeč |  |
| Odkládací přihrádka s krytem, uzamykatelná | vyplní uchazeč |  |
| Pevná přepážka mezi kabinou a přepravním prostorem | vyplní uchazeč |  |
| Okno v přepážce s posuvnými skly | vyplní uchazeč |  |
| Neprůsvitná stahovací roletka na okně v přepážce | vyplní uchazeč |  |
| Posuvné dveře v ambulantním prostoru | vyplní uchazeč |  |
| Výklopné okno v bočních posuvných dveřích | vyplní uchazeč |  |
| Výklopný nástupní schod roštového typu pro nastupování posuvnými dveřmi v provedení nerez | vyplní uchazeč |  |
| Osvětlení nástupního schůdku v ambulantním prostoru | vyplní uchazeč |  |
| Teplovodní závislé topení ambulantního prostoru pro pacienty, s nezávislým ovládáním | vyplní uchazeč |  |
| Zadní výklopné dveře, prosklené, vyhřívané sklo | vyplní uchazeč |  |
| Prodloužená záruka – 5 let s možným omezením najetí (min. 200.000 km) | vyplní uchazeč |  |

| DODATEČNÁ POŽADOVANÁ VÝBAVA | HODNOTA NABÍZENÁ UCHAZEČEM ANO x NE | NABÍDKA UCHAZEČE |
| --- | --- | --- |
| Sada pěti zimních pneumatik včetně disků | vyplní uchazeč |  |
| Výstražné světelné zařízení |  |  |
| Majáky na střeše vozidla - (2 x rotační maják) - přední část střechy – 1 ks - maják v zadní části střechy - 1 ks | vyplní uchazeč |  |
| Výstražná světla v masce chladiče čela vozu – 2 ks | vyplní uchazeč |  |
| Výstražné zvukové zařízení |  |  |
| Třítónová siréna s reproduktory | vyplní uchazeč |  |
| Vybavení sanitní zástavby |  |  |
| Stropní osvětlení ambulantního prostoru dvěma žárovkovými světly s ovládáním u řidiče a přímo ve světle ( LED ) | vyplní uchazeč |  |
| Pomocné osvětlení ambulantního prostoru | vyplní uchazeč |  |
| Přenosné světlo se zásuvkou 12V – 1 ks | vyplní uchazeč |  |
| Zásuvka 12V v ambulantním prostoru - 2 ks | vyplní uchazeč |  |
| Osvětlení prostoru za vozidlem LED pracovním svítidlem | vyplní uchazeč |  |
| Zvuková signalizace mezi ambulantním prostorem a kabinou řidiče | vyplní uchazeč |  |
| Světelná signalizace otevření dveří ambulantního prostoru u řidiče | vyplní uchazeč |  |
| Střešní obousměrný ventilátor v ambulantním prostoru | vyplní uchazeč |  |
| Výztuhy karoserie pro uchycení sanitní zástavby | vyplní uchazeč |  |
| Vyrovnání podlahy vodovzdornou překližkou a její protismykovým dezinfikovatelným odolným materiálem | vyplní uchazeč |  |
| Bezspárový jednolitý povrch podlahy se zvýšeným okrajem a nášlapnou plochou v protiskluzové úpravě | vyplní uchazeč |  |
| Obložení stěn boků, výplní dveří a stropu ambulantního prostoru formovanými díly z kompozitních materiálů z jednoho kusu, s minimem spár a dokonale zakrývajícími ocelové sloupky a okraje oken v ambulantním prostoru s dezinfikovatelným materiálem | vyplní uchazeč |  |
| Zatmelení všech spojů obložení v ambulantním prostoru | vyplní uchazeč |  |
| Tepelná a hluková izolace ambulantního prostoru | vyplní uchazeč |  |
| Pevný stůl nosítek s výklopnou nakládací plošinou s nerez lištami a úložným prostorem, zádržným systémem pro ukotvení nosítek s podvozkem s certifikací dle aktuální ČSN EN 1789 + A1 | vyplní uchazeč |  |
| Druhý úložný prostor pro zdravotnický materiál (dle možností vozu např. skříňka) | vyplní uchazeč |  |
| Skříňová zástavba nízká, použité materiály – omyvatelní a dezinfikovatelné, spoje zatmelené proti zatečení | vyplní uchazeč |  |
| Madla usnadňující nástup a výstup po obou stranách bočních dveří a na přepážce proti dvousedačce | vyplní uchazeč |  |
| Stropní madlo | vyplní uchazeč |  |
| Držák na infuzní lahve, PE sáčky a vaky nerez, umístěný na madle nad nosítky | vyplní uchazeč |  |
| Držák na kyslíkovou lahev 2 listry na levém boku ambulantního prostoru | vyplní uchazeč |  |
| Odpadní nádoba + držák | vyplní uchazeč |  |
| Hasicí přístroj 2 kg + držák | vyplní uchazeč |  |
| Přídavné topení a klimatizace pro ambulantní prostor je součástí dodávky vozidla | vyplní uchazeč |  |
| Zatmavení oken ambulantního prostoru antisolární fólií s označením homologačním štítkem | vyplní uchazeč |  |
| Sklopná najížděcí rampa pro transportní křeslo umístěná na pravé straně u zadních dveří vozidla s bezpečným a nehlučným ukotvením ve složeném stavu | vyplní uchazeč |  |
| Úchytný systém pojízdného infarktového křesla na podlahu vpravo | vyplní uchazeč |  |
| Zadní nakládací duralová rampa pojízdného křesla, jedenkrát lomená, umístěna v pravé polovině otvoru zadních dveří. | vyplní uchazeč |  |
| Zadní sklopný otočný hledáček při otevřených zadních dveřích | vyplní uchazeč |  |
| Aretace otevřených dveří | vyplní uchazeč |  |
| Polepy vozidla |  |  |
| Výstražný červený pruh po celém obvodu vozidla | vyplní uchazeč |  |
| Modré hvězdy života – 1 ks | vyplní uchazeč |  |
| Označení provozovatele sanitního vozidla - s logem provozovatele na dveřích řidiče a spolujezdce - jménem a logem provozovatele na zadní straně vozidla - výstražný symbol tlakové lahve a defibrilátor | vyplní uchazeč |  |

| POŽADAVKY NA TECHNICKÉ VYBAVENÍ TRANSPORTNÍ TECHNIKOU | HODNOTA NABÍZENÁ UCHAZEČEM ANO x NE | NABÍDKA UCHAZEČE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pacientská transportní nosítka - s polohovatelným podvozkem minimálně v pěti úrovních a oddělitelným podvozkem, - sklopnýma nohama, - velkými pojezdovými pogumovanými koly, - nosítka s polohovatelnou horní i dolní částí těla, - výklopnými bočními madly, - výsuvnými madly na nošení, - nožním obloukem, - s anatomickou matrací a polštářem, - dvěma bezpečnostními pásy + čtyřbodový ramenní pásový systém, - držákem na infuze a - minimální nosnost 250 kg. Před podpisem smlouvy musí uchazeč doložit certifikáty dokladující splnění ČSN EN 1789 + A1 a ČSN EN 1865. | vyplní uchazeč |  |  |
| Zádržný systém pro děti na nosítka. | vyplní uchazeč |  |  |
| Transportní infarktové křeslo - nepolohovatelné, - se čtyřbodovým bezpečnostním pásem, - integrovanou opěrkou hlavy, - výsuvnými madly vpředu a výklopnými vzadu, - loketní opěrky, - včetně kotvení a - ergonomickou černou matrací. Křeslo ukotveno vpravo u zadních dveří. Nosnost křesla min 250 kg. Před podpisem smlouvy musí uchazeč doložit certifikát dokladující splnění ČSN EN 1789 + A1. | vyplní uchazeč |  |  |
| Pevné pacientské sedadlo M1 2 ks + 1 - s integrovaným bezpečnostním tříbodovým pásem, - 2 ks loketní opěrky - 1x na pravé straně 1x na levé straně, - integrovanou hlavovou opěrkou a zádovou opěrou zakrytou ze zadní strany plastovým krytem. Sedadla ukotvena před nosítky na levé straně za přepážkou. | vyplní uchazeč |  |  |

| POŽADAVKY NA ZÁRUČNÍ LHŮTY | HODNOTA NABÍZENÁ UCHAZEČEM ANO x NE | NABÍDKA UCHAZEČE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Záruční lhůta na podvozek a karoserii typu DRNR (min 60 měsíců) | vyplní uchazeč |  |  |
| Záruční lhůta na zdravotnickou zástavbu a transportní techniku (min 24 měsíců) | vyplní uchazeč |  |  |

V VYPLNÍ UCHAZEČ dne VYPLNÍ UCHAZEČ

................... VYPLNÍ UCHAZEČ.................

podpis oprávněné osoby za zájemce

titul, jméno, příjmení, funkce