REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V LIBLÍNĚ - ČÁST 1

UPŘESNĚNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Zpracovala: Ing. Z. Šupková, Florstyl s.r.o.

Doplnění technologií řezů a vazeb na ošetřovaných dřevinách

Řez na torzo

Účel řezu: zachování specificky cenného jedince jako zajímavého krajinného prvku či stromu cenného po stránce rozmanitého výskytu hmyzu a jiných organismů vázaných na odumírající dřevo. Torza se upravují tak, aby neohrožovala své okolí a přitom byla zajištěna jejich dlouhodobá stabilita a aby nenarušovala estetický ráz krajiny. Jsou určena pro dožití a rozpad s umožněním vývoje živých organismů v odumírajícím a odumřelém dřevě. Může se přitom jednat o stromy ještě z části živé nebo již zcela odumřelé či rozpadající se. Provádí se u rostlin dospělých či senescentních, většinou u jedinců, kteří jsou tímto způsobem zachráněni před pokácením.

Řez na torzo se provádí přírodě blízkými metodami tak, aby výsledné torzo vypadalo přirozeně. Obecně se jedná o výraznou redukci kosterních větví (o 1/2 nebo i více) s ponecháním stabilních pahýlů. Po tomto zásahu zůstává strom částečně nebo zcela odumřelý.

Bezpečnostní vazby - dynamická vazba

Instalace dynamických vazeb se provádí jako preventivní opatření u stromů s rizikem rozlomení kosterního větvení. Jedná se především o dospělé až senescentní jedince s různými defekty - vícečetná či tlaková větvení, dutiny, zanedbané sekundární koruny atd. Účelem instalace je především minimalizace možného rozlomení a případná redukce pádu řízeným zavěšením ve vazbě. Použití typu vazby je dáno předpokládaným tlakem a váhou větví při možném rozlomení - u jedinců řešených v rámci projektu se jedná o použití kategorie dynamických vazeb s nosností do 2t (nejběžněji používaný typ) nebo do 4t (u větších a mohutnějších jedinců).

Vazba se skládá ze spon a popruhů nebo zapletených lan, jejichž délka je závislá na vzdálenosti mezi vázanými větvemi - např. systém Cobra. Tento typ bezpečnostní vazby nijak nepoškozuje strom.

Komentář ke specifikaci pěstebních opatření

Pro zjednodušení soupisu pěstebních opatření v rozpočtu byla navržená pěstební opatření na stromech rozdělena do dvou základních kategorií zdravotních a bezpečnostních řezů, která odpovídají základním charakteristikám těchto řezů. Ve vybraných případech pak byla standardní náplň těchto opatření doplněna poznámkou k případným dalším zásahům u daného jedince (např. redukce koruny o 25%). Specifikace těchto zásahů nad rámec běžného bezpečnostního či zdravotního řezu příslušné obtížnosti jsou uvedeny v přílohové tabulce u konkrétních jedinců, kterých se týká, a jsou nedílnou součástí navrhovaného ošetření stromu. V rozpočtu jsou tato ošetření součástí ceny za bezpečnostní či zdravotní řez, neboť pro ně nebyla vytvořena samostatná kategorie.

Příklad: U položky č. 249 - Acer platanoides (javor mléč) je navržen standardní bezpečnostní řez v plném rozsahu + obvodová redukce koruny o 25%. Cena za tento balík opatření u zmiňovaného javoru je v rozpočtu kompletně zahrnuta v položce Bezpečnostní řez.

Doplnění číselného označení kácených a ošetřovaných dřevin do výkazu výměr

| Odstranění dřevin listnatých o průměru kmene do 20cm ve ztížených podmínkách - postupné kácení v porostu (p.č. 88, 96, 100, 101, 128, 131, 135, 144, 285, 316, 481) | ks | 13 |
| --- | --- | --- |
| Odstranění dřevin listnatých o průměru kmene do 30cm ve ztížených podmínkách - postupné kácení v porostu (p.č. 7, 93, 95, 190, 274, 378, 475, 477, 500, 519) | ks | 10 |
| Odstranění dřevin listnatých o průměru kmene do 40cm ve ztížených podmínkách - postupné kácení v porostu (p.č. 92, 204, 339, 360, 361, 418, 422, 480, 521) | ks | 10 |
| Odstranění dřevin listnatých o průměru kmene do 50cm ve ztížených podmínkách - postupné kácení v porostu (p.č. 158, 235, 269, 280, 338, 419, 421, 453, 467) | ks | 9 |
| Odstranění dřevin listnatých o průměru kmene do 60cm ve ztížených podmínkách - postupné kácení v porostu (14,201,223,393,451,497) | ks | 6 |
| Odstranění dřevin listnatých o průměru kmene do 70cm ve ztížených podmínkách - postupné kácení v porostu (58,203,258,261,279) | ks | 5 |
| Odstranění dřevin listnatých o průměru kmene do 80cm ve ztížených podmínkách - postupné kácení v porostu (p.č. 13,81) | ks | 2 |
| Odstranění dřevin listnatých o průměru kmene do 90cm ve ztížených podmínkách - postupné kácení v porostu (p.č. 231) | ks | 1 |
| Odstranění dřevin jehličnatých o průměru kmene do 20cm ve ztížených podmínkách - postupné kácení v porostu (p.č. 6, 45, 50, 51, 56, 84, 105, 106, 107, 124, 126, 134, 136, 137, 138, 150, 152, 196, 197, 324, 325) | ks | 23 |
| Odstranění dřevin jehličnatých o průměru kmene do 30cm ve ztížených podmínkách - postupné kácení v porostu (p.č. 15, 16, 27, 86, 116, 117, 121, 174, 177, 178, 200) | ks | 11 |
| Odstranění dřevin jehličnatých o průměru kmene do 40cm ve ztížených podmínkách - postupné kácení v porostu (p.č. 17, 41, 46, 114, 115, 210, 212, 213) | ks | 8 |
| Odstranění dřevin jehličnatých o průměru kmene do 70cm ve ztížených podmínkách - postupné kácení v porostu (p.č. 148) | ks | 1 |
| Redukce stromu na torzo ve ztížených podmínkách - průměr kmene 60cm (p.č. 221, 449) | ks | 2 |
| Odstranění pařezu o průměru 20cm frézováním do hloubky 0,5m (p.č. 6, 45, 49, 50, 51, 56, 100, 101, 196, 197, 316, 324, 325) | ks | 13 |
| Odstranění pařezu o průměru 30cm frézováním do hloubky 0,5m (p.č. 7, 15, 16, 190, 200) | ks | 5 |
| Odstranění pařezu o průměru 40cm frézováním do hloubky 0,5m (p.č. 17, 41, 46, 204, 210, 212, 213) | ks | 7 |
| Odstranění pařezu o průměru 60cm frézováním do hloubky 0,5m (p.č. 14, 201) | ks | 2 |
| Odstranění pařezu o průměru 70cm frézováním do hloubky 0,5m (p.č. 203) | ks | 1 |
| Odstranění pařezu o průměru 80cm frézováním do hloubky 0,5m (p.č. 13) | ks | 1 |
| Odstranění dřevin o průměru kmene do 10cm, výška nad 1m, vč. odstranění pařezů (p.č. 4, 52, 167, 186, 187, 188, 189, 193, 314, 320, 321, 561) | m2 | 1416 |
| Ošetření stávajících dřevin | m.j. | počet m.j. |
| Bezpečnostní řez (specifikace viz podrobný seznam) - (p.č. 9, 11, 76, 78, 123, 173, 249, 251, 259, 263, 330, 357, 415, 466, 493, 554) | ks | 16 |
| Zdravotní řez (viz podrobný seznam) (p.č. 8, 10, 66, 218, 220, 222, 252, 310, 341, 414, 439, 450, 457, 474, 482) | ks | 15 |
| Bezpečnostní vazba v koruně (dynamická, 2t) (p.č. 8, 66, 414) | ks | 7 |
| Bezpečnostní vazba v koruně (dynamická, 4t) (p.č.10, 252) | ks | 2 |
| Zmlazovací řez keřů (p.č. 32, 37, 315, 318, 326) | m2 | 50 |

Pozn. Případný nesoulad počtu číselných položek s celkovým součtem dané kategorie je dán započítáním vícekmenů jako samostatných dřevin. Např. u položky Odstranění dřevin listnatých o průměru kmene do 40cm ve ztížených podmínkách - postupné kácení v porostu (p.č. 92, 204, 339, 360, 361, 418, 422, 480, 521) je uvedeno pouze 9 pořadových čísel stromů, neboť dřevina č. 521 je dvojkmen, který byl do rozpočtu započítán dvakrát.

Ing. Zdeňka Šupková

Konec formuláře