| AKCE: | II. ETAPA ROZVOJE SPORTOVNÍHO GYMNÁZIA PLZEŇ – PŘÍSTAVBA PAVILONU „D“ |
| --- | --- |

D. 	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A

TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

# D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO

# OBJEKTU

D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

1. TECHNICKá ZPRáVA

|  | 1 |
| --- | --- |

V Plzni, KVĚTEN 2017	vypracovala: dana pluhařová

a)	ÚČEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Předmětem je zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení na akci: II. etapa rozvoje Sportovního gymnázia Plzeň – přístavba pavilonu „D“.

Ke stávajícímu komplexu budov bude přistavěna nová budova – pavilon „D“, která se propojí chodbou v 1.NP navazující na stávající chodbu objektu spojovacího krčku. Hlavní vstup do tohoto nově řešeného přistavěného pavilonu bude stávajícím hlavním vstupem pro Sportovní gymnázium a z něj prodlouženou chodbou spojovacího krčku do jednotlivých prostor navržené budovy. Nový objekt bude mít pomocný vstup spojený přímo s venkovním prostorem. Nová budova je navržena s jedním podzemním podlažím a dvěma nadzemními podlažími, zastřešena plochou střechou včetně atik. Tříramenné schodiště s dvěma mezipodestami propojující jednotlivá patra nového pavilonu bude vyvedené až na střešní plášť, na který umožní také přístup. Na základě předešlých stupňů zpracovaných dokumentací -  objemové studie a projektu pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení - se budou v novém pavilonu „D“ nacházet v 1.PP sklady, strojovna UT, učebna hudební výchovy a sociální zázemí, v 1.NP – 2x učebna, 2x kabinet a sociální zázemí, v 2.NP – shodné s 1.NP – tzn. 2x učebna, 2x kabinet a sociální zázemí.

Nový objekt – pavilon „D“, který bude přistavěn ke stávajícímu komplexu budov, bude umístěn na pozemku k.č. 2204/2 v areálu SOU Elektrotechnického, Plzeň - Skvrňany. Nový rozvod teplovodu, který připojí nový pavilon „D“ povede také po sousedním areálovém pozemku č.k. 2204/25.

Areál se nachází v ulici Vejprnická, 318 00 Plzeň, v k.ú. Skvrňany 722 596.

Dotčené pozemky stavbou jsou v majetku Plzeňského kraje, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň. Právo hospodařit se svěřeným majetkem kraje má SOU Elektronické, Plzeň, Vejprnická 663/56, Skvrňany, 318 00 Plzeň.

V areálu se nachází dostatečné množství parkovacích ploch.

b)	ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A

VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ

OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI

S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Přístavba nového pavilonu „D“ – učeben, kabinetů, sociálního zázemí, strojovny UT a skladů – navazuje na stávající komplex objektů zahrnující budovy: hlavní vstup do areálu, pavilonu „A“, „B“ a „C“, spojovací krček a administrativní budovu. K administrativní budově a k budově spojovacího krčku bude nový pavilon přistavěn. S budovou spojovacího krčku bude propojen spojovací chodbou a přes ní komunikačně propojen se zbytkem komplexu budov. Nový pavilon je navržen se dvěma nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. Je zastřešen plochou střechou ukončenou atikami a schodiště vystoupá nad tuto plochou střechu a zajistí na ní přístup. Schodišťový prostor bude zakončen také plochou střechou v jiné vyšší výškové úrovni. Nový pavilon se bude nacházet v blízkosti mezi objekty pavilon „C“ a jídelnou.

Přístavba nového pavilonu je mnohoúhelníkového tvaru umístěná na severní straně stávajícího komplexu objektů. Vstup do nového pavilonu bude přes spojovací chodbu z budovy spojovacího krčku, která navazuje na hlavní stávající vstup do Sportovního gymnázia. Dále je možné budovu opustit pomocným vstupem umístěným na podestě schodiště. Objekt je navržen se dvěma nadzemníma a jedním podzemním podlažím, zastřešení plochou střechou včetně atik. Vystupující schodiště je zastřešené také plochou střechou a umožňuje přístup do všech podlažích nového objektu včetně ploché střechy. Celková výška nového pavilonu „D“ nad upraveným terénem bude max.13,22 m v místě schodiště, max. 11,01 m zbytek budovy. Výška okolní zástavby je max. 6,9 m nad U.T. administrativní budova, max. 4,65 až min. 3,85 m spojovací krček od U.T. Sousední pavilon „C“ je ve výšce max. 12,96 m nad U.T. Terén se směrem k přístavbě nového pavilonu od administrativní budovy snižuje. Nejvyšší budova je pavilon „C“ a druhá nejvyšší bude nový pavilon „D“ oproti administrativní budově a budově spojovacího krčku. Materiálově je přístavba nového pavilonu navržena jako kombinace nosné stropní konstrukce z ocelových HEB nosníků s trapézovým plechem a železobetonovou deskou a zděných svislých konstrukcí z cihelných bloků, suterén je navržen z monolitického železobetonového svislého zdiva, které je obezděno izolační přizdívkou z cihelného zdiva nebo extrudovaný polystyrén vč. nopové folie a z vnitřní interiérové strany z porobetonu. Obálka objektu bude splňovat požadované tepelně technické vlastnosti. Pavilon „D“ je zateplen tepelně izolačním kompozitním certifikovaným systémem, tepelný izolant v tl. 120 mm. Před realizací zateplení se vyrovná povrch. Kontaktní tepelně izolační systém se sendvičovou tepelně izolační deskou se skládá ze šedého fasádního polystyrénu – izolační jádro z gravitované izolace a minerální vlny konstantní tl. 30 mm – krycí vrstva. Na zateplený objekt bude realizovaná lepící a stěrková hmota včetně sklotextilní síťoviny, základní nátěr a jednosložková tenkovrstvá omítka na bázi silikonu + silikonová barva. Střecha nad budovou pavilonu „D“ včetně střechy nad schodištěm a nad chodbou propojující nový pavilon se sousední stávající budovou bude plochá, nepochozí s PVC-P folie. Barevné řešení fasády bude v odstínu barvy šedé. Výplně otvorů jsou navrženy plastové barvy bílé, únikové vstupní dveře do venkovního prostoru hliníkové barvy šedé. Vnitřní dveře budou osazeny do ocelových zárubních barvy šedé, dveře barvy dub.

Řešení přístupu užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace v komplexu stávajících budov a v okolí jsou bez úprav, stávající, nebudou nijak měněny. Areál je přístupný bezbariérově a v areálu se nachází stávající parkovací místa vyhrazené pro invalidy. Komplex stávajících budov je přístupný hlavním bezbariérovým vstupem směřujícím do ulice Vejprnická – budova k.č. 2204/5, která je propojena s budovou spojovacího krčku k.č. 2204/7 bezbariérově chodbou, která bude prodloužena do nově budovaného pavilonu. Tzn. nový pavilon je přístupný bezbariérově jeho 1.NP, ostatní patra přístupná bezbariérově nejsou. Invalidní WC se nachází ve stávajícím komplexu budov, ke kterým bude pavilon přistavěn.

Na přístavbu budovy pavilonu „D“ ke komplexu stávajících areálových budov budou použity kvalitní stavební materiály, které plně vyhoví požadavkům ČSN.

VENKOVNÍ ÚPRAVY  OKOLO NOVÉHO PAVILONU „D“:

Přístupový chodník, který povede od vedlejšího nového vstupu z mezipodesty schodiště pavilonu „D“ a bude napojen na zpevněné areálové plochy, je navržen šíře 1600 mm včetně záhonových obrubníků tl. 50 mm barvy šedé. Chodník je navržen buď z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm nebo betonové dlažby tl. 40 mm, určí investor, barvy šedé.

Kolem nového pavilonu „D“ bude probíhat okapový chodníček z vymývaného říčního kameniva šíře 600 mm včetně záhonového obrubníku barvy šedé tl. 50 mm.

Z důvodu novostavby přístavby pavilonu „D“ bude zrušeno jedno parkovací místo.

Na pozemku, kde je navržena nová budova, se nachází travnatý porost a stávající stromy – břízy, smrky atd., které bude nutné vykácet. Kácení je řešeno samostatnou přílohou – dendrologický průzkum.

Před výstavbou budou provedeny přeložky sítí – rozvody elektroinstalace, sítí Watecom – slaboproud a areálové osvětlení. Na tyto přeložky byl již vydán územní souhlas a nejsou předmětem této projektové dokumentace pro stavební povolení. Prostor před samotnou výstavbou pavilonu „D“ bude již připraven.

Skladba D1 – okapový chodník okolo novostavby pavilonu „D“:

- vymývané říční kamenivo - kačírek tl. 100 mm

- štěrkodrť ŠD 8/32 tl. 150 mm

Skladba D2 – pochozí plocha - přístupový chodník k vedlejšímu vstupu do pavilonu „D“:

- betonová dlažba tl. 40 mm nebo betonová zámková dlažba tl. 60 mm

- štěrkodrť ŠD 4/8 tl. 60 mm, při zámkové dlažbě tl. 40 mm

- štěrkodrť ŠD 8/32 tl. 150 mm

c)	KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY,

ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ

- konstrukční výška 1.NP a 2.NP:  3 600 mm

- konstrukční výška 1.PP:  3 950 mm

- světlá výška: 3 300 mm

- světlá výška pod průvlak: 3 000 mm

- max. délka: 29 150 mm

- max. šířka: 21 770 mm

- max. výška nad + 0,000 objektu nad schodištěm: 11 040 mm

- max. výška nad +0,000 nad zbylým pavilonem „D“: 8 830 mm

- užitná plocha 1.PP: 299,96 m2

- užitná plocha 1.NP: 331,04 m2

- užitná plocha 2.NP: 323,04 m2

- užitná plocha schodiště na střeše: 25,32 m2

- užitná plocha celkem: 979,36 m2

- zastavěná plocha: 402,60 m2

- obestavěný prostor: 5320,00 m3

Objekt přístavby pavilonu „D“ bude prosvětlen přirozeně okny ze všech 4 světových stran. Umělé osvětlení je řešeno podrobně v této PD, oddíl technika prostředí staveb. Osvětlení a proslunění jednotlivých prostor je dostatečný.

d)	TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU, JEHO ZDŮVODNĚNÍ

VE VAZBĚ NA UŽITÍ OBJEKTU A JEHO POŽADOVANOU ŽIVOTNOST

BOURACÍ PRÁCE:

V místě napojení chodby spojovacího krčku na novou chodbu v navržené budově se vybourá stěna v šíři chodby a provede nový překlad. Ostatní části nového objektu budou pouze na stávající komplex budov napojeny a nebudou vyžadovat žádné demolice. Okna ve stávajícím objektu kanceláří v místě napojení zdí na novou přístavbu budou zazděna a prostory odvětrány pomocí ventilátorů.

VÝKOPY:

Pro základové konstrukce přístavby pavilonu „D“ a jejího suterénního patra včetně izolační přizdívky nebo zateplení, které bude zataženo do úrovně podlahy suterénu pod terén budou realizovány výkopové práce. Kolem novostavby se provedou výkopy rozšířené o 600 mm od hrany základového podbetonu, které budou svahovány v poměru 1:2, viz. příslušné řezy, které jsou součástí výkresové dokumentace.

Tvarové řešení žb základového podbetonu a žb základové desky přístavby pavilonu „D“ je určeno dle výkresu „Půdorys základů“.

Výkopy pro základy budou provedeny strojně s ručním dorovnáním. Výkopy kolem novostavby pavilonu „D“ budou nezapaženy a upraveny v poměru 1:2.

Před výkopovými pracemi bude nutné nejprve zajistit základovou spáru sousedního stávajícího objektu, ke kterému bude nový pavilon „D“ přistavován. Statické řešení popsáno v dalším oddíle této TZ Základy a ve statickém výpočtu.

ZÁKLADY:

Novostavba pavilonu „D“ bude založena na základové železobetonové desce, pod kterou se bude nacházet ještě žb základový podbeton. Tvarové řešení dle výkresu „Půdorys základů“.

Jelikož základová spára nového pavilonu „D“ bude pod základovou spárou stávajícího sousedního objektu, ke kterému se nový pavilon bude přistavovat, je nutné staticky ZABEZPEČIT ZÁKLADOVÉ PASY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU s ohledem na nový výkop pro nový objekt. Rozdíl čistých podlah suterénního patra nového pavilonu „D“ a posledního patra stávajícího objektu je 3,9 m. Kolem stávajícího objektu u stěn, kde se bude přistavovat nový objekt budou po 1,2 m umístěny svisle HEB nosníky č. 200. Ty budou osazeny do výkopu průměru 800 mm, hloubky 1100 mm pod výkop pavilonu „D“. Svislé HEB nosníky č.200 budou 1 m zabetonovány betonem C16/20 a zbytek výkopu pro HEB nosník bude až po stávající terén vyplněn vápennou maltou pevnosti 0,4 Mpa. Výkopy pro HEB nosníky se budou provádět následně: nejprve se provede výkop pro jeden HEB nosník, uloží se nosník, zabetonuje a vyplní maltou a následně se zrealizuje další výkop pro další nosník. Nesmí se podkopat stávající objekt, výkopy a jejich vyplnění se bude realizovat postupně. Svislé HEB nosníky 200 budou ztuženy vodorovným nosníkem HEB 220, který je možné napojit viz. výkresová část. Je umístěn osově 300 mm pod terénem. Z východní strany je uložen do stávajícího zdiva. Určí – li statik na stavbě, ještě tento HEB nosník 220 bude před místem uložení rozepřen pomocí jäklového profilu 120/120/6 do základové patky průměru 2000 mm, hloubky 2200 mm, do které bude uložen. Dojde k zastabilizování tohoto konce vodorovného nosníku. Na vodorovný HEB nosník 220 se cca uprostřed proti svislému nosníku HEB 200 navaří vodorovný sloupek z jäklu 140x140x8 mm, který bude umístěný na obou stranách stávajícího objektu, kde bude proveden nový výkop, délky 4 m nebo 3,2 m. Svislý nosník v místě umístění těchto vodorovných sloupků bude o 2,3 m delší než ostatní svislé nosníky, které končí 100 mm nad terénem. Tyto dva svislé nosníky o 2,3 m delší než ostatní budou ještě ohlé a uložené do zdiva stávajícího sousedního objektu. Mezi vodorovným sloupkem a svislým nosníkem bude osazena rozpěra z jäklového profilu 120/120/6, která začíná 400 mm od konce jäklového vodorovného sloupku a 100 mm od konce svislého HEB nosníku. Statické zabezpečení bude dále pomocí táhel z ocelové ploché tyčoviny 40/80, která je kotvená k vodorovnému HEB nosníku 220, dále k vodorovným jäklovým oboum sloupkům – šikmé táhlo a ze západní strany dále jako boční táhlo se ukotví  k vodorovnému HEB nosníku č. 140, ke kterému bude boční táhlo přivařeno. Boční táhlo bude napnuto okolo přední západní strany stávajícího objektu kanceláří a přes roh kotveno do HEB nosníku 140, 2 m dlouhého kotveného přes roznášecí plech a 4 kotvy M 20 do stávajícího zdiva. Táhla budou přes rohy a na konci mezi sebou napojena pomocí příložek z obou stran ze stejného materiálu délky 800 mm. Mezi svislé HEB nosníky v každém poli se postupně bude provádět výkop a vkládat dřevěné fošny rozměru 80/200/1170 mm, které budou svojí tíhou padat až k zabetonovanému základu svislých HEB nosníků a poslední fošna bude končit téměř s terénem. Výkop pro fošny v jednotlivých polích se bude provádět střídavě tak, aby sousední objekt nebyl podkopán a staticky narušen. Fošny budou naimpregnovány proti vlhkosti.

Před prováděním zabezpečení stávajícího objektu je nutno provést dodatečně geologický průzkum a na základě tohoto průzkumu se provede eventuálně drobná úprava tohoto zabezpečení. Při realizaci zabezpečení stávajícího objektu je nutné přivolat statika.

Tento systém bude po celou dobu výstavby nového pavilonu D – jeho základů a suterénního patra a pak je možné dle určení statika odstranit vodorovný HEB nosník a jeho zabezpečení pomocí vodorovných a šikmých jäklových sloupků a táhel a boční HEB 140. Svislé HEB nosníky č. 200 včetně fošen zůstanou trvale. Stejně tak se odstraní část vápenné malty, která je umístěná ve výkopu pro svislé HEB nosníky. Nejprve malta bude odstraňována při realizaci pažícího systému z fošen a následně při realizaci nových základových a suterénních konstrukcí pavilonu „D“, kde bude malta překážet.

Pavilon „D“ má suterénní patro. O 350 mm od žb monolitických obvodových stěn suterénního patra bude rozšířen žb základový podbeton, na který bude natavena hydroizolace a uložena izolační cihelná přizdívka, která bude chránit svislou hydroizolaci monolitických žb stěn do výšky čisté podlahy 1.PP. Žb základový podbeton bude uložen na zhutněném štěrkovém podsypu frakce 16/32 tl. 150 mm. Žb základový podbeton je navržen tloušťky 150 mm, z betonu C 20/25 a je vyztužen kari sítěmi s přesahem 400 mm, krytím 45 mm při spodním povrchu R6/150/150. Spodní hrana podbetonu začíná na úrovni 4650 mm pod +0,000 objektu pavilonu „D“ a horní hrana 4500 mm.

Na žb základový podbeton a natavenou hydroizolaci bude realizovaná žb základová deska tl. 450 mm, která bude končit zároveň s obvodovými monolitickými žb stěnami suterénu. Je navržena z vodotěsného betonu XC4 C30/37 a vyztužena kari sítěmi R8/100/100 při spodním a horním povrchu s krytím 45 mm vespod a 30 mm při horním okraji žb desky. Krytí sítí je navrženo 400 mm. Spodní síť je v rozích ohnuta do „L“ až k horní síti. V nejvíce namáhané části desky tj. pod učebnou hudební výchovy se doplní pod střední nosnou zdí 2 m na každou stranu spodní příložky 5 Ø R14/bm a mezi obvodovou stěnou a střední nosnou stěnou na celou šíři učebny horní příložky 5 Ø R14/bm. Spodní hrana žb základové desky začíná na úrovni 4500 mm pod +0,000 objektu pavilonu „D“ a horní hrana 4050 mm. Žb základová deska a svislé nosné obvodové žb suterénní stěny budou propojeny mezi sebou příložkami tvaru „L“ při venkovním prostoru 5 Ø R14/bm a z interiéru 5 Ø R10/bm. Nad desku budou příložky směrem do exteriéru přesahovat 700 mm a příložky směrem do interiéru budou přesahovat 500 mm na žb základovou desku. Vnitřní nosné žb suterénní stěny budou propojeny s žb základovou deskou pomocí příložek tvaru „U“ Ø R10 po 150 mm, které jsou zakončeny 500 mm nad žb základovou deskou. V každé pracovní spáře mezi základovou deskou a svislými suterénními konstrukcemi nezapomenout vložit vodotěsnící pásky.

Propojení stávající spojovací chodby v budově spojovacího krčku a navazující spojovací chodby do pavilonu „D“ v 1.NP bude uloženo na základových pasech šíře 500 a 600 mm, oddilatovaných od novostavby pavilonu „D“ a stávající budovy spojovacího krčku extrudovaným polystyrénem tl. 25 mm. Základové pasy budou ve stejné hloubce jako základové pasy stávajícího objektu spojovacího krčku, na který bude napojení chodby navazovat. Jedná se o hloubku cca 2200 mm pod +0,000. Horní hrana základových pasů je navržena 400 mm pod +0,000. Základové pasy budou provedeny z betonu XC4 C30/37 – vodotěsný beton. Na tyto základy bude uložena žb základová deska tl. 200 mm, také oddilatována od sousedních budov extrudovaným polystyrénem tl. 25 mm. Je navržena z betonu XC4 C30/37 vyztužena kari sítěmi ve dvou vrstvách R6/150/150, krytí 45 mm při spodním povrchu a 30 mm při horním povrchu, přesah sítí 400 mm. Uložení zákl. desky je na zhutněném štěrkovém podsypu frakce 16/32 tl. 150 mm a na ní je natavena hydroizolace a protiradonová izolace.

Minimální hloubka základových pasů v únosné zemině musí být 300 mm. Celková hloubka základových pasů od upraveného terénu musí být minimálně 800 mm – nezámrzná hloubka. V tomto případě jsou obě podmínky splněny dostatečně, jelikož objekt má suterénní patro.

Svahované výkopy budou zasypány a zhutněny vhodným zásypovým materiálem – např. štěrk.

Základovou spáru zhutnit.

Základovou spáru nutno ochránit proti povětrnosti, zejména proti vodě, která se zde může hromadit.

Projektant si vyhrazuje právo na převzetí základové spáry, na prověření základové spáry z hlediska únosnosti a na zkontrolování armování žb základové desky.

Při betonáži základových konstrukcí neopomenout vložit základový zemnící pásek FeZn – viz. projekt elektro.

Veškeré sítě budou vedeny ve skladbě podlahy suterénu v pískovém násypu. Žb základový podbeton a žb základová deska se budou nacházet pod instalacemi a nebudou jimi nijak narušeny.

SVISLÉ KONSTRUKCE:

Obvodové zdivo a vnitřní nosné zdivo 1.PP je navrženo monolitické železobetonové, obezděné z exteriéru izolační cihelnou přizdívkou tl. 150 mm do výšky čisté podlahy suterénu a dále pokračuje extrudovaný polystyrén tl. 150 mm k horní hraně nadpraží oken suterénu odkud pokračuje tepelně izolační kompozitní certifikovaný systém, pod terén extrudovaný polystyrén ochráněn nopovou folií Z interiéru je žb monolitické zdivo obezděno příčkovkami z pórobetonových tvárnic, P4-500, tepelný odpor 0,38 m2.K/W, tl. 50 mm, kvůli zasekání instalací. Meziokenní pilíře v 1.NP a 2.NP jsou navrženy ze stejného systému jako nosné zdivo suterénu.

Skladba obvodové stěny 1.PP – O1

- vnitřní obezdívka z pórobetonových tvárnic, P4-500, tepelný odpor 0,38 m2.K/W, tl. 50 mm

- železobetonové monolitické zdivo, vodotěsný beton XC4 C30/37 + vyztužení, tl. 300 mm

- hydroizolace a protiradonová izolace

- extrudovaný polystyrén tl. 140 mm nad izolační přizdívkou – od čisté podlahy 1.PP po horní

hranu nadpraží oken 1.PP

- nopová folie

Žb základová deska a svislé nosné obvodové žb suterénní stěny budou propojeny mezi sebou příložkami tvaru „L“ při venkovním prostoru 5 Ø R14/bm a z interiéru 5 Ø R10/bm. Nad desku budou příložky směrem do exteriéru přesahovat 700 mm a příložky směrem do interiéru budou přesahovat 500 mm na žb základovou desku.

Vyztužení žb monolitických obvodových stěn bude při vnějším povrchu kari sítěmi R8/100/100 a při vnitřním povrchu kari sítěmi R8/150/150. Přesah sítí 320 mm, krytí 25 mm z vnitřní strany a 35 mm z vnější strany. Stěny budou z vodotěsného betonu XC4 C30/37.

Mezi stropní konstrukcí a obvodovými žb monolitickými stěnami budou vloženy příložky 5 Ø R10/bm, které budou zasahovat 500 mm do žb stěn. Kari sítě se v místě, kde narazí na stropní HEB nosník č. 280, navaří na tento nosník.

Vnitřní nosné žb suterénní stěny budou propojeny s žb základovou deskou pomocí příložek tvaru „U“ Ø R10 po 150 mm, které jsou zakončeny 500 mm nad žb základovou deskou.

Vyztužení žb monolitických vnitřních suterénních stěn bude při obou površích sítěmi R8/150/150, s krytím 25 mm. Přesah sítí 320 mm. Stěny budou z vodotěsného betonu XC4 C30/37. Propojení vnitřních suterénních stěn se stropní konstrukcí bude pomocí příložek 5 Ø R10/bm, které budou zasahovat 500 mm do žb stěny. Kari sítě se v místě, kde narazí na stropní HEB nosník č. 280, navaří na tento nosník.

Neopomenout vynechat prostupy v suterénních žb monolitických stěnách prostupy pro dešťovou a splaškovou kanalizaci.

Obvodové meziokenní pilířky rozměru 700x300 mm jsou vyztuženy kromě sítí při obou površích R8/100/100 mm, také ukončovacími „U“ příložkami 5 Ø R10/bm a z každé strany uprostřed je doplněna svislá výztuž Ø R10. Přesah sítí 320 mm, krytí 25 mm z interiéru a 35 mm z exteriéru. Pilířky v 1.PP budou z vodotěsného betonu XC4 C30/37 a v 1.NP a 2.NP z betonu C30/37. Meziokenní pilířky budou v jednotlivých patrech mezi sebou propojeny výztuží R10, dl. 1500 mm min. na 8 místech.

Vnitřní pilířky rozměru min. 640x300 mm jsou vyztuženy kromě sítí při obou površích R8/150/150 mm, také ukončovacími „U“ příložkami 5 Ø R10/bm a z každé strany uprostřed je doplněna svislá výztuž Ø R10. Přesah sítí 320 mm, krytí 25 mm. Pilířky v 1.PP budou z vodotěsného betonu XC4 C30/37 a v 1.NP a 2.NP z betonu C30/37. Meziokenní pilířky budou v jednotlivých patrech mezi sebou propojeny výztuží R10, dl. 1500 mm min. na 8 místech.

Suterénní stěny budou doplněny v rozích příložkami tvaru „L“ 5 Ø R12/bm a dalšími příložkami 5 Ø R10/bm. Při křížení suterénních stěn budou použity příložky tvaru „L“ 5 Ø R12/bm.

V každé pracovní spáře mezi základovou deskou a svislými suterénními konstrukcemi nezapomenout vložit vodotěsnící pásky.

U otvorů vložit „U“ příložky 5 Ø R10/bm u ostění, parapetu a nadpraží, nad které se ještě vloží rovné pruty 4+2 Ø R14.

Obvodové zdivo a vnitřní nosné zdivo pavilonu „D“ v 1.NP a 2.NP je navrženo z cihelných broušených tvárnic tl. 365 mm, pevnost v tlaku 10 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,25 W/m2.K, tepelný odpor R=3,79 m2.K/W.

Vnitřní nosná zeď u schodišťového prostoru v 1.NP a 2.NP bude postavena z cihelných broušených tvárnic tl. 400 mm, pevnost v tlaku 10 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,23 W/m2.K, tepelný odpor R=4,11 m2.K/W.

Vnitřní nosné zdi v 1.NP a 2.NP a atiky pavilonu „D“ budou realizovány z cihelných broušených tvárnic tl. 300 mm, pevnost v tlaku 15 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,51 W/m2.K, tepelný odpor R=1,71 m2.K/W.

Nové příčky budou vystavěny z porobetonových tvárnic, P2-500, tl. 150 mm s tepelným odporem R=1,15 m2.K/W nebo tl. 100 mm s tepelným odporem R=0,77  m2.K/W. Příčky mezi WC kabinami pro dívky nebo hochy budou vyzděny pouze do výšky 2,20 m v 1.NP a 2.NP.

Dozdívky do stávajících nosných obvodových stěn vedlejší stávající administrativní budovy – zazdění oken - jsou navrženy buď z porobetonových tvárnic nebo z cihelného zdiva tl. dle tloušťky stávající dozdívaných nosných konstrukcí (cca 375 mm).

Zdivo bude vyzděno na maltu pro tenké spáry M10.

Nosné stropní HEB nosníky budou uloženy na roznášecí podbeton půdorysného rozměru 600x300 mm,  tl. 250 mm, beton C 30/37.

Na obvodové zdivo pavilonu „D“ bude od horní hrany nadpraží suterénních oken až po konec atik instalován tepelně izolačním kompozitním certifikovaným systémem, tepelný izolant v tl. 120 mm. Před realizací zateplení se vyrovná povrch. Kontaktní tepelně izolační systém se sendvičovou tepelně izolační deskou se skládá ze šedého fasádního polystyrénu – izolační jádro z gravitované izolace a minerální vlny konstantní tl. 30 mm – krycí vrstva. Na zateplený objekt bude realizovaná lepící a stěrková hmota včetně sklotextilní síťoviny, základní nátěr a jednosložková tenkovrstvá omítka na bázi silikonu + silikonová barva.

Novostavba pavilonu „D“ se bude přistavovat ke komplexu stávajících budov, ale do stávajících nosných konstrukcí těchto budov se nebude nijak staticky zasahovat. Pouze u prodloužené spojovací chodby v 1.NP bude část nosné zdi ubouraná a pod stropem osazen překlad.

Nad novými otvory v novostavbě pavilonu „D“ budou osazeny nové překlady viz. následný oddíl této TZ.

Ve zdivu je nutno zřídit svislé drážky pro nové instalace, u suterénního patra instalace budou vedeny v přizděné vnitřní přizdívce z porobetonu. Veškeré přiznané rozvody budou zaplentovány.

Nové zdivo pavilonu „D“ má skladebnou výšku 250 mm.

Svislé nosné konstrukce budou zakončeny nad každým patrem nosnou stropní konstrukcí, atiky budou zakončeny žb věncem.

V chodbách a nad sociálním zařízení bude umístěn zavěšený podhled viz. samostatná část této TZ, nad kterým mohou proběhnout instalace, v ostatních místnostech a učebnách bude podhled těsně pod stropem a budou přiznány stropní průvlaky z HEB nosníků, které budou také zakryty sádrokartonem. VZT potrubí bude přiznáno pouze u koncových větví včetně výústků, zaplentováno VZT bude u stoupacích potrubí a u VZT probíhajících u stěn nebo skryty pod podhledy.

PŘEKLADY:

Nad novými otvory jsou navrženy překlady typové dle výrobce zdícího systému dané konstrukce nebo překlady z válcovaných nosníků nebo nad vnitřními dveřmi v příčkách umístěných v nosné zdi v samostatném otvoru bude umístěna nad ocelovou zárubní výztuž. Překlady budou umístěny i nad nikami pro el. rozvaděče v 1.NP a 2.NP.

Nad okny, mezi kterými je umístěn železobetonový pilíř, bude překlad v místě a šíři pilíře také železobetonový. Uložení žb překladu bude 250 mm za poslední okenní otvor nebo výztuž bude zatažena do poloviny betonové roznášecí desky umístěné pod stopní HEB nosníky č. 280. U oken v obvodových stěnách bude žb překlad rozměru 315x170 mm. U vnitřních sklobetonových oken bude překlad šíře 265 nebo 200 x 250 mm. Vyztužení žb překladů je navrženo 6xR14 – hlavní výztuž + třmínky R6 po á=150 mm. Krytí 25 mm a beton C30/37 jako betonové roznášecí desky pod HEB nosníky a žb meziokenní pilíře.

PRŮVLAKY:

Pod stropní konstrukcí v každém patře budou osazeny v polích max. osově po 3 m válcované ocelové HEB nosníky č. 280, které budou uloženy na roznášecí podbeton půdorysného rozměru 300x600 mm, tl. 250 mm, beton C 30/37 mino okenní otvory. Ocelové HEB nosníky jsou vždy navrženy v ose okenních pilířů, které jsou železobetonové.

Pod novou stěnou 2.NP, která leží nad spojovací chodbou 1.NP mezi novým pavilonem a stávajícím objektem bude nad novou stropní konstrukcí umístěn průvlak vynášející tuto stěnu 2.NP, který je navržen ze dvou válcovaných ocelových I-nosníků č. 160, které jsou uloženy na nosných stěnách pavilonu „D“, nad vzduchovou mezerou mezi novým a sousedním objektem budou nosníky vykonzolovány a oddilatovány od sousedního objektu.

Stávající nosná obvodová stěna sousedního objektu, která nese stropní konstrukci včetně stávajícího střešního pláště a atiku, bude v místě spojovací chodby, která propojí nový pavilon „D“ se sousedním objektem v šíři této chodby ubourána. Pod stávající stropní konstrukci bude umístěn nový průvlak ze dvou válcovaných ocelových I-nosníků č. 160, uložených min. 250 mm na stávajících nosných stěnách sousedního objektu.

KAZETOVÉ A SÁDROKARTONOVÉ PODHLEDY:

V sociálním zázemí a nad chodbami v 1.PP až 2.NP (místnosti určené v příslušných tabulkách místností viz. výkresová část PD) jsou navrženy pod novými stropy kazetové podhledy ve výšce 2,6 m nad čistou podlahou. Podhledy budou zakrývat instalační potrubí techniky prostředí staveb.

V ostatních místnostech pod trapézovými plechy nových stropních konstrukcí je navržen sádrokartonový podhled tak, aby světlá výška místností byla 3,3 m.

Přiznané HEB nosníky pod stropní konstrukcí budou také zaplentovány sádrokartonem a výška pod těmito zakrytými průvlaky bude od čisté podlahy 3,0 m.

Požadavek na požární stropy je REI 60 – 1.PP, REI 45 – 1.NP a REI 30 – 2.NP. Požární odolnost bude zajišťovat podhled – doložit atest.

ukončení atiky - železobetonový věnec:

Pavilon „D“ má tři atiky v různých výškách. Nejvýše bude umístěna atika ukončující střechu nad schodišťovým prostorem, další atika je nad hlavní střechou pavilonu „D“ a poslední nejníže položená atika je nad částí spojovací chodby propojující nový pavilon „D“ se sousedním objektem. Atikové stěny jsou navrženy tl. 300 mm, u atiky nad spojovací chodbou tl. 365 mm z cihelných bloků budou zakončeny železobetonovým věncem rozměru: šíře 300 mm nebo 365 mm nad spojovací chodbou / výška 150 mm, z betonu C20/25 XC1 včetně výztuže z oceli R 10505, krytí výztuže 25 mm. Vyztužení atikových věnců bude hlavní výztuží 4x R12 a třmínky R6 po á=250 mm. V rozích věnců budou umístěny příložky z výztuže R12. Po obvodě věnců proběhne zateplení objektu tl. 120 mm a z vnitřní strany atik a věnců bude nainstalován polystyrén v tl. 50 mm. Do věnců atik přes dřevěné hranoly a osb desky bude ukotveno oplechování. Oplechování bude součástí střešního pláště střech přetaženého přes atiky nad schodištěm a spojovací chodbou nebo vytaženého střešního pláště min. 300 mm nad horní hranu u hlavní střechy pavilonu „D“ a samostatné oplechování atik kotveného do osb desky.

VODOROVNÉ A STŘEŠNÍ KONSTRUKCE:

KONSTRUKCE PODLAHY V ÚROVNI 1. PP:

Na základový podbeton a hydroizolaci bude vybetonována železobetonová základová deska o tl. 450 mm viz. oddíl této TZ, základy.

| P1 | SKLADBA PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 1.PP - NEVYTÁPĚNÝ PROSTOR |
| --- | --- |
|  | - NÁŠLAPNÁ VRSTVA – KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ NEBO LINOLEUM VČ. FABIONŮ (VIZ. TAB. MÍSTNOSTÍ) + LEPIDLO A SAMONIVELAČNÍ STĚRKA TL. 15 MM |
|  | - BETONOVÁ MAZANINA C 16/20 VČETNĚ KARI SÍTĚ Ø4, OKA 150x150 MM, KRYTÍ 20 MM, TL. 50 MM |
|  | - OCHRANNÁ FOLIE – ZAKRYTÍ TEPELNÉ IZOLACE POJISTNOU FOLIÍ VČETNĚ NETKANÉ TEXTILIE |
|  | - TEPELNÁ IZOLACE – TVRZENÝ PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN TL. 120 MM (TL. 60 MM + TL. 60 MM, KLADENÉ KŘÍŽEM, PŘES VAZBU) |
|  | - OCHRANNÁ FOLIE – ZAKRYTÍ TEPELNÉ IZOLACE POJISTNOU FOLIÍ VČETNĚ NETKANÉ TEXTILIE |
|  | - PÍSKOVÝ NÁSYP (POPŘ. JE MOŽNÉ VE SPODNÍCH VRSTVÁCH NAHRADIT STAVENIŠTNÍ SUTÍ), VE KTERÉM POVEDOU VEŠKERÉ INSTALACE VČETNĚ LEŽATÉ KANALIZACE TL. 260 MM |
|  | - ŽB ZÁKLADOVÁ DESKA Z VODOTĚSNÉHO BETONU XC4 C30/37 VČETNĚ KARI SÍTÍ KLADENÝCH PŘI HORNÍM A SPODNÍM POVRCHU, PŘEVAZ SÍTÍ 400 MM, KRYTÍ PŘI SPODNÍM POVRCHU 45 MM A PŘI HORNÍM 30 MM, KARI SÍTĚ Ø8, OKA 100x100 MM, POD UČEBNOU HUDEBNÍ VÝCHOVY SE DOPLNÍ SPODNÍ A HORNÍ PŘÍLOŽKY 5 ØR14/bm, TL. ŽB DESKY 450 MM |
|  | - HYDROIZOLACE A PROTIRADONOVÁ IZOLACE |
|  | - ŽB ZÁKLADOVÝ PODBETON Z BETONU C20/25 VČETNĚ KARI SÍTÍ KLADENÝCH PŘI SPODNÍM POVRCHU, PŘEVAZ SÍTÍ 400 MM, KRYTÍ 45 MM, KARI SÍTĚ Ø6, OKA 150x150 MM, TL. 150 MM |
|  | - ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP FRAKCE 16/32, TL. 150 MM |
|  | - ROSTLÝ TERÉN |

V místech, kde je navržen topný kanál je třeba do podlahy 1.PP nad žb základovou desku realizovat bednící dílce BD 20 + dobetonování – beton C16/20, výšky 335 mm po stranách topného kanálu. Kanál je navržen šíře 700 mm a výšky 335 mm. Topný kanál bude zastropen PZD deskami tl. 50 mm s uložením min. 150 mm max. přes celé bednící dílce. Topné trubky budou uchyceny v topném kanálu pomocí třmenů dle ON 13 0625, které budou přichyceny ke konzolám. Konzoly v topném kanále budou umístěny 3 po max. 2,5 m a jsou z L nosníků 50/50/4, kotveny do bednících dílců – stěny topného kanálu. Při prostupu topného potrubí žb monolitickou stěnou 1.PP budou osazeny ve stěně 2 chráničky ocelové profilu 159/4,5, dl. 500 mm. Je třeba zajistit vodotěsnost prostupů. Kanál bude přístupný poklopem, umístěným na konci topného kanálu, rozměru 700x600 mm, dvoukřídlým, z žebříkového plechu tl. 6 mm včetně lemovacího úhelníku tvaru L po obvodě 50/50/5.

Pro splaškovou kanalizaci bude v 1.PP realizovaná zděná kanalizační šachta z cihel plných na maltu M10 tl. 300 mm opatřená hliníkovým poklopem 600x600 mm k předláždění včetně instalačního hliníkového rámu a těsnění. Rozměr šachty je 1200 x 1200 mm.

KONSTRUKCE PODLAHY V ÚROVNI 1. NP NAD ROSTLÝM TERÉNEM:

Na základové pasy bude vybetonována železobetonová základová deska o tl. 200 mm včetně natavené hydroizolace viz. oddíl této TZ, základy. Základy i deska budou oddilatovány od sousedních staveb.

| P2 | SKLADBA PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 1.NP – NEVYTÁPĚNÝ PROSTOR |
| --- | --- |
|  | - NÁŠLAPNÁ VRSTVA – KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ (VIZ. TAB. MÍSTNOSTÍ) + LEPIDLO A SAMONIVELAČNÍ STĚRKA TL. 15 MM |
|  | - BETONOVÁ MAZANINA C 16/20 VČETNĚ KARI SÍTĚ Ø4, OKA 150x150 MM, KRYTÍ 20 MM, TL. 50 MM |
|  | - OCHRANNÁ FOLIE – ZAKRYTÍ TEPELNÉ IZOLACE POJISTNOU FOLIÍ VČETNĚ NETKANÉ TEXTILIE |
|  | - TEPELNÁ IZOLACE – TVRZENÝ PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN TL. 130 MM (TL. 70 MM + TL. 60 MM, KLADENÉ KŘÍŽEM, PŘES VAZBU) |
|  | - HYDROIZOLACE A PROTIRADONOVÁ IZOLACE |
|  | - ŽB ZÁKLADOVÁ DESKA Z BETONU XC4 C30/37 VČETNĚ KARI SÍTÍ KLADENÝCH PŘI HORNÍM A SPODNÍM POVRCHU, PŘEVAZ SÍTÍ 400 MM, KRYTÍ PŘI SPODNÍM POVRCHU 45 MM A PŘI HORNÍM 30 MM, KARI SÍTĚ Ø6, OKA 150x150 MM, TL. ŽB DESKY 200 MM |
|  | - ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP FRAKCE 16/32, TL. 150 MM |
|  | - ROSTLÝ TERÉN |

KONSTRUKCE PODLAHY NAD HLAVNÍMI PODESTAMI SCHODIŠTĚ:

Na nosnou konstrukci podesty schodiště, která je z ocelových válcovaných nosníků, mezi které jsou vloženy prefabrikované žb desky a vše je zabetonováno včetně uložení výztuže, se provede skladba níže uvedené podlahy.

| P3 | SKLADBA PODLAHOVÉ KONSTRUKCE U HLAVNÍCH PODEST SCHODIŠTĚ – VYTÁPĚNÝ PROSTOR |
| --- | --- |
|  | - NÁŠLAPNÁ VRSTVA – KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ (VIZ. TAB. MÍSTNOSTÍ) + LEPIDLO A SAMONIVELAČNÍ STĚRKA TL. 15 MM |
|  | - BETONOVÁ MAZANINA C 16/20 VČETNĚ KARI SÍTĚ Ø4, OKA 150x150 MM, KRYTÍ 20 MM, TL. 50 MM |
|  | - OCHRANNÁ FOLIE – ZAKRYTÍ TEPELNÉ IZOLACE POJISTNOU FOLIÍ VČETNĚ NETKANÉ TEXTILIE |
|  | - TEPELNÁ IZOLACE – TVRZENÝ PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN TL. 35 MM |
|  | - OCHRANNÁ FOLIE – ZAKRYTÍ TEPELNÉ IZOLACE POJISTNOU FOLIÍ VČETNĚ NETKANÉ TEXTILIE |
|  | - PODESTA SCHODIŠTĚ – OCELOVÉ VÁLCOVANÉ NOSNÍKY + PREFABRIKOVANÉ ŽB DESKY + PŘEBETONOVÁNÍ BETON C 25/30 VČETNĚ KARI SÍTÍ TL. 200 MM |
|  | - VNITŘNÍ TENKOVRSTVÁ OMÍTKA VČETNĚ ARMOVACÍ TKANINY |

KONSTRUKCE PODLAHY NAD 1.NP A 2.NP MEZI VYTÁPĚNÝMI PROSTORY:

Na nosnou stropní konstrukci z trapézových plechů + přebetonování s výztuží, která je uložená na podporách – nosných zdech nebo ocelových válcovaných HEB nosnících, se provede skladba níže uvedené podlahy.

| P4 | SKLADBA PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 1.NP A 2.NP – VYTÁPĚNÝ PROSTOR |
| --- | --- |
|  | - NÁŠLAPNÁ VRSTVA – KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ NEBO LINOLEUM VČ. FABIONŮ (VIZ. TAB. MÍSTNOSTÍ) + LEPIDLO A SAMONIVELAČNÍ STĚRKA TL. 15 MM |
|  | - BETONOVÁ MAZANINA C 16/20 VČETNĚ KARI SÍTĚ Ø4, OKA 150x150 MM, KRYTÍ 20 MM, TL. 50 MM |
|  | - OCHRANNÁ FOLIE – ZAKRYTÍ TEPELNÉ IZOLACE POJISTNOU FOLIÍ VČETNĚ NETKANÉ TEXTILIE |
|  | - TEPELNÁ IZOLACE – TVRZENÝ PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN TL. 35 MM |
|  | - OCHRANNÁ FOLIE – ZAKRYTÍ TEPELNÉ IZOLACE POJISTNOU FOLIÍ VČETNĚ NETKANÉ TEXTILIE |
|  | - NOSNÁ STROPNÍ KONSTRUKCE TL. 150 MM TRAPÉZOVÝ PLECH TR 92/275 TL. 92,5 MM + PŘEBETONOVÁNÍ TL. 57,5 MM, BETON C25/30, SPODNÍ VÝZTUŽ 4 Ø R14/bm, KRYTÍ 25 MM, HORNÍ VÝZTUŽ KARI SÍŤ R8/100/100, PŘESAH SÍTÍ 350 MM, KRYTÍ 20 MM, TRAPÉZOVÝ PLECH JE ULOŽENÝ NA NOSNÝCH ZDECH A NA HEB NOSNÍCÍCH Č. 280 PO MAX. OSOVÉ ROZTEČI 3M, HEB NOSNÍKY JSOU OPLÁŠTĚNY SÁDROKARTONEM NEBO SKRYTY POD PODHLEDEM |
|  | - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED VČETNĚ ROŠTU A PAROZÁBRANY TĚSNĚ POD TRAPÉZOVÉ PLECHY NEBO NAD SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ A NAD CHODBAMI BUDE UMÍSTĚN KAZETOVÝ PODHLED ZAVĚŠENÝ – DESKY 600x600 MM, VČETNĚ KONSTRUKCE A PAROZÁBRANY TL. 50 MM VE VÝŠCE 2,6 M NAD ČISTOU PODLAHOU |

Pozn. Požární stropy – požadavek REI 60 pro 1.PP a REI 45 pro 1.NP. Požární odolnost bude zajišťovat podhled – doložen atest.

KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ – MEZIPODESTY + SCHODIŠŤOVÁ RAMENA:

Na nosnou konstrukci schodiště, která je z ocelových válcovaných nosníků, mezi které jsou vloženy prefabrikované žb desky a vše je zabetonováno včetně uložení výztuže, se provede níže uvedená skladba.

| P5 | SKLADBA PODLAHOVÉ KONSTRUKCE U HLAVNÍCH PODEST SCHODIŠTĚ – VYTÁPĚNÝ PROSTOR |
| --- | --- |
|  | - NÁŠLAPNÁ VRSTVA – KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ (VIZ. TAB. MÍSTNOSTÍ) + LEPIDLO A SAMONIVELAČNÍ STĚRKA TL. 15 MM |
|  | - NABETONOVANÉ SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ |
|  | - NOSNÁ KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ – OCELOVÉ VÁLCOVANÉ NOSNÍKY + PREFABRIKOVANÉ ŽB DESKY + PŘEBETONOVÁNÍ BETON C 25/30 VČETNĚ KARI SÍTÍ TL. 200 MM |
|  | - VNITŘNÍ TENKOVRSTVÁ OMÍTKA VČETNĚ ARMOVACÍ TKANINY |

KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ – NEPOCHOZÍ STŘECHA – NAD PAVILONEM „D“:

Je navržena nosná stropní konstrukce z trapézových plechů + přebetonování s výztuží, která je uložená na podporách – nosných zdech nebo ocelových válcovaných HEB nosnících.

Na takto připravenou stropní konstrukci bude realizována skladba střešního pláště včetně atik.

Spád nového střešního pláště bude min. 3% a střecha bude vyspádována do nových střešních vpustí. Konečná povrchová úprava střechy bude z PVC-P folie.

Ze všech stran bude nový střešní plášť olemován novou atikou. Nová atika bude vyzděna z cihel viz. oddíl svislé konstrukce a zakončena OSB deskou tl. 22 mm, ke které bude kotveno oplechování nové atiky.

| S1 | SKLADBA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE – NEPOCHOZÍ STŘECHA |
| --- | --- |
|  | - STŘEŠNÍ PVC – P FOLIE TL. 1,5 MM, MECHANICKY KOTVENÁ, S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ODOLNOU PROTI ÚV ZÁŘENÍ S NOSNOU VLOŽKOU Z PES TKANINY |
|  | - NETKANÁ SEPARAČNÍ TEXTILIE Z POLYPROPYLENU S PLOŠNOU HMOTNOSTÍ 300 GRAMŮ/M2 |
|  | - TEPELNÉ IZOLACE – PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN TL. 200 MM |
|  | - TEPELNÁ IZOLACE – PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN DO SPÁDU (SPÁDOVÉ KLÍNY) – SPÁD MIN. 3% 30 AŽ 335 MM |
|  | - NOSNÁ STROPNÍ KONSTRUKCE TL. 150 MM TRAPÉZOVÝ PLECH TR 92/275 TL. 92,5 MM + PŘEBETONOVÁNÍ TL. 57,5 MM, BETON C25/30, SPODNÍ VÝZTUŽ 4 Ø R14/bm, KRYTÍ 25 MM, HORNÍ VÝZTUŽ KARI SÍŤ R8/100/100, PŘESAH SÍTÍ 350 MM, KRYTÍ 20 MM, TRAPÉZOVÝ PLECH JE ULOŽENÝ NA NOSNÝCH ZDECH A NA HEB NOSNÍCÍCH Č. 280 PO MAX. OSOVÉ ROZTEČI 3M, HEB NOSNÍKY JSOU OPLÁŠTĚNY SÁDROKARTONEM NEBO SKRYTY POD PODHLEDEM |
|  | - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED VČETNĚ ROŠTU A PAROZÁBRANY TĚSNĚ POD TRAPÉZOVÉ PLECHY NEBO NAD SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ A NAD CHODBAMI BUDE UMÍSTĚN KAZETOVÝ PODHLED ZAVĚŠENÝ – DESKY 600x600 MM, VČETNĚ KONSTRUKCE A PAROZÁBRANY TL. 50 MM VE VÝŠCE 2,6 M NAD ČISTOU PODLAHOU |

Pozn. Požární stropy – požadavek REI 30 pro 2.NP. Požární odolnost bude zajišťovat podhled – doložen atest.

V atikách střechy jsou navrženy nouzové přepady z PVC trubek 160, kvůli zajištění odtoku dešťových vod v případě, že střešní vpusti se zaplní.

Neopomenout olemování prostupů střešním pláštěm od kanalizace a od vzduchotechniky.

KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ – NEPOCHOZÍ STŘECHA – NAD SCHODIŠTĚM A PROPOJOVACÍ CHODBOU:

Je navržena nosná stropní konstrukce z trapézových plechů + přebetonování s výztuží, která je uložená na podporách – nosných zdech.

Na takto připravenou stropní konstrukci bude realizována skladba střešního pláště včetně atik.

Spád nového střešního pláště nad schodištěm bude min. 3% a střecha bude vyspádována do okapového žlabu a svodu, který bude vyveden na nižší nepochozí střechu pavilonu „D“. Druhá střecha s touto skladbou nad prodlouženou spojovací chodbou mezi novým pavilonem „D“ a objektem spojovacího krčku bude vyspádována min. 3% na stávající střešní plášť spojovacího krčku, kde budou dešťové vody odváděny stávajícím způsobem.

U střechy nad schodištěm bude nový střešní plášť olemován novou atikou ze třech stran. Čtvrtá strana bude opatřena střešním žlabem. U střechy nad spojovací chodbou bude atika pouze z jedné strany, z druhé strany bude spád na stávající střechu stávající budovy spojovacího krčku ve sklonu na konci 45°a ze zbylých dvou stran se nachází stěna pavilonu „D“ nebo stávající stěna administrativní budovy. Nové atiky budou vyzděny z cihel viz. oddíl svislé konstrukce a zakončeny OSB deskou tl. 22 mm, ke které bude kotveno oplechování nových atik.

| S2 | SKLADBA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE – NEPOCHOZÍ STŘECHA |
| --- | --- |
|  | - STŘEŠNÍ PVC – P FOLIE TL. 1,5 MM, MECHANICKY KOTVENÁ, S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ODOLNOU PROTI ÚV ZÁŘENÍ S NOSNOU VLOŽKOU Z PES TKANINY |
|  | - NETKANÁ SEPARAČNÍ TEXTILIE Z POLYPROPYLENU S PLOŠNOU HMOTNOSTÍ 300 GRAMŮ/M2 |
|  | - TEPELNÉ IZOLACE – PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN TL. 200 MM |
|  | - TEPELNÁ IZOLACE – PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN DO SPÁDU (SPÁDOVÉ KLÍNY) – SPÁD MIN. 3% 30 AŽ 115 MM (NAD CHODBOU 1.NP) A AŽ 170 MM (NAD SCHODIŠTĚM) |
|  | - NOSNÁ STROPNÍ KONSTRUKCE TL. 150 MM TRAPÉZOVÝ PLECH TR 92/275 TL. 92,5 MM + PŘEBETONOVÁNÍ TL. 57,5 MM, BETON C25/30, SPODNÍ VÝZTUŽ 4 Ø R14/bm, KRYTÍ 25 MM, HORNÍ VÝZTUŽ KARI SÍŤ R8/100/100, PŘESAH SÍTÍ 350 MM, KRYTÍ 20 MM, TRAPÉZOVÝ PLECH JE ULOŽENÝ NA NOSNÝCH ZDECH |
|  | - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED VČETNĚ ROŠTU A PAROZÁBRANY TĚSNĚ POD TRAPÉZOVÉ PLECHY NEBO NAD CHODBOU BUDE UMÍSTĚN KAZETOVÝ PODHLED ZAVĚŠENÝ – DESKY 600x600 MM, VČETNĚ KONSTRUKCE A PAROZÁBRANY TL. 50 MM VE VÝŠCE 2,6 M NAD ČISTOU PODLAHOU |

Pozn. Požární stropy – požadavek REI 30 pro 2.NP. Požární odolnost bude zajišťovat podhled – doložen atest.

NÁŠLAPNÉ VRTSVY:

V pavilonu „D“ v místnostech určených dle tabulek místností viz. výkresová část PD je navržena nášlapná vrstva na betonovou mazaninu z lepeného PVC včetně samonivelační stěrky následujícím způsobem:

1)

Na očištěnou podkladní vrstvu opatřenou dvousložkovou penetrací bude použito správné stěrky pro nejvyšší zátěž v provozu - sádrová samonivelační hmota, pevnost C40,F10, vhodná pro daný podklad – betonová mazanina. Výše stěrky do 0,5 cm.

Pokud bude nutné stěrku přebrušovat, je nutno před lepením opět penetrovat vhodnou disperzní penetrací.

2)

Následně lepení přírodního linolea - dle návodu na pokládku výrobce a kladečského plánu s propočítaným prořezem.

Specifikace navržené podlahoviny:

Přírodní linoleum tl. 2mm, třída zátěže 32/41, přírodní 100% dřevité linoleum bez obsahu korkové moučky, ošetřené dvouvrstvou renovovatelnou povrchovou úpravou. Možnost renovovat i lokálně. Obě vrstvy jednotlivě vytvrzené UV zářením. Lze ho svařovat vícebarevnou svařovací šňůrou, která zamezuje viditelnost spár v ploše. Linoleum má trvale antistatiské a antibakteriálni vlastnosti, vhodné na kolečkovou židli s kolečky typu W dle EN 425, odolnost vůči cigaretám dle EN 1399, součinitel smykového tření dle ČSN 744507 je µ ≥ 0,6, elektrostatický náboj dle EN 1815 je < 2kV, odolnost v bodě zatížení dle EN 433 - průměrná hodnota 0,08mm.

Bakteriostatické vlastnosti musí být potvrzeny nezávislými laboratořemi, dokonce i proti bakterii MRSA (Staphylococus aureus).

Kročejová neprůzvučnost EN ISO 717-2 ≤  4 dB.

Spoje navržené krytiny budou po nalepení pásů vyfrézované a vzniklá spára pak bude svařena za tepla svařovací probarvenou šňůrou v barvě linolea.

Barva nové nášlapné vrstvy – přírodního linolea – je zvolena okrová – přesný odstín určí investor dle vzorníku barev.

Ukončení nášlapné vrstvy u jednotlivých místností ve styku se stěnou bude pomocí obvodových lišt.

Obvodové lišty jsou navrženy:

Soklová lišta s jádrem výšky 60 mm lepená včetně systémových prvků (přechodek, atd). Barva bude zvolena adekvátně k barvě linolea – přesný odstín určí investor dle vzorníku barev.

V místě dveří budou umístěny přechodové lišty mezi jednotlivými místnostmi.

Přechodové lišty jsou navrženy:

jako hliníkové přechodové lišty pro vyrovnání různých povrchů, pro bezbariérový přechod, pevně přimontované k podkladu, barvy šedé + montáž.

V pavilonu „D“ v místnostech určených dle tabulek místností viz. výkresová část PD je navržena nášlapná vrstva na betonovou mazaninu z keramické dlažby včetně samonivelační stěrky následujícím způsobem:

1)

Na očištěnou podkladní vrstvu opatřenou dvousložkovou penetrací bude použito správné stěrky pro nejvyšší zátěž v provozu - sádrová samonivelační hmota, pevnost C40,F10, vhodná pro daný podklad – betonová mazanina. Výše stěrky do 0,5 cm.

2)

Následně lepení keramické dlažby včetně keramických soklů výšky 80 mm.

Mezi podlahou – betony a svislými konstrukcemi vložit okrajovou dilatační pásku.

Stropní konstrukce – hlavních podest schodiště, nosná konstrukce mezipodest a schodišťových ramen

Nosná část schodiště včetně podest a mezipodest, schodnic bude tvořena z ocelových nosníků HEB 160 a L 150x100x12. Mezi L úhelníky cca uprostřed rozpětí nosníků provede stažení ocelovým drátem R10 svislých ramen úhelníků. Mezi nosníky budou vloženy jako ztracené bednění prefabrikované žb. desky, na které bude uložena kari síť R8, oka 100/100, převaz 400mm. L úhelník bude navařen k HEB nosníkům v místě mezipodesty a podesty.

Na takto připravenou konstrukci bude provedeno přebetonování betonem C25/30.

Celková tloušťka nosné schodišťové konstrukce bude 200 mm.

Schodišťové stupně budou nabetonovány.

Schodiště včetně mezipodest a podest bude na závěr obloženo slinutou keramickou dlažbou a schodišťové stupně budou ukončeny zakončovacím mosazným profilem.

Schodišťová nosná konstrukce nad 1.PP bude zakončena při obvodu věncovkou – broušená tl. 80 mm + 50 mm extrudovaný polystyrén.

Nosná stropní konstrukce – pavilon „D“

Je navržena nosná stropní konstrukce z trapézových plechů + přebetonování s výztuží, která je uložená na podporách – nosných zdech nebo ocelových válcovaných HEB nosnících.

Nosná stropní konstrukce ve všech patrech pavilonu „D“ je navržena v celkové tloušťce 150 mm. Skládá se z trapézového plechu TR 92/275 tl. 92,5 mm uloženého na nosných zdech, a nebo na průvlacích z HEB nosníků č. 280 mm, jejich osová rozteč je max. 3 m. HEB nosníky č. 280 budou uloženy na roznášecí podbeton půdorysného rozměru 300x600 mm, tl. 250 mm, beton C 30/37. Ocelové HEB nosníky jsou vždy navrženy v ose okenních pilířů, které jsou železobetonové. HEB nosníky budou opláštěny sádrokartonem nebo skryty pod podhledem. Nad trapézové plechy, které budou uloženy na podporách min. 50 mm, bude provedeno vyztužení stropní desky. Spodní výztuž 4 Ø R14/bm, krytí 25 mm, horní výztuž kari síť R8/100/100, přesah sítí 350 mm, krytí 20 mm. Přebetonování nad trapézový plech bude 57,5 mm betonem C25/30. Plechy nutno uprostřed rozpětí podepřít při realizaci.

Stropní konstrukce nad 1.NP a 2.NP budou zakončeny při obvodu věncovkou – broušená tl. 80 mm + 50 mm extrudovaný polystyrén.

SCHODIŠTĚ:

1) Každé podlaží, mimo vstupní, přístupné přímo z upraveného terénu, a každý užitný prostor musí být přístupné alespoň jedním schodištěm (hlavní schodiště).

Nové schodiště bude tříramenné se dvěma mezipodestami.

2) Všechny schodišťové stupně v jednom schodišťovém rameni musí mít stejnou výšku, v přímých ramenech i stejnou šířku. Nejmenší šířky schodišťového stupně a stupnice jsou dány normovými hodnotami. Vzájemný vztah mezi výškou h a šířkou b v mm schodišťového stupně musí být 2h + b = 630 mm. Tuto hodnotu je možno snížit až na 600 mm za předpokladu, že nebude překročen nejvyšší dovolený sklon schodišťového ramene příslušného schodiště. Nejvyšší počet výšek schodišťových stupňů je dán normovými hodnotami.

Navržené schodiště musí překonat výškový rozdíl 3600 mm. Počet výšek je celkem 20. V nástupním rameni 8, v prostředním rameni 4 a u výstupního ramene 8 stupňů. Výška stupně vyplývající z konstrukční výšky a počtu výšek je 180 mm pro překonání výškového rozdílu mezi jednotlivými patry.

Rozměr stupně pro schodiště je stanoven ze vzorce 2h + b = 630. 2 x 180 + b = 630 mm, b = 270mm (šířka stupně). Výška h  = 180 mm, šířka b = 270 mm. Úhel schodiště je 34° - jedná se tedy o schodiště běžné.

3) Stupnice schodišťového stupně musí být vodorovná, bez sklonu v příčném i podélném směru a jejich povrch musí být z materiálu odolného působení mechanického namáhání a vlivů daného prostředí.

4) Sklon schodišťových ramen hlavních schodišť do obytných podlaží nesmí být větší než 35°, nepřesáhne-li konstrukční výška podlaží 3000 mm, je možno sklon schodišťových ramen zvýšit na 41°.

Úhel schodiště je 34° - jedná se tedy o schodiště běžné.

5) U hlavních schodišť musí být nejmenší průchodná šířka 900 mm, u pomocných schodišť (například do sklepních nebo půdních prostor) 550 mm.

Projekt uvažuje s průchodnou šířkou schodiště 1500 mm, u prostředního rameny 1950 mm. Do průchodné šířky může zasahovat z jedné strany madlo (nejvýše 100 mm).

6) Povrch podest a mezipodest vnitřních schodišť musí být vodorovný, bez sklonu v příčném i podélném směru.

7) Součinitele smykového tření povrchu musí být u stupnice při okraji schodišťového stupně nejméně 0,6, u ostatních ploch stupnice nejméně 0,3 a protiskluzové úpravy nesmí vystupovat nad povrch stupnice více než 3 mm.

Shrnutí rozměrového řešení schodiště:

konstrukční výška schodiště: 3600 mm

počet výšek: 20 (8+4+8)

rozměr stupně: výška h  = 180 mm, šířka b = 270 mm

sklon schodiště: 34°

průchodná šířka: 1500 mm, 1950 mm

Shrnutí tvarového řešení schodiště:

Schodiště: tříramenné se dvěma mezipodestami

Materiálové řešení schodiště:

Nosná část schodiště včetně podest a mezipodest, schodnic bude tvořena z ocelových nosníků HEB 160 a L 150x100x12. Mezi L úhelníky cca uprostřed rozpětí nosníků provede stažení ocelovým drátem R10 svislých ramen úhelníků. Mezi nosníky budou vloženy jako ztracené bednění prefabrikované žb. desky, na které bude uložena kari síť R8, oka 100/100, převaz 400mm. L úhelník bude navařen k HEB nosníkům v místě mezipodesty a podesty.

Na takto připravenou konstrukci bude provedeno přebetonování betonem C25/30.

Celková tloušťka nosné schodišťové konstrukce bude 200-210 mm.

Schodišťové stupně budou nabetonovány.

Schodiště včetně mezipodest a podest bude na závěr obloženo slinutou keramickou dlažbou a schodišťové stupně budou ukončeny zakončovacím mosazným profilem.

Co se týče uložení nosníku do zdiva, tak v 1.PP bude v monolitické žb. kci vytvořena kapsa z bednění, jako příprava pro uložení nosníků při instalaci a realizaci schodiště. V ostatních patrech budou lokálně vysekány kapsy pro uložení nosníků. Po vysekání dojde k aplikaci adhezního můstku  a k provedení podbetonávky v tl. min. 50mm z betonu C25/30, která zajistí správné přenesení sil v místě uložení z hlediska zatížení od schodiště. Po vytvrdnutí a uložení  nosníků bude kapsa vytřena adhézním můstkem a zahozena betonem.

zábradlí:

Obecně platí dle ČSN 74 3305 (Ochranná zábradlí) nejmenší dovolená výška zábradlí nad volným prostorem menším než 3 m nebo 3 m musí být min. 900 mm. Je-li hloubka volného prostoru větší než 3 m do 12 m včetně je normová výška zábradlí 1000 mm. Nad 12 m výška zábradlí 1100 mm.

ZÁBRADLÍ A MADLO SCHODIŠTĚ:

Zábradlí a madlo je navrženo výšky 1000 mm.

Materiálové řešení zábradlí a madla je následné:

Do výšky 840 mm kolem zrcátka schodiště bude vyzděna příčka z porobetonových tvárnic, P2-500, tl. 100 mm s tepelným odporem R=0,77 m2.K/W. Zděné zábradlí bude zakončeno keramickými dlaždicemi. Nerez madlo z trubky Ø 40 mm je osazeno ve výšce 1000 mm. Je kotveno do zděného zábradlí z boku směrem do zrcátka. Kotvení na začátku, na konci a po cca 1 m. Nerez trubka probíhá v polovině zděného zábradlí. Madlo bude na koncích zaslepeno, v rozích bude madlo zaobleno.

Na druhé straně u zdí ohraničujících schodišťový prostor je navrženo madlo ve výšce 1000 mm z nerez trubky Ø 40 mm. Madlo bude kotveno do nosných zdí schodišťového prostoru. Kotvení na začátku, na konci a po cca 1 m. Madlo bude na koncích zaslepeno.

ZÁBRADLÍ U NEPOCHOZÍ STŘECHY NAD PAVILONEM D:

Zábradlí u nepochozí střechy nad pavilonem D tvoří atika střechy, která je nadezděna nad nejvyšší část střešního pláště z PVC – P filie 1180 mm.

Materiálové řešení je následné:

Atika je vyzděná z cihelných broušených tvárnic tl. 300 mm, pevnost v tlaku 15 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,51 W/m2.K, tepelný odpor R=1,71 m2.K/W.  Z vnitřní strany je zateplena polystyrénem tl. 50 mm, z vnější strany proběhne zateplení objektu v tl. 120 mm. Stěna atiky je zakončena žb atikovým věncem výšky 150 mm. Do věnce atiky přes dřevěné hranoly a osb desky bude ukotveno oplechování. Střešní plášť bude vytažen min. 300 mm nad horní hranu nepochozí střechy a zakončen typovým oplechováním.

ZÁBRADLÍ U ANGLICKÉHO DVORKU:

Zábradlí u anglického dvorku je popsáno v oddíle této TZ – Anglický dvorek.

KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE:

Pro veškeré klempířské práce bude použit hliníkový plech tl. 0,6mm, probarvený lakovaný, barvy šedé. Oplechovány budou atiky a střecha dle typových detailů – jedná se o ukončení střechy u okapu – okapnička, střešní žlab a háky, ukončení střechy u atiky, kde střešní plášť proběhne až na konec obvodu fasády, detail ukončení střechy u stěny v návaznosti na zateplení atiky. Dále střešní svod včetně zděří, kotlík a výtokové koleno, venkovní parapety u oken, oplechování vzduchové mezery mezi novým pavilonem „D“ a sousedním objektem.

Klempířské prvky u atiky a u ukončení střechy u okapu budou ukotveny na OSB desky tl. 22 mm, které budou připevněny do dřevěných hranolů.

ÚPRAVY POVRCHŮ:

OMÍTKY VNITŘNÍ

Vnitřní omítka hladká jednovrstvá vápenocementová nanášená strojně nebo ručně.  Veškeré vnitřní konstrukce budou před omítkami zpevněny armovací tkaninou + lepidlo kvůli zamezení mikrotrhlin. Komplet systém. Jedná se o omítky nanášené na nové neomítnuté zdivo. Podklad pro vnitřní omítky bude napenetrován.

VENKOVNÍ OMÍTKA ZATEPLENÉHO PAVILONU „D“

Na zateplenou fasádu pavilonu „D“ se zřídí nová venkovní tenkovrstvá omítka včetně výztužné tkaniny

a)

Na tepelně izolační kompozitní systém bude provedena základní vrstva, která se skládá z vyrovnávací vrstvy a z výztužné vrstvy.

- Vyrovnávací vrstva

- Po osazení hmoždinek talířem na fasádní desky se provede pro dosažení požadované rovinnosti vyrovnávací vrstva z určené lepící a stěrkové hmoty celoplošně v tl. min. 2 mm.

Je navržena:

Průmyslově vyráběná suchá minerální směs určená k lepení a stěrkování fasádních izolačních desek. Lepicí a stěrková malta pro exteriér s vysokou přídržností k podkladu. Snadno zpracovatelná.

Složení: Cement, křemičitý písek, přísady.

Použití lepicí a stěrkové malty zejména pro lepení fasádních tepelně izolačních desek na podklad nebo pro provádění armovací a vyrovnávací stěrky s vložením sklotextilní síťoviny.

Technické údaje:

Zrnitost: 0,3 mm

Součinitel tepelné vodivosti (λ): 0,8 W/mK

Faktor difúzního odporu (μ): 50

Spotřeba lepení, stěrkování: cca 3 - 6 kg/m2

Potřeba vody: cca 5 - 6 l záměsové vody / 25 kg suché směsi

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a solných výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být vodoodpudivý.

Lepící a stěrková malta se nasype do 5 - 6 l záměsové vody na 25 kg suché směsi a smísí pomaluběžným mísidlem. Po cca 5 minutovém odležení a opětovném promísení je lepicí stěrka připravena ke zpracování. Doba zpracovatelnosti: cca 1,5 h. Konzistence již tuhnoucího materiálu nesmí být upravována přidáváním další vody. Přidávání urychlovacích či nemrznoucích přísad je zakázáno.

Použití jako armovací stěrka:

Na tepelně izolační fasádní desky se nanese ozubeným hladítkem armovací vrstva současně s vkládáním sklotextilní síťoviny. Kolmo na diagonálu oken, výklenků apod. je třeba zatlačit pásy sklotextilní síťoviny (např. 50 x 25 cm) ještě před celoplošným prováděním armovací stěrky. Ozubeným hladítkem (ozubení 10 mm) se nanese lepicí stěrka na podklad a do čerstvé vrstvy se vtlačí ve svislých pásech sklotextilní síťovina s přesahem min. 10 cm. Následně se plocha vyhladí, případně za přidávání materiálu, do roviny. Sklotextilní síťovina nesmí být po provedení armovací vrstvy viditelná.

Min. tloušťka armovací vrstvy je 2 mm.

- Výztužná vrstva

- Tuto vrstvu u tepelně izolačního systému s minerálním izolantem tvoří výztužná armovací vrstva složená ze stěrkové hmoty a sklotextilní výztuže.

Je navržena:

Sklotextilní síťovina se zvýšenou odolností proti účinkům alkálií. Tkanina ze skelných vláken lubrikovaná pro zvýšení alkalické odolnosti. Zaručená pevnost a tažnost, zvýšená odolnost proti účinkům alkálií. Určená pro vyztužování základní vrstvy vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů.

Technické údaje:

Velikost ok: cca 4 x 4 mm

Hmotnost na plochu: > 145 g/m2

Zatížení na mezi pevnosti: > 2000 N/ 50 mm

Spotřeba materiálu: 1,1 m2 na plochu 1 m2

Vydatnost: cca 45 m2

Skladování v suchu a v poloze na svislo.

Zajištění kvality je průběžnou kontrolou podnikové laboratoře, nezávislá kontrola je provedena prostřednictvím státem autorizované zkušebny.

Celoplošné vyztužení: Ozubeným hladítkem (ozubení 10 x 10mm) se nanese stěrkovací hmota na podklad, do hmoty se vtlačí sklotextilní síťovina ve svislých pásech (mírně napnutá, bez průhybů či vzdutí) s přesahem min. 100 mm a zahladí se do roviny (příp. za dalšího přidávání materiálu).

Pod síťovinou nesmí zůstat prázdná místa bez stěrkovací hmoty. Ochranné krytí síťoviny - min. 1 mm (v oblastech přesahů síťoviny min. 0,5 mm) stěrkovací hmoty, max. 3 mm, nanášené metodou „mokré do mokrého“.

Diagonální zesilující vyztužení rohů výplní otvorů: Nad rohy výplní otvorů se před prováděním celoplošného vyztužení vkládá do předem natažené stěrkové hmoty diagonální zesilující vyztužení, a to pruhem sklotextilní síťoviny o rozměrech, např. 500 x 250 mm. Následně se osadí příslušné ukončovací profily např. výztužné rohové profily, parapetní připojovací profil, apod.

Osazování výztužných profilů: Provádí se před celoplošným vyztužením osazením např. rohového profilu se síťovinou do předem nanesené stěrkové hmoty s jejím následným zastěrkováním. Přes výztužné profily se sklotextilní síťovina osazuje s přiměřeným přesahem, min. 100 mm.

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C. Při přímém slunečním záření, dešti nebo silné větru je nutné fasádu vhodným způsobem chránit (např. ochrannými fasádními sítěmi).

Sklotextilní síťovina musí být osazená bez záhybů a nesmí překrývat případné dutiny.

Při odstraňování vzniklého otřepu ze zastěrkované sklotextilní síťoviny dbát, aby nedošlo k případnému poškození nebo uvolnění síťoviny.

Technologická přestávka pro vyzrání základní vrstvy je stanovená v technickém listu daného výrobku.

b)

Provádění konečné povrchové úpravy.

Před nanášením základního nátěru je vhodné základní vrstvu jemně přebrousit. Tímto přebroušením se odstraní v základní vrstvě malé nerovnosti a výčnělky stěrkové hmoty. Broušení se provádí hoblíkem na polystyren se skelným papírem. Nesmí dojít k obnažení nebo poškození sklotextilní výztuže.

Na vyzrálý podklad (základní vrstvu) se nanese základní nátěr celoplošně fasádním válečkem nebo štětkou.  Technologická přestávka pro vyzrání základního nátěru min. 24 hodin.

Je navržen:

Průmyslově vyráběný hotový základní nátěr na bázi organického pojiva.

Složení: organické pojivo, minerální plniva a pigmenty, voda, přísady.

Univerzální základní nátěr použitelný v exteriéru pro následné nanesení fasádní povrchové úpravy.

Technické údaje:

Objemová hmotnost: cca 1,65 kg/dm3

Podíl pevných částic: cca 70%

Barva: bílá

Zrnitost: 0,5 mm

Spotřeba materiálu:

Skladování v chladu, chráněné proti mrazu, v uzavřeném balení, skladovatelnost 12 měsíců.

Zajištění kvality je průběžnou kontrolou podnikovou laboratoří, nezávislá kontrola prostřednictvím státem autorizované zkušebny.

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a solných výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý, nezmrzlý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být vodoodpudivý.

Základní nátěr musí být vhodný na minerální základní vrstvu vnějších kompozitních tepelně izolačních systémů.

Předem náležitě upravený podklad musí být vyzrálý a suchý. Bezprostředně před nanášením výrobek důkladně promísit pomaluběžným mísidlem. Případnou úpravu konzistence je možné provést vody, cca 1l vody na 25 kg balení, příp. cca 2 dl vody na 5 kg balení. Nátěr lze nanášet fasádním válečkem nebo natírat štětkou, a to stejnoměrně a bez přerušení. Při vyšších teplotách doporučeno nanášet ve dvou vrstvách. Nátěr se provádí celoplošně, při několikanásobném nanášení je nutné dodržet technologickou přestávku: min. 24 h mezi nátěry. Nepřimíchávat žádné jiné materiály. Zpracovávat rovnoměrně a bez přerušení.

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C.

Při přímém slunečním záření, dešti nebo silné větru je nutné fasádu vhodným způsobem chránit (např.ochrannými fasádními sítěmi).

Zvýšená vlhkost vzduchu a nižší teploty vzduchu a podkladu (např. v pozdním podzimu) mohou podstatně ovlivnit dobu zrání.

Před nanášením každé další vrstvy je nutné dodržet technologickou přestávku min. 24 hodin.

Okolí natírané plochy musí být chráněné, eventuální odstřiky a použité nářadí se bezprostředně omyjí dostatečným množstvím vody.

Na základní nátěr je natažena tenkovrstvá omítka.

Je navržen:

Průmyslově vyráběná jednosložková tenkovrstvá omítka na bázi silikonu, určená do exteriéru. Systémová součást zateplovacího systému.

Složení: Silikonové pryskyřice, organické pojivo, minerální plniva, vlákna, voda, přísady.

Odolná proti účinkům povětrnostních vlivů, vysoce vodoodpudivá, paropropustná, omyvatelná, univerzálně použitelná, odolná znečištění, snadno zpracovatelná.

Technické údaje:

Zrnitost: 1,5/2,0/3,0 mm

Objemová hmotnost v čerstvém stavu: cca 1,8 kg/m3

Součinitel tepelné vodivosti (λ): cca 0,70 W/mK

Faktor difúzního odporu (μ): cca 40 – 60

Soudržnost: > 0,3 MPa

Absorpce vody (w): < 0,10 kg/(m2h0,5)

Ekvivalentní difúzní tloušťka (sd): 0,08 – 0,12 m (omítka 2 mm)

Skladování v suchu, chladu, bez mrazu a v uzavřeném balení 12 měsíců.

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a solných výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být vodoodpudivý.

Omítka vhodná na minerální podklad.

Příprava podkladu:

Případně znečištěný povrch očistit např. pomocí vhodného čisticího prostředku.

Minerální podklad je nutné předem natřít základním nátěrem a poté dodržet technologickou přestávku min. 24 hodin.

Skladba omítky:

•1 x základní nátěr (celoplošně a rovnoměrně)

•1 x omítka

Bezprostředně před nanášením výrobek důkladně promísit pomaluběžným mísidlem. Případnou úpravu konzistence je možné provést cca 2 dl vody na 30 kg omítky.

Omítka se natahuje nerezovým hladítkem v tloušťce zrna, a to stejnoměrně a bez přerušení. Po natažení omítky strukturovat povrch umělo-hmotným hladítkem.

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a zrání klesnout pod +5 °C. Při přímém slunečním záření, dešti nebo silném větru se doporučuje fasádu chránit vhodným způsobem.

Vysoké teploty zejména v letním období zkracují čas vysychání (nebezpečí zprahnutí omítky).

Zvýšená vlhkost vzduchu a nižší teploty vzduchu mohou podstatně ovlivnit dobu zrání a způsobit nerovnoměrné vybarvení odstínu omítky.

Omítka je dodávána se základní protiplísňovou ochranou s preventivním a odkladným účinkem proti napadení fasády houbami, řasami nebo plísněmi.

Výrobek obsahuje přírodní plniva (písky), případný výskyt tmavších zrn je přirozenou vlastností omítky.

Nepřimíchávat žádné jiné materiály.

Okolní plochy, zejména sklo, keramika, klinkery, kámen, nátěry, kovy musí být chráněné, eventuální odstřiky a použité nářadí se bezprostředně omyjí dostatečným množstvím vody.

Na závěr se vnější plochy očistí tlakovou vodou.

c)

Tenkovstvá omítka se natře silikonovou barvou – 2x.

Silikonová barva fasády bude upřesněna na stavbě dle vzorníku barev investorem ve spolupráci s projektantem, v odstínu barvy šedé.

SOKL

Venkovní sokl začne od nadpraží oken suterénu, kde začne montovaná fasáda, až po upravený terén kolem pavilonu „D“. Sokl je navržen z dekorativní mozaikové omítkoviny včetně výztužné tkaniny.

Vnitřní keramický sokl u keramických dlažeb bude do výšky 80 mm nad úrovní podlahy.

Dekorativní mozaiková omítkovina včetně armovací tkaniny, komplet systém včetně všech doplňků

a)

Na tepelně izolační systém z extrudovaného polystyrénu tl. 150 mm bude provedena základní vrstva, která se skládá z vyrovnávací vrstvy a z výztužné vrstvy.

Vyrovnávací vrstva

- Po osazení hmoždinek talířem na fasádní desky z extrudovaného polystyrénu se provede pro dosažení požadované rovinnosti vyrovnávací vrstva z určené lepící a stěrkové hmoty celoplošně v tl. min. 2 mm.

Je navržena:

Průmyslově vyráběná suchá minerální směs určená k lepení a stěrkování fasádních izolačních desek. Lepicí a stěrková malta pro exteriér s vysokou přídržností k podkladu. Snadno zpracovatelná.

Složení: Cement, křemičitý písek, přísady.

Použití lepicí a stěrkové malty zejména pro lepení fasádních tepelně izolačních desek na podklad nebo pro provádění armovací a vyrovnávací stěrky s vložením sklotextilní síťoviny.

Technické údaje:

Zrnitost: 0,3 mm

Součinitel tepelné vodivosti (λ): 0,8 W/mK

Faktor difúzního odporu (μ): 50

Spotřeba lepení, stěrkování: cca 3 - 6 kg/m2

Potřeba vody: cca 5 - 6 l záměsové vody / 25 kg suché směsi

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a solných výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být vodoodpudivý.

Lepící a stěrková malta se nasype do 5 - 6 l záměsové vody na 25 kg suché směsi a smísí pomaluběžným mísidlem. Po cca 5 minutovém odležení a opětovném promísení je lepicí stěrka připravena ke zpracování. Doba zpracovatelnosti: cca 1,5 h. Konzistence již tuhnoucího materiálu nesmí být upravována přidáváním další vody. Přidávání urychlovacích či nemrznoucích přísad je zakázáno.

Použití jako armovací stěrka:

Na tepelně izolační fasádní desky z extrudovaného polystyrénu se nanese ozubeným hladítkem armovací vrstva současně s vkládáním sklotextilní síťoviny. Kolmo na diagonálu oken, výklenků apod. je třeba zatlačit pásy sklotextilní síťoviny (např. 50 x 25 cm) ještě před celoplošným prováděním armovací stěrky. Ozubeným hladítkem (ozubení 10 mm) se nanese lepicí stěrka na podklad a do čerstvé vrstvy se vtlačí ve svislých pásech sklotextilní síťovina s přesahem min. 10 cm. Následně se plocha vyhladí, případně za přidávání materiálu, do roviny. Sklotextilní síťovina nesmí být po provedení armovací vrstvy viditelná.

Min. tloušťka armovací vrstvy je 2 mm.

Výztužná vrstva

- Tuto vrstvu u tepelně izolačního systému tvoří výztužná armovací vrstva složená ze stěrkové hmoty a sklotextilní výztuže.

Je navržena:

Sklotextilní síťovina se zvýšenou odolností proti účinkům alkálií. Tkanina ze skelných vláken lubrikovaná pro zvýšení alkalické odolnosti. Zaručená pevnost a tažnost, zvýšená odolnost proti účinkům alkálií. Určená pro vyztužování základní vrstvy vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů.

Technické údaje:

Velikost ok: cca 4 x 4 mm

Hmotnost na plochu: > 145 g/m2

Zatížení na mezi pevnosti: > 2000 N/ 50 mm

Spotřeba materiálu: 1,1 m2 na plochu 1 m2

Vydatnost: cca 45 m2

Skladování v suchu a v poloze na svislo.

Zajištění kvality je průběžnou kontrolou podnikové laboratoře, nezávislá kontrola je provedena prostřednictvím státem autorizované zkušebny.

Celoplošné vyztužení: Ozubeným hladítkem (ozubení 10 x 10mm) se nanese stěrkovací hmota na podklad, do hmoty se vtlačí sklotextilní síťovina ve svislých pásech (mírně napnutá, bez průhybů či vzdutí) s přesahem min. 100 mm a zahladí se do roviny (příp. za dalšího přidávání materiálu).

Pod síťovinou nesmí zůstat prázdná místa bez stěrkovací hmoty. Ochranné krytí síťoviny - min. 1 mm (v oblastech přesahů síťoviny min. 0,5 mm) stěrkovací hmoty, max. 3 mm, nanášené metodou „mokré do mokrého“.

Diagonální zesilující vyztužení rohů výplní otvorů: Nad rohy výplní otvorů se před prováděním celoplošného vyztužení vkládá do předem natažené stěrkové hmoty diagonální zesilující vyztužení, a to pruhem sklotextilní síťoviny o rozměrech, např. 500 x 250 mm. Následně se osadí příslušné ukončovací profily např. výztužné rohové profily, parapetní připojovací profil, apod.

Osazování výztužných profilů: Provádí se před celoplošným vyztužením osazením např. rohového profilu se síťovinou do předem nanesené stěrkové hmoty s jejím následným zastěrkováním. Přes výztužné profily se sklotextilní síťovina osazuje s přiměřeným přesahem, min. 100 mm.

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C. Při přímém slunečním záření, dešti nebo silné větru je nutné fasádu vhodným způsobem chránit (např. ochrannými fasádními sítěmi).

Sklotextilní síťovina musí být osazená bez záhybů a nesmí překrývat případné dutiny.

Při odstraňování vzniklého otřepu ze zastěrkované sklotextilní síťoviny dbát, aby nedošlo k případnému poškození nebo uvolnění síťoviny.

Technologická přestávka pro vyzrání základní vrstvy je stanovená v technickém listu daného výrobku.

b) Provádění konečné povrchové úpravy.

Před nanášením základního nátěru je vhodné základní vrstvu jemně přebrousit. Tímto přebroušením se odstraní v základní vrstvě malé nerovnosti a výčnělky stěrkové hmoty. Broušení se provádí hoblíkem na polystyren se skelným papírem. Nesmí dojít k obnažení nebo poškození sklotextilní výztuže.

Na vyzrálý podklad (základní vrstvu) se nanese základní nátěr celoplošně fasádním válečkem nebo štětkou.  Technologická přestávka pro vyzrání základního nátěru min. 24 hodin.

Je navržen:

Průmyslově vyráběný hotový základní nátěr na bázi organického pojiva.

Složení: organické pojivo, aditiva obsahující silikon, minerální plniva a pigmenty, voda, přísady.

Univerzální základní nátěr použitelný v exteriéru pro následné nanesení fasádní povrchové úpravy.

Technické údaje:

Objemová hmotnost: cca 1,65 kg/dm3

Podíl pevných částic: cca 70%

Barva: bílá

Zrnitost: 0,5 mm

Spotřeba materiálu:

Skladování v chladu, chráněné proti mrazu, v uzavřeném balení, skladovatelnost 12 měsíců.

Zajištění kvality je průběžnou kontrolou podnikovou laboratoří, nezávislá kontrola prostřednictvím státem autorizované zkušebny.

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a solných výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý, nezmrzlý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být vodoodpudivý.

Základní nátěr musí být vhodný na minerální základní vrstvu vnějších kompozitních tepelně izolačních systémů.

Předem náležitě upravený podklad musí být vyzrálý a suchý. Bezprostředně před nanášením výrobek důkladně promísit pomaluběžným mísidlem. Případnou úpravu konzistence je možné provést vody, cca 1l vody na 25 kg balení, příp. cca 2 dl vody na 5 kg balení. Nátěr lze nanášet fasádním válečkem nebo natírat štětkou, a to stejnoměrně a bez přerušení. Při vyšších teplotách doporučeno nanášet ve dvou vrstvách. Nátěr se provádí celoplošně, při několikanásobném nanášení je nutné dodržet technologickou přestávku: min. 24 h mezi nátěry. Nepřimíchávat žádné jiné materiály. Zpracovávat rovnoměrně a bez přerušení.

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C.

Při přímém slunečním záření, dešti nebo silné větru je nutné fasádu vhodným způsobem chránit (např.ochrannými fasádními sítěmi).

Zvýšená vlhkost vzduchu a nižší teploty vzduchu a podkladu (např. v pozdním podzimu) mohou podstatně ovlivnit dobu zrání.

Před nanášením každé další vrstvy je nutné dodržet technologickou přestávku min. 24 hodin.

Okolí natírané plochy musí být chráněné, eventuální odstřiky a použité nářadí se bezprostředně omyjí dostatečným množstvím vody.

Na základní nátěr je natažena dekorativní mozaiková omítkovina – barvy šedé.

Je navržena:

Vodoodpudivá tenkovrstvá omítka s organickým pojivem určená do exteriéru, mechanicky odolná, vhodná jako konečná povrchová úprava soklových partií.

Složení:

Organické pojivo, barevné kamínky, voda, přísady

Vlastnosti:

Vodoodpudivá, povětrnostním vlivům odolná, dostatečně propustná, omyvatelná, mechanicky vysoce odolná, snadno zpracovatelná

Technické údaje:

Zrnitost: 2 mm

Obsah pevných složek: cca 80%

Faktor difúzního odporu (μ): cca 110 – 140

Spotřeba: cca 5,5 kg/m2 na jemném a hladkém podkladu

Vydatnost: cca 4,5 m2/25 kg hmoty

Skladování v suchu, chladu, bez mrazu a v uzavřeném balení 12 měsíců.

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a solných výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být vodoodpudivý.

Příprava podkladu:

Případně znečištěný povrch očistit např. pomocí vhodného čisticího prostředku.

Podklad je nutné předem natřít základním nátěrem a poté dodržet technologickou přestávku min. 24 hodin.

Skladba omítky:

•1 x základní nátěr (celoplošně a rovnoměrně)

•1 x dekorativní mozaiková omítkovina – barva omítky upřesněna na stavbě dle vzorníku barev investorem ve spolupráci s projektantem. V architektonickém řešení je navržen odstín šedé barvy.

Bezprostředně před nanášením výrobek důkladně promísit pomaluběžným mísidlem. Případnou úpravu konzistence je možné provést cca 1 dl vody na 25 kg omítky.

Omítka se natahuje nerezovým hladítkem v tloušťce zrna, a to stejnoměrně a bez přerušení. Po natažení omítky strukturovat povrch umělo-hmotným hladítkem.

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a zrání klesnout pod +5 °C. Při přímém slunečním záření, dešti nebo silném větru se doporučuje fasádu chránit vhodným způsobem.

Vysoké teploty zejména v letním období zkracují čas vysychání (nebezpečí zprahnutí omítky).

Zvýšená vlhkost vzduchu a nižší teploty vzduchu mohou podstatně ovlivnit dobu zrání a způsobit nerovnoměrné vybarvení odstínu omítky.

Nepřimíchávat žádné jiné materiály.

Okolní plochy, zejména sklo, keramika, klinkery, kámen, nátěry, kovy musí být chráněné, eventuální odstřiky a použité nářadí se bezprostředně omyjí dostatečným množstvím vody.

Na závěr se vnější plochy očistí tlakovou vodou.

MALBY

Všechny stěny a stropy veškerých prostor pavilonu „D“ jsou opatřeny 2x bílým finálním nátěrem. Před provedením maleb je nutné podklad upravit pro nové nátěry, napenetrovat.

DLAŽBY

V místnostech, viz. tabulky místností ve výkresové části projektové dokumentace, jsou navrženy nové keramické dlažby. Povrch bude očištěn a opatřen samonivelační stěrkou.

Keramické dlažby včetně soklů do výšky 80 mm. Druhy a barvy dle výběru investora. Doporučujeme velký formát dlaždic.

Postup realizace keramických dlažeb viz. oddíl této TZ – nášlapné vrstvy.

VNITŘNÍ OBKLADY

Nové keramické obklady jsou navrženy v sociálním zázemí včetně úklidu a za umyvadly v učebnách. Keramické obklady jsou navrženy do výšky 2 m.

Vyspárování a lepení obkladů bude provedeno dle technických a technologických předpisů. Podklad napenetrován.

Barvu, typ a rozměr obkladu určí investor před samotnou realizací ve spolupráci s projektantem.  Předpokládá se světlý odstín, standardních rozměrů, v cenové relaci cca 300 Kč za m2.

BAREVNÉ ŘEŠENÍ:

Klempířské prvky jsou z hliníkového plechu.

Vnitřní výmalba bude barvy bílé.

Barvu nové tenkovrstvé omítky včetně soklu určí investor stavby ve spolupráci s projektantem při samotné realizaci stavby dle vzorníku barev. Bude se jednat o odstín šedé barvy a sokl bude v tmavší šedé.

Střešní krytina bude z PVC-P folie.

Výplně otvorů jsou navrženy plastové barvy bílé, vstupní únikové dveře do venkovního prostoru budou hliníkové, barvy šedé.

Vnitřní dveře budou osazeny do ocelových zárubních barvy šedé, dveře barvy dub.

ODVĚTRÁNÍ:

Je řešeno podrobně v samostatném oddíle této projektové dokumentace – vzduchotechnika pro nový pavilon „D“.

V sousedním administrativním objektu, ke kterému bude nový pavilon „D“ přistavěn, budou zazděna z důvodu přístavby nového pavilonu v jeho 1.NP a 2.NP okna na WC, v místnostech skladů a v chodbě.

V obou patrech administrativní budovy je zřízena stávající vzduchotechnika pro nucené odvětrání sociálního zázemí. U zazdění oken na WC budou místnosti odvětrávány nuceně pomocí stávající VZT.

V případě zazdění okna v chodbách v obou patrech, se ve 2.NP nachází ještě jedno stávající okno. V 1.NP chodba bude bez oken. V PD jsou navrženy hliníkové mřížky rozměru 100x400 mm, které se doplní do stávajících dveří mezi chodbou a jednotlivými místnostmi určenými ve výkresové části jak v 1.NP tak v 2.NP.

Místnosti skladů v obou patrech budou nově odvětrány nuceně pomocí nově navržené VZT. Pod stropem skladů v obou patrech se umístí VZT potrubí Ø110 mm, ve kterém bude umístěn potrubní ventilátor Ø110 mm + spínač s doběhem o výkonu min. 50 m3/hod. Potrubí bude zavěšené pod stropem. VZT potrubí bude vyvedené a zakončené v obou odvětraných místnostech skladů 2x nasávací mřížkou Ø110 mm. VZT potrubí z obou pater samostatně bude vyvedené nad střešní plášť min. 0,3 m a zakončené odvětrávací hlavicí.  V trase VZT potrubí bude nutné vytvořit kondenzační místo pro odvod vzniklého kondenzátu.  Snahou je zamezit zpětnému vtoku vody do elektrického ventilátoru a interiérů místností.

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:

V sociálním zázemí v 1.PP až 2.NP budou umístěny:

- nové závěsné záchodové mísy se zazděnými nádržkami (splachovací systém) včetně

rohového ventilu s přípojnou trubičkou – 3 kusy v 1.PP, 3 kusy v 1.NP, 4 kusy v 2.NP

- nová umyvadla včetně baterií, sifonů – 4 kusy v 1.PP, 6 kusů v 1.NP, 7 kusů v 2.NP

- pisoáry včetně splachovacího systému – mechanický tlačítkový – 2 kusy v 1.NP, 2 kusy

v 2.NP

- výlevková mísa včetně zazdívaného splachovacího systému a pákové nástěnné baterie –

1 kus v 2.NP

ANGLICKÝ DVOREK:

U oken v suterénu na západní světové straně je navržen anglický dvorek šíře 1000 mm, výšky od terénu po parapet suterénních oken. Bude proveden z vodotěsného betonu C32/37 včetně vyztužení kari sítí profilu 8, oka 100x100 mm, při obvodu s krytím 50 mm, šíře 200 mm. V anglickém dvorku se budou nacházet dvě vpusti, které budou odvádět vodu z anglického dvorku a podlaha dvorku bude vyspádována pomocí spádového betonu C20/25, do kterého bude vložena kari síť profilu 4, oka 150x150 mm. Anglický dvorek bude opatřen žárově zinkovaným zábradlím ve výšce 900 mm od konce betonové zdi anglického dvorku. Zábradlí je kotvené pomocí stojin z ocelových trubek Ø 40 mm po cca 1 m do této betonové zdi anglického dvorku nebo na konci do obvodového zdiva pavilonu „D“. Vodorovná trubka Ø 40 mm je na konci zábradlí jako madlo a uprostřed.

Podlaha anglického dvorku bude o min. 200 mm níže než parapet okna.

ZÁKLADOVÝ RÁM PRO NÁSTŘEŠNÍ VZT JEDNOTKU:

Pro vyrovnání sklonu střechy a k osazení nástřešní jednotky VZT – celkem 5 VZT jednotek - je třeba zhotovit základový rám z jäklových profilů 50/50/4. Jäklová konstrukce bude kotvená k nosné konstrukci střechy. Nástřešní jednotka VZT bude umístěna cca 0,4 m nad střešním pláštěm.

e)	TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A

VÝPLNÍ OTVORŮ

IZOLACE TEPELNÉ (ZVUKOVÉ):

V rámci nového podlahového souvrství bude realizována pokládka tepelné izolace z tvrzeného podlahového polystyrénu v tl. 120 mm u podlahy P1 (tl. 60 mm + tl. 60 mm, kladené křížem, přes vazbu). U podlahy P2 tl. 130 mm (tl. 70 mm + tl. 60 mm, kladené křížem, přes vazbu), u podlahy P3 a P4 tl. 35 mm. Podlaha P1 a P2 je ve styku vytápěný prostor s nevytápěným – s rostlým terénem. U podlah P3 a P4 jsou ve styku dva vytápěné prostory. Je navržen polystyrén EPS 100 S, expandovaný, objemově stabilizovaný polystyrén s napětím v tlaku při 10% deformaci 100 kPa, deklarovaný součinitel tepelné vodivosti lambda D=0,038 W/MK.

Ve střešním plášti budou instalovány spádové klíny v tl. min. 30 mm až max. 335 mm, ve spádu min. 3%. Na spádové klíny bude umístěna tepelná izolace v tl. 200 mm, shodný materiál jako spádové klíny. Je navržen polystyrén EPS 100 S, expandovaný, objemově stabilizovaný polystyrén s napětím v tlaku při 10% deformaci 100 kPa, deklarovaný součinitel tepelné vodivosti lambda D=0,038 W/MK.

Atika pavilonu „D“ bude z vnitřní strany zateplena polystyrénem tl. 50 mm.

Stropní konstrukce nad 1.NP a 2.NP budou zakončeny při obvodu věncovkou – broušená tl. 80 mm + 50 mm extrudovaný polystyrén.

Od izolační cihelné přizdívky zároveň s čistou podlahou suterénu až po horní hranu nadpraží oken suterénu (začíná montovaná fasáda)  bude použit extrudovaný polystyrén XPS tl. 150 mm, tepelné izolační vlastnosti - deklarovaný součinitel tepelné vodivosti lambda D=0,035 W/MK, zamezení vzniku plísní, vysoká pevnost v tlaku 300 kN/m2 tj. 300 kPa, maximální voděodolnost, nenasákavost, stlačení 10% při zatížení 30 t/ na 1 m2. Pod terénem bude extrudovaný polystyrén ochráněn nopovou folií. Při montáži, kotvení a lepení tepelného systému dodržovat striktně postupy montáže výrobce zvoleného systému dle technologických listů výrobku, komplet systém.

ZATEPLENÍ PAVILONU „D“

a)

Před zahájením prací – zateplení objektu – bude nutné zpracovat kotevní plán dle dodavatele kotevního systému.

b)

Pavilon „D“ bude zateplen vnějším tepelně izolačním kompozitním certifikovaným systémem. Tepelný izolant je navržen v tl. 120 mm.

Jedná se o kontaktní tepelně izolační systém se sendvičovou tepelně izolační deskou skládající se ze šedého fasádního polystyrenu – izolační jádro z gravitované izolace a minerální vlny konstantní tloušťky 30 mm – krycí vrstva. Spojení desek je provedeno průmyslovým slepením PUR lepidlem, které zajišťuje vysokou pevnost v tahu a smyku a umožňuje ekonomickou výrobu izolačních desek. Kvůli požární odolnosti je nutné použít fasádní desky rohové (mají minerální vatu i z boku), zakládací (mají minerální vatu i na spodní straně) a standardní.

Vlastnosti tepelného izolantu:

- Třída reakce na oheň samostatného izolantu B-s1,d0

- Výborné izolační vlastnosti ΛD = 0,033-0,034 W/m.K

- Zajištění požární bezpečnosti dle ČSN 73 0810

- Jednoduchá aplikace a minimální hmotnost

- Výborné mechanické vlastnosti

- Možnost aplikace na přímém slunci

Zateplení tímto izolantem je navrženo od atik až k horní hraně nadpraží oken suterénu.

- Požadavky na podklad:

- Podklad musí být vždy suchý, dostatečně vyzrálý, pevný, zbavený nečistot a volně oddělitelných částic, zbavený výkvětů, puchýřů a odlupujících se míst, biotechnického napadení a aktivních trhlin v ploše. Je vhodné fasádu umýt a opláchnout tlakovou vodou. Podklad nesmí vykazovat výrazně zvýšenou ustálenou vlhkost.

- Při montáži tepelného systému dodržovat striktně postupy montáže výrobce zvoleného systému dle technických listů výrobku. Tepelně izolační systém bude založen pomocí soklového profilu.

- Soklový profil:

- Na předem připravený podklad připevníme do maltového lože z lepící hmoty soklový profil soklovou hmoždinkou, v počtu cca 3 ks/bm soklového profilu. Při použití vrutů a hmoždinek je třeba zabránit vzniku elektrického článku na styku rozdílných kovů a případné korozi např. pomocí plastové podložky. Je třeba pečlivě dodržovat vodorovnou rovinu montáže. K podložení soklových profilů při nerovném podkladu použijeme soklové distanční podložky. Soklové profily se osazují se vzájemnými mezerami šířky 2-3 mm, doporučujeme se jejich spojování spojkami soklových lišt. Spára mezi zakládacím profilem a podkladem musí být těsněna. Soklový profil se pro vytvoření trvale pružného spojení omítek tepelně izolačních systémů a pro minimalizaci rizika vzniku trhlin doporučujeme doplnit okapničku k soklovému profilu.

Lepení fasádních tepelně izolačních desek bude pomocí lepící hmoty určené pro daný zvolený systém. Lepící hmota se nanese na zadní stranu (šedý fasádní polystyrén) bezprostředně osazované tepelně izolační sendvičové desky metodou obvodového rámečku a 3 vnitřních terčů tak, aby po přilepení k podkladu vznikla minimální kontaktní plocha slepu o velikosti 40% plochy tepelně izolační desky. Detaily navazujících částí konstrukcí, prostupujících prvků, připevňovacích prvků připevňovaných k podkladu a oplechování je nutné zabezpečit tak, aby bylo zabráněno pronikání vody do skladby systému, např. pomocí těsnící pásky. Technologická přestávka pro zatvrdnutí lepící hmoty – min. 24 hodin.

- Lepící a stěrková malta pro lepení fasádních tepelně izolačních desek

je navržena:

Průmyslově vyráběná suchá minerální směs určená k lepení a stěrkování fasádních izolačních desek. Lepicí a stěrková malta pro exteriér s vysokou přídržností k podkladu. Snadno zpracovatelná.

Složení: Cement, křemičitý písek, přísady.

Použití lepicí a stěrkové malty zejména pro lepení fasádních tepelně izolačních desek na podklad nebo pro provádění armovací a vyrovnávací stěrky s vložením sklotextilní síťoviny.

Technické údaje:

Zrnitost: 0,3 mm

Součinitel tepelné vodivosti (λ): 0,8 W/mK

Faktor difúzního odporu (μ): 50

Spotřeba lepení, stěrkování: cca 3 - 6 kg/m2

Potřeba vody: cca 5 - 6 l záměsové vody / 25 kg suché směsi

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a solných výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být vodoodpudivý.

Lepící a stěrková malta se nasype do 5 - 6 l záměsové vody na 25 kg suché směsi a smísí pomaluběžným mísidlem. Po cca 5 minutovém odležení a opětovném promísení je lepicí stěrka připravena ke zpracování. Doba zpracovatelnosti: cca 1,5 h. Konzistence již tuhnoucího materiálu nesmí být upravována přidáváním další vody. Přidávání urychlovacích či nemrznoucích přísad je zakázáno.

Použití jako lepidlo:

Podklad musí být rovinný (≤5 mm/1 bm). Nerovnosti do 10 mm vyrovnáme přímo při lepení. Lepící směs nanášíme po celém obvodu tepelně izolační fasádní desky a na tři místa uvnitř její plochy.

Tato směs se také použije na základní vrstvu se sklotextilní síťovinou umístěnou na izolační fasádní desky.

- Kotvení tepelného systému hmoždinkami:

- Hmoždinky musí být kotveny až do nosné konstrukce obvodového pláště, osazují se před provedením základní vrstvy. Je navržen systém lepený s doplňkovým kotvením. Počet hmoždinek bude 6 ks/m2 a musí být dodrženy následující podmínky: Podklad musí splňovat standardní požadavky, soudržnost min. 0,2Mpa, nesmí být trvale zvlhčován ani opatřen nátěrem. Max. povolená hodnota odchylky rovinnosti podkladu je 10mm/m. Na stavbě musí být dále provedený oprávněnou osobou zkoušky přídržnosti s konkrétní lepící hmotou k podkladu. Použít hmoždinky s patentovaným systémem se zátkou šroubované pomocí automatického zapuštění (bez frézování, bez znečištění). Hmoždinky s předmontovaným šroubem nasadit do otvoru tak, aby talíř dosedl na izolaci. Rychlé vrtání otvorů díky zkrácené kotevní hloubce. Zátku hladítkem zatlačit do vzniklého otvoru.

Úprava zateplení u okenních a dveřích otvorů

Okenní otvory jsou osazeny z hranou zdiva, tepelná izolace je přetažena min. 30 mm přes rám okenních a dveřních výplní. V místě ostění a nadpraží je navržena minerální vata a pod parapety je navržen extrudovaný polystyrén.

VÝPLNĚ OTVORŮ:

OKNA

Okna jsou navržena jako plastová s celoobvodovým kováním a funkcí mikroventilace. Nosný obvodový plastový rám a rám jednotlivých křídel je v provedení a specifikaci dle konkrétního dodavatele. Barva oken je navržena bílá, zasklení tepelně izolačním trojsklem Uokna= 0,90 W/m2K. Skla budou čirá. Okna včetně plastového vnitřního bílého parapetu. Vnější parapet je navržen z hliníkového plechu tl. 0,6 mm.

Při osazení oken bude použita interiérová a exteriérová těsnící folie a veškeré omítkové lišty.

VSTUPNÍ DVEŘE

Dveře včetně prahové lišty, hliníkové, barvy šedé – únikové z pavilonu D ze schodiště do venkovního prostoru, prosklené čirým trojsklem s bezpečnostní folií, U vstupních dveří= 0,9 W/m2K. Včetně bezpečnostního kování s klikou a koulí z exteriéru. V době provozu budou hliníkové dveře stále odemčené. Dveře ze střechy do schodišťového prostoru budou plastové barvy bílé, jinak parametry shodné s hliníkovými dveřmi, plastové dveře budou ale opatřeny oboustrannou klikou.

Při osazení vstupních dveří bude použita interiérová a exteriérová těsnící folie a veškeré omítkové lišty.

VNITŘNÍ OKNA ZE SKLOBETONOVÝCH TVÁRNIC

Mezi kabinety a učebnami jsou v 1.NP a 2.NP navrženy prosvětlovací vnitřní okna ze sklobetonových tvárnic rozměru 200x200 mm, barvy čiré, sestaveny s hranou zdi směrem do učeben dle technologických postupů výrobce. Z druhé strany směrem do kabinetů je navržen parapet z keramických dlaždic barvy bílé.

VNITŘNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLA

Jsou navržena dveřní křídla v plném provedení s povrchovou úpravou se zvýšenou odolností - laminát HPL, v barevném dekoru dub. Dveřní křídla jsou osazena do ocelových zárubní v barvě šedé a jsou opatřeny interiérovým rozetovým kováním klika/klika. Vnitřní dveře jsou navrženy s prahovými lištami. Dle požární zprávy budou některé dveře s požární odolností a budou opatřeny magnety, které budou dveře držet v otevřené poloze.

V sousedním administrativním objektu se kvůli zazdění oken v chodbách v obou patrech do stávajících dveří určených v PD doplní nové hliníkové mřížky rozměru 100x400 mm umístěné ve spodní části dveří.

f)	ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY

INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO A HYDROGEOLOGICKÉHO

PRŮZKUMU

Objekt novostavby pavilonu „D“, jeho založení je podrobně popsáno v oddílech této TZ – výkopy a základy.

g)	VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A

ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ

HOSPODAŘENÍ  S  ODPADY  PO  SKONČENÍ  STAVBY

- 	komunální odpad ze standardní činnosti při užívání stavby

charakter : směsný komunální odpad

druh odpadu: 20 03 01

uložení : do popelnic

- 	papír

charakter : sběrový papír

druh odpadu : 20 01 01

kategorie : O

- místo uložení : tříděný odpad, komunální odpad

- 	plasty

charakter : plasty

druh odpadu : 20 01 39

kategorie : O

místo uložení : tříděný odpad, komunální odpad

- 	sklo

charakter : skleněný odpad

druh odpadu : 20 01 02

kategorie : O

místo uložení : tříděný odpad, komunální odpad

h)	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Areál SOUE je dopravně dostupný z Vejprnické ulice stávajícím vjezdem do areálu. Vlastní vstupy do stávajících objektů jsou z areálu SOUE. Hlavní vstup do nově budovaného pavilonu bude stávající pro SG přes stávající budovu spojovacího krčku. Pomocný vstup z mezipodesty schodiště nového pavilonu do venkovního prostoru bude napojen na zpevněné plochy pro pěší.

V areálu se nachází stávající dopravní infrastruktura s dostatečnými parkovacími plochami. V rámci výstavby pavilonu „D“ bude jedno parkovací místo zrušeno.

i)	OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ,

PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ

IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI A PRONIKÁNÍ RADONU:

V objektu pavilonu „D“ bude užita hydroizolace s atestem na vysoké radonové riziko.

Je navržen pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 4 mm, který splňuje technické parametry dle harmonizované výrobkové normy ČSN EN 13 707, ČSN EN 13 970, ČSN EN 13 969 a české technické normy ČSN 73 0605-1 Požadavky na použití asfaltových pásů.

Jedná se o tyto technické parametry:

- tl. min. 4 mm

- vodotěsnost: min. 100 kPa

- tahové vlastnosti – největší tahová síla: min. 800 N/50 mm

- tahové vlastnosti – největší tahová síla: min. 2%

- odolnost proti stékání při zvýšené teplotě: min. 90°C

- ohebnost za nízkých teplot: max. -15°C

- propustnost vodní páry: MDV nebo 20000

- množství asfaltové hmoty: min. 2700 g/m2

Požadavku ČSN 73 0601 (Izolace proti pronikání radonu) vyhoví v celém objektu přístavby pavilonu „D“ jedna vrstva výše uvedené povlakové hydroizolace.

Proti pronikání radonu z podloží jsou provedena tyto opatření:

1) provedení štěrkového podsypu tl. 150 mm

2) provedení žb základového podbetonu tl. 150 mm

3) vlastní protiradonová izolace

4) veškeré případné prostupy instalací nutno plynově utěsnit – izolace bude pod žb základovou deskou, instalace budou vedeny v pískovém násypu v konstrukci podlahy suterénu, prostupy izolací se nepředpokládají

5) nutnost dodržení technologických předpisů pokládky izolace

j)	DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU

Projektová dokumentace byla vypracována na základě vyhlášky MMR č. 268/2009 Sb. ve zněním uvedeném ve vyhlášce č. 20/2012 Sb a vyhlášky č. 398/2009 Sb. a je plně v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu.