Ingest  A

_____________________________________

VÝSTAVBA SPORTOVIŠŤ V AREÁLU SOUE PLZEŇ - PŘÍSTAVBA SPORTOVNÍCH  HAL –  S.O. 01

________________________________________

Inženýrskogeologický průzkum  a  posouzení základových poměrů

ZÁVĚREČNÁ  ZPRÁVA

Odpovědný  řešitel :

-----------------------------

Ing.Stanislav Brudna

Na Vypichu 275

330 21 LÍNĚ

tel.    377911073

mob. 603512235

zak.číslo : IN - IGP - 570/0316

ING.BRUDNA-INGEST A   - inženýrskogeologický  průzkum

________________________________________________________________________

330 21 Líně , Na Vypichu 275                                       IČO 15728960

tel. 377911073 , mob. 603512235

________________________________________________________________________

Akce          :     VÝSTAVBA SPORTOVIŠŤ V AREÁLU SOUE PLZEŇ

PŘÍSTAVBA SPORTOVNÍCH  HAL –  S.O. 01

Inženýrskogeologický průzkum a  posouzení

základových poměrů

Objednatel    :  Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň,

IČO: 70890366, DIČ: CZ 70890366

Obsah            :   - Zadání,vstupní podklady

- Stručný geomorfologický přehled

- Rozvrh průzkumných prací-prozkoumanost území

a/ Sondážní práce

b/ Geotechnická dokumentace nových sond

K01a,K01b,K01c,K02,K03

- Základové a hydrogeologické poměry staveniště

- Mechanicko-fyzikální parametry základové půdy

- Posouzení únosnosti základové půdy a směrný návrh

založení  stavby

- Provádění zemních prací

- Závěr, rekapitulace

Přílohy           :    - Situace širšího okolí    …....................................... příloha č. 1

- Situace rozmístění nových sond

K01a,K01b,K01c/výkop kanal./,K02,K03  ……….  příloha č. 2

- Situace umístění archivní  sondáže –

sondy V-7,V-4,S-12 /geofond/  …………………...   příloha č. 3

- Situace hranice poddolovaného území

/Geofond/ …………………………………………….   příloha č. 4

- Geotechnická dokumentace archiv.sond

V-7,V-4,S-12  /geofond /       ……………………....    příloha č. 5

- Geologický profil sond K01c-K01b-K01a

měř. 1:100/500 ……………………………………...   příloha č. 6

- Geologický profil sond K03-K02

měř. 1:100/500 ……………………………………...   příloha č. 7

- Podrobná geologická mapa+ legenda …………..   příloha č. 8

datum              :    březen 2016                                              Vypracoval:

zak.číslo          :    IN - IGP – 570/0316                                   ing.Stanislav Brudna

Ingest A

zak.č. IN - IGP – 570/0316                                                                                        -1-

Zadání, vstupní podklady.

Tento inženýrsko-geologický průzkum má, společně s výsledky v minulosti provedených IG průzkumů, zajistit orientační podklady především pro založení přístavby sportovních hal – obj.SO01 budovaného v rámci akce Výstavba sportovišť v areálu SOUE v Plzni – Skvrňanech –Vejprnická ulice.

Obj.SO01-přístavba sportovních hal je orientován do severo-východního rohu výše zmíněného areálu. V rámci  srovnání nivelety byl v minulosti, původně jižním směrem se svažující terén, vyrovnán navážkou.

Z hlediska konstrukčného   se jedná o jedno až dvoupodlažní halové objekty s použitím žlb. montovaného skeletu, výplňové zdivo mezi sloupy  z keramického zdiva.  Projektant předpokládá založení celého objektu na velkoprofilových pilotách. Sloupy hal budou vetknuty do železobetonových monolitických kalichových patek, které budou vetknuty do železobetonových pilot. Mezi patkami budou uloženy prefabrikované žb. prahy. Celá konstrukce bude přebetonována žb monolitickou základovou deskou.

Investorem akce a objednatelem  IG průzkumu je Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.  Technické podklady předal technický dozor investora pan ing.Milan Froněk –Pilstav s.r.o.,Železniční ul. , Plzeň. Před vlastním provedením sondážních prací byly společně se zástupci Plzeňského kraje a technického dozoru investora vybrány polohy průzkumných sond. V rámci nižších nákladů požaduje investor provedení průzkumných sond kopaných bagrem a to pouze na východní straně staveniště. Pro vyhodnocení geoprofilu na západní straně staveniště obj.SO01 bude použit pro zmapování druhu a mocnosti vrstvení hluboký výkop pro přeložku kanalizace, který je v současnosti prováděn po celé délce západního okraje obj.SO 01.

Vstupní podklady :

- ověřený průběh podzemních inženýrských sítí

- regionální geologická dokumentace - geomapy,

- výsledky stávajících IG průzkumů v okolí – geofond

- rekognoskace okolního terénu

- polohopisná a výškopisná situace stavby

- směrný projekt průzkum.prací- průzkumné práce projednány a  odsouhlaseny

objednatelem a investorem akce

zak.č. IN - IGP – 570/0316                                                                                        -2-

Stručný geomorfologický přehled.

Staveniště se nachází v Plzni-Skvrňanech-Vejprnicá ulice, v severovýchodním rohu stávajícího areálu SOUE. Původní svažitý terén jižní expozice byl zde  v minulosti srovnán navážkou, jejíž mocnost se zvětšuje směrem k jižnímu oplocení arálu, kde je ukončena svahem.

Z regionálně geologického hlediska spadá staveniště do soustavy  Českého masivu – pokryvné útvary a postvariské magmatity, do oblasti styku kvarteru a tercieru.

Dle geologické mapy zakryté- 1:50000 a okolní archivní sondáže zasahují na staveniště od západu polohy sprašových hlin s obsahem CaCO3, které jsou uloženy na kvarterních, pleistocénních sedimentech, stupeň mindel, v podobě písčitých až štěrkopísčtých zemin.

Kvarterní sedimenty jsou pak uloženy na hlubších, terierních-miocénních polohách jezerní sedimentace v podobě písků, štěrků a jílů.

Skalní podloží v podobě pevných karbonských sedimentů lze očekávat až podstatně hlouběji, již mimo dosah pilotáže.

S ohledem na dřívější zastavěnost v rozsahu zájmového pozemku  byl současný rovinný terén v minulosti srovnán navážkou různorodých zemin, která nabývá na mocnost směrem od jihu k severu, s ohledem na původně svažující se terén severní expozice.

Hydrogeologické poměry staveniště jsou ovlivněny geomorfologickými poměry  polohy staveniště, mocností a propustností pokryvných  kverterních a tercierních poloh . Staveniště je odvodňováno především depresí hlubokého údolí říční nivy řeky Mže  severně zájmového prostoru.

Žádná z archivních sond v okolí zájmu, hloubených do hl. 7 až 8,5 m, nezachytila podzemní vodu, všechny sondy uváděny jako suché.

S ohledem na nepropustné polohy povrchového eluvia lze očekávat  hladinu mělké podzemní vody lokálně , především ve vazbě na spodní polohu propustné navážky nad nepropustným pokryvem sprašových hlin, či na trasy výkopů podzemních inž.sítí. Množství této zasáklé podpovrchové vody je pak ovlivněno především četností a intenzitou dešťových srážek.

zak.č. IN - IGP – 570/0316                                                                                        -3-

Hlubší  hladinu podzemní vody lze pak očekávat až ve vazbě na spodní polohy propustných vrstev neogenu nad podložím karbonského sedimentu, či na hlubší lokální poruchový systém puklin ve vlastním karbonském masivu.

Dle servru geofondu není  oblast zájmového pozemku poddolována /viz příloha č.4/, není zde registrováno ani nebezpečí sesuvné činnosti.

Rozvrh průzkumných prací.

Celkový přehled o geologické stavbě daného území bylo možno získat  ze základní geologické dokumentace /podrobná geologická mapa/ a studiem archivní sondáže získané na placeném servru geofondu ČGS – sondy V-7,V-4,S-12. Umístění archiv.sond a jejich geotechnická dokumentace viz přílohy č. 3 a 5.

Přehled archivních sond:

- Sonda V-7 hl. 7 m /ID 170607/.. provedená f.Geologický průzkum Praha v roce 1962. Tato sonda je u severního okraje projektovaného obj.SO 01.

Poznámka: pozor s ohledem na výsledky nové sondáže a hlubokého výkopu pro přeložku kanalizačního tahu nejsou výsledky této sondy příliš věrohodné – není zde zaznamenána poloha povrchové sprašové hlíny !!!

- Sonda V-4 hl. 8,3 m /ID 170606/.. provedená f.Geologický průzkum Praha též v roce 1962. Umístěna ve větší vzdálenosti od jihozápadního rohu stavby.

- Sonda S-12, hl.8 m, /ID 167794/ .. provedená f. Stavoprojekt Plzeň v roce 1966. Umístěna ve větší vdálenosti od západního  okraje stavby, v místě současných skleníků.

Poznámka: výsledky archivní sondáže by mohly být po návrh založení nové sportovní haly zkreslující, doporučujeme k nim nepřihlížet.

a/ Sondážní práce .

Před zahájením  sondážních prací na východní části obj. S.O.01 /sondy K02,K03/  bylo provedeno vyznačení jednotlivých sond a prověřen průběh podzemních inženýrských sítí .  Povolení k  přístupu   na  pozemek,   za  účelem pro-

zak.č. IN - IGP – 570/0316                                                                                        -4-

vedení    sondážních   prací  ,  bylo  vydáno investorem a objednatelem IG , tj.Plzeňským krajem, Škroupova 18, Plzeň. Způsob a rozmístění sondáže projednán s  objednatelem - investorem akce  a technickým dozorem stavby – pan ing.Milan Froněk. Objednatel i pan ing. M.Froněk se zúčastnily provedení sondáže.

Pro zajištění geologického profilu na západní straně obj.SO 01 bylo využito 7,5 až 8 m hlubokého výkopu pro přeložku kanalizačního tahu, kde je v stěně jasně patrné vrstvení a druh  jednotlivých přemístěných a rostlých zemních poloh a jejich úběh směrem severním. Tyto polohy zaznamenány ke dni 22.03.2016, kdy byl výkop ještě v celé délce a hloubce odkrytý.   Vrstvení a druh zemin ve stěně výkopu zaznamenán cca ve třech polohách. Záznam u jižního okraje výkopu označen jako sonda K01a, ve střední části výkopu jako sonda K01b a při severním okraji výkopu jako sonda K01c – viz příloha č.2 – rozmístění nových sond.

Sondy K02 a K03, provedené v rámci zajištění geologického profilu při východním okraji obj.SO 01 byly provedeny dne 23.03.2016, velkým pásovým bagrem JCB-šířka lžíce 80 cm. Sondy provedeny do hloubky 5,5 m, což je max. hloubkový dosah použitého bagru. Celková metráž doplňující sondáže 11,0 m. Bagr v režii objednatele akce.

Během sondážních prací byl průběžně pořizován záznam o složení a mocnosti jednotlivých zemních-horninových  vrstev a sledován penetrační odpor při bagrování . Pečlivě bylo sledováno zvlhčení vrstev . Hladina podzemní vody nebyla ani u jedné sondy zachycena- zeminy s přirozenou zemní vlhkostí.

Po záznamu druhu,vrstvení a odběru charakteristických vzorků zemin  byly  všechny sondy   z bezpečnostních důvodů zasypány vytěženou zeminou.

Výšky terénu v místě jak sond nových doplňujících, tak sond tvořených stěnou stávajícího kanalizačního výkopu,  přisouzeny dle  polohopisné a výškopisné situace předané objednatelem akce – interpolace.

Označ.sondy          hloubka sondy      cca výškopis /Bpv./        zjištěná HPV

K01a                                8,0 m           cca 331,55 m n.m.            suchá

K01b                                8,0 m           cca 331,30 m n.m.            suchá

K01a                                8,0 m           cca 331,50 m n.m.            suchá

K02                                  5,5 m           cca 330,50 m n.m.            suchá

K02                                  5,5 m           cca 331,25 m n.m.            suchá

zak.č. IN - IGP – 570/0316                                                                                        -5-

c/Primární geotech.dokumentace nových sond K01a, K01b, K01c, K02, K03.

ČSN ISO 14688-1,2                                                                                    Symbol

třída

Vrstvení ve výkopu kanalizač. přeložky –sondy K01a,K01b,K01c         dle

Sonda K01a … cca 331,55 m n.m.                                                        ČSN 736133

Navážka:

0,00 – 1,2 m  -  směs škvára + hrubozrnný písek + hlinito-

písčitá zemina + kameny do prof. cca 150 mm,          S4SM-G4GM/Y

ojediněle úlomky stavební sutě, ojediněle

organická příměs-kořeny vegetace, středně

ulehlá navážka

Kvarter: /povrchová poloha-spraš/:

1,20 – 3,40 m  -  sprašová, prachovitopísčitá jílovitá hlína,

rozpadavá, ojediněle shluky CaCO3 ,

přechod tuhé až pevné konzistence,                           F3MS-F4CS

hnědá až šedo-hnědá

Kvarter-pleistocén:

3,40 – 5,40 m  -  hlinitý, středně zrnitý až hrubozrnný písek

s četnou příměsí štěrku /převládají křemenné             S4SM/G4GM

valouny do prof. cca až 150 mm – cca 35-40%/,

ulehlý, rezavě šedo-hnědý

5,40 – 5,80 m  -  slabě hlinitý středně zrnitý až hrubozrnný písek,

ulehlý, ojediněle drobný štěrk /valounky do prof.         S4SM/S3S-F

cca 15 mm-cca 10- 15%/ , rezavě šedo-červeno-

hnědý

Neogen:

5,80 – 8,00 m  -  slabě jílovitý, středně zrnitý písek, ulehlý až

stmelený, šedý až žluto-šedý                                       S3S-F/S5SC

Hladina podzemní vody nebyla dosažena, voda se do výkopu hluboké kanalizační rýhy po celou dobu jejího otevření nestáhla.

zak.č. IN - IGP – 570/0316                                                                                        -6-

Sonda K01b … cca 331,30 m n.m.

Navážka:

0,00 – 2,30 m  -  směs škvára + hrubozrnný písek + hlinito-

písčitá zemina + kameny do prof. cca 150 mm,         S4SM-G4GM/Y

četné úlomky stavební sutě, ojediněle                                až

organická příměs-kořeny vegetace, středně               S4SM-F1MG/Y

ulehlá navážka

Kvarter: /povrchová poloha-spraš/:

2,30 – 4,80 m  -  sprašová, prachovitopísčitá jílovitá hlína,

rozpadavá, ojediněle shluky CaCO3 ,

přechod tuhé až pevné konzistence,                           F3MS-F4CS

hnědá až šedo-hnědá

Kvarter-pleistocén:

4,80 – 7,60 m  -  slabě hlinitý středně zrnitý až hrubozrnný písek,

ulehlý, ojediněle drobný štěrk /valounky do prof.         S4SM/S3S-F

cca 10 mm-cca do 5 %/ , rezavě šedo-červeno-

hnědý

Neogen:

7,60 – 8,00 m  -  slabě jílovitý, středně zrnitý písek, ulehlý až

stmelený, šedý až žluto-šedý                                       S3S-F/S5SC

Hladina podzemní vody nebyla dosažena, voda se do výkopu hluboké kanalizační rýhy po celou dobu jejího otevření nestáhla.

Sonda K01c … cca 331,50 m n.m.

Navážka:

0,00 – 3,30 m  -  směs škvára + hrubozrnný písek + hlinitá

zemina + kameny do prof. cca 90 mm,                       S4SM-F1MG/Y

četné úlomky stavební sutě-cihly, středně

ulehlá navážka

Kvarter: /povrchová poloha-spraš/:

3,30 – 6,70 m  -  sprašová, prachovitopísčitá jílovitá hlína,

rozpadavá, ojediněle shluky CaCO3 ,

přechod tuhé až pevné konzistence,                           F3MS-F4CS

hnědá až šedo-hnědá

zak.č. IN - IGP – 570/0316                                                                                        -7-

Kvarter-pleistocén:

6,70 – 8,00 m  -  slabě hlinitý středně zrnitý až hrubozrnný písek,

ulehlý, ojediněle drobný štěrk /valounky do prof.         S4SM/S3S-F

cca 10 mm-cca do 5 %/ , rezavě šedo-červeno-

hnědý

Hladina podzemní vody nebyla dosažena, voda se do výkopu hluboké kanalizační rýhy po celou dobu jejího otevření nestáhla.

Poznámka: neogenní polohu S3S-F/S5SC lze očekávat cca od hloubky 8,8 až

9,3 m od povrchu současného terénu.

Nové  sondy K01,K02 hloubené bagrem.

Sonda K02 … cca 330,50 m n.m.

Navážka:

0,00 – 0,25 m  -  ostrohranný štěrk prof.cca 0/30 , středně

ulehlý, šedý, drcený metabazalt                                 G2GP-G3G-F/Y

vrstva pod půdorysem původního tenis kurtu-

v současnosti již odebrána

0,25 – 0,60 m  - směs škváry a písku, ojediněle drobný

úlomek cihly,středně ulehlá až ulehlá poloha             S5SC/Y

0,60 – 0,70 m  -  silně hlinitý, středně zrnitý až hrubozrnný písek,

příměs drobných valounků do prof. cca 3 mm,           S4SM/Y

středně ulehlý,  rezavě hnědý

Kvarter: /povrchová poloha-spraše/:

0,70 – 2,70 m  -  sprašová, prachovitopísčitá jílovitá hlína,

rozpadavá, ojediněle shluky CaCO3 ,

přechod tuhé až pevné konzistence,                           F3MS-F4CS

hnědá až šedo-hnědá

Kvarter-pleistocén:

2,70 – 3,40 m  -  hlinitý, středně zrnitý až hrubozrnný písek

s četnou příměsí štěrku /převládají křemenné             S4SM/G4GM

valouny do prof. cca až 150 mm – cca 35-40%/,

ulehlý, rezavě šedo-hnědý

zak.č. IN - IGP – 570/0316                                                                                        -8-

3,40 – 5,30 m  -  slabě hlinitý středně zrnitý až hrubozrnný písek,

ulehlý, ojediněle drobný štěrk /valounky do prof.         S4SM/S3S-F

cca 15 mm-cca  5%/ , rezavě šedo-červeno-

hnědý

Neogen:

5,30 – 5,50 m  -  slabě jílovitý, středně zrnitý písek, ulehlý až

stmelený, šedý až žluto-šedý                                       S3S-F/S5SC

Hladina podzemní vody nebyla dosažena, voda se do sondy nestáhla.

Sonda K03 … cca 331,25 m n.m.

Navážka:

0,00 – 0,10 m  -  humusovitá poloha, travní drn                                      O/Y

0,10 – 1,40 m  -  směs hlína + škvára + kameny + humusovitá

zemina + značná příměs stavebních sutí –

betonové částice ploché velikosti cca až do                 CS-SC/Y

0,8 x 0,8 x 0,25 m, ojediněle kousky kovu..,                 s bloky stav.

ne zcela kozolidovaná navážka, tmavě šedá                sutě

pozor možné dutiny mezi zaklíněnou hrubou

sutí /mladší navážka – možnost dalšího poklesu!!/

1,40 – 3,40 m  -  prachovito-písčitá jílovitá hlína s ojedinělými

úlomky cihel, úlomek kovu, místy menší hu-                F3MS-F4CS/Y

musovitá příměs, šedo-hnědá

Kvarter-povrchová poloha-spraše:

3,40 – 5,10 m  -  sprašová, prachovitopísčitá jílovitá hlína,

rozpadavá, ojediněle shluky CaCO3 ,

přechod tuhé až pevné konzistence,                              F3MS-F4CS

hnědá až šedo-hnědá

Kvarter-pleistocén:

5,10 – 5,50 m  -  slabě hlinitý středně zrnitý až hrubozrnný písek,

ulehlý, ojediněle drobný štěrk /valounky do prof.            S4SM/S3S-F

cca 10 mm-cca  5%/ , šedo-červeno-hnědý

Hladina podzemní vody nebyla dosažena, voda se do sondy nestáhla.

zak.č. IN - IGP – 570/0316                                                                                        -9-

Poznámka: neogenní polohu S3S-F/S5SC lze očekávat v sondě K03 cca od hloubky 7,2 až 7,6 m od povrchu současného terénu.

Orientačně obsah jemnozrnné složky –f- :

F3MS-F4CS ……………………. 55 – 60 %

S4SM/S3S-F …………………… 15 – 25 %

S4SM/G4GM …………………… 20 – 25 %

S3S-F/S5SC …………………… 13 – 17 %

Poznámka: obsah jemnozrnné složky v různorodé navážce se pohybuje cca v rozmezí 20 až 30 % u nesoudržné navážky, cca 55 – 60 % u soudržné hlinitojílovité navážky .

Základové poměry staveniště.

Základové poměry staveniště jsou v přehledu patrné ze schematických  geologických profilů, vedených na západní straně mezi sondami K01a-K01b-K01c, na východní straně mezi sondami K02-K03 – viz přílohy č. 6,7.

Terén v místě stavby obj. SO01 vyrovnán různorodou navážkou, jejíž mocnost se pohybuje mezi 0,7 až 1,2 m /sondy K01a,K02/ na jižní straně  a  mezi 3,3 až 3,4 m /sondy K01c, K03/ na straně severní. Navážka /sondy K01a,K01b,K01c,K02/ je nejčastěji směsí různorodých zemin /hlinitý písek + škvára+ kameny + úlomky stavebních sutí + ojediněle organická příměs, místy možnost větších-kompaktních staveb.sutí/, je převážně středně ulehlá místy až ulehlá a to především s ohledem na delší dobu jejího uložení. Zachycena byla již archivní sondou V-7 provedenou v roce 1962, proto její stáří lze odhadnout min. na 55 let. Archivní sonda V-7 je umístěna cca 15 m západně od nově provedené sondy K03, povrch terénu byl při jejím provádění v roce 1962 však o něco níže – později byla ještě přesypána další vrstvou navážky. Tento fakt potvrzen novou sondou K03, která ověřila při povrchu cca 1,4 m mocnou polohu neulehlé navážky s četnou stavební sutí zastoupené v podobě převážně velkých plochých úlomků betonu     tl. cca 0,2-0,3 m,  profilu cca 0,50x0,50 až 1 x1 m, její stáří možno datovat cca do období stavby sousední sportovní areny a nové  komunikace. Tato mladší navážka je uložena na již dnes prakticky konsolidovaném návozu prachovitopísčité jíl.hlíny /F3MS-F4CS/Y/, dosahujícího /v poloze sondy K03/ až cca do hloubky 3,3 m pod současný povrch terénu.

zak.č. IN - IGP – 570/0316                                                                                       -10-

Geologický profil původního svažitého terénu severní expozice je tvořen postupně povrchovou kvarterní vrstvou sprašové hlíny na přechodu tuhé až pevné konzistence s menší příměsí CaCO3 , symbolu  F3MS-F4CS. Sprašová hlína je uložena na pleistocénních, fluviálních sedimentech vysunuté říční terasy, které jsou na severní straně  /sondy K01a,K02/ zastoupeny v podobě ulehlého hlinitého štěrkopísku S4SM/G4GM postupně hlinitého písku s min. obsahem  štěrkovité složky  S4SM/S3S-F. Ve střední části stavby a na její straně severní /sondy K01b,K01c,K03/  je pleistocénní sedimentace zastoupena pouze hlinitým pískem bez výraznějšího obsahu štěrkovité frakce /S4SM/S3S-F/.

Sondami K01a, K01b a K02 dosaženy hlubší polohy neogenní, zastoupené pod stavbou v podobě převážně  ulehlých až     stmelených jílovitých, středně zrnitých  písků /S3S-F/S5SC/,  které se výrazně odlišují barvou od poloh pleistocénních.

Jednotlivé geopolohy kvarterních spraší, pleistocénních a neogenních sedimentů  cca sledují úběh původního, mírně svažitého  terénu. Kromě rozdílu mezi pleistocénní polohou stěrkopísčitou a písčitou vykazují obdobné mechanicko fyzikální vlastnosti.  Základové poměry jsou komplikovány především polohou proměnně mocné, cca středně ulehlé navážky různorodých zemin a  povrchovou polohou méně únosných , více stlačitelných  sprašových jílovitých hlin s obsahem CaCO3, proto je třeba považovat základové poměry spíše za složité. Též nutno zohlednit zásyp hlubokého kanalizačního tahu, vedeného v západní části pod navrhovaným objektem - v případě kontaktu piloty s tímto zásypem, doporučujeme zapustit patu piloty až do únosnější rostlé sedimentace pod úrovní spodní části výkopu pro stávající kanalizační tah, vedený pod stavbou.

Složitost základových poměrů je tudíž možno značně eliminovat návrhem hloubkového založení svislých nosných prvků na velkoprofilových pilotách, s ukončením paty piloty, dle potřeby únosnosti, v únosnějších polohách pleistocénních štěrkopísčitých až písčitých či až v polohách neogenních ulehlých až stmelených písků. Plošné založení ve vrstvách  navážky důrazně nedoporučujeme. Kombinace plošného  a hloubkového založení jednotlivých neoddilatovaných objektů je nevhodná.

Upozorňujeme na odlišnost skutečného geologického profilu od profilu uvažovaného při provádění projektu. Výsledky archivní sondy V-7, která byla použita v projektu pro směrný návrh založení, se značně odlišují od výsledků novou sondáží zjištěného geoprofilu pod stavbou SO 01. Rozdíl je především v povrchové poloze sprašových /oelických/ jílovitých hlin, které dosahují až do hloubek  u K01a - 3,4 m, K01b – 4,8 m, K01c – 6,7 m /západní strana/, K02 – 2,7 m, K03 – 5,1 m /východní strana/  pod povrch stávajícího terénu.

zak.č. IN - IGP – 570/0316                                                                                       -11-

Hladina mělké podzemní vody nebyla novou ani archivní sondáží zachycena . Mělkou podzemní vodu lze lokálně očekávat pouze ve vazbě na spodní polohy násypů-zásypů, a zásypů tras inženýrských sítí umístěných nad prohlubní v nepropustném pokryvu . Tato voda je vodou povrchovou zasáklou a je proto závislá na momentální četnosti dešťových srážek v zájmové oblasti.

Hlubší  hladinu podzemní vody lze pak očekávat až ve vazbě na hlubší  polohy propustných vrstev neogenu nad podložím karbonského sedimentu, či na hlubší lokální poruchový systém puklin ve vlastním karbonském masivu. Kontakt s podzemní vodou je tudíž nepravděpodobný u pilot zasahujících až cca 10 m pod povrch stávajícího terénu.

Dle servru geofondu není  oblast zájmového pozemku poddolována /viz příloha č.4/, není zde registrováno ani nebezpečí sesuvné činnosti.

Mechanicko-fyzikální parametry základové půdy.

Zatřídění zemin a mechanicko fyzikální parametry základové půdy byly stanoveny dle ČSN EN ISO 14688 – Geotechnický průzkum a zkoušení –Pojmenování a popis /část 1/,Zásady pro zatřiďování /část 2/, symbol k jednotlivým zemním polohám přiřazen dle  ČSN 73 61 33 – Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací /ten se nejvíce blíží symbolice dle původní ČSN 731001/,  dle daného klasifikačního systému, na základě vizuálního popisu kvalitativních znaků, s přihlédnutím k odporu při hloubení sond a mechanicko fyzikálním parametrům místních zemin, zjištěných přilehlými IG průzkumy v identické oblasti.

Těžitelnost zemin-hornin byla uvedena  dle výše ČSN 736133 – Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, za lomítkem uvedena i

třída těžitelnosti dle staré ČSN733050 – Zemní práce. Při zatřídění přihlédnuto k odporu zemin-hornin při hloubení nových sond a k pohovoru s obsluhou bagru, provádějící přilehlý hluboký výkop pro přeložku kanalizačního tahu mimo půdorys nové stavby.

zak.č. IN - IGP – 570/0316                                                                                       -12-

Tabulka mechanicko-fyzikálních parametrů základové půdy - třídy těžitelnosti :

ČSN EN ISO 14688-1,2                                                                             ČSN 736133

ČSN 736133 /ČSN73001/                                                                          ČSN 733050

symbol třída                                         E def     ef     cef     u     cu            třída

-                             -         -       kNm-3    MPa      xo     kPa     xo    kPa     těžitelnosti

Kvarter -spraš:

___________________________________________________________________

F3MS-F4CS          0,35    0,62     18,5      4- 5       23     13       0      50            I/3

___________________________________________________________________

Kvarter –pleistocénní sedimenty:

___________________________________________________________________

S4SM/S3S-F         0,30    0,74      18,0      17        30       3        -        -             I/2-3

___________________________________________________________________

S4SM/G4GM         0,30    0,74      19,0      35        32       5       -         -             I/4

___________________________________________________________________

Neogenní sedimenty:

___________________________________________________________________

S3S-F/S5SC          0,30   0,74       18,0      20        33       4       -         -            I/3-4

___________________________________________________________________

Navážky:

Mladší v poloze sondy K03 /0,0-1,4 m/

CS-SC/Y s bloky  …… neulehlá navážka s možností dutin mezi sutí                I/3

Doporučeno odstranit, či vyjmout hrubé sutě, rozhrnout a znovu přehutnit

Starší v poloze sondy K03 /1,4 -3,4 m/

F3MS-F4CS/Y …  0,35    0,74        17,0    3-4        22       8       0       45          I/2-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Starší v poloze sond K01a,K01b,K01c,K02

Různorodá                        středně ulehlá – Id = cca 0,40 až 0,60

navážka                                          17,5       3          23         2      -        -

S4SM-G4GM/Y      0,35    0,74       až        až          až        až                           I/3

S4SM-F1MG/Y                               18,0       9          26         4      -        -

S5SC/Y,S4SM/Y

Pozor v navážky v ploše pod stavbou nepravidelně různorodé- nejedná se o řízený násyp

U těchto navážek již není pravděpodobný další samovolný pokles vlivem její vlastní hmotnosti /dlouhá doba uložení/ – nepravidelný  pokles možný pouze po jejich přitížení.

___________________________________________________________________O/Y humus. polohy                    nutno odstranit                                                  I/2

___________________________________________________________________

zak.č. IN - IGP – 570/0316                                                                                       -13-

poznámky :

Závislost mezi modulem přetvárnosti Edef   a oedometrickým modulem přetvárnosti Eoed  je vyjádřen rovnicí Edef  = Eoed  …… Eoed   = Edef  /.

Edef ........................ modul přetvárnosti

n     ……………….. objemová hmotnost v přirozeném uložení

………………….  Poissonovo číslo

………………….  koeficient přepočtu Edef na Eoed

ef,u  ……………. úhel vnitřního tření /ef-efektivní , u- totální/

c ef, cu  .................... soudržnost  /ef-efektivní , u- totální/

Posouzení únosnosti základové půdy a směrný návrh založení stavby.

Při posuzování únosnosti základové půdy a návrhu základových konstrukcí doporučujeme v daném případě vycházet z uvedených mechanicko-fyzikálních parametrů základové půdy, podle zásad 2.geotechnické kategorie, v souladu s konstrukčními parametry a statickými požadavky  stavby.

Vedle mechanicko-fyzikálních vlastností základové půdy je výpočtová únosnost závislá rovněž na tvaru, rozměru základu, hloubce založení a hladině podzemní vody.

Výpočtové zatížení základové půdy musí splňovat jak podmínky mezního stavu únosnosti ,tak i mezního stavu přetvoření a to především  s ohledem na rozdílné deformační vlastnosti  vrstev navážek, sprašových hlin  a písčitých až šterkopísčitých poloh pleistocénních a neogenních.

S ohledem na složitější základové poměry pod půdorysem stavby, zapříčiněné výskytem proměnné polohy různorodé navážky při povrchu současného terénu /mocnost cca 0,7 až 3,4 m/, nutnosti navršení dalšího násypu v rámci dosažení požadované podpodlahové úrovně a výskytu sprašových hlin s příměsí CaCO3 /F3MS-F4CS/ pod povrchem terénu původního, doporučujeme / a potvrzujeme volbu projektanta/  použít založení hloubkové, např. na  velkoprofilových pilotách. Při návrhu pozor též na zásyp staré trasy hluboké kanalizace.

zak.č. IN - IGP – 570/0316                                                                                       -14-

Plošné založení by vyžadovalo dosažení min. povrchu málo únosné a silně stlačitelné až prosedavé polohy sprašových hlin /F3MS-F4CS/, kterou je možno očekávat v severní části staveniště až cca 3,4 m pod povrchem stávajícího terénu + mocnost nového podpodlahového násypu.

Založení na poloze navážky možno pouze vyjímečně u lehkých, důsledně oddilatovaných  objektů a to  nelépe na základové desce, či na armované konstrukci podlahy, ke dojde k roznesení zatížení do plochy a tím min přitížení základové zeminy. Původní navážku je nutno řádně srovnat – rozhrout, vyjmout nežádoucí částice /humus.shluky, hrubé sutě apod…/ a z povrchu ji pak řádně dohutnit. Pro nový, řádně hutněný podpodlahový násyp nutno použít dobře hutnitelnou zeminu.

Dosažení původní polohy sprašové hlíny je možně pouze při jižním okraji stavby a to v hloubce cca 0,8 až 1,2 m, případná část objektu s použitím plošného založení by však musela být zde důsledně oddilatována od části konstrukce založené na pilotách, plošný základ doporučujeme pak /s ohledem na eliminaci při případném lokálním prosednutí polohy spraše/ armovat.

Piloty  v místě nosných žlb. sloupů musí být, s ohledem na požadavek jejich únosnosti, vždy zahloubeny do štěrkopísčitých až písčitých poloh pleistocénních /S4SM/G4GM,S4SM/S3S-F/ až neogénních /S3S-F/S5SC/. S dosažením povrchu skalního  podloží karbonu nelze, při hloubce paty piloty do hl. cca 10 -11m uvažovat, tudíž jedná se o návrh pilot plovoucích, zahloubených do stlačitelného podloží .

Rovněž nutno zohlednit  dosednutí stávající navážky po jejím přitížení novou navážkou podpodlahovou, dosahující místy mocnosti cca kolem 2 m – povrch podlahy v hale je uváděn na kótě +-0,000 = 332,590 m n.m., současný terén cca v rozmezí úrovní 330,50 až 331,55 m n.m.. Konzolidace geovrstev  původního terénu, vlivem přitížení současnou navážkou již proběhla – je ukončena.

Za ukončenou konsolidaci možno uvažovat i v prostoru zásypu starého kanalizačního tahu vedoucího pod půdorysem stavby – v této části je v současnosti uložen výkopek z rýhy pro přeložku kanalizace, takže dochází v tomto místě k příznivému přitížení – dohutnění zásypu.

V rámci prvotní orientace statika proveden orientační výpočet piloty v různém geoprostředí pod stavbou, zatížené stejným fiktivním zatížením. Výpočet proveden podle staršího programu GEO 35,  který vychází z  původní normy ČSN 731001 – Základová půda pod plošnými základy.

zak.č. IN - IGP – 570/0316                                                                                       -15-

Výsledky orientačního výpočtu:

A/ Velkoprof.pilota prof. 0,6 m, pata piloty 8 m pod povrchem současného terénu v geoprostředí sondy K01c. Pilota prochází 3,3 m mocnou navážkou, vrstvou spraš.hlíny F3MS-F4CS a je zapuštěna cca 1,3 m do pleistocénní polohy S4SM/S3S-F.

HPV neuvažována  , nestlačitelné podloží cca 15  m pod povrchem stávajícího terénu./Uloženo jako SOUEK01c/.

Fiktivní zatížení  : N = 800 kN, H = 40 kN , M = 20 KNm

Výpočet I-MS – únosnost dle staré ČSN 731001

Únosnost na plášti …………………….  347,40 kN

Únosnost piloty v patě ………………… 476,37 kN

Síla na mezi únosnosti ve svisl.sm…..  824,37 kN je větší než 800 kN.

Body mezní zatěžovací křivky:

Sednutí /mm/                         zatížení /kN/ - od původního terénu

0,00   ………………………….. 000,00

2,50 ……………………………  387,16

5,00 ……………………………  547,52

7,50 ……………………………  670,57

10,00 ……………………………  714,05

12,50 ……………………………  728,86

15,00 ……………………………. 743,67

17,50 ……………………………. 758,48

20,00 ……………………………. 773,29

22,50 ……………………………. 778,10

25,00 ……………………………. 802,91

Pro zatížení 800 kN je sednutí piloty cca 24,5 mm.

A1/ S ohledem na omezení sedání zvětšuji délku piloty – pata piloty cca 9 m pod povrchem současného terénu v místě sondy K01c, pilota prochází pleistocénní polohou S4SM/S3S-F a je ukončena na rozhraní pleistocénní a neogenní polohy – hloubka zapuštění do polohy S4SM/S3S-F cca 2,3 m- o 1 m více než v případě ad A – sedání se značně omezí.

Výpočet I-MS – únosnost dle staré ČSN 731001

Únosnost na plášti …………………….  444,55 kN

Únosnost piloty v patě ………………… 686,80 kN

Síla na mezi únosnosti ve svisl.sm…..1131,35 kN je větší než 800 kN.

zak.č. IN - IGP – 570/0316                                                                                       -16-

Body mezní zatěžovací křivky:

Sednutí /mm/                         zatížení /kN/ - od původního terénu

0,00   ………………………….. 000,00

2,50 ……………………………  513,09

5,00 ……………………………  725,62

7,50 ……………………………  888,70

10,00 ……………………………  907,78

12,50 ……………………………  924,07

15,00 ……………………………. 940,36

17,50 ……………………………. 956,65

20,00 ……………………………. 972,94

22,50 ……………………………. 989,23

25,00 ……………………………1005,52

Pro zatížení 800 kN je sednutí piloty cca 6,1 mm – sednutí oproti o 1 m kratší pilotě je značně eliminováno – viz adA.

/Uloženo jako SOUEK01cb/.

B/ Velkoprof.pilota prof. 0,6 m, pata piloty 7 m pod povrchem současného terénu v geoprostředí sondy K01b. Pilota prochází navážkou, vrstvou spraš.hlíny

F3MS-F4CS, pleistocénní šterkopísčitou a písčitou zeminou S4SM/G4GM,S4SM/S3S-F a je zapuštěna cca 1,2 m do neogenní polohy S3S-F/S5SC.

HPV neuvažována  , nestlačitelné podloží cca 15  m pod povrchem stávajícího terénu. /Uloženo jako SOUEK01a/.

Fiktivní zatížení  : N = 800 kN, H = 40 kN , M = 20 KNm

Výpočet I-MS – únosnost dle staré ČSN 731001

Únosnost na plášti …………………….  307,43 kN

Únosnost piloty v patě ………………… 550,91 kN

Síla na mezi únosnosti ve svisl.sm…..  858,33 kN je větší než 800 kN.

zak.č. IN - IGP – 570/0316                                                                                       -17-

Body mezní zatěžovací křivky:

Sednutí /mm/                         zatížení /kN/ - od původního terénu

0,00   ………………………….. 000,00

2,50 ……………………………  554,83

5,00 ……………………………  784,65

7,50 ……………………………  961,00

10,00 ……………………………1109,66

12,50 ……………………………1193,92

15,00 ……………………………1263,10

17,50 ……………………………1332,27

20,00 ……………………………1401,45

22,50 ……………………………1470,63

25,00 ……………………………1539,81

Pro zatížení 800 kN je sednutí piloty cca 5,2 mm.

C/Případný základový pas u oddilatovaného spojovacího krčku u sondy K02. Zde již navážka minimální cca do hl.0,8 m. Základovou půdu zde tvoří rostlá poloha sprašové hlíny F3MS-F4CS. Základová spára min. 1 m pod povrchem současného terénu – hl.založení 1 m. Zadány totální hodnoty .

Základový pas 0,6 m široký, cca 0,8 m vysoký – geoprostředí sondy K02.

Fiktivní zatížení – svislá síla cca 80 kN/m pasu.

výpočtová únosnost zákl.půdy     =  162,6 kPa

kontaktní napětí v zákl.spáře       =   155,1 kPa

sedání výše uvedeného základu při přitížení 155,1  kPa  ........... s = 11,8  mm

hloubka deformační zóny ………… 2,31 m

Při založení pasu ve vrstvě sprašové hlíny doporučujeme nepřekročit provozní výpočtovou únosnost 150 kPa.

Objekt založený na plošném záladu nutno řádně oddilatovat od konstrukce založené na pilotách.

Pozor nutno přihlédnout též k vlivu přitížení novým násypem .

Výpočet spodní stavby  je nutno provést na základě reálných svislých sil působících na  základy . Výše uvedené výpočty jsou pouze směrné, provedené pro rychlou orientaci statika – použito fiktivní zatížení.

zak.č. IN - IGP – 570/0316                                                                                       -18-

Pozor při lehkých ocelových konstrukcích a působení větší vodorovné síly a momentu dochází k větší výstřednosti e. Největší přípustná výstřednost emax nesmí překročit 1/3 rozměru základu ve směru působící výstřednosti. U pilot je potřeba případně zajistit hlavu piloty proti nadměrnému vodorovnému posunutí – rozšíření hlavy piloty – patka pro  vetknutí sloupu ….

Při návrhu především podlah nutno zohlednit i pokles stávajícího terénu vlivem přitížení novou vrstvou navážky.

D/ pokles stávajícího terénu při přitížení cca 1,0 m mocnou polohou navážky-

Použito vrstvení sondy K01c-největší mocnost staré navážky

Původní přitížení terénu …………………     0,0 kPa

Nové přitížení terénu v místě  …………… 20,0 kPa…cca 1,0 m hutněného násypu

Hl.nestlačitel.podloží ………………………15 m

sedání po vrstvách:

0,00 – 3,30 m …………………5,893 mm

3,30 – 6,67 m …………………1,623 mm

Konec deformační zóny je v hl. 6,67 m. Celkový pokles terénu 7,52 mm – největší pokles v místě nejvyšší navážky.

Provádění zemních prací.

Provádění zemních prací se řídí normou ČSN 736133 – Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, která nahrazuje předchozí normu ČSN 733050 – Zemní práce.

Při založení objektu SO01 na pilotách budou spočívat zemní práce především v úpravě, rozhrnutí a přehutnění násypu stávajícího, včetně vyjmutí nežádoucích příměsí /např. velké bloky stavebních sutí v okolí sondy K03 apod../, zhutnění nového podpodlahového násypu, provedení vlastní pilotáže včetně úpravy povrchu pro bezproblémový pojezd vrtné soupravy a související stavební mechanizace a v provedení  výkopů pro položení nových liniových inženýrských sítí .

zak.č. IN - IGP – 570/0316                                                                                       -19-

Stávající násypy jsou převážně středně ulehlé až ulehlé a to s ohledem na dlouhou dobu uložení /min.55 let/. Za nekonsolidovaný násyp s další možností samovolného poklesu možno považovat pouze   mladší násyp do hl. cca 1,4 m v okolí sondy K03 / severovýchodní roh staveniště/, kde doporučujeme značnou část předem odstranit, či přehrnout do oblasti směrem k sondě K02, přičemž z něj vyjmout nežádoucí příměs a postupně řádně dohutnit. Srovnání starého násypu a jeho dohutnění provést v celém půdorysu staveniště ještě před vrstvením nového podpodlahového násypu.  Předem nutno odstranit povrchové vrstvy humusovité zeminy a travní drn.

Pro nový násyp mimo aktivní zónu pod podlahou nutno volit zeminy vhodné pro hutnění /např odpad z pískovny v Chotíkově  apod./. V aktivní zóně pod podlahou pak již doporučujeme použít únosnější  štěrkodrtě  aby bylo dosažen min.požadovaný modul přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu Edef,2 = 60-80 Mpa při zatěžovací zkoušce statickou deskou. Jednotlivé vrstvy nutno řádně po vrstvách hutnit .

Při požadavku dosažení Edef,2 = cca 60 MPa pod konstrukcí podlah v hale je třeba směrně dodržet požadavky normy ČSN 736133 a TP-170.

Pro dodržení výše uvedené hodnoty je třeba počítat s min. cca 55 cm mocnou vrstvou štěrkodrtě, uloženou na předem dohutněné zbytkové navážce či na hlinitojílovitých zeminách původního pokryvu, které nejsou vhodným podložím pod zpevněné plochy – na povrchu nové navážky pod vrstvou únosnější štěrkodrtě doporučuji požadovat Edef,2 = min. 25 -30 MPa.  Při této hodnotě Edef,2 je dle ČSN 736133 čl.9.2.2., tab.6 požadována výška úpravy v mocnosti cca min.300 mm, která však postačuje pouze pro bezpečné dosažení hodnoty Edef,2 = 45 MPa. Jelikož je tato hodnota pro podloží pod podlahou nedostačující je třeba přidat ještě min. 200 – 250 mm mocnou polohu ŠD /šterkodrtě/- viz TP 170 –tabulka 7. Součtem těchto mocností tudíž dosaženo uváděné hodnoty min. 55 cm násypu kvalitní zeminy /ŠD/ pod spodním lícem navrhované podlahy. Před provedením úpravy násypu v celé ploše doporučujeme provést nejdříve zatěžovací zkoušku statickou deskou na zkušebním úseku, umístěném v nejhůře se jevící části pláně.

Po provedení alespoň částečného zpevnění vrstev pod podlahami hal, které umožní zároveň dobrý pohyb stavební mechanizace při provádění spodní stavby i montáži skeletu, je možno přistoupit k provedení pilotového založení.

Při provádění pilotážích prací doporučujeme mít připravenou výpažnici pro případ náhodného kontaktu s podzemní vodou /možno především po dlouhodobějších deštích na rozhraní propustné navážky a nepropustné polohy sprašové hlíny/. Výpažnici možno použít i v případě průchodu sypkou navážkou se

zak.č. IN - IGP – 570/0316                                                                                       -20-

stavební sutí, která může odpadávat ze stěn předvrtu.  Hlubší kontakt s vodou není do hloubky cca min. 11 m očekáván – depresní účinek přilehlého údolí.

Dočasné výkopy pro trasu inženýrských sítí hloubky do 1,2 m /max.1,5 m/ je možno provádět se svislou stěnou. V místě průhodu  navážkou s obsahem hrubší stavební sutě však bude docházet k odpadávání zeminy ze stěny do výkopu, kterou je pak před položením sítí vyjmout. Doporučujeme nenechávat mělké výkopy se svislou stěnou otevřené déle než cca 3 dny /především v deštivějším období/ - požadavek na zasypání výkopu.

Sklony případných dočasných, nezapažených svahů hlubších výkopů než max.1,5 m, prováděných nad hladinou povrchového horizontu podzemní vody,  doporučujeme svahovat  v poměru 1:0,5.

Při navrhování sklonu trvalých svahů v zářezu či u násypu je třeba se řídit normou ČSN 73 61 33 – Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. Tato norma doporučuje tyto sklony svahů:

- Při hloubce zářezu menší než 3 m ……………….  1:2

- Při hloubce zářezu od  3 m do 6 m ………………...1:1,75

Poznámka : při tomto sklonu svahu je možno provádět ještě strojní sekání trávy.

V případě požadavku strmějšího svahu je třeba provést statické posouzení stability svahu po jeho přitížení. Možno též navrhnout opěrnou stěnu.

Sklon svahu násypů s převýšením do 3 m se provádí, dle ČSN 736133, v poměru 1:2,5. Při požadavku strmějšího svahu je třeba provést zpevňující opatření stěny svahu /např.použít výztužné geosyntetické či ocelové  prvky/.

Zatřídění zemin z hlediska těžitelnosti bylo provedeno dle ČSN  736133 – Návrh a provádění zemního tělesa pozem.komunikací a pro porovnání též podle   ČSN 733050 - Zemní práce. Pro zatřídění bylo přihlédnuto k odporu zemin při bagrování sond .

Při provádění násypů, vrstev vozovky a pláně pod ní se  kontrola zhutnění vrstev násypů  řídí normou ČSN 721006 – Kontrola zhutnění zemin a sypanin , požadavky ČSN 736133 – Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a TP 170- Navrhování vozovek pozemních komunikací..

Při hutnění nutno dodržet min tyto parametry :

Zhutnění na min. 95 %  PS v tělese násypu /mimo aktivní zónu/

Zhutnění na min 100 % PS v aktivní zóně

nebo dodržet poměr  Edef,2/Edef,1 < 2,5 pro písčité zeminy

zak.č. IN - IGP – 570/0316                                                                                       -21-

Zpevněné plochy.

Po odstranění nevhodných povrchových humusovitých vrstev a navážek budou v bezprostřední blízkosti obj.SO 01  tvořit podloží komunikací především polohy rúznorodé navážky. Navážky jsou díky svému dlouhodobému uložení převážně středně ulehlé až ulehlé a jsou převážně nesoudržného charakteru /S4SM-G4GM,S4SM.S5SC/, místy s přechodem do šterkovitého jílu /S4SM-F1MG/, obsahují promněnné množství kamenité frakce a stavebních sutí. Místy jsou v řezu kanalizačního výkopu kompaktní cihelné bloky apod…

Podložím komunikací budou tudíž výše uvedení ,přemístěné zemin, pod komunikací nutno počítat s jejich různorodostí.

Jižně projekt. obj.SO01 pak již možno po odstranění menších poloh navážky narazit na pokryvnou polohu sprašových hlin /F3MS-F4CS/, které nelze považovat za příliš vhodný podklad pod konstrukci jakékoliv zpevněné plochy.

Potřebnost úpravy podloží v aktivní zóně pod vozovkou závisí nejen na geotechnických vlastnostech zemních vrstev v podloží ale též na vodním režimu pod vozovkou, na návrhové hodnotě poměru únosnosti CBR stanoveného v závislosti na příslušném vodním režimu , na typu navrhované vozovky, na návrhové úrovni porušení vozovky a očekávané třídě dopravního zatížení.

Návrhová hodnota poměru únosnosti CBR se stanoví v závislosti na vodním režimu v podloží. S ohledem na periodickou možnost vlhnutí podložních jílovitopísčitokamenitých zemin v navážce a spraše pod navážkou doporučujeme volit vodní režim nepříznivý - pendulární.

Hloubka promrzání netuhé vozovky a podloží /dpr/ se stanoví ze vztahu :

hpr  =  0,16 3VImd   …. pro tuhé vozovky

hpr  =  0,5   3VImd   …. pro netuhé vozovky

Imd –  návrhová hodnota indexu mrazu, oC, podle přílohy B ČSN 736114

Požadovaná min.tloušťka nenamrzavých vrstev netuhé /tuhé/ vozovky uložená na namrzavém až mírně namrzavém podloží, v závislosti na návrhové hodnotě indexu mrazu a vodním režimu,  jsou uvedeny v tabulce 5 /6/  , směrnice MDČR TP170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací.

zak.č. IN - IGP – 570/0316                                                                                       -22-

Tabulka orientačních geotechnických vlastností kvarterních vrstev F3MS-F4CS,

S4SM/S3S-F, které budou nejčastěji vyjmuty z předvrtu pro piloty, či přímo dosaženy mělkými výkopy jižně obj.SO01.

___________________________________________________________________

symbol zeminy ČSN736133             F3MS-F4CS                    S4SM/S3S-F

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

podíl jemnozrnné složky –f-                  55-60 %                          15-25 %        ___________________________________________________________________

objemová hmotnost

v přirozeném resp.                               18,0-18,5                         18,0-18,3

zhutněném stavu /kN/m3/

___________________________________________________________________

cca max.objemová hmotnost

dle Proctor-stand.                                    1800                               1830

/kg/m-3/

___________________________________________________________________

při optimální vlhkosti /%/                         16-18                              10-12

___________________________________________________________________

poměr únosnosti CBR

za optim.podmínek                                   6-8                                11-13

/%/                  ___________________________________________________________________

poměr únosnosti CBR                              3-5                                  7-9

po 95 % nasycení vodou                                                                                     ___________________________________________________________________

použití do násypů                                                   podmínečně

vhodné

…………………………………………………………………………………………………..

použití v aktivní                                                        podmínečně

zóně vozovky                                                              vhodné

___________________________________________________________________

namrzavost                         +  nebezpečně namrzavé    +           namrzavé         +

až

mírně namrzavé

___________________________________________________________________

Průměrné hodnoty dle výsledků laboratorních výsledků u vzorků zemin odebraných na sousedních lokalitách s obdobným geologickým profilem

zak.č. IN - IGP – 570/0316                                                                                       -23-

CBRpen  = CBRopt  - 0,6 /CBRopt  - CBRsat/ :

pro zeminu F3MS-F4CS  …..……… CBRpen  =     7 – 0,6/ 7-4/   =   7 – 1,8 = 5,2 %

pro zeminu S4SM/S3S-F  ….……… CBRpen  =  12 – 0,6/12-8/   = 13 – 3,4    9,6 %

Podle ČSN 73 61 33 není potřeba ,v návrhové úrovni porušení D2  /místní zpevněné plochy … / a při návrhové úrovni porušení D1 a dopravním zatížení VI. /TNVk do 15 pojezdů  nákl.aut denně/, provádět úpravu podloží pro hodnotu  CBR větší než 10%/. Při dopravním zatížení větším jak 15 pojezdů nákl.aut denně není třeba provádět úpravu podloží při CBR větším než 15 %. S hodnotou CBR přes 10-15 % nelze počítat u žádné ze zjištěných povrchových zemin v aktivní zóně zpevněných ploch.

U zpevněných ploch uložených na stávajících různorodých  navážkách doporučujeme, v rámci zrovnoměrnění přenosu zatížení na navážku, provést pod konstrukcí zpevněné plochy min. 30-40 cm mocný /dle zatížení komunikace/, hutněný  násyp ze stěrkodrtě .

Požadované moduly přetvárnosti Edef,2 na pláni pod zpevněnou plochou:

v návrhové úrovni porušení D2,D1-doprav.zatížení VI. -  požadován  Edef,2 = 30 MPa .

v návrhové úrovni porušení D1–doprav.zatížení IV.-V – požadován již Edef,2 = 45 MPa

Míru zhutnění   násypů a zemin na odhalené pláni pod zpevněnou plochou , či přímo jednotlivých vrstev konstrukce vlastní vozovky, doporučujeme provádět a kontrolovat z ohledem na ČSN 721006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin.

Dle článku 9.2.2. /tabulka 6/ ČSN 736133 je možno též, pro místní a účelové komunikace s  třídou dopravního zatížení IV. až VI.  ,parkovací a odstavné  plochy, dočasné komunikace a nemotoristické komunikace , tloušťku úpravy podloží stanovit podle naměřeného modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu Edef,2 /zkouška statickou deskou/. Měřeno na pláni pod konstrukcí vozovky !  Před rozhodnutím o reálné mocnosti výměny doporučujeme provést zkoušku statickou deskou předem na menším  zkušebním úseku

Podle tabulky 6 této normy se výměna či úprava podloží v našem případě provádí :

-při naměřené hodnotě Edef,2 = 20 až 30 MPa –pro TDZ VI    – v mocnosti 30-40 cm

-při naměřené hodnotě Edef,2=10 až 25 MPa –pro TDZ IV-VI  – v mocnosti 40-50 cm

-při naměřené hodnotě Edef,2 menší než 10 Mpa – v mocnosti větší než 50 cm

zak.č. IN - IGP – 570/0316                                                                                       -24-

Závěr – rekapitulace.

Pro bezpečné a ekonomické navržení a  provádění základů  stav- by doporučujeme se řídit zásadami uvedenými v této zprávě a dále příslušnými souvisejícími normami a předpisy.

Základové poměry staveniště.

Terén v místě stavby obj. SO01 vyrovnán různorodou navážkou, jejíž mocnost se pohybuje mezi 0,7 až 1,2 m /sondy K01a,K02/ na jižní straně  a  mezi 3,3 až 3,4 m /sondy K01c, K03/ na straně severní. Navážka /sondy K01a,K01b,K01c,K02/ je nejčastěji směsí různorodých zemin /hlinitý písek + škvára+ kameny + úlomky stavebních sutí + ojediněle organická příměs, místy možnost větších-kompaktních staveb.sutí/, je převážně středně ulehlá místy až ulehlá a to především s ohledem na delší dobu jejího uložení. Zachycena byla již archivní sondou V-7 provedenou v roce 1962, proto její stáří lze odhadnout min. na 55 let. Archivní sonda V-7 je umístěna cca 15 m západně od nově provedené sondy K03, povrch terénu byl při jejím provádění v roce 1962 však o něco níže – později byla ještě přesypána další vrstvou navážky. Tento fakt potvrzen novou sondou K03, která ověřila při povrchu cca 1,4 m mocnou polohu neulehlé navážky s četnou stavební sutí zastoupené v podobě převážně velkých plochých úlomků betonu     tl. cca 0,2-0,3 m,  profilu cca 0,50x0,50 až 1 x1 m, její stáří možno datovat cca do období stavby sousední sportovní areny a nové  komunikace. Tato mladší navážka je uložena na již dnes prakticky konsolidovaném návozu prachovitopísčité jíl.hlíny /F3MS-F4CS/Y/, dosahujícího /v poloze sondy K03/ až cca do hloubky 3,3 m pod současný povrch terénu.

Geologický profil původního svažitého terénu severní expozice je tvořen postupně povrchovou kvarterní vrstvou sprašové hlíny na přechodu tuhé až pevné konzistence s menší příměsí CaCO3 , symbolu  F3MS-F4CS. Sprašová hlína je uložena na pleistocénních, fluviálních sedimentech vysunuté říční terasy, které jsou na severní straně  /sondy K01a,K02/ zastoupeny v podobě ulehlého hlinitého štěrkopísku S4SM/G4GM postupně hlinitého písku s min. obsahem  štěrkovité složky  S4SM/S3S-F. Ve střední části stavby a na její straně severní /sondy K01b,K01c,K03/  je pleistocénní sedimentace zastoupena pouze hlinitým pískem bez výraznějšího obsahu štěrkovité frakce /S4SM/S3S-F/.

Sondami K01a, K01b a K02 dosaženy hlubší polohy neogenní, zastoupené pod stavbou v podobě převážně  ulehlých až     stmelených jílovitých, středně zrnitých  písků /S3S-F/S5SC/,  které se výrazně odlišují barvou od poloh pleistocénních.

zak.č. IN - IGP – 570/0316                                                                                       -25-

Jednotlivé geopolohy kvarterních spraší, pleistocénních a neogenních sedimentů  cca sledují úběh původního, mírně svažitého  terénu. Kromě rozdílu mezi pleistocénní polohou stěrkopísčitou a písčitou vykazují obdobné mechanicko fyzikální vlastnosti.  Základové poměry jsou komplikovány především polohou proměnně mocné, cca středně ulehlé navážky různorodých zemin a  povrchovou polohou méně únosných , více stlačitelných  sprašových jílovitých hlin s obsahem CaCO3, proto je třeba považovat základové poměry spíše za složité. Též nutno zohlednit zásyp hlubokého kanalizačního tahu, vedeného v západní části pod navrhovaným objektem - v případě kontaktu piloty s tímto zásypem, doporučujeme zapustit patu piloty až do únosnější rostlé sedimentace pod úrovní spodní části výkopu pro stávající kanalizační tah, vedený pod stavbou.

Složitost základových poměrů je tudíž možno značně eliminovat návrhem hloubkového založení svislých nosných prvků na velkoprofilových pilotách, s ukončením paty piloty, dle potřeby únosnosti, v únosnějších polohách pleistocénních štěrkopísčitých až písčitých či až v polohách neogenních ulehlých až stmelených písků. Plošné založení ve vrstvách  navážky důrazně nedoporučujeme. Kombinace plošného  a hloubkového založení jednotlivých neoddilatovaných objektů je nevhodná.

Upozorňujeme na odlišnost skutečného geologického profilu od profilu uvažovaného při provádění projektu. Výsledky archivní sondy V-7, která byla použita v projektu pro směrný návrh založení, se značně odlišují od výsledků novou sondáží zjištěného geoprofilu pod stavbou SO 01. Rozdíl je především v povrchové poloze sprašových /oelických/ jílovitých hlin, které dosahují až do hloubek  u K01a - 3,4 m, K01b – 4,8 m, K01c – 6,7 m /západní strana/, K02 – 2,7 m, K03 – 5,1 m /východní strana/  pod povrch stávajícího terénu.

Hladina mělké podzemní vody nebyla novou ani archivní sondáží zachycena . Mělkou podzemní vodu lze lokálně očekávat pouze ve vazbě na spodní polohy násypů-zásypů, a zásypů tras inženýrských sítí umístěných nad prohlubní v nepropustném pokryvu . Tato voda je vodou povrchovou zasáklou a je proto závislá na momentální četnosti dešťových srážek v zájmové oblasti.

Hlubší  hladinu podzemní vody lze pak očekávat až ve vazbě na hlubší  polohy propustných vrstev neogenu nad podložím karbonského sedimentu, či na hlubší lokální poruchový systém puklin ve vlastním karbonském masivu. Kontakt s podzemní vodou je tudíž nepravděpodobný u pilot zasahujících až cca 10 m pod povrch stávajícího terénu.

zak.č. IN - IGP – 570/0316                                                                                       -26-

Dle servru geofondu není  oblast zájmového pozemku poddolována /viz příloha č.4/, není zde registrováno ani nebezpečí sesuvné činnosti.

Založení stavby- únosnost základ.půdy.

Při posuzování únosnosti základové půdy a návrhu základových konstrukcí doporučujeme v daném případě vycházet z uvedených mechanicko-fyzikálních parametrů základové půdy, podle zásad 2.geotechnické kategorie, v souladu s konstrukčními parametry a statickými požadavky  stavby.

Vedle mechanicko-fyzikálních vlastností základové půdy je výpočtová únosnost závislá rovněž na tvaru, rozměru základu, hloubce založení a hladině podzemní vody.

Výpočtové zatížení základové půdy musí splňovat jak podmínky mezního stavu únosnosti ,tak i mezního stavu přetvoření a to především  s ohledem na rozdílné deformační vlastnosti  vrstev navážek, sprašových hlin  a písčitých až šterkopísčitých poloh pleistocénních a neogenních.

S ohledem na složitější základové poměry pod půdorysem stavby, zapříčiněné výskytem proměnné polohy různorodé navážky při povrchu současného terénu /mocnost cca 0,7 až 3,4 m/, nutnosti navršení dalšího násypu v rámci dosažení požadované podpodlahové úrovně a výskytu sprašových hlin s příměsí CaCO3 /F3MS-F4CS/ pod povrchem terénu původního, doporučujeme / a potvrzujeme volbu projektanta/  použít založení hloubkové, např. na  velkoprofilových pilotách. Při návrhu pozor též na zásyp staré trasy hluboké kanalizace.

Plošné založení by vyžadovalo dosažení min. povrchu málo únosné a silně stlačitelné až prosedavé polohy sprašových hlin /F3MS-F4CS/, kterou je možno očekávat v severní části staveniště až cca 3,4 m pod povrchem stávajícího terénu + mocnost nového podpodlahového násypu.

Založení na poloze navážky možno pouze vyjímečně u lehkých, důsledně oddilatovaných  objektů a to  nelépe na základové desce, či na armované konstrukci podlahy, ke dojde k roznesení zatížení do plochy a tím min přitížení základové zeminy. Původní navážku je nutno řádně srovnat – rozhrout, vyjmout nežádoucí částice /humus.shluky, hrubé sutě apod…/ a z povrchu ji pak řádně dohutnit. Pro nový, řádně hutněný podpodlahový násyp nutno použít dobře hutnitelnou zeminu.

zak.č. IN - IGP – 570/0316                                                                                       -27-

Dosažení původní polohy sprašové hlíny je možně pouze při jižním okraji stavby a to v hloubce cca 0,8 až 1,2 m, případná část objektu s použitím plošného založení by však musela být zde důsledně oddilatována od části konstrukce založené na pilotách, plošný základ doporučujeme pak /s ohledem na eliminaci při případném lokálním prosednutí polohy spraše/ armovat.

Piloty  v místě nosných žlb. sloupů musí být, s ohledem na požadavek jejich únosnosti, vždy zahloubeny do štěrkopísčitých až písčitých poloh pleistocénních /S4SM/G4GM,S4SM/S3S-F/ až neogénních /S3S-F/S5SC/. S dosažením povrchu skalního  podloží karbonu nelze, při hloubce paty piloty do hl. cca 10 -11m uvažovat, tudíž jedná se o návrh pilot plovoucích, zahloubených do stlačitelného podloží . Orientační výpočty pilot viz strana 15-16 této zprávy.

Rovněž nutno zohlednit  dosednutí stávající navážky po jejím přitížení novou navážkou podpodlahovou, dosahující mocnosti cca 1 m až max. 2 m – povrch podlahy v hale je uváděn na kótě +-0,000 = 332,590 m n.m., současný terén cca v rozmezí úrovní 330,50 až 331,55 m n.m.. Konzolidace geovrstev  původního terénu, vlivem přitížení současnou navážkou již proběhla – je ukončena.

Za ukončenou konsolidaci možno uvažovat i v prostoru zásypu starého kanalizačního tahu vedoucího pod půdorysem stavby – v této části je v současnosti uložen výkopek z rýhy pro přeložku kanalizace, takže dochází v tomto místě k příznivému přitížení – dohutnění zásypu.

Při případném použití základového pasu na jižním okraji obj.SO01 /např. u spojovacího krčku/ kde je již navážka minimální a je možno dosáhnout  vrstvy sprašové hlíny, doporučujeme nepřekročit provozní výpočtovou únosnost 150 kPa. Objekt založený na plošném záladu nutno řádně oddilatovat od konstrukce založené na pilotách.

Zemní práce.

Provádění zemních prací se řídí normou ČSN 736133 – Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, která nahrazuje předchozí normu ČSN 733050 – Zemní práce.

Při založení objektu SO01 na pilotách budou spočívat zemní práce především v úpravě, rozhrnutí a přehutnění násypu stávajícího, včetně vyjmutí nežádoucích příměsí /např. velké bloky stavebních sutí v okolí sondy K03 apod../, zhutnění nového podpodlahového násypu, provedení vlastní pilotáže včetně úpravy povrchu pro bezproblémový pojezd vrtné soupravy a související stavební mechanizace a v provedení  výkopů pro položení nových liniových inženýrských sítí .

zak.č. IN - IGP – 570/0316                                                                                       -28-

Pro nový násyp mimo aktivní zónu pod podlahou nutno volit zeminy vhodné pro hutnění /např odpad z pískovny v Chotíkově  apod./. V aktivní zóně pod podlahou pak již doporučujeme použít únosnější  štěrkodrtě  aby bylo dosažen min.požadovaný modul přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu Edef,2 = 60-80 Mpa při zatěžovací zkoušce statickou deskou. Jednotlivé vrstvy nutno řádně po vrstvách hutnit .

Při požadavku dosažení Edef,2 = cca min.60 MPa pod konstrukcí podlah v hale je třeba směrně dodržet požadavky normy ČSN 736133 a TP-170.

Pro dodržení výše uvedené hodnoty je třeba počítat s min. cca 55 cm mocnou vrstvou štěrkodrtě, uloženou na předem dohutněné zbytkové navážce či na hlinitojílovitých zeminách původního pokryvu, které nejsou vhodným podložím pod zpevněné plochy

Po provedení alespoň částečného zpevnění vrstev pod podlahami hal, které umožní zároveň dobrý pohyb stavební mechanizace při provádění spodní stavby i montáži skeletu, je možno přistoupit k provedení pilotového založení.

Při provádění pilotážích prací doporučujeme mít připravenou výpažnici pro případ náhodného kontaktu s podzemní vodou /možno především po dlouhodobějších deštích na rozhraní propustné navážky a nepropustné polohy sprašové hlíny/. Výpažnici možno použít i v případě průchodu sypkou navážkou se

stavební sutí, která může odpadávat ze stěn předvrtu.  Hlubší kontakt s vodou není do hloubky cca min. 11 m očekáván – depresní účinek přilehlého údolí.

Při volbě založení na pilotách doporučujeme při provádění předvrtů pilot provést kontrolu shodnosti skutečného geoprofilu s geoprofilem zvoleným pro výpočet pilot .

Dočasné výkopy pro trasu inženýrských sítí hloubky do 1,2 m /max.1,5 m/ je možno provádět se svislou stěnou. V místě průhodu  navážkou s obsahem hrubší stavební sutě však bude docházet k odpadávání zeminy ze stěny do výkopu, kterou je pak před položením sítí vyjmout. Doporučujeme nenechávat mělké výkopy se svislou stěnou otevřené déle než cca 3 dny /především v deštivějším období/ - požadavek na zasypání výkopu.

Sklony případných dočasných, nezapažených svahů hlubších výkopů než max.1,5 m, prováděných nad hladinou povrchového horizontu podzemní vody,  doporučujeme svahovat  v poměru 1:0,5.

zak.č. IN - IGP – 570/0316                                                                                       -29-

Při navrhování sklonu trvalých svahů v zářezu či u násypu je třeba se řídit normou ČSN 73 61 33 – Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. Tato norma doporučuje tyto sklony svahů:

- Při hloubce zářezu menší než 3 m ……………….  1:2

- Při hloubce zářezu od  3 m do 6 m ………………...1:1,75

Sklon svahu násypů s převýšením do 3 m se provádí, dle ČSN 736133, v poměru 1:2,5. Při požadavku strmějšího svahu je třeba provést zpevňující opatření stěny svahu /např.použít výztužné geosyntetické či ocelové  prvky/.

Při provádění násypů, vrstev vozovky a pláně pod ní se  kontrola zhutnění vrstev násypů  řídí normou ČSN 721006 – Kontrola zhutnění zemin a sypanin , požadavky ČSN 736133 – Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a TP 170- Navrhování vozovek pozemních komunikací..

Zpevněné plochy.

Po odstranění nevhodných povrchových humusovitých vrstev a navážek budou v bezprostřední blízkosti obj.SO 01  tvořit podloží komunikací především polohy rúznorodé navážky. Navážky jsou díky svému dlouhodobému uložení převážně středně ulehlé až ulehlé a jsou převážně nesoudržného charakteru /S4SM-G4GM,S4SM.S5SC/, místy s přechodem do šterkovitého jílu /S4SM-F1MG/, obsahují promněnné množství kamenité frakce a stavebních sutí. Místy jsou v řezu kanalizačního výkopu kompaktní cihelné bloky apod…

Podložím komunikací budou tudíž výše uvedení ,přemístěné zemin, pod komunikací nutno počítat s jejich různorodostí.

Jižně projekt. obj.SO01 pak již možno, po odstranění menších poloh navážky, narazit na pokryvnou polohu sprašových hlin /F3MS-F4CS/, které nelze považovat za příliš vhodný podklad pod konstrukci jakékoliv zpevněné plochy.

Podle ČSN 73 61 33 není potřeba ,v návrhové úrovni porušení D2  /místní zpevněné plochy … / a při návrhové úrovni porušení D1 a dopravním zatížení VI. /TNVk do 15 pojezdů  nákl.aut denně/, provádět úpravu podloží pro hodnotu  CBR větší než 10%/. Při dopravním zatížení větším jak 15 pojezdů nákl.aut denně není třeba provádět úpravu podloží při CBR větším než 15 %. S hodnotou CBR přes 10-15 % nelze počítat u žádné ze zjištěných povrchových zemin v aktivní zóně zpevněných ploch.

U zpevněných ploch uložených na stávajících různorodých  navážkách doporučujeme, v rámci  zrovnoměrnění  přenosu  zatížení  na navážku,  provést  pod

zak.č. IN - IGP – 570/0316                                                                                       -30-

konstrukcí zpevněné plochy min. 30-40 cm mocný /dle zatížení komunikace/, hutněný  násyp ze stěrkodrtě .

Požadované moduly přetvárnosti Edef,2 na pláni pod zpevněnou plochou:

v návrhové úrovni porušení D2,D1-doprav.zatížení VI. -  požadován  Edef,2 = 30 MPa .

v návrhové úrovni porušení D1–doprav.zatížení IV.-V – požadován již Edef,2 = 45 MPa

Míru zhutnění   násypů a zemin na odhalené pláni pod zpevněnou plochou , či přímo jednotlivých vrstev konstrukce vlastní vozovky, doporučujeme provádět a kontrolovat z ohledem na ČSN 721006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin.

Dle článku 9.2.2. /tabulka 6/ ČSN 736133 je možno též, pro místní a účelové komunikace s  třídou dopravního zatížení IV. až VI.  ,parkovací a odstavné  plochy, dočasné komunikace a nemotoristické komunikace , tloušťku úpravy podloží stanovit podle naměřeného modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu Edef,2 /zkouška statickou deskou/. Měřeno na pláni pod konstrukcí vozovky !  Před rozhodnutím o reálné mocnosti výměny doporučujeme provést zkoušku statickou deskou předem na menším  zkušebním úseku

Podle tabulky 6 této normy se výměna či úprava podloží v našem případě provádí :

-při naměřené hodnotě Edef,2 = 20 až 30 MPa –pro TDZ VI    – v mocnosti 30-40 cm

-při naměřené hodnotě Edef,2=10 až 25 MPa –pro TDZ IV-VI  – v mocnosti 40-50 cm

-při naměřené hodnotě Edef,2 menší než 10 Mpa – v mocnosti větší než 50 cm

Směrné normy :

Platné normy:   ČSN 73 61 33     -    Návrh a provádění zemního tělesa

pozemních komunikací

ČSN EN 14689-1,2-Geotechnický průzkum a zkoušení

Pojmenování a zatřiďování zemin –část 1 a 2

ČSN EN 1997-1  -   Navrhování geotechnických konstrukcí

ČSN 72 10 06      -  Kontrola zhutnění zemin a sypanin-stále platná

TP-170                -  Navrhování vozovek pozemních komunikací

...                          -  Ostatní související normy a předpisy

datum   :  březen 2016                                                     vypracoval :

ing.Stanislav Brudna

I n g e s t   A