SVĚTELNĚ TECHNICKÝ NÁVRH,

VÝPOČET UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ

Název stavby: 		Projektová dokumentace II. etapa rozvoje sportovního gymnázia

Místo stavby: 		           Pavilonu „D“ SOUE Plzeň

Vedoucí projektant: 		Luboš Beneda, Čižická 279, 332 09 Štěnovice

IČ: 13882589

Projektant: 		           Miroslav Pech, Hankova 1676/10, 301 00 Plzeň,

IČ: 46847359

## Podklady

ČSN EN 12464-1, březen 2012

Světlo a osvětlení – osvětlení pracovních  prostorů

## Požadavky na osvětlení

Na základě tabulek ČSN EN 12464-1 byly stanoveny požadavky na osvětlení pro jednotlivé prostory, úkoly a činnosti:

Tabulka 5.36 Vzdělávací zařízení – školské budovy

zatřídění	tabulka 5.36

název prostoru, 5.36.1	učebny

Em.	300lx

zatřídění	tabulka 5.36

název prostoru, 5.36.4	tabule

Em.	500lx

zatřídění	tabulka 5.36

název prostoru, 5.36.13	cvičebny práce na počítačích

Em.	300lx

zatřídění	tabulka 5.36

název prostoru, 5.36.16	vstupní haly

Em.	200lx

zatřídění	tabulka 5.36

název prostoru, 5.36.17	spojovací a dopravní prostory-chodby

Em.	100lx

zatřídění	tabulka 5.36

název prostoru, 5.36.18	schodiště

Em.	150lx

zatřídění	tabulka 5.36

název prostoru, 5.36.19	 spol. prostory, shromažďovací haly pro žáky-respiria

Em.	200lx

zatřídění	tabulka 5.36

název prostoru, 5.36.20	místnosti vyučujících-kabinety

Em.	300lx

zatřídění	tabulka 5.35

## Volba zdroje světla

V prostorech je voleno osvětlení dle druhu vykonávané činnosti, zářivkovými svítidly a LED svítidly.

Svítidla budou v prostoru rozmístěna dle přiložených výpočtových listů s navrženým rozmístěním.

## Barevná úprava prostorů

Stěny budou upraveny bílou barvou, nebo světlými odstíny jiných barev, strop bude tvořen světlou konstrukcí.

Činitelé odrazu jednotlivých dílčích ploch jsou uvedeny na výpočtovém protokolu.

## Údržba osvětlovací soustavy

Z důvodů dodržení parametrů osvětlení je nutno provádět pravidelnou údržbu:

1.výměna zdrojů

2.čistění svítidel, především světločinných částí-min.1x za 3 roky

3.obnova nátěrů po 2 letech

## Výpočtová metoda

Výpočet je proveden za použití programu BOOBA s.r.o.    v souladu s ČSN EN 12464-1, březen 2012.

## Výsledky výpočtu

Základní počty svítidel a ostatní vypočtené hodnoty jsou patrné z přiloženého protokolu, rozmístění svítidel je patrné z půdorysů elektroinstalace.

## Kontrola osvětlení

Kontrola je provedena za použití programu BOOBA s.r.o.    v souladu s ČSN EN 12464-1, březen 2012.

V navržených prostorách hodnoty mezních jasů nepřesahují povolené maximum a osvětlení vyhovuje požadavkům normy.

## Závěr

Osvětlení odpovídá všem citovaným normám za předpokladu dodržení navržených typů svítidel a zdrojů.

## Příloha

1x výkresy s rozmístěním prostorů 1:100

1x výpočtový protokol