## Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace

Veřejná zakázka:

„Stodská nemocnice, a.s. – modernizace návazné péče – vyhřívaná lůžka pro novorozence“

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení

Zadavatel: Stodská nemocnice, a.s.

Hradecká 600, 333 01 Stod

IČO: 26361086

Technická specifikace zadavatele

| Číslo položky | Položka | Počet ks | Technické požadavky a parametry zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vyhřívané lůžko pro novorozence | 2 | - přístroj musí být, umět, obsahovat následující technické parametry: - mobilní stojan se čtyřmi pojezdovými otočnými kolečky, z toho min. 2ks s brzdou a polohovou aretací - vrchní výhřevný modul se 2 topnými tělesy, zabudovaným plošným osvětlením a prostorem pro možnost dodatečné instalace LED fototerapie - hydraulicky polohovatelné lůžko pacienta +/- 15° (Trendelenburgovy polohy), odklopné bočnice, rozměr lůžka 650 x 800mm - vhodné pro ošetřování dvojčat! - odkládací police: 3 ks polohovatelné k zavěšení na stojan, 1 ks pevný pod lůžkem pacienta, polohovatelný držák infuzních roztoků, přístrojová euro lišta 10 x 25 mm - elektronická regulace teploty, režimy manuální i automatické proporcionální regulace teploty, autodiagnostika, sada bezpečnostních zvukových a světelných alarmů, 2 ks teplotní senzory, ovládaní dotykovou klávesnicí, - vyhřívaná podložka pacienta HM-13 s regulací teploty (typ G), rozměr 650 x 800 mm - časový Apgar modul 1 - 5 - 10 minuta, digitální stopky, optická a akustická signalizace - bodový halogenový reflektor na flexibilním ramenu ( vyšetřovací světlo ) - kompletní elektroinstalace pro připojení dalšího volitelného příslušenství a přístrojů |