Nákup nábytku a pečovatelských lůžek


Příloha č. 1 – Technická specifikace
	Lůžka

	Položka
	počet kusů
	vlastnosti

	Pečovatelské lůžko
	20
	· pečovatelské lůžko se čtyřdílnou ložnou plochou (nejlépe 200x85-90 cm), tvořenou neodnímatelnými kovovými díly 

· stabilní, sloupový a jednoduše čistitelný podvozek 

· pacientský ruční ovladač nebo sesterský ovládací panel s přeprogramovanými polohami (kardiacké křeslo, resuscitační poloha, antitrendelenburgova poloha), s aktivačním tlačítkem a s možností uzamčení jednotlivých poloh

· možnost současného polohování zádového a stehenního dílu ložné plochy,

· zdvih lůžka elektromotorem od max. 40 do min. 75 cm

· polohování zádového a stehenního dílu ložné plochy pomocí elektromotoru, polohování lýtkového dílu ložné plochy pomocí mechanického rastru

· autoregrese zádového dílu ložné plochy minimálně o 10 cm

· prodloužení lůžka min o 10 cm

· spustitelné nerestriktivní ¾ postranice s pojistkou a s mezerou pro opuštění lůžka, s ochranou proti nechtěnému spuštění
· nebo 4dílné dělené spustitelné postranice, výškově nastavitelné s ochranou proti nechtěnému spuštění

· 4 kolečka o průměru min. 125 mm s centrálním ovládáním brzd
· kolečka nesmí přesahovat konstrukci ložné plochy
· držáky na drobné příslušenství

· držáky na infuzní stojan nebo hrazdu

· vinutý přívodní kabel elektrické energie

· nosnost lůžka minimálně 170 kg

· čela v celodřevěném provedení

· dekor shodný s ostatním nábytkem

	Lůžko pro seniory
	20
	· lůžko pro seniory se čtyřdílnou ložnou plochou (nejlépe 200x85-90 cm), tvořenou neodnímatelnými kovovými díly 

· zvýšená výška ložné plochy bez matrace – cca 450 mm

· mechanicky polohovatelný rošt 

· masivní nosná konstrukce lůžka

· lůžko s vysokými čely pro mobilní klienty v celodřevěném provedení

· zaoblené hrany omezující možnost úrazu uživatele

· plastové kluzáky pro snadnější manipulaci a ochranu nohou lůžka 

· nosnost lůžka minimálně 170 kg 

· držáky na hrazdu

· pod ložnou plochou dvoudílná zásuvka na kolečkách. Podmínkou je snadná   

· manipulovatelnost s tímto úložným prostorem

	PŘÍSLUŠENSTVÍ K LŮŽKU

	Položka
	počet kusů
	vlastnosti

	hrazda s rukojetí k lůžku
	40
	

	držák na sáček na moč
	12
	· upevnění - do háčku (je součástí lůžka), s očkem (přizpůsobeno náklonu lůžka)



	koš na bažanta (bačkory)
	12
	· upevnění do háčků (jsou součástí lůžka)

	stolek k lůžku
	40
	· oboustranný stolek k lůžku s jídelní deskou integrovanou do korpusu stolku (s oboustranným náklonem)

· korpus - melaminové desky, vrchní deska s vrstvou vysoce odolného laminátu,

· design shodný s dřevěným obložením lůžek,

· horní zásuvka-zamykatelná, nika, spodní skříňka s 1 policí-zamykatelná, na vnitřní straně dvířek držák na láhve

· pojízdný – 4 dvojitá kolečka min 50 mm, z toho 2 samostatně brzditelná
· max. rozměr: š x h x v = 550 x 500 x 900 mm

· rozměr jídelní desky: cca 600 x 350 mm

· výškové nastavení jídelní desky: 80 – 110 cm

	ochranná deska na zeď za lůžko
	20
	· Rozměr: 2 000 x 800 mm
· dekor shodný s ostatním nábytkem (viz níže)

	NÁBYTEK NA POKOJE A DO OSTATNÍCH MÍSTNOSTÍ

	Všeobecné požadavky na nábytek
	· korpusy z LTD min. 18 mm, hrany ABS min. 0,5 mm včetně zadních,
· korpusy jsou vyrobeny rozebíratelnými spoji

· záda jednostranně lakovaná MDF min. 3 mm,

· dveře a čela zásuvek z LTD min. 18 mm, hrany ABS min. 2 mm v barvě lamina,

· stolové desky LTD o tloušťce min. 25 mm, hrany ABS min. 2 mm v barvě lamina,

· závěsy dveří kovové 170°, samozavíratelné, úchytky pružné, prošroubované,

· police z LTD min. 18 mm, hrany ABS min. 0,5 mm, podpěrky kovové s fixací,

· sokl skříní rektifikační

	Položka
	počet kusů
	vlastnosti

	police závěsná typ I
	20
	· rozměry: š x hl x v = 800 x 200 x 200 mm

	police závěsná typ II
	20
	· rozměry: š x hl x v = 2 000 x 200 x 200 mm

	skříň šatní mělká dělená s trezorkem
	12
	· vlevo šatní tyč, nahoře a dole police,

· vpravo 3 hluboké police a 1 uzamykatelný prostor,

· pár dveří se zámky, podnož

· max. rozměr: š x h x v = 850 x 400 x 2000 mm

	skříň šatní hluboká dělená s trezorkem
	20
	· vlevo šatní tyč, nahoře a dole police,

· vpravo 3 hluboké police a 1 uzamykatelný prostor,

· pár dveří se zámky, podnož

· max. rozměr: š x h x v = 1 000 x 600 x 2000 mm

	skříňka spodní mělká
	12
	· 2 police

· pár dveří se zámky, podnož

· max. rozměr: š x hl x v = 850 x 400 x 735 mm

	skříňka spodní se zásuvkami
	20
	· 2 police + nahoře 2 zásuvky vedle sebe

· pár dveří se zámky + zásuvky se zámky, podnož

· max. rozměr: š x hl x v = 850 x 600 x 735 mm

	stůl jídelní typ I
	4
	· 4 nohy kovové lakované, oblé rohy stolu

· rozměr: š x h x v = 800 x 600 x 735 mm

	stůl jídelní typ II
	12
	· 4 nohy kovové lakované, oblé rohy stolu

· rozměr: š x h x v = 800 x 800 x 735 mm

	židle
	32
	· s područkami a snímatelným potahem sedáku i opěráku

	věšáková stěna bez botníku
	4
	· rozměr: š x v = 600 x 2 000 mm




· Upřesnění rozměrů bude po přesném zaměření dodavatelem.
· Nábytek i lůžka budou provedeny ve dvoubarevném dřevěném dekoru dle požadavku zadavatele.
Stránka 2 z 2

