- Příloha č. 1A: Technická specifikace

CNC horizontální soustruh - TECHNICKÉ PARAMETRY:

Popis:

DOPLNIT

Typové označení stroje: DOPLNIT

| Požadovaný parametr | požadavek - kvantifikovaná hodnota | jedn. | HODNOTY NABÍDKY |
| --- | --- | --- | --- |
| Pracovní rozsah: |  |  |  |
| Oběžný průměr nad ložem | minimálně 240 | mm | DOPLNIT |
| Vzdálenost mezi hroty | minimálně 400 | mm | DOPLNIT |
| Rozjezdy os X/Z | minimálně 100x290 | mm | DOPLNIT |
| Maximální průměr soustružení | minimálně 80 | mm | DOPLNIT |
| Průchod vřetenem | minimálně 25 | mm | DOPLNIT |
| Výkon hlavního vřetena | minimálně 3 | kW | DOPLNIT |
| Rozsah otáček vřetena (uveďte rozsah) | minimálně 0 maxim. 6000-6500 | min-1 | DOPLNIT |
| Krouticí moment vřetena | minimálně 30 | Nm | DOPLNIT |
| Nástrojová elektrická hlava – počet nástrojů | minimálně 12 |  | DOPLNIT |
| Hmotnost stroje | maximálně 1200 | kg | DOPLNIT |
| Stroj musí být nastěhovatelný vraty o rozměrech (šířka x výška) | 2200x2100 | mm | DOPLNIT |
| CNC soustruh i vertikální frézovací a vrtací centrum musí mít takové rozměry, aby v daném prostoru dílny byly splněny požadavky bezpečnosti práce a požární ochrany (průchody kolem strojů, vzdálenosti, únikové cesty apod.) | požadujeme oba stroje umístit do dílny s půdorysem 5700 x 4200 mm |  | DOPLNIT |
| Kompletní zakrytování pracovního prostoru s prosklenými průhledy | požadujeme |  | DOPLNIT |
| Podložky pro správné ustavení stroje (vyrovnávací prvky) | požadujeme |  | DOPLNIT |
| Chladicí zařízení | požadujeme |  | DOPLNIT |
| Osvětlení pracovního prostoru | požadujeme |  | DOPLNIT |
| Dva vzájemně zaměnitelné řídicí systémy pro stroj: - Lineární, kruhová a šroubová interpolace v zadané rovině - Souvislé napojování drah pohybu bez zastavování - Tvorba podprogramů a cyklů - Souvislé korekce nástroje - Komfortní manažer programů a editor s grafickou 2D + 3D simulací obrábění | požadujeme, aby stroj byl využitelný pro vzdělávání žáků v minimálně dvou řídicích systémech |  | DOPLNIT |
| Multilicence pro oba řídicí systémy stroje | požadujeme minimálně pro 30 počítačů |  | DOPLNIT |
| Manuál pro řídicí systémy v českém jazyce | požadujeme |  | DOPLNIT |
| Manuál pro stroj v českém jazyce | požadujeme |  | DOPLNIT |
| Koník | požadujeme |  | DOPLNIT |
| Sklíčidlo | požadujeme |  | DOPLNIT |
| USB port | požadujeme |  | DOPLNIT |
| Příslušenství: |  |  |  |
| Sada nástrojových držáků a kleštin | požadujeme |  | DOPLNIT |
| Služby: |  |  |  |
| Doprava stroje na místo určení včetně pojištění | požadujeme |  | DOPLNIT |
| Instalace stroje a uvedení do provozu | požadujeme |  | DOPLNIT |
| Dostatečně vyčerpávající proškolení obsluhy stroje včetně programování CNC stroje v místě dodávky (jeden den 5 hod) | požadujeme |  | DOPLNIT |
| Školení na každý řídicí systém 4 hod | požadujeme |  | DOPLNIT |
| Záruční a pozáruční servis - reakce servisu do 24 hod | požadujeme |  | DOPLNIT |
| Sklad náhradních dílů – dostupnost jednoduchých náhradních dílů do 24 hodin | požadujeme |  | DOPLNIT |
| Zahájení opravy stroje do 72 hodin po nahlášení závady (počítáno v pracovních dnech) | požadujeme |  | DOPLNIT |
| Záruční doba na CNC stroj | minimálně 24 měsíců |  | DOPLNIT |
| Pozáruční servis | minimálně 5 let |  | DOPLNIT |