| AKCE: | PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA OPRAVY ČÁSTI PAVILONU "6"; SOUE PLZEŇ – 2. STAVBA |
| --- | --- |

a.   průvodní ZPRáVA

|  | 6 |
| --- | --- |

V Plzni, červenec 2016	vypracoval: FILIP KUFNER, dana pluhařová

Průvodní zpráva

zpracovaná dle vyhlášky 62/2013 Sb.

ROZSAH A OBSAH SPOLEČNÉ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ

A. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A. 1. 1. ÚDAJE O STAVBĚ

a) Název stavby

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA OPRAVY ČÁSTI PAVILONU "6";

SOUE PLZEŇ – 2. STAVBA

b) Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla

pozemků)

Řešený objekt areálu, pavilon „6“, je umístěn na pozemku: k.č. st. 2187/3 a je na adrese č.p. 671/č.o. 54, v ulici Vejprnická, v areálu SOU Elektrotechnického, Plzeň - Škvrňany.

Areál se nachází v ulici Vejprnická, Plzeň, v k.ú. Skvrňany 722 596.

c) Předmět dokumentace

Předmětem této projektové dokumentace je oprava pavilonu „6“, který se nalézá v areálu SOU ELEKTROTECHNICKÉHO PLZEŇ.

Oprava pavilonu byla rozdělena na 2 stavby. 1. stavba již byla zrealizovaná a týkala se drobných oprav a úprav pavilonu 6 v polovině objektu směrem na jih od hlavního schodiště budovy nevyžadujících stavební povolení. Na 2. stavbu bylo vydáno stavební povolení Sp.zn. SZ UMO3/04233/15/Kc, Č.j. UMO3/06304/15. 2. stavba řešila přístavbu vstupní haly. Tato projektová dokumentace řeší 2. stavbu, která bude doplněná kromě přístavby vstupní haly o nový výtah, úpravu podesty hlavního schodiště a oprava a změna dispozic v druhé polovině objektu severně od hlavního schodiště.

Pavilon 6 bude nově sloužit pro výuku SOUE a budou v něm umístěny učebny, dílny, šatny, knihovna a sociální zázemí. Původně zde SOUE mělo internát. Tento pavilon 6 nahradí vyučovací prostory, které SOUE uvolnilo pro Sportovní gymnázium v pavilonu C a v 1.NP pavilonu B. Nově vzniklé učebny budou využívány jako pomocné prostory pro výuku skupin dělených tříd (max. 17 žáků) pro výuku cizích jazyků a dělených tříd na předměty výpočetní techniky. Dále v těchto prostorách bude probíhat výuka zájmové činnosti v oblasti elektro (kroužky o počtu max. do 10 žáků).

A. 1. 2. ÚDAJE O ŽADATELI / STAVEBNÍKOVI

- Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)

b) Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání,

(fyzická osoba podnikající)

c) Obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla

(právnická osoba)

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň

Vejprnická 56

318 00 Plzeň

IČO: 69456330

DIČ: CZ69456330

Telefonní ústředna: +420 377 308 111

A. 1. 3. ÚDAJE O ZPRACOVATELI SPOLEČNÉ DOKUMENTACE

a) Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání, (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)

Luboš Beneda – vedoucí projektant

autorizovaný technik pro pozemní stavitelství

ČKAIT – 0200613

Sídlo: 	Čižická 279, 332 09 Štěnovice

Provozovna: 	Černická 9 a 11, 301 33 Plzeň

IČ:	138 825 89

DIČ:	CZ 807 271 008

Tel./fax: 377 324 077, tel: 603 236 067

E-mail: beneda@iol.cz

živnostenské listy:

ev. č.: 340601-12773-00   	- 	projektová činnost ve výstavbě

ev. č.: 340601-11249-01  	- 	provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích 	  	prací na nich a jejich odstraňování

Projektanti: Michal Smutný, Filip Kufner, Dana Pluhařová (zaměstnanci firmy Beneda)

Kontaktní osoba:	Luboš Beneda, tel.: 603 236 067

Kontaktní osoba:	         Michal Smutný, tel.: 603 469 436

b) Jméno a příjmení hlavního projektanta vč. čísla, pod kterým je zaspán v evidenci autorizovaných osob vedeného Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

Luboš Beneda – vedoucí projektant

autorizovaný technik pro pozemní stavitelství

ČKAIT – 0200613

c) Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společně dokumentace vč. vč. čísla, pod kterým je zaspán v evidenci autorizovaných osob vedeného Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

Ing. Jaromír Lorenc - statika

autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb

ČKAIT 0200602

Guldenerova 20, 326 00 Plzeň, tel.: 377 380 016, 377 441 040, 723 486 866

Ing. Viola Vaňková – projektant

autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

ČKAIT – 0201750

Ludmila Veselá – zpracovatel požárně bezpečnostního řešení

autorizovaný technik v oboru požární bezpečnost staveb, ČKAIT – 0201133

Částkova 74, 326 00 Plzeň, tel.: 603 445 114

Miroslav Pech – zpracovatel elektroinstalace - silnoproud

autorizovaný technik v oboru technika 	prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení,

ČKAIT – 0201645

Hankova 10, 301 33 Plzeň, tel.: 724 214 135

Petr Tauber – zpracovatel ústředního vytápění

autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika

ČKAIT – 0200306

Jaroslav Černý – zpracovatel elektroinstalace - slaboproud

autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení

ČKAIT 0201628

IČO: 617 52 363

Martina Havířová – zpracovatel výkazu výměr a rozpočtu

autorizovaný technik v oboru pozemní stavby

ČKAIT – 0201144

A. 2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

Vstupním podkladem pro projekt byly: katastrální mapa, informace z katastru nemovitostí, ověření sítí, ČSN, technické požadavky výrobců dodávaných materiálů a požadavky klienta, původní PD pavilónu 6.

A.3. ÚDAJE O ÚZEMÍ

a) Rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území

Zájmový objekt stojí na pozemku č.k. 2187/3 v obci Plzeň, pozemek je o rozloze 532m2. Zájmový objekt je podsklepený a má 4 nadzemní podlaží. Šíře domu je 11,25m, max. délka domu je 45,75m.

Vlastní přístavba bude vystavěna na pozemku kat. č. 2204/25, který je v majetku investora.

b) Dosavadní využití a zastavěnost území

Do současné doby pavilón 6 sloužil jako internát SOU ELEKTROTECHNICKÉHO PLZEŇ. Vzhledem k přestěhování SPORTOVNÍHO GYMNÁZIA v návaznosti na uvolněné kapacity SOU ELEKTROTECHNICKÉHO do budov areálu (pavilon C a částečně B), které využívalo SOU ELEKTROTECHNICKÉ, se nově v pavilónu 6 zřídí učebny, šatny, dílny a školní knihovna (umístěna v části objektu, která se opravila v 1. etapě) pro SOUE. Tato PD – 2. stavba řeší zřízení nového vstupu přístavbou vstupní haly k objektu, v návaznosti dojde ke zrušení stávajícího vstupu na jižní straně vč. předloženého schodiště a jeho zastřešení. Tento stavební krok si vyžádá drobné stavební změny uvnitř objektu, jedná se o místnost 1.12 (původně VSTUPNÍ ZÁDVEŘÍ) po provedení příslušných stavebních úprav bude místnost plnit funkci KABINETU. V objektu se zřídí nový výtah. Provede se oprava a změna dispozic v objektu v 1.NP až 4.NP v jeho polovině od hlavního schodiště směrem na severní stranu. Druhá polovina objektu byla již opravená v 1. etapě nevyžadující stavební povolení (drobné stavební opravy a úpravy). Tato PD řeší 2. stavbu – etapu.

c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Pozemek dotčený stavbou se nenachází v území, které je památkově chráněno ani se nenachází v území s rizikem zaplavování.

d) Údaje o odtokových poměrech

Odtokové poměry po výstavbě přístavby zůstanou beze změny.

e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

Objem a vzhled stavby je v souladu s úkoly územního plánování.

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Projektová dokumentace byla vypracována podle vyhlášky MMR č. 268/2009 Sb. a vyhlášky č.398/2009 Sb.

Vyhláška č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Dotčené orgány státní správy budou určeny příslušným stavebním úřadem dle místních podmínek. Veškeré připomínky stanovené dotčenými orgány jsou zapracovány v projektové dokumentaci. Tato dokumentace byla vypracována podle vyhlášky MMR č. 62/2013 Sb. a je plně v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu.

h) Seznam výjimek a úlevových řešení

Projektová dokumentace neobsahuje a nevyžaduje žádné výjimky a úlevová řešení.

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Žádný seznam souvisejících a podmiňujících investic není vyžadován.

j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby

(podle katastru nemovitostí)

Stavební pozemek:

Parcelní číslo: 2187/3

Vlastnické právo:	Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

Výměra: 		532 m2

Druh pozemku:	 zastavěná plocha a nádvoří

Katastrální území: 	Skvrňany (722596)

Číslo LV: 	1547

Typ parcely: 	parcela katastru nemovitostí

Parcelní číslo: 2204/25

Vlastnické právo:	Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

Výměra: 	49311 m2

Druh pozemku: 	ostatní plocha

Katastrální území: 	Skvrňany (722596)

Číslo LV: 	1547

Způsob využití:	ostatní komunikace

Typ parcely: 	parcela katastru nemovitostí

Podrobnější informace o pozemcích a majetkoprávních vztazích jsou uvedeny ve výpisu z katastru nemovitostí, který je přílohou E. DOKLADOVÉ ČÁSTI.

A.4. ÚDAJE O STAVBĚ

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Změna dokončené stavby.

b) Účel užívání stavby

Do současné doby pavilón 6 sloužil jako internát SOU ELEKTROTECHNICKÉHO PLZEŇ. V 1. stavbě (byla již zrealizovaná a nevyžadovala stavební povolení – drobné stavební opravy a úpravy) a v 2. stavbě – etapě (řeší tato PD) bude provedena oprava pavilonu 6, změna dispozic, přístavba vstupu a výtahu – pro SOUE, kde nově v budově budou umístěny učebny, šatny, dílny, knihovna, sociální zázemí pro výuku SOU ELEKTROTECHNICKÉHO PLZEŇ.

c) Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka)

Žádná ochrana stavby není vyžadována.

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných požadavků

zabezpečující bezbariérové užívání staveb

Projektová dokumentace byla vypracována podle vyhlášky MMR č. 268/2009 Sb. a vyhlášky č.398/2009 Sb.

Vyhláška č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplívajících z jiných právních předpisů

Dotčené orgány státní správy budou určeny příslušným stavebním úřadem dle místních podmínek. Veškeré připomínky stanovené dotčenými orgány jsou zapracovány v projektové dokumentaci. Tato dokumentace byla vypracována podle vyhlášky MMR č. 62/2013 Sb. a je plně v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu.

g) Seznam výjimek a úlevových řešení

Projektová dokumentace neobsahuje a nevyžaduje žádné výjimky a úlevová řešení.

h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)

Zájmový objekt stojí na pozemku č.k. 2187/3 v obci Plzeň, pozemek je o rozloze 532m2. Zájmový objekt je podsklepený a má 4 nadzemní podlaží. Šíře domu je 11,25m, max. délka domu je 45,75m.

Vlastní přístavba bude vystavěna na pozemku kat. č. 2204/25, který je v majetku investora.

Maximální šířka přístavby vstupní haly včetně výtahu: 	6,15m

Maximální délka přístavby vstupní haly včetně výtahu:	9,84m

Maximální výška přístavby vstupní haly:	4,37m nad +0,000 objektu

Maximální výška výtahu:			16,67 m nad +0,000 objektu

Maximální šířka upravené podesty hl. schodiště:	6,025m

Maximální délka upravené podesty hl. schodiště:	2,125m

Výška střechy nad upravenou podestou hl. schod.:	12,07m nad +0,000

Max. výška stávajícího objektu pavilonu 6:	12,3 m nad +0,000

Užitná plocha přístavby vstupní haly:		44,74m2

Užitná plocha výtahu:			3,58m2 (v každém patře)

Užitná plocha upravené podesty u hlavního schodiště budovy:

6,22 m2 (pro každé patro)

Užitná plocha rekonstruované části v 1.NP (bez výtahu, přístavby vstupní haly a upravené podesty hl. schodiště):		296,63 m2

Užitná plocha rekonstruované části v 2.NP až 4.NP (bez výtahu a upravené podesty hl. schodiště):			255,35 m2 – pro každé podlaží

Zastavěná plocha přístavby vstupní haly, výtahu a upravené podesty hlavního schodiště:			68,10m2

Obestavěný prostor nové přístavby vč. výtahu:	530,00m3

i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti apod.)

Přístavba není velkého objemu, nebude v podstatě mít žádný vliv na bilanci spotřeby medií a hmot.

- Hospodaření s odpady během a po dokončení stavby.

- Hospodaření s odpady je vypracováno podle vyhlášky MMR č. 185/2001 sb.

- ZDROJE ODPADŮ PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI během stavby:

1) Zemní práce:

- drobné terénní úpravy, výkopy pro základy přístavby

druh odpadu : 17 05 04

charakteristika: zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

místo uložení : pozemek investora

2) Betonové konstrukce:

- základy, stropní konstrukce vč. věnců, podlahy, různé dobetonovávky, atd.

Beton se může přivézt na stavbu hotový domíchávačem nebo se vyrobí přímo na stavbě.

odpad: žádný případný odpad betonu

druh odpadu: 17 01 01, kat.: O

3) Zděné konstrukce:

- tvárnice, cihly, ztvrdlá malta

charakter : stavební suť a ostatní stavební odpad

druh odpadu : 17 08 02, 17 01 03, 17 01 02, 17 09 04

místo uložení : řízená skládka

4) Železo, ocel:

- výztuž, překlady

charakter : kov

druh odpadu : 17 04 05

místo uložení : žádný případný odpad popř. řízená sládka

5) Dřevo :

- úprava bednění betonových konstrukcí, ostatní dřevěné prvky

charakter : dřevo

druh odpadu : 17 02 01

místo uložení : spalovna, řízená sládka

6) Zpevněné plochy:

- betonová dlažba - minimální odpad

charakter : beton

druh odpadu : 17 01 01

místo uložení : řízená skládka

- ostatní materiály na zpevněné plochy

(kamenivo, štěrk, kačírek),  minimální odpad

charakter : kamení

druh odpadu: 17 05 04

místo uložení : řízená skládka

7) Vnější rozvody:

a)	dešťová kanalizace: - kanalizační trouby a tvarovky z PVC, max. 0,3 % odpadu

charakter : plast

druh odpadu : 17 02 03

místo uložení : tříděný odpad

8) Vnitřní rozvody:

a)  elektro - min. odpad, rozvody NN

charakter : kabely

druh odpadu : 17 04 11

místo uložení : řízená skládka

b) charakter :  plasty – topné potrubí, vodovodní potrubí

druh odpadu : 17 02 03

místo uložení : tříděný odpad

c)  splašková kanalizace: - kanalizační trouby a tvarovky z PVC, max. 0,3 % odpadu

charakter : plast

druh odpadu : 17 02 03

místo uložení : řízená skládka, tříděný odpad

9) Klempířské prvky:

- klempířské prvky – na nových střechách, parapety, svody

charakter : plech

druh odpadu : 17 04 05

místo uložení : řízená skládka

- 10) Izolace:

- - tepelné izolace, hydroizolace

- charakter : ostatní izolační materiál

- druh odpadu : 17 06 04

- místo uložení : řízená skládka

- charakter : plasty

- druh odpadu :17 02 03

- místo uložení : řízená skládka, tříděný odpad

11) Ostatní odpad:

- podobný komunálnímu, ze standardní činnosti účastníků výstavby na staveništi

charakter : směsný komunální odpad

druh odpadu: 20 03 01

uložení : do popelnic,

počet dělníků : max. 10

- Papír - obaly z technologických částí, vnitřního vybavení , atd.

charakter : papír

druh odpadu : 20 01 01

místo uložení : nejbližší sběrné suroviny

- B )  ZPŮSOB  SKLADOVÁNÍ  ODPADU  NA  STAVENIŠTI  během  stavby

- DO  ODVOZU  K  ULOŽENÍ :

- St. suť 	- přímo do nákl. auta

- kovový odpad 	- ocelový kontejner s označením černou barvou a textem

- papír 	- do samostatné nádoby označené bílou barvou a textem

- sklo 	- do samostatné nádoby označené modrou barvou a textem

- plasty 	- do samostatné nádoby označené žlutou barvou a textem

- komunální odpad - do samostatné nádoby na komunální odpad

- nádoby na odpad budou součástí zařízení staveniště

- C)  BEZPEČNOSTNÍ  OPATŘENÍ  během  stavby:

- Na stavbě bude skladováno :

- 1 x pytel VAPEX - u, 1 lopata, 1 hrábě

- Pro případ úniku ropných látek ze stavebních strojů - kontaminovaná zemina by se zlikvidovala ve spalovně autorizovanou firmou.

- D)  ZA  DODRŽOVÁNÍ  ZÁSAD  HOSPODAŘENÍ  S  ODPADY  během  stavby  	oPOVÍDÁ:

- Zodpovědný pracovník dodavatelské firmy.

- E) SOC. ZAŘÍZENÍ  PRO  PRACOVNÍKY  BĚHEM  stavby  BUDE  součástí 	 zařízení  staveniště

- F) hospodaření  s  odpady  po  skončení  stavby

- - komunální odpad ze standardní činnosti při užívání stavby

- charakter : směsný komunální odpad

- druh odpadu: 20 03 01

- uložení : do popelnic

- - papír

- charakter : sběrový papír

- druh odpadu : 20 01 01

- kategorie : O

- místo uložení : tříděný odpad, komunální odpad

- - plasty

- charakter : plasty

- druh odpadu : 20 01 39

- kategorie : O

- místo uložení : tříděný odpad, komunální odpad

- - sklo

- charakter : skleněný odpad

- druh odpadu : 20 01 02

- kategorie : O

- místo uložení : tříděný odpad, komunální odpad

- G ) ZPŮSOB  SKLADOVÁNÍ  ODPADU  po  skončení  stavby  do  ODVOZU

- K  ULOŽENÍ :

- komunální odpad 	- ocelový nebo plastový kontejner

- papír 	- do samostatné nádoby označené bílou barvou a textem

- sklo 	- do samostatné nádoby označené modrou barvou a textem

- plasty 	- do samostatné nádoby označené žlutou barvou a textem

- nádoby na komunální odpad budou umístěny na vyhrazeném místě v objektu, na tříděný odpad budou využity nádoby k tomu určené provozované obcí nebo jí pověřenou organizací v rámci celé lokality

- H) ZA DODRŽOVÁNÍ  ZÁSAD  HOSPODAŘENÍ  S ODPADY  po  skončení

- stavby oPOVÍDÁ:

- Po skončení stavby za dodržování zásad hospodaření s odpady odpovídá majitel nebo uživatel objektu.

j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na

etapy)

Předpokládaný termín zahájení: 	v průběhu roku 2017

Předpokládaný termín dokončení: 	v průběhu roku 2019

k) Orientační náklady

Předpokládané náklady stavby je 10 000 000 vč. DPH.

A.5. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Stavba je bez členění.