- Příloha č. 1D ZD:

- Technická specifikace část D

| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: | „Výstavba nové haly odborného výcviku SOU stavebního, Plzeň - vnitřní vybavení – nářadí a nástroje“ |
| --- | --- |
| Podlimitní veřejná zakázka zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). |  |
| Dodavatel podává nabídku na tyto ČÁSTI veřejné zakázky: Část D - Instalatérské nářadí |  |

| DODAVATEL: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| --- | --- |
| IČO/DIČ: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| SÍDLO: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT ZA DODAVATELE: | DOPLNÍ DODAVATEL |

Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku instalatérského nářadí a nástrojů včetně dalšího příslušenství, která je předmětem plnění části D veřejné zakázky s názvem „Výstavba nové haly odborného výcviku SOU stavebního, Plzeň - vnitřní vybavení – nářadí a nástroje“. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové, originální, nesmí být repasované ani jinak sestavované a upravované.

Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů, které obsahuje Příloha č. 1D ZD. V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě dodávek dodavatel napíše také název výrobce, typ a technické označení výrobku.

Nepřípustná změna stanoveného Krycího listu, tabulky Technická specifikace nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyřazení nabídky a následného vyloučení dodavatele z účasti ve výběrovém řízení na danou VZ.

Tabulka bude doplněna technickými listy nabízeného zboží a obrazovou dokumentací (fotodokumentací) nabízeného zboží.

Předmětem zakázky je dodávka zboží v níže uvedeném množství a kvalitě odpovídající využití zboží v profesionálním provozu:

| Položka | Název zboží | Požadovaný počet kusů | ZADAVATELEM POŽADOVANÉ PARAMETRY (minimální) | PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sada ručního nářadí | 45 ks | Sada obsahuje běžné kvalitní instalatérské nářadí ve standardní kvalitě Minimální požadované parametry, rozsah a počet kusů v 1 sadě: 1x pilka na kov, oblouková, min. délka 300 mm, řezný plátek je pro výměnu zafixován křídlovou maticí 1x dílenský pilník plochý hrubý 250/1, profil 25 x 4,5 mm, s rukojetí 1x dílenský pilník plochy jemný 200/3, profil 20 x 3 mm, s rukojetí 1x pilník úsečový 200/3, profil 20 x 6 mm, s rukojetí 1x zámečnický kovový úhelník příložný 160x100 mm (s příložkou) 1x ocelové měřítko 300 mm, šíře 15-25 mm, z pružné nerezové oceli s glavírovanou stupnicí v mm 1x rýsovací jehla 1x důlčík Ø 4 mm, délka min. 110 mm, 1x kladivo 300 g 1x zednická palička cca 800 g 1x sekáč zámečnický plochý 250 mm 1x šroubovák plochý šíře 5 1x šroubovák plochý šíře 8 1x křížový šroubovák PH 1 1x křížový šroubovák PH 2 1x křížový šroubovák PH 3 1x kleště kombinované vel. 180 1x kleště štípací vel. 180 1x sada plochých oboustranných klíčů – sada obsahuje klíče velikosti 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x18, 17x19, 22x24, 27x30 1x sada klíčů šestihranných-IMBUS z legované chrom-vanadové oceli, velikosti: 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0 a 10 mm 1x kleště SIKO - přestavitelné, min. 250 mm, nastavení stisknutím tlačítka přímo na sevřené součásti, nastavování jednou rukou, rychlá a pohodlná manipulace, jemné seřízení umožňující optimální přizpůsobení různým velikostem součástí, 25 nastavitelných pozic (do 50 mm), spolehlivé zaskočení čepu kloubu, posuvný průchozí čep kloubu pro vysokou stabilitu, samosvorné na trubkách a maticích, plochy čelistí se speciálně kalenými zuby, tvrdost zubů asi 61 HRC, chromvanadová elektroocel, kovaná, kalená v oleji 1x hasák na trubky střední se stavěcím šroubem do 1 ½“, 250 mm 1x klíč stavitelný - cca 0-29 mm, délka cca 200mm, posouvání čelisti otáčením šneku, kované z vysoce jakostní chrom-vanadové oceli, kalené a temperované, chromovaný povrch, leštěné čelisti 1x nůžky na plastové trubky krokové převodové, průměry trubek 6 – 42 mm 1x nůž - odlamovací pro odlamovací čepele 25 mm, blokovací tlačítko držící čepel v požadované poloze během řezání, kovová vodítka čepele 1x taška (brašna) na nářadí, min. rozměr: délka cca 450 mm, výška cca 260 – 280 mm, hloubka cca 250 mm, z odolného materiálu o hustotě 600x600 vláken, odolná vůči opotřebení, vnitřní a vnější kapsy pro organizaci obsahu, zesílené pevné rohy, případný ramenní popruh pro lepší přenášení | ): Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 2 | Sada závitnic | 2 ks | # Ruční závitnice s rychlovyměnitelnými závitořeznými hlavami – sada, pravé i levé závity, pro šroubové a trubkové závity Minimální požadované parametry, rozměry a počet kusů v 1 sadě: # 1x ráčna pro veškerý rozsah řezání # 1x řezná hlava R 3/8“ # 1x řezná hlava R 1/2“ # 1x řezná hlava R 3/4“ # 1x řezná hlava R 1“ - 1x pevný ukládací kufr (plast, plech) | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ NABÍZENÉ PARAMETRY |
| 3 | Ohýbačka trubek včetně příslušenství | 3 ks | Jednoruční přesná ohýbačka trubek do 90°, hřebenová, pro trubky z mědi, hliníku, opláštěné měkké měď, přesné měkké oceli, tenkostěnné nerezi, vícevrstvé trubky Minimální požadované parametry, rozměry a počet kusů v sadě: 1x ruční ohýbačka (samostatný stroj) 1x sada segmentů pro Ø ohýbaných trubek 12 – 15- 18- 22 mm 1x protidržák nebo unašeč smykadel 1x pevný kufr (plast, plech) | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 4 | Tlaková pumpa | 1 ks | Ruční zkušební tlaková pumpa s manometrem pro provádění kontrol tlaku a těsnosti v potrubních systémech a nádržích. Minimální požadované parametry: - do 6 MPa/60 bar/870 psi - nádoba z ocelového plechu, odolná proti korozi, potažená vrstvou práškového laku, - pro plnící objem 12 l - 1,5 m vysokotlaká hadice s ½"-přípojkou | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 5 | elektrická ohýbačka včetně příslušenství | 1 ks | Univerzální elektrická ohýbačka na tažné ohýbání do 180° za studena, pro ohýbání tvrdých, polotvrdých, měkkých měděných trubek, i tenkostěnných, trubek systémů s lisovanými tvarovkami z nerezavějící oceli, měkkých přesných ocelových trubek, vrstvených trubek. Minimální požadované parametry, rozměry a počet kusů v 1 sadě: 1x vlastní stroj - pohonná jednotka s převody nevyžadujícími údržbu s bezpečnostní kluznou třecí spojkou, - univerzálním motorem 230 V, 50 – 60 Hz, 1000 W, plynulým, - elektronickým bezpečnostním spínačem, - pravým a levým během 1x nástrčný čep 1x sada segmentů a smýkadel pro Ø ohýbaných trubek 15- 18- 22 – 28 mm 1x pevný kufr pro uložení (plast, plech) | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 6 | Čistička potrubí včetně příslušenství | 1 ks | ## Elektrická čistička potrubí a kanalizačních odpadů Minimální požadované parametry, rozměry a počet kusů v sadě: - robustní, kompaktní a lehká, jednoduše přenosná - hmotnost cca 5 kg - pro snadné a rychlé použití při ucpání trubek v kuchyni, v koupelně, na toaletě - základní vybavení s elektrickým pohonem s plynulou změnou otáček a automatickým posuvem spirály vpřed a zpět - spirálový buben z nárazu vzdorného plastu vyztuženého skelnými vlákny - průměry čištěného potrubí 20 – 50 (75) mm 1x vlastní stroj: - pohonná jednotka, - příkon motoru 520 W, napětí 230V, - otáčky motoru 0-550 min-1 1x otočná pomocná rukojeť 1x spirála 8 mm x 7,5 m s duší ## 1x spirála 10 mm x 10 m pro potrubí Ø 75 mm | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 7 | Lis na trubky | 1 ks | Elektrický radiální lis na výrobu lisovaných spojení všech běžných systémů s lisovanými tvarovkami Minimální požadované parametry, rozměry a počet kusů v sadě: - elektrický radiální lis pro výrobu lisovaných spojení Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜ – 4" - bezpečné usazení lisovacích kleští s automatickým zajištěním - elektromechanický pohon s převody pracujícími bez údržby - bezpečnostní kluzná spojka a systém posuvu s trapézovým závitovým vřetenem - ochrana proti přetížení, s bezpečnostním spínačem 1x vlastní stroj: pohonná jednotka s motorem 230 V, 50–60 Hz, cca 450 W 1x pevný kufru pro uložení stroje (plast, plech) | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 8 | Sada lisovacích kleští | 1 ks | Sada lisovacích kleští pro elektrický radiální lis na výrobu lisovaných spojení všech běžných systémů s lisovanými tvarovkami. Minimální požadované parametry, rozměry a počet kusů v sadě: 1x lisovací čelisti pro trubky o Ø 15 mm tvar drážky M 1x lisovací čelisti pro trubky o Ø 18 mm tvar drážky M 1x lisovací čelisti pro trubky o Ø 22 mm tvar drážky M 1x lisovací čelisti pro trubky o Ø 28 mm tvar drážky M 1x lisovací čelisti pro trubky o Ø 35 mm tvar drážky M 1x kufr pro uložení sady čelistí (plech, plast) | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 9 | Řezačka trubek | 6 ks | Řezák trubek na měděné, tenkostěnné nerezavějící ocelové trubky, tenkostěnné ocelové, hliníkové, mosazné trubky Minimální požadované parametry: - řezání trubek Ø mm 3 – 35 mm, tl. stěny do 4 mm - řezné kolečko uložené v jehlových ložiscích - protitlačné válce uložené v jehlových ložiscích proti řeznému kolečku - integrovaný odhrotovač | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 10 | Polyfúzní trnová svářečka - sada | 4 ks | Polyfúzní trnová svářečka s nástavci pro polyfúzní svařování termoplastů používaného při montáži plastového potrubí (např. PE, PP, PVDF) Minimální požadované parametry, rozměry a počet kusů v sadě: - plynulé nastavení teploty v rozsahu min. 180°C - 280°C, elektronický regulátor - příkon cca 650 W, 220 V 1x vlastní svářečka 1x nástavec (čelisťový) pro svařování trubek a tvarovek ze stejného druhu plastu pro Ø 20 mm 1x nástavec (čelisťový) pro svařování trubek a tvarovek ze stejného druhu plastu pro Ø 25 mm 1x nástavec (čelisťový) pro svařování trubek a tvarovek ze stejného druhu plastu pro Ø 32 mm 1x nářadí na montáž nástavců 1x přepravní kufr pro uložení svářečky a nástavců (plast, plech) | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 11 | Odhrotovač | 6 ks | Odhrotovač na vnitřní a vnější odhrotování trubek # Minimální požadované parametry: - robustní kvalitní mnohobřitý nástroj k vnějšímu a vnitřnímu odhrotování trubek - do Ø 54 mm použití pro nerezové ocelové trubky, jiné ocelové trubky, měděné, mosazné hliníkové a plastové trubky Ø 10 – 54 mm | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 12 | Nůžky | 6 ks | Nůžky pro dělení plastových a vrstvených trubek do 42 mm (i pro tenkostěnné trubky) # Minimální požadované parametry: - pro trubky do Ø 42 mm - stabilní provedení těla nůžek z hliníku - vyměnitelné, speciálně kalené klínové čepele, i pro tenkostěnné trubky - pro ovládání jednou rukou, použití minimální síly díky sílu převádějícímu předsuvu ráčny - rychloposuv vzad - kolmý řez bez otřepů díky přesné podpěře trubky a oboustranně vedené čepeli | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 13 | Detektor plynu | 1 ks | Detektor úniku plynů pro vyhledávání i nepatrných úniků hořlavých plynů z potrubí, přírub, šroubení atd. # Minimální požadované parametry: - ruční a robustní detektor s ohebným čidlem trubice sondy umožňující detekci i ve velmi nesnadno přístupných místech - měřicí rozsah: 0...10.000 ppm CH4 - hranice alarmu č.1: nad 200 ppm CH4 - hranice alarmu č.2: nad 10.000 ppm CH4 - detekce úniku plynu: akustický i optický signál u unikajícího plynu, signál se zrychluje při vzrůstající koncentraci plynu - napájení detektoru baterie cca 9V | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 14 | Detektor trubek | 1 ks | Univerzální detektor s ultraširokopásmovými radarovými senzory pro lokalizaci železných i neželezných kovů, vedení pod napětím, dřevěných nosných konstrukcí, plastových trubek, lokalizace podlahového a stěnového topení s velkou přesností Minimální požadované parametry: - detekovatelné materiály: plastové trubky, železné kovy, neželezné kovy, nosné dřevěné konstrukce, vedení pod napětím - hloubka detekce ocel a měď – cca do 150 mm - hloubka detekce vedení pod napětím – cca do 60 mm - hloubka detekce dřevěné nosné konstrukce- cca do 40 mm - přesnost detekce ± 5 mm - vypínací automatika ano – cca 5 minut - napájení baterie - ochrana proti prachu a vodě - IP 54 - ochranné pouzdro na přístroj | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 15 | Křížový laser včetně příslušenství | 1 ks | Čárový laser s nivelací v rozsahu 360° pro současné provádění horizontálních a vertikálních nivelačních prací v celém prostoru s jediným přístrojem Minimální požadované parametry, rozměry a počet kusů v sadě: - čárový laser, nivelace v rozsahu 360°, kompaktní konstrukce - laserová dioda 640 nm, < 1 mW - provozní teplota -10 – 45°c - třída laseru 2 - pracovní dosah 40 m - pracovní rozsah s přijímačem 80 m (průměr) - pracovní rozsah bez přijímače 40 m (průměr) - přesnost ± 0,2 mm/m - rozsah vlastní nivelace ± 4° - doba nivelace 4 s - ochrana proti prachu a vodě IP 54 - napájení baterie - závit stativu 1/4", 5/8" - promítání 2x čára 360° 1x laser 1x pevný ochranný obal či kufr (plast, plech) pro uložení přístroje 1x ochranné pouzdro 1x cílová destička laseru 1x brýle pro práci s laserem (červené) 1x teleskopická tyč (pracovní výška: 1400 – 3500 mm) nebo stativ | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 16 | Okružní pila včetně příslušenství | 1 ks | Akumulátorová okružní pila pro rychlé a přesné dělení kovu (trubky, profily…) Minimální požadované parametry, rozměry a počet kusů v sadě: # napětí akumulátoru 18 V # Ø pilového kotouče 136 mm - Ø otvoru pilového kotouče 20 mm - volnoběžné otáčky 4.250 min-1 - hloubka řezu (při 90°) cca 50 mm, plynulé nastavení hloubky řezu 1x akumulátorová okružní pila s akumulátorem 1x akumulátor 1x rychlonabíječka 1x pilový kotouč 1x kufr pro uložení stroje (plast, plech) | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 17 | Sada ručního nářadí | 4 ks | Sada obsahuje kvalitní instalatérské nářadí ve standardní až nadstandardní kvalitě, které není obsaženo v položce 1 Minimální požadované parametry, rozměry a počet kusů v sadě: 1x kleště SIKO přestavitelné 300: - nastavení stisknutím tlačítka přímo na sevřené součásti, - nastavování jednou rukou, - rychlá a pohodlná manipulace, - jemné seřízení umožňující optimální přizpůsobení různým velikostem součástí, - až 25 nastavitelných pozic (do 50 mm), spolehlivé zaskočení čepu kloubu, - posuvný průchozí čep kloubu pro vysokou stabilitu, - samosvorné na trubkách a maticích, - plochy čelistí se speciálně kalenými zuby, tvrdost zubů asi 61 HRC, - chromvanadová elektroocel, kovaná, kalená v oleji (černé), - rukojeti s protiskluzovým plastem 1x kleště SIKO hladké 300: - hladké čelisti pro šetrnou montáž povrchově zušlechtěných armatur - práce přímo na chromu, - nastavení stisknutím tlačítka přímo na obrobku, plynulé nastavení všech velikostí klíčů až do uvedené kapacity pomocí paralelně vedených čelistí (60 mm), - zdvih mezi čelistmi umožňující rychlé utahování a povolování šroubových spojů na principu rohatky se západkou, - chromvanadová elektroocel (světlá), kovaná, kalená v oleji, - rukojeti s protiskluzovým plastem 1x trubkový hasák 90°: - použití do 1 ½“, - chrom-vanadiová ocel, - vykováno v zápustce z jednoho kusu, zušlechtěno, se zesíleným pouzdrem, - broušené čelisti s příznivými rozměry pro práci v rohu - úzká hlava se štíhlými čelistmi, vyhnutými o 90° 1x řezák trubek: - na měděné trubky, tenkostěnné nerezavějící ocelové trubky, tenkostěnné ocelové, hliníkové, mosazné trubky, - řezání trubek Ø mm 3 – 35 mm, tl. stěny do 4 mm, - řezné kolečko uložené v jehlových ložiscích, protitlačné válce uložené v jehlových ložiscích proti řeznému kolečku, - integrovaný odhrotovač 1x odhrotovač: - na vnitřní a vnější odhrotování trubek, - robustní kvalitní mnohobřitý nástroj k vnějšímu a vnitřnímu odhrotování trubek do Ø 54 mm, - pro nerezové ocelové trubky, jiné ocelové trubky, měděné, mosazné hliníkové a plastové trubky Ø 10 – 54 mm 1x nůžky na plastové trubky: krokové převodové, průměry trubek 6 – 42 mm 1x sada plochých oboustranných klíčů: sada obsahuje klíče velikosti: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x18, 17x19, 22x24, 27x30, 32x36, pouzdro nebo box na uložení klíčů | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |

Součástí dodávky předmětu plnění jsou následující činnosti:

- Dodání předmětu plnění (potřebného zařízení)

- Doprava a vyložení na místo plnění určené zadavatelem

- Odborná instalace a uvedení předmětných zařízení do provozu

- Předání veškeré potřebné dokumentace k předmětu plnění v českém jazyce (veškeré technické dokumenty, montážní postupy, manuály, návody k obsluze a doporučení pro provoz zboží)

- Zaškolení personálu zadavatele v obsluze a údržbě předmětu plnění v potřebném rozsahu

- Provedení praktického předvedení předmětu plnění a ukázka jeho funkčnosti v rámci předávacího a přejímacího řízení

- Případná likvidace vzniklého odpadu

Požadavky na záruční servis:

- Záruka minimálně 24 měsíců.

- Údaj o délce záruční doby doplní dodavatel do Krycího listu nabídky a do příslušných bodů Kupní smlouvy. Údaj o délce záruční doby musí být uveden v celých měsících.

- Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí zboží. Doba záruky se automaticky prodlužuje o počet dnů uplynulých od ohlášení závad do jejich odstranění.

- Předání a převzetí případného vadného zboží bude probíhat v sídle zadavatele.

- Záruční servis bude dodavatelem zajištěn v odborných servisech, „vadnou část“ zboží dodavatel protokolárně převezme do opravy po písemném odsouhlasení navrženého postupu osoby oprávněné ve věcech technických.

- Garance servisního zásahu v době záručního servisu (tj. nástup na odstranění vad) v místě plnění nejpozději do 2 pracovních dnů od okamžiku ohlášení závady (e-mailem, písemně), nedohodnou-li se osoby oprávněné ve věcech technických písemně jinak.

- Jednotlivé vady v záruční době musí být odstraněny nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne zahájení odstraňování vad, nedohodnou-li se osoby oprávněné ve věcech technických za smluvní strany písemně jinak.

- Za záruční opravy není účtován materiál, práce servisního technika, cestovní či jiné náhrady

Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.

V DOPLNÍ DODAVATEL dne DOPLNÍ DODAVATEL 2018

PODPIS DODAVATELE

__________________________________

podpis a razítko oprávněné osoby

jméno, příjmení, funkce, označení dodavatele

DOPLNÍ DODAVATEL