Zadavatel stanovil v rámci Technické specifikace požadované technické parametry, které představují minimální požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky. Účastník může nabídnout stejné nebo výhodnější parametry.

Nesplnění 1 nebo více technických podmínek požadovaných zadavatelem bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek.

V případě požadavku na výkon procesoru stanovený minimální bodovou hodnotou v benchmarku www.cpubenchmark.net zadavatel účastníkům pro lepší orientaci poskytuje v příloze č. 6 tabulku s bodovými hodnotami procesorů platnými ke dni odeslání výzvy k podání nabídek - Příloha č. 6 – Benchmark CPU. Podle této tabulky bude zadavatel kontrolovat splnění požadovaných hodnot.

Požadavky na dodávky konkrétních typů a verzí operačních systémů vycházejí z důvodu potřeby organizace na udržení logické koherence její stávající infrastruktury, kompatibility se stávajícími programy a z důvodu nezvyšování nákladů na přeškolení uživatelů při případném přechodu na jiný software. Zaměstnanci organizace jsou na tento software již vyškoleni a použití jiného SW by jí a jejím zaměstnancům způsobilo mimořádné obtíže z důvodu znesnadnění obsluhy, ztráty času dodatečným zaškolováním na jiný SW, nekompatibility s ostatním zařízením v organizaci, a tím i zvýšené náklady.

# Specifikace vybavení

|  | Učebna digitálních technologií |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo položky. |  | kusů |
| 1 | dataprojektor + závěs + plátno + instalace (zkratka DATAP – specifikace níže) | 1 |
| 2 | Notebook k dataprojektoru, učitelský, OS X kompatibilní + instalace (zkratka PC-OSX-UCITEL – specifikace níže) | 1 |
| 3 | Notebook žákovský, OS X kompatibilní + instalace (zkratka PC-OSX-STUDENT – specifikace níže) | 3 |
| 4 | ATV + instalace (zkratka ATV) | 1 |
| 5 | Digitání zrcadlovka + příslušenství (zkratka FOTOAPARAT-1 – specifikace níže) | 4 |
| 6 | Digitání zrcadlovka + příslušenství (zkratka FOTOAPARAT-2 – specifikace níže) | 2 |
| 7 | stativ pro práci ve studiu i v exteriéru (zkratka STATIV – specifikace níže) | 2 |
| 8 | bílé závěsné pozadí se stojanem/držákem (zkratka BILE POZADI – specifikace níže) | 1 |
| 9 | Trvalé světlo se softboxy (zkratka SVETLO – specifikace níže) | 3 |
| 10 | Externí blesk, směrné číslo min 44 (zkratka BLESK – specifikace níže) | 2 |
| 11 | Fotografický stan min. 80x80 + světla 2x min. 35W (zkratka FOTOSTAN – specifikace níže) | 1 |
| 12 | Makroobjektiv (zkratka MAKROOBJEKTIV – specifikace níže) | 1 |
| 13 | Klíčovací zelené plátno (zkratka ZELENE POZADI – specifikace níže) | 1 |
| 14 | Odrazná deska (zkratka ODRAZNA DESKA– specifikace níže) | 1 |
|  | Celkem |  |
|  | Učebna cizích jazyků |  |
|  |  | kusů |
| 15 | dataprojektor + závěs + plátno + instalace (zkratka DATAP – specifikace níže) | 1 |
| 16 | PC učitelské + instalace (zkratka PC-UCITEL– specifikace níže) | 1 |
| 17 | PC žákovské varianta 1 + monitor + sluchátka + instalace (zkratka PC-STUDENT1– specifikace níže) | 20 |
| 18 | Reproduktory alespoň 40W (zkratka REPRO – specifikace níže) | 1 |
|  | Celkem |  |
|  | Učebna elektrotechniky a robotiky |  |
|  |  | kusů |
| 19 | dataprojektor + závěs + plátno + instalace (zkratka DATAP – specifikace níže) | 1 |
| 20 | Notebook k dataprojektoru, učitelský, OS X kompatibilní + instalace + Win 10 (zkratka PC-OSX-UCITEL – specifikace níže) | 1 |
| 21 | Ampérmetr (specifikace níže) | 7 |
| 22 | Voltmetr (specifikace níže) | 8 |
| 23 | Siloměr (specifikace níže) | 4 |
| 24 | Stavebnice robotů (specifikace níže) | 2 |
|  | Celkem |  |
|  | Učebna přírodních věd |  |
|  |  | kusů |
| 25 | dataprojektor + závěs + plátno + instalace (zkratka DATAP – specifikace níže) | 1 |
| 26 | PC učitelské k dataprojektoru + instalace (zkratka PC-UCITEL – specifikace viz níže) | 1 |
|  | Celkem |  |
|  | Aktivní prvky |  |
|  |  | kusů |
| 27 | Switch 24 portů - (zkratka SWITCH – specifikace níže) | 2 |
| 28 | Switch 24 portů POE (zkratka SWITCH-POE – specifikace níže) | 1 |
| 29 | WiFi AP (zkratka AP – specifikace níže) | 4 |
| 30 | Zapojení + instalace + konfigurace prvků a integrace do stávající LAN + zapojení do federovaného systému EDUROAM + předvedení včetně popisu zapojení aktivních prvků + proškolení správce sítě v rozsahu 2 x 8 hodin (zkratka ZAPOJENÍ – specifikace níže) | 1 |

| # Mimo projekt – ale jako součást výběrového řízení: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Učebna informatiky |  |
|  |  | kusů |
| 31 | PC učitelské + instalace (zkratka PC-UCITEL – specifikace níže) | 1 |
| 32 | PC žákovské varianta 2 + monitor + instalace (zkratka PC-STUDENT2 – specifikace níže) | 17 |
| 33 | Reproduktory alespoň 40W (zkratka REPRO – specifikace níže) | 1 |

|  | PC pro vedení školy |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | kusů |
| 34 | PC vedení + instalace (zkratka PC-VEDENÍ – specifikace níže) | 2 |

## Záruční podmínky:

Pokud není uvedeno jinak, záruka na dodané vybavení je 24 měsíců. Servis je poskytován u zákazníka.

# Podrobné specifikace

## DATAP

dataprojektor + závěs + pláno + instalace (kabeláž připravena ve zdi), předvedení a zaškolení správce učebny

Projektor - minimální technické požadavky (dodaný výrobek může být lepší, nikoliv horší)

- Projekční systém: Technologie 3LCD nebo DLP

- Barevný světelný výstup minimálně 3.400 lumenů

- Bílý světelný výstup: 3.400 lumenů

- Rozlišení: minimálně Full HD, 1920 x 1200, 16 : 10

- Poměr stran obrazu: 16 : 10

- Kontrastní poměr minimálně 15.000 : 1

- Živostnost lampy minimálně 3 000 h

- Korekce lichoběžníku

- Zoom: Manual

- Úhlopříčka promítaného obrazu: minimální rozsah 30 palců - 300 palců

- Projekční vzdálenost (wide/tele): minimálně 1,8 m – maximálně 2,17 m

- Ostření: Manuální

- Rozhraní: minimálně USB, VGA vstup, HDMI vstup (2x), kompozitní vstup, audiovstup, podpora MHL

- Barevné režimy

- Funkce a vlastnosti: možnost vypnutí zvuku a obrazu, zmrazení obrazu, automatická korekce lichoběžníku, vestavěný reproduktor

- Musí umožňovat stropní instalaci

Stropní držák projektoru: možnost uchycení na strop, kompatibilní s dodaným projektorem

Plátno roletové, mechanické – rozměry minimálně 200x130 cm, 16:10, odrazová plocha minimálně 195x120cm.

## ATV

Samostatné hardwarové zařízení plně kompatibilní s Apple TV pro zrcadlení obrazovky ze zařízení s operačním systémem OSX a MacOS. HDMI výstup. Propojení s dodaným dataprojektorem. RJ/45 vstup.

## PC-OSX-UCITEL

Notebook, monitor minimálně 13,3 palců,

Operační systém Apple OS X plně kompatibilní

8 GB 2133MHz paměti LPDDR3

Minimálně 256GB SSD úložiště

Minimálně dva porty Thunderbolt 3

OS Windows 10

Možnost současného připojení VGA + RJ/45 + napájení + USB flash– buď přímo a nebo pomocí adaptérů

Patch kabel pro zapojení do poč. sítě, délka 3 m.

Instalace obou operačních systémů (OS-X a Windows 10)

Napojení na dataprojektor a Apple TV

Zaškolení správce učebny pro práci v OS X kompatibilním OS v rozsahu 2 x 8 hodin v místě dodávky

Záruka alespoň 1 rok

## PC-OSX-STUDENT

Notebook, monitor minimálně 13,3 palců,

Operační systém Apple OS X plně kompatibilní

Minimálně 8 GB 1600MHz paměti LPDDR3

Minimálně 256GB SSD disk

Windows 10

Patch kabel pro zapojení do poč. sítě, délka 3 m.

Možnost současného připojení na Gigabit LAN pomocí RJ-45 + USB + napájení

Instalace obou operačních systémů (Mac-OS, Windows 10), předvedení funkčnosti v místě dodávky

Záruka alespoň 1 rok

## PC-UCITEL

Skládá se ze sestavy PC - monitor

PC - Minimální technické požadavky (dodaný výrobek může být lepší, nikoliv horší)

OS: Windows 10 Pro

Procesor: technologie pro krátkodobé zvýšení frekvence jádra procesoru, alespoň 6 MB mezipaměti, vícejádrový procesor, CPU mark alespoň 11500 dle benchmark testů na https://www.cpubenchmark.net

Paměť: 8 GB DDR4-2400 SDRAM

2 sloty DIMM

Pevný disk SSD 512 GB SATA

Optická jednotka: Čtečka a vypalovačka disků CD, CD-RW, DVD+/-RW DL

1 konektor sluchátek – vpředu

2 porty USB vpředu

Vzadu:

Minimálně 1 zvukový konektor

1 port RJ-45

1 port DisplayPort™

1 port VGA

6 portů USB, minimálně 2 z nich USB 3.0 nebo vyšší

Zvuk: zvuková karta (na základní desce nebo externí), podpora více datových proudů

Síťové rozhraní: GbE

Síť LANSíťová karta minimálně 1 Gb/s Ethernet

Aktivní zdroj s až 85% účinností

Rozměry: SFF

Modul funkčně kompatibilní s Trusted Platform Module TPM 2.0

Zakázání portu SATA prostřednictvím systému BIOS

Povolení/zakázání sériových portů a portů USB prostřednictvím systému BIOS

Heslo po zapnutí počítače (prostřednictvím systému BIOS)

Heslo pro nastavení (prostřednictvím systému BIOS)

Integrovaný senzor krytu

Klávesnice USB 101 kláves, myš USB dvoutlačítková s kolečkem

Záruka minimálně 24 měsíců

Patch kabel pro zapojení do poč. sítě, délka 5 m.

Monitor 22 palců, VGA, DVI a volitelně HDMI nebo DisplayPort vstupy, poměr 16:10, rozlišení alespoň 1680 x 1050 px.

kabel Display port to DVI (minimálně 1 m)

Instalace sestavy PC a monitoru, napojení na dataprojektor, napojení na počítačovou síť školy a zapojení do Windows domény

Předvedení a proškolení obsluhy.

## PC-STUDENT1

Skládá se ze sestavy PC - monitor

PC - Minimální technické požadavky (dodaný výrobek může být lepší, nikoliv horší)

OS: Windows 10 Pro

Procesor: technologie pro krátkodobé zvýšení frekvence jádra procesoru, alespoň 6 MB mezipaměti, vícejádrový procesor, CPU mark alespoň 8000 dle benchmark testů na https://www.cpubenchmark.net

Paměť: 8 GB DDR4-2400 SDRAM

2 sloty DIMM

Pevný disk SSD 512 GB SATA

Optická jednotka: Čtečka a vypalovačka disků CD, CD-RW, DVD+/-RW DL

1 konektor sluchátek – vpředu

2 USB porty vpředu

Vzadu:

Minimálně 1 zvukový konektor

1 port RJ-45

1 port DisplayPort™

1 port VGA

6 portů USB, minimálně 2 z nich USB 3.0 nebo vyšší

Zvuk: zvuková karta (na základní desce nebo externí), podpora více datových proudů

Síťové rozhraní: GbE

Síť LANSíťová karta minimálně 1 Gb/s Ethernet

Aktivní zdroj s až 85% účinností

Rozměry: SFF

Modul funkčně kompatibilní s Trusted Platform Module TPM 2.0

Zakázání portu SATA prostřednictvím systému BIOS

Povolení/zakázání sériových portů a portů USB prostřednictvím systému BIOS

Heslo po zapnutí počítače (prostřednictvím systému BIOS)

Heslo pro nastavení (prostřednictvím systému BIOS)

Integrovaný senzor krytu

Klávesnice USB 101 kláves, myš USB dvoutlačítková s kolečkem

Záruka minimálně 24 měsíců

Patch kabel pro zapojení do poč. sítě, délka 3 m.

Monitor 22 palců, VGA, DVI a volitelně HDMI nebo DisplayPort vstupy, poměr 16:10, rozlišení alespoň 1680 x 1050 px.

kabel Display port to DVI (minimálně 1 m)

Sluchátka (dodaný výrobek může být lepší, nikoliv horší)– náhlavní, drátová, nastavitelný mikrofon i hlavový oblouk, ovládání hlasitosti a tlačítko pro ztlumení mikrofonu na kabelu, jednostranně vyvedený kabel, délka minimálně 1,8 m, připojení 2x 3,5 mm jack stereo, polstrování, frekvenční rozsah: 20 Hz až 20 kHz, citlivost minimálně 105 dB/mW, impedance: 32 Ohm

Instalace sestavy PC a monitoru, napojení na počítačovou síť školy a zapojení do Windows domény

Předvedení a proškolení obsluhy.

## PC-STUDENT2

Skládá se ze sestavy PC - monitor

PC - Minimální technické požadavky (dodaný výrobek může být lepší, nikoliv horší)

OS: Windows 10 Pro

Procesor: technologie pro krátkodobé zvýšení frekvence jádra procesoru, alespoň 6 MB mezipaměti, vícejádrový procesor, CPU mark alespoň 11500 dle benchmark testů na https://www.cpubenchmark.net

Paměť: 8 GB DDR4-2400 SDRAM

2 sloty DIMM

Pevný disk SSD 512 GB SATA

Optická jednotka: Čtečka a vypalovačka disků CD, CD-RW, DVD+/-RW DL

1 konektor sluchátek – vpředu

2 porty USB vpředu

Vzadu:

Minimálně 1 zvukový konektor

1 port RJ-45

1 port DisplayPort™

1 port VGA

6 portů USB, minimálně 2 z nich USB 3.0 nebo vyšší

Zvuk: zvuková karta (na základní desce nebo externí), podpora více datových proudů

Síťové rozhraní: GbE

Síť LANSíťová karta minimálně 1 Gb/s Ethernet

Aktivní zdroj s až 85% účinností

Rozměry: SFF

Modul funkčně kompatibilní s Trusted Platform Module TPM 2.0

Zakázání portu SATA prostřednictvím systému BIOS

Povolení/zakázání sériových portů a portů USB prostřednictvím systému BIOS

Heslo po zapnutí počítače (prostřednictvím systému BIOS)

Heslo pro nastavení (prostřednictvím systému BIOS)

Integrovaný senzor krytu

Klávesnice USB 101 kláves, myš USB dvoutlačítková s kolečkem

Záruka minimálně 24 měsíců

Patch kabel pro zapojení do poč. sítě, délka 3 m.

Monitor 22 palců, VGA, DVI a volitelně HDMI nebo DisplayPort vstupy, poměr 16:10, rozlišení alespoň 1680 x 1050 px.

kabel Display port to DVI (minimálně 1 m)

Instalace sestavy PC a monitoru, napojení na počítačovou síť školy a zapojení do Windows domény

Předvedení a proškolení obsluhy.

## PC-VEDENÍ

Skládá se ze sestavy PC - monitor

PC - Minimální technické požadavky (dodaný výrobek může být lepší, nikoliv horší)

OS: Windows 10 Pro

Procesor: technologie pro krátkodobé zvýšení frekvence jádra procesoru, alespoň 6 MB mezipaměti, vícejádrový procesor, CPU mark alespoň 11500 dle benchmark testů na https://www.cpubenchmark.net

Paměť: 8 GB DDR4-2400 SDRAM

2 sloty DIMM

Pevný disk SSD 512 GB SATA

Optická jednotka: Čtečka a vypalovačka disků CD, CD-RW, DVD+/-RW DL

1 konektor sluchátek – vpředu

2 porty USB vpředu

Vzadu:

Minimálně 1 zvukový konektor

1 port RJ-45

1 port DisplayPort™

1 port VGA

6 portů USB, minimálně 2 z nich USB 3.0 nebo vyšší

Zvuk: zvuková karta (na základní desce nebo externí), podpora více datových proudů

Síťové rozhraní: GbE

Síť LANSíťová karta minimálně 1 Gb/s Ethernet

Aktivní zdroj s až 85% účinností

Rozměry: SFF

Modul funkčně kompatibilní s Trusted Platform Module TPM 2.0

Zakázání portu SATA prostřednictvím systému BIOS

Povolení/zakázání sériových portů a portů USB prostřednictvím systému BIOS

Heslo po zapnutí počítače (prostřednictvím systému BIOS)

Heslo pro nastavení (prostřednictvím systému BIOS)

Integrovaný senzor krytu

Klávesnice USB 101 kláves, myš USB dvoutlačítková s kolečkem

Záruka minimálně 24 měsíců.

Monitor alespoň 23,8 palců, VGA, DVI a volitelně HDMI nebo DisplayPort vstupy, FullHD. kabel Display port to DVI (minimálně 1 m).

Instalace sestavy PC a monitoru, napojení na počítačovou síť školy a zapojení do Windows domény. Instalace software Bakaláři a napojení na SQL server. Instalace Outlook a přenos mailů ze starého PC.

Předvedení a proškolení obsluhy

## REPRO

Reproduktory pro připojení k PC, výkon minimálně 40-W, dvoukanálové dřevěné reproduktory. Citlivost minimálně 85 dB. Regálová konstrukce, počet reproduktorů 2 + 0.

## SWITCH

Požadovaní minimální vlastnosti.

| Hardware specifikace SWITCH | ● – switch umí danou vlastnost |
| --- | --- |
| RJ-45 10/100/1000 Mbps | 24 |
| Dual SFP 100/1000 Mbps/RJ-45 10/100/1000 Mbps | 4 |
| Rozhraní console | DB-9 Female |
| Power supply | Internal |
| Max Power Consumption (Watts) | 27,2 |
| Fan – ventilátory | fanless |
| Acoustic Noise value (dB) | 0dB |
| Performance |  |
| hardware queue | 8 |
| Switch fabric speed,Gbps | 56 |
| Forwarding Rate (Throughput, Mpps) | 41,67 |
| CPU | 700MHz MIPS 34Kc |
| Flash (MB) | 16 |
| RAM (MB) | 128 |
| CF (MB) | N/A |
| Packet buffer (Egress/Ingress)(KB) | 1536 |
| Jumbo Frame (Bytes) | 9K |
| MAC address table | 16K |
| Interface |  |
| VLAN number (static/dynamic) | 1K/4K |
| L1 Service |  |
| DDMI | ● |
| Cable Diagnostic utility | ● |
| L2 Services - MAC |  |
| Static MAC forwarding | ● |
| MAC Freeze | ● |
| MAC filter | ● |
| MAC aging time | ● |
| L2 Services - VLANs |  |
| Protocol Based VLANs | ● |
| IP subnet Based VLANs | ● |
| Guest VLAN | ● |
| MVR | ● |
| IEEE 802.1x |  |
| Guest VLAN | ● |
| MAC-based .1x | ● |
| Dynamic VLAN |  |
| GARP with GVRP/GMRP | ● |
| Layer 2 Protocol Tunneling(L2PT) | ● |
| L2 Services - Availability |  |
| IEEE 802.3ad - LAGs (groups/interfaces) | (8/8) |
| LACP | ● |
| Static LAGs | ● |
| IEEE 802.3x (Full Duplex and flow control) | ● |
| Per port Flow Control | ● |
| IEEE 802.1D | ● |
| IEEE 802.1w | ● |
| IEEE 802.1s (instance) | ●(16) |
| MRSTP | ● |
| Loop Guard | ● |
| Intrusion Lock | ● |
| L2 Services - Multicast |  |
| maximum group | 1K |
| IGMPv2 Snooping | ● |
| IGMPv3 Snooping | ● |
| Immediated Leave | ● |
| Static L2 Multicast Filtering | ● |
| IGMP Snooping | ● |
| Per VLAN enable | ● |
| Snooping Querier | ● |
| group number limit per port | ● |
| L3 Services - DHCP |  |
| DHCP Client |  |
| IPv4 | ● |
| IPv6 | ● |
| DHCP Relay |  |
| IPv4 | ● |
| IPv6 | ● |
| Option | ● |
| Network Monitoring and Discovery Services |  |
| 802.1ab LLDP | ● |
| MED | ● |
| SNMP |  |
| v1 | ● |
| v2c | ● |
| v3 | ● |
| RMON 1,2,3,9 | ● |
| OAM | ● |
| CFM | ● |
| Security |  |
| Storm Control | ● |
| Broadcast | ● |
| Multicast | ● |
| DLF | ● |
| DoS (Control) |  |
| BPDU | ● |
| ARP | ● |
| IPSG |  |
| static IP/MAC binding | ● |
| Dynamic IP/MAC binding | ● |
| Dynamic to Static | ● |
| DHCP Snooping |  |
| IPv4 | ● |
| ARP Inspection |  |
| IPv4 | ● |
| AAA |  |
| Authentication |  |
| RADIUS | ● |
| TACACS+ | ● |
| Authorization |  |
| RADIUS | ● |
| TACACS+ | ● |
| Accounting |  |
| RADIUS | ● |
| TACACS+ | ● |
| Multiple RADIUS server | ● |
| Multiple TACACs+ server | ● |
| ACL |  |
| Qualify |  |
| Layer 1 | ● |
| Layer 2 | ● |
| Layer 3 | ● |
| Layer 4 | ● |
| Policy |  |
| Drop | ● |
| egress port | ● |
| BWM | ● |
| 1p remark | ● |
| entry | 128 |
| Quality of Service (QoS) |  |
| IEEE 802.1p | ● |
| Port | ● |
| trust/untrust mode | trust |
| Queue Method |  |
| WRR | ● |
| WFQ | ● |
| SPQ | ● |
| WFQ+SPQ | ● |
| mapping |  |
| 1p DSCP | ● |
| 1p Queue | ● |
| DSCP Queue | ● |
| shapping |  |
| Egress | ● |
| Management |  |
| Configurable Management VLAN | ● |
| iStacking (cluster) | ● |
| HTTP server | ● |
| session | 5 |
| SSL/TLS | ● |
| Telnet |  |
| Server | ● |
| Session | 9 |
| SSH |  |
| Server | ● |
| Session | 9 |
| FTP |  |
| Server | ● |
| TFTP |  |
| Client | ● |
| Dual Software (firmware) image | ● |
| Dual Configuration file | ● |
| Port descriptions | ● |
| SNTP client |  |
| NTP |  |
| Client | ● |
| Daylight Saving | ● |
| Port Mirroring |  |
| Session | 1 |
| Tx/Rx/Both | ● |
| M-to-1 | ● |
| Syslog (RFC 3164) | ● |
| DNSv4 Client |  |
| Client | ● |
| Remote Access Control | ● |
| Local Account | ● |
| Priviliege |  |
| Local | ● |
| Remote | ● |
| Level | 15 |
| configurable Exec | ● |

Dodávaný aktivní prvek (switch) musí být plně kompatibilní s již instalovanými aktivními prvky ve škole – tj. musí být plně spravovatelný pomocí stávajícího Zyxel Cluster Managementu.

## SWITCH-POE

Požadované minimální vlastnosti.

| Hardware specifikace SWITCH | ● – switch umí danou vlastnost |
| --- | --- |
| RJ-45 10/100/1000 Mbps | 24 |
| Dual SFP 100/1000 Mbps/RJ-45 10/100/1000 Mbps | 4 |
| Rozhraní console | DB-9 Female |
| Power supply | Internal |
| Max Power Consumption (Watts) | 476,7 |
| PoE Power budget (Watts) | 375 |
| Performance |  |
| hardware queue | 8 |
| Switch fabric speed,Gbps | 56 |
| Forwarding Rate (Throughput, Mpps) | 41,67 |
| CPU | 700MHz MIPS 34Kc |
| Flash (MB) | 16 |
| RAM (MB) | 128 |
| CF (MB) | N/A |
| Packet buffer (Egress/Ingress)(KB) | 1536 |
| Jumbo Frame (Bytes) | 9K |
| MAC address table | 16K |
| Interface |  |
| VLAN number (static/dynamic) | 1K/4K |
| L1 Service |  |
| DDMI | ● |
| Cable Diagnostic utility | ● |
| L2 Services - MAC |  |
| Static MAC forwarding | ● |
| MAC Freeze | ● |
| MAC filter | ● |
| MAC aging time | ● |
| L2 Services - VLANs |  |
| Protocol Based VLANs | ● |
| IP subnet Based VLANs | ● |
| Guest VLAN | ● |
| MVR | ● |
| IEEE 802.1x |  |
| Guest VLAN | ● |
| MAC-based .1x | ● |
| Dynamic VLAN |  |
| GARP with GVRP/GMRP | ● |
| Layer 2 Protocol Tunneling(L2PT) | ● |
| L2 Services - Availability |  |
| IEEE 802.3ad - LAGs (groups/interfaces) | (8/8) |
| LACP | ● |
| Static LAGs | ● |
| IEEE 802.3x (Full Duplex and flow control) | ● |
| Per port Flow Control | ● |
| IEEE 802.1D | ● |
| IEEE 802.1w | ● |
| IEEE 802.1s (instance) | ●(16) |
| MRSTP | ● |
| Loop Guard | ● |
| Intrusion Lock | ● |
| L2 Services - Multicast |  |
| maximum group | 1K |
| IGMPv2 Snooping | ● |
| IGMPv3 Snooping | ● |
| Immediated Leave | ● |
| Static L2 Multicast Filtering | ● |
| IGMP Snooping | ● |
| Per VLAN enable | ● |
| Snooping Querier | ● |
| group number limit per port | ● |
| L3 Services - DHCP |  |
| DHCP Client |  |
| IPv4 | ● |
| IPv6 | ● |
| DHCP Relay |  |
| IPv4 | ● |
| IPv6 | ● |
| Option | ● |
| Network Monitoring and Discovery Services |  |
| 802.1ab LLDP | ● |
| MED | ● |
| SNMP |  |
| v1 | ● |
| v2c | ● |
| v3 | ● |
| RMON 1,2,3,9 | ● |
| OAM | ● |
| CFM | ● |
| Security |  |
| Storm Control | ● |
| Broadcast | ● |
| Multicast | ● |
| DLF | ● |
| DoS (Control) |  |
| BPDU | ● |
| ARP | ● |
| IPSG |  |
| static IP/MAC binding | ● |
| Dynamic IP/MAC binding | ● |
| Dynamic to Static | ● |
| DHCP Snooping |  |
| IPv4 | ● |
| ARP Inspection |  |
| IPv4 | ● |
| AAA |  |
| Authentication |  |
| RADIUS | ● |
| TACACS+ | ● |
| Authorization |  |
| RADIUS | ● |
| TACACS+ | ● |
| Accounting |  |
| RADIUS | ● |
| TACACS+ | ● |
| Multiple RADIUS server | ● |
| Multiple TACACs+ server | ● |
| ACL |  |
| Qualify |  |
| Layer 1 | ● |
| Layer 2 | ● |
| Layer 3 | ● |
| Layer 4 | ● |
| Policy |  |
| Drop | ● |
| egress port | ● |
| BWM | ● |
| 1p remark | ● |
| entry | 128 |
| Quality of Service (QoS) |  |
| IEEE 802.1p | ● |
| Port | ● |
| trust/untrust mode | trust |
| Queue Method |  |
| WRR | ● |
| WFQ | ● |
| SPQ | ● |
| WFQ+SPQ | ● |
| mapping |  |
| 1p DSCP | ● |
| 1p Queue | ● |
| DSCP Queue | ● |
| shapping |  |
| Egress | ● |
| Management |  |
| Configurable Management VLAN | ● |
| iStacking (cluster) | ● |
| HTTP server | ● |
| session | 5 |
| SSL/TLS | ● |
| Telnet |  |
| Server | ● |
| Session | 9 |
| SSH |  |
| Server | ● |
| Session | 9 |
| FTP |  |
| Server | ● |
| TFTP |  |
| Client | ● |
| Dual Software (firmware) image | ● |
| Dual Configuration file | ● |
| Port descriptions | ● |
| SNTP client |  |
| NTP |  |
| Client | ● |
| Daylight Saving | ● |
| Port Mirroring |  |
| Session | 1 |
| Tx/Rx/Both | ● |
| M-to-1 | ● |
| Syslog (RFC 3164) | ● |
| DNSv4 Client |  |
| Client | ● |
| Remote Access Control | ● |
| Local Account | ● |
| Priviliege |  |
| Local | ● |
| Remote | ● |
| Level | 15 |
| configurable Exec | ● |

Dodávaný aktivní prvek (switch) musí být plně kompatibilní s již instalovanými aktivními prvky ve škole – tj. musí být plně spravovatelný pomocí stávajícího Zyxel Cluster Managementu.

## AP

|  | Požadované minimální vlastnosti prvku AP |
| --- | --- |
| RF Specifications |  |
| 802.11n/ac premium features | - 802.11n: 2x2 MIMO with two spatial stream (SU-MIMO) - 802.11ac: 3x3 MIMO with three spatial stream (SU-, or MU-MIMO) - 802.11ac beamforming (transmit beamforming) - Maximal ratio combining (MRC) - Low End Sensitivity Improvements (LESI) - Time Domain Channel Smoothing - 20-, 40- and 80-MHz channels - PHY data rates total up to 300 Mbps (11n) + 1300 Mbps (11ac) - Packet aggregation: A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx) - Cyclic Delay diversity (CSD) support - Maximum Likelihood Demodulation (MLD) support - Low Density Parity Check (LDPC) support |
| Typical transmit output power (dBm) *1 | - US (FCC) 2.4 GHz: 25 dBm - US (FCC) 5 G GHz: 28 dBm - EU (ETSI) 2.4 GHz: 20 dBm - EU (ETSI) 5 G GHz: 26 dBm |
| Antenna gain | - 2.4 GHz: 3 dBi; 2x2 MIMO - 5 GHz: 3 dBi 3x3 MIMO |
| Support data rate | - 802.11a/g: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, and 54 Mbps - 802.11n: up to 300 Mbps in MCS15 (40MHz; 2 Spatial Streams; GI=400ns) - 802.11ac:up to 1300 Mbps in MCS9 (80MHz; 3 Spatial Streams; GI=400ns) |
| Receive sensitivity | Min. Rx sensitivity up to -103 dBm |
| Interfaces |  |
| Number of 10/100/1000M LAN | 2 x switch ports |
| Console port | 4-Pin serial |
| Input power requirements | Direct DC power or Power over Ethernet (PoE)*2 |
| PoE | 802.3at (full mode) 802.3af (Restrict 2.4G & 5G radio to one transmit stream only.) |
| PoE power draw | 15.5 W (802.3at PoE) |
| WLAN |  |
| WLAN maximum throughput | Up to 1600 Mbps |
| Fast roaming | Pre-authentication and PMK caching |
| Wireless Security | - WPA/WPA2-PSK - WPA/WPA2-Enterprise - WLAN access control list - EAP type - IEEE 802.1X - MAC filtering - Web authentication *3 - Layer-2 isolation - RADIUS authentication - Microsoft AD authentication*3 - LDAP authentication *3 - MAC authentication *3 - Rogue AP detection |
| Number of SSID | 16 |
| QoS | - WMM - WMM power save - U-APSD - DiffServ marking |
| Network |  |
| IPv6 support | Yes |
| VLANs | Yes |
| DHCP client | Yes |
| Management |  |
| Smart Connect | - Neighbor device discovery - One-click remote management access to the neighboring Zyxel devices |
| Standalone AP mode | Yes |
| Managed AP mode | Yes |
| CLI | Yes |
| SNMP | v2c/v3 |
| Standard Compliance |  |
| Ethernet | - IEEE 802.3 - IEEE 802.3u - IEEE 802.11ab - IEEE 802.3au - IEEE 802.3az - IEEE 802.3af/at |
| PoE | IEEE 802.3af/at |
| WLAN | - 802.11b: DBPSK, DQPSK, CCK - 802.11g: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM - 802.11a: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM - 802.11n: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM - 802.11ac: BPSK, QPSK, 64-QAM, 256-QAM |
| Certifications |  |
| Radio | - FCC Part 15C - FCC Part 15E - ETSI EN 300 328 - EN 301 893 - LP0002 - EN 60601-1-2 |
| EMC | - FCC Part 15B - EN 301 489-1 - EN 301 489-17 - EN55032 - EN55024 - EN61000-3-2/-3 - BSMI CNS13438 |
| Safety | - EN 60950-1 - IEC 60950-1 - BSMI CNS14336-1 |

Dodávaný aktivní WIFI prvek (AP) musí umožňovat montáž na strop nebo stěnu.

Prvek musí být plně kompatibilní se stávajícími WIFI prvky a musí být plně integrovatelný do stávající infrastruktury WFI prvků řízených controlerem. Prvek musí být 100 % kompatibilní pro plné řízení (správa, distribuce SSID, ověřování uživatelů) stávajícím controlerem ZyXel NXC2500.

## ZAPOJENÍ

- Plná instalace aktivních síťových prvků + konfigurace prvků a integrace do stávající LAN a centrálního management systému.

- Instalace WiFi prvků na místa dle projektu, integrace se školní LAN – napojení na stávající WiFi controller.

- Zpracování mapy pokrytí WiFi signálem v nově budovaných prostorách školy.

- zajištění zapojení  do federovaného systému eduroam, provedení všech nutných kroků s tím spojených. Provedení proškolení ICT metodika školy v rozsahu minimálně 5 hodin (osobní formou v místě instalace).

- Analýza požadavků vyplývajících z iROP Standardu konektivity škol v aktuálním znění, vypracování podrobného protokolu o jednotlivých bodech konektivity školy, které jsou ve standardu požadovány.

- U PC-OSX-UCITEL a PC-OSX-STUDENT napojení OS X kompatibilního OS na stávající Windows doménový řadič.

- proškolení správce sítě v rozsahu 2 x 8 hodin. Provedeno osobně, v místě instalace.

O bodech A. až G. bude dodavatelem zpracován podrobný předávací protokol. Skutečnosti uvedené v předávacích protokolech budou následně ověřeny ICT metodikem školy a vedením školy. Pokud bude zjištěna plná shoda, bude protokol vedením školy potvrzen, v opačném případě bude dodávka považována za nekompletní.

## FOTOAPARAT-1

Minimální parametry. Požadujeme stejné, nebo lepší.

Zrcadlovka s optickým hledáčkem
Zabudovaný Wi-Fi modul, který lze použít i pro ovládání fotoaparátu na dálku.

18Mpx snímačem typu CMOS

FullHD video 1080/30p

Plná kompatibilita s bajonetem pro objektivy ES / EF-S (z důvodů kompatibility s již dříve zakoupeným foto vybavením)

Objektiv 18-55 se stabilizací obrazu

Náhradní akumulátor

SD karta 32 GB s rychlostí pro natáčení Full HD videa.

Brašna na rameno pro zrcadlovku, druhý objektiv a blesk.

## FOTOAPARAT-2

Minimální parametry. Požadujeme stejné, nebo lepší.

Zrcadlovka s optickým hledáčkem
Zabudovaný Wi-Fi modul, který lze použít i pro ovládání fotoaparátu na dálku. 
HDMI, USB.

24,2 Mpx snímačem typu CMOS

FullHD video 1080/50p

Vstup pro externí mikrofon

Plná kompatibilita s bajonetem pro objektivy ES / EF-S (z důvodů kompatibility s již dříve zakoupeným foto vybavením)

Objektiv 18-55 s technologií STM pro zaostřování během natáčení videa

Náhradní akumulátor

SD karta 32 GB s rychlostí pro natáčení Full HD videa.

Brašna na rameno pro zrcadlovku, druhý objektiv a blesk.

## STATIV

Hliníkový stativ s 4-sekčními nohami s kulovou hlavou.

Nosnost 14 kg

Minimální pracovní výška stativu 46.5 cm

Možnost použití konverze monopod

## BILE POZADI

papírové pozadí 2,75 m x 11 m - Arktická bílá

držáky pozadí s trny pro zavěšení 2ks pozadí na zeď, strop, stativ

včetně instalace a zaškolení obsluhy

## ZELENE POZADI

Látkové pozadí 3x6m zelené

přímá instalace na zeď učebny

## ODRAZNA DESKA

Odrazná deska 110cm 7 in 1

možností použití odstínů: difuzní, bílá, stříbrozlatá, stříbrná, zlatá, zelená, modrá.

## MAKROOBJEKTIV

Makroobjektiv s ohniskovou vzdáleností 60 mm a světelností F2,8, závit plně kompatibilní se systémem EF/EF-S

## FOTOSTAN

Fotografický stan 80x80 v setu se světly 2x 35W

## SVĚTLO

Podčásti:

2 kusy Zábleskové světlo se stativem a deštníkem

1 kus dálková spoušť DSLR + dálková spoušť blesku

Zábleskové světlo se stativem a deštníkem:

blesk, pilotní žárovka, blesková výbojka, napájecí el. kabel

Výkon alespoň 	160 Ws

Regulace výkonu: plynulé

Barevná teplota: 5400 K

Hliníkový stativ pro studiové blesky a světla

- maximální výška alespoň 215cm.

- Stativ s normovaným čepem 5/8" a závitem 1/4".

- Každá část má rychloupínání .

- Nosnost stativu alespoň 3kg.

Difuzní deštník 83cm

- Studiový, fotografický ,bílý, difuzní deštník, celozinková konstrukce.

- Průměr deštníku alespoň 83cm.

dálková spoušť DSLR + dálková spoušť blesku

dálkové ovládání fotoaparátu s dálkovým ovládáním externího blesku, 2,4GHz frekvenci s dosahem až 100m. plně kompatibilní s fotoapaparáty Canon.

## BLESK

Plně kompatibilní se systémem Canon EOS

Směrné číslo minimálně	44

Zoom reflektoru:	Ano

Systémový blesk :	Ano

Zoom reflektoru dle ohniska objektivu:	Ano

Motorický zoom:	Ano

Manuální zoom:	Ano

Min. zoom zábleskové hlavy:	24 mm

Max. zoom zábleskové hlavy:	200 mm

Funkce Slave :	Ano

Otočná hlava:	Ano

Výklopná hlava:	Ano

PC sync konektor:	Ano

Konektor exter. napájení:	Ano

Vysokorychlostní synchronizace:	Ano

Synchronizace blesku na druhou lamelu:	Ano

Řízení expozice:	Automatická

Režimy blesku:	synchronizace na první lamelu, synchronizace na druhou lamelu, synchronizace s rychlými časy závěrky (Hi-Speed), redukce efektu červených očí, blokování zábleskové expozice (nastavované na fotoaparátu)

Kompezace záblesku:	Ano

Pomocné ostření AF:	Ano

## Ampérmetr

Všechny senzory musí být vzájemně kompatibilní s přenosným dataloggerem a se softwarem včetně automatické detekce senzorů po připojení firmy Vernier.

Pro přesné měření s výpočetní technikou škola již má nějaké pomůcky a je potřeba jejich počet navýšit, aby bylo možné používat toto vybavení pro více experimentálních skupin.  Díky tomuto potřebujeme zpětnou kompatibilitu a tedy možnost připojení senzorů k dataloggerům pomocí konektorů British Telecom Analog  a British Telecom Digital (nadále BTA a BTD) popřípadě přímého připojení k PC pomocí konektoru USB.

Minimální požadavky: rozsah ±500 mA, citlivost 1 mA, frekvence měření 10 kHz

## Siloměr

Všechny senzory musí být vzájemně kompatibilní s přenosným dataloggerem a se softwarem včetně automatické detekce senzorů po připojení firmy Vernier.

Pro přesné měření s výpočetní technikou škola již má nějaké pomůcky a je potřeba jejich počet navýšit, aby bylo možné používat toto vybavení pro více experimentálních skupin.  Díky tomuto potřebujeme zpětnou kompatibilitu a tedy možnost připojení senzorů k dataloggerům pomocí konektorů British Telecom Analog  a British Telecom Digital (nadále BTA a BTD) popřípadě přímého připojení k PC pomocí konektoru USB.

Minimální požadavky: siloměr pro tlak i tah, rozsah oběma směry 50 N s citlivostí 0,1 N, v rozsahu do 5 N citlivost 0,01 N

## Voltmetr

Všechny senzory musí být vzájemně kompatibilní s přenosným dataloggerem a se softwarem včetně automatické detekce senzorů po připojení firmy Vernier.

Pro přesné měření s výpočetní technikou škola již má nějaké pomůcky a je potřeba jejich počet navýšit, aby bylo možné používat toto vybavení pro více experimentálních skupin.  Díky tomuto potřebujeme zpětnou kompatibilitu a tedy možnost připojení senzorů k dataloggerům pomocí konektorů British Telecom Analog  a British Telecom Digital (nadále BTA a BTD) popřípadě přímého připojení k PC pomocí konektoru USB.

Minimální požadavky: rozsah ±10 V, citlivost 0,005 V

## Stavebnice robotů

Identické stavebnice pro výuku v robotickém kroužku. Stavebnice musí být kompatibilní a se stavebnicí LEGO MINDSTORMS, kterou již škola vlastní. Musí umožnit stavění identických výrobků a testování stejných veličin. Musí umožnit připojení senzorů fy Vernier buď přímo nebo přes jednoduchý převodník. Musí být programovatelná softwarem „běžícím“ pod MAC OSx i Windows. Dále musí být „dílky“ těchto stavebnic použitelné i s „dílky“ již vlastněné stavebnice.

Stavebnice musí obsahovat tento typ senzorů (opět nutná kompatibilita s L.M.):

- 1x řídící jednotka:

  - ARM 9 procesor, frekvencí 300 MHz,

  - operačním systémem Linux

  - 4 vstupní porty s možností získávání dat s frekvencí až 1000 vzorků/sekundu

  - 4 výstupní porty pro výkonové jednotky

  - interní Flash paměť minimálně 16 MB

  - interní RAM paměť minimálně 64 MB

  - čtečka mini SDHC karet minimálně do 32 GB

  - ovládání pomocí 6 tlačítek, které jsou podsvícené, barva podsvícení indikuje provozní stav jednotky

  - černobílý displej umožňující zobrazení hodnot veličin a studium zobrazených grafů s minimálním rozlišením 178x128 px

  - reproduktor

  - možnost programování a záznamu dat přímo na jednotce s přenosem dat do softwaru

  - komunikace počítače s jednotkou přes USB port anebo externí WiFi či Bluetooth adaptér

  - USB 2.0 host umožňuje propojení a komunikaci více jednotek, WiFi komunikaci a připojení USB paměti

  - porty motorů a senzorů s konektory RJ 12 – minimálně 4 pro senzory a 4 pro motory

  - napájení z baterií anebo z akumulátorů

- 2x „velký“ servomotor s integrovaným rotačním senzorem – zpětná vazba interního senzoru s přesností jeden stupeň, minimální otáčky 160–170 ot/min a kroutící moment alespoň 0,2 Nm, s podporou Auto ID  v ovládacím software

- 1x „střední“ servomotor – zpětná vazba interního senzoru s přesností jeden stupeň, minimální otáčky 240–250 ot/min, kroutící moment alespoň 0,08 Nm, s podporou Auto ID  v ovládacím software

- 1x Ultrazvukový senzor – Měření vzdálenosti v rozsahu alespoň 3 až 250 cm, přesnost ±1 cm, čelní podsvícení indikující stav vysílání a přijímání signálu, registruje příjem signálu z jiného ultrazvukového senzoru, s podporou Auto ID v ovládacím software

- 1x Světelný a barevný senzor – měření odrazivosti a úrovně osvětlení od tmy po přímé sluneční světlo, rozlišení a detekce osmi barev, rozlišení barevného a čenobílého, rozlišení mezi modrou, zelenou, žlutou, červenou, bílou a hnědou barvou, vzorkování 1 kHz, s podporou Auto ID v ovládacím software

- 1x Gyroskop – měření úhlu s přesností ±3°, gyro mod maximálně 440 stupňů/sekunda, vzorkování 1 kHz, s podporou Auto ID v ovládacím software

- 2x Dotykový senzor – zářez na čelním tlačítku senzoru umožňuje uchycení LEGO hřídele

- 1x Nabíjecí baterie

- Kabely pro připojení senzorů a motorů v minimálním množství a délkami shodnými s vodiči v L.M.

- Ostatní stavebnicové dílky a součástky také v minimálních počtech a druhové skladbě jako je ve stavebnici L.M.