- Příloha č. 1 Zadávací dokumentace:

- Technická specifikace  - ČÁST A

nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Modernizace strojních pracovišť pro výuku kovoobrábění 3. vyhlášení

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Dodavatel podává nabídku na tyto ČÁSTI veřejné zakázky: Část A - Dodávka frézek

| DODAVATEL: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| --- | --- |
| IČO/DIČ: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| SÍDLO: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT ZA DODAVATELE: | DOPLNÍ DODAVATEL |

Technická specifikace - Frézka

Obchodní název zboží (či jiné jednoznačné označení výrobce): DOPLNÍ DODAVATEL

Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL

| ZADAVATELEM POŽADOVANÉ PARAMETRY |  | PARAMETRY NABÍZENÉHO PŘÍSTROJE |
| --- | --- | --- |
| Technické parametry univerzální frézky na kov: |  |  |
| 1 | Napětí: 400 V / 50 Hz | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 2 | Příkon: min. 2000 – max. 3000 W | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 3 | Rozměr stolu – délka: min. 1000 – max. 1300 mm | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 4 | Rozměr stolu – šířka: min. 250 – max. 300 mm | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 5 | Kužel vřetene: ISO 40 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 6 | Otáčky: min. rozsah 45 – 1600 ot./min | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 7 | Frézka je sestavena převážně z litinových odlitků | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 8 | Tuhá konstrukce | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 9 | Příčný posuv stolu (mm): min. 230 – max. 290 mm | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 10 | Podélný posuv stolu (mm): min. 600 – max. 750 mm | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 11 | "T" drážka: 14 mm | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 12 | Úhel otáčení frézovací hlavy: +/- 90 ° | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 13 | Digitální odměřování v ose X,Y,Z | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 14 | Strojní posuv: X,Y | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 15 | Centrální mazání |  |
| Příslušenství součástí dodávky: |  |  |
| 17 | Chlazení s nádrží pro chladicí kapalinu | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 18 | Osvětlení | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 19 | Kleštinový upínač s trnem ISO 40 -2 kusy | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 20 | Ochranný kryt nástroje | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 21 | Sada kleštin průměr: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 22 | Frézovací trny do vřetene stroje – 2 kusy | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 23 | Upínací šroub nástrojů | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 24 | Obslužné a servisní nářadí | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| Další požadavky: |  |  |
| 25 | Strojní svěrák | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 26 | Olejová náplň | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |

V DOPLNÍ DODAVATEL dne DOPLNÍ DODAVATEL 2019

PODPIS DODAVATELE

__________________________________

podpis a razítko oprávněné osoby

jméno, příjmení, funkce, označení dodavatele

DOPLNÍ DODAVATEL