Dodávka a instalace šikmé schodišťové plošiny

Příloha č. 6 : Specifikace požadavků na dodávku a instalaci plošiny

Parametry a požadavky:

Šikmá schodišťová plošina s automatickým sklápěním včetně instalace

s doplněnou sklopnou sedačkou

Typ dráhy: 1. schodišťové rameno, mezipodesta, 2. schodišťové rameno

- Kotvení na ramena schodiště (ne na dolní podesty)  na  sloupky

-Žádná součást plošiny nesmí přesáhnout horní hranu schodiště

Způsob ovládání plošiny: dálkový ovladač i standardní tlačítka, možnost ručního odstavení plošiny 
do parkovací polohy v případě poruchy, zabezpečení proti manipulaci nepovolanou osobou, možnost dočasného provozu v případě výpadku proudu (funkce záložního zdroje)

Bezpečnostní požadavky: plošina ani dráha nesmí mít pohyblivé mechanismy nebo jejich části, 
do kterých je možné sáhnout (vzhledem k těžkému mentálnímu postižení klientů), bezpečnostní dotykové lišty po stranách plošiny

Ostatní závazné parametry:

- Tichý chod

- Nosnost: 250 kg

- Rozměry desky dle prostorových dispozic – na šířku standardního invalidního vozíku, nutné zaměření na místě (rozměry podlahy  plošiny min.  šířka 800 mm, délka 900 mm)

-Pojezdová dráha nerezová (bez povrchové barvy), délka dráhy dle prostorových dispozic – nutné zaměřit na místě

- Možnost výběru barevného provedení

- Přívod elektřiny od zdroje – rozvaděče přibližně přes 4 stěny v délce asi 30 m (v lištách) včetně jističe a revizní zprávy

Požadavky na dodávku a montáž:

- Požadujeme komplexní dodávku „na klíč“ včetně technické zprávy a dokumentace, montáže, revize a uvedení do provozu.

- Zařízení bude splňovat všechny současné platné normy a předpisy včetně požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb v platném znění.

- Dodávka bude zahrnovat i veškeré příp. stavební práce a úpravy nezbytně nutné pro osazení a správnou funkčnost plošiny tak, aby po instalaci plošiny a provedení komplexního díla toto bylo možné bez dalších úprav užívat imobilní osobou na invalidním vozíku, event. na sklopné sedačce, tj. aby byla takovéto osobě umožněna bezproblémová přeprava.

- Přívod elektřiny od zdroje-rozvaděče přibližně přes 4 stěny v délce asi 30 m (v lištách) včetně jističe a revizní zprávy.

- Požadujeme provedení zajišťující provoz i v případě výpadku el. proudu.

- Servisní podmínky: prodloužená záruka včetně servisních prohlídek. Záruka min. 5 let od data předání (na komplexní dodávku – tj. zařízení, materiál i provedené práce). Při poruše servisní zásah osobní návštěvou do 3 pracovních dnů od nahlášení závady.

- Zajištění proškolení odpovědné osoby.

- Dodání návodu k použití a obsluze zařízení v českém jazyce.

Mgr. Věra Lomberská

ředitelka školy