Postup při zpracování záměru bezbariérové trasy

Národní rozvojový program mobility pro všechny

Schválený Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny dne 16. února 2015.

Obsah:

Úvod	3

Postup při zpracování záměru	3

Obsah záměru bezbariérové trasy	8

Elektronická podoba záměru	9

Financování – finanční vstupy	9

Předložení záměru	12

Další postup	12

Sledování realizace záměru	13

Další informace	13

Nejčastější chyby při zpracování záměru bezbariérové trasy	14

Legislativa	16

Vzorové dokumenty	19

## Úvod

V rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny (dále jen Program mobility) jsou podporována opatření, která pomáhají zpřístupnit části obce/města za současného stavu jen těžko dosažitelné či zcela nedostupné pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Cílem předkládaného záměru je realizace ucelené bezbariérové trasy či tras, které umožní svobodný a bezpečný pohyb všem obyvatelům a návštěvníkům dané lokality. V rámci programu nejsou zásadně podporovány samostatné projekty bez návaznosti na komplexně řešenou bezbariérovou trasu. Výjimku tvoří budovy škol a školských zařízení, kde lze v odůvodněných případech financovat i objekty na bezbariérovou trasu bezprostředně nenavazující. Další výjimku z tohoto pravidla lze uplatnit v případě rozšíření v minulosti již realizovaného záměru. V takovém případě je přípustné, aby rozšířený záměr obsahoval pouze bezbariérové úpravy objektu ležícího na již realizované trase anebo v odůvodněných případech pouze prodloužení trasy bez úprav objektu.

Předkladatelem záměru bezbariérové trasy je zpravidla město či obec (příp. svazek obcí). Programu se může zúčastnit jakákoli obec bez ohledu na rozlohu svého území či počet obyvatel. Záměr se skládá z jednotlivých dílčích projektů. Dílčími projekty se rozumí stavební úpravy vedoucí k odstranění bariér v jednotlivých budovách, které leží na navržené trase, a stavební úpravy vedoucí k odstranění bariér v dopravě (bezbariérové úpravy komunikací, které propojují jednotlivé objekty, odstranění bariér v MHD apod.). Trasa by měla spojovat důležitá místa obce/města, např. úřady, instituce, dopravní stavby a dopravní terminály, zastávky MHD, školy, zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb, kulturní a sportovní zařízení, obchody apod. Z hlediska komplexnosti řešení je vhodné, aby předkladatel při navrhování trasy oslovil i instituce, u kterých je provozovatelem či zřizovatelem kraj nebo stát, a doporučuje se také spolupráce se soukromými subjekty (i přesto, že z Programu mobility ve většině případů nelze čerpat finanční prostředky na soukromé investice).

Úkolem předkladatele je navrhnout a dále zkoordinovat celý záměr v řešeném území tak, aby se jednotlivé bezbariérové úpravy vzájemně doplňovaly a vytvořily jeden funkční celek. V rámci záměru je možné řešit jednu či více bezbariérových tras najednou. Je rovněž možné podat v jednom kole více záměrů. Každá navržená trasa však musí splňovat náležitosti Programu mobility.

Záměr je potřeba plánovat také s ohledem na omezení harmonogramu jeho realizace na dobu maximálně tří let. Pokud má město či obec zájem realizovat záměr dlouhodobější, je nutné rozdělit jej na několik etap.

## Postup při zpracování záměru

- Předkladatel nejprve provede šetření v oblasti bariér v dané lokalitě (v obci nebo v části obce), při němž posoudí přístupnost veřejných budov a dopravní infrastruktury pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a zmapuje již zrealizované bezbariérové úpravy. V případě, že předkladatel již má zpracovaný audit bezbariérovosti či generel bezbariérových tras, použije ho jako základní výchozí materiál pro návrh záměru bezbariérové trasy. Zejména u větších obcí/měst, kde je potřeba rozdělit území na jednotlivé úseky (trasy) a naplánovat realizaci bezbariérových úprav po etapách, je generel či jiná obdobná koncepce odstraňování bariér velmi užitečným výchozím dokumentem.

- Na základě výsledku šetření stavu bariér zpracuje předkladatel návrh bezbariérové trasy. Cílem návrhu je odstranění stávajících bariér a vytvoření ucelené bezbariérové trasy v dané lokalitě. Bezbariérová trasa je vždy spojnicí důležitých míst v obci (propojuje např. úřady, instituce, dopravní stavby a dopravní terminály, zastávky MHD, školy, zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb, kulturní a sportovní zařízení, obchody apod.). Trasa, která propojuje jednotlivé vytipované objekty, může být vedena od určitého klíčového, výchozího bodu v obci do dalšího bodu (A – B), případně se může větvit a vzájemně propojovat více bodů (A – B < C, D) či může být vedena v kruhu od výchozího bodu zpět do výchozího bodu (A – B  – A).

- Při navrhování trasy je třeba dát pozor, aby se skutečně jednalo o ucelenou, komplexně řešenou trasu, nikoli pouze o řešení několika vybraných míst v obci bez zajištění návaznosti mezi těmito místy (např. řešení pouze několika vybraných přechodů bez řešení přístupnosti navazujících chodníků, odstranění bariér ve vybraných budovách na trase bez zajištění bezbariérovosti komunikací, které dané budovy propojují apod.). U komunikací je nutné splnit všechny parametry bezbariérovosti a přístupnosti po celé délce vytyčené trasy (šířka chodníků, podélný a příčný sklon, nájezdy na chodníky, hmatové úpravy, označení vjezdů apod.).

- Je přípustné pro záměr použít již zpřístupněné trasy nebo objekty, kde byly bariéry odstraněny již v minulosti, a to jak z dotačních titulů, příspěvků z veřejných financí, regionálních operačních programů atp. nebo z prostředků města. Projekty realizované v minulosti musí být uvedeny v tabulce, která je uvedena ve Formuláři pro podání žádosti (list 2 – Souhrnná tabulka). V případě, kdy se město odvolává na již existující přístupné trasy nebo zpřístupněný objekt je povinno tuto skutečnost do záměru zařadit a odpovídajícím způsobem doložit přístupnost (nutné je doložit kolaudační souhlas a fotodokumentaci nebo krátký amatérský DVD záznam, přípustné je doložit i projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby). Z doložených podkladů musí být prokazatelné a jasně viditelné vlastní technické řešení bezbariérového užívání stavby – včetně detailů. V případě nedoložení výše uvedených náležitostí nemůže být projekt realizovaný v minulosti uznán. To např. v případě již realizované trasy může vést k nedoporučení záměru k realizaci z důvodu nenaplnění základních podmínek Programu mobility – realizace trasy a současně realizace řešení pro zpřístupnění objektů.

- U menších obcí může bezbariérovou trasu vytipovat a navrhnout projektový manažer na základě provedeného šetření bariér v obci (analýzy bariér) a na základě dostupných informací a zkušeností ze strany občanů. Vypracovat projektovou dokumentaci pro jednotlivé dílčí projekty smí v souladu s platnou legislativou pouze autorizované osoby. U větších obcí a měst je vzhledem ke složitosti řešeného území nezbytné, aby již samotnou bezbariérovou trasu (její vedení) navrhovali autorizovaní projektanti či architekti. Při navrhování trasy je žádoucí, aby město i projektanti spolupracovali také se zástupci organizací osob se zdravotním postižením.

- Při zpracovávání záměru je třeba oslovit jednotlivé instituce nacházející se na vytipované bezbariérové trase, ve vzájemné spolupráci navrhnout bezbariérové úpravy příslušných budov a dojednat termín těchto úprav a podíl na financování nákladů projektu (dotace/spoluúčast). Tyto údaje jsou pak zapracovány do celkového harmonogramu záměru bezbariérové trasy. U těch projektů, kde není předkladatel (město/obec) zřizovatelem či správcem/vlastníkem dané instituce/budovy, je vhodné zpracovat dohodu o partnerství, která prokáže shodu obou zúčastněných subjektů na bezbariérovém zpřístupnění objektu, naplánovaném harmonogramu a finanční (spolu)účasti vlastníka/zřizovatele na projektu (viz vzorové dokumenty).

- V případě, že obec se již Programu mobility zúčastnila a nyní předkládá nový záměr, který je doplněním či rozšířením již schváleného záměru, případně předkládá ke schválení další etapu (trasu), je nutné předložit v rámci nově zpracovaného záměru stručné vyhodnocení dosavadní realizace projektů schválených v předcházejících záměrech (do jaké míry byly jednotlivé projekty realizovány, posouzení funkčnosti vytvořené bezbariérové trasy z hlediska celku, změny v harmonogramu, k nimž došlo v rámci realizace záměru, navržené změny apod.). Vyhodnocení žadatel uvede do formuláře k předkládání záměrů bezbariérových tras v části Přehled současného stavu v oblasti odstraňování bariér.

- Žadatelům je doporučeno, aby se zúčastnili konzultace nebo semináře k Programu mobility na Úřadě vlády ČR (informace o konzultačních dnech a semináři jsou uváděny na stránkách VVZPO). Jednotlivé plánované projekty je třeba již ve fázi přípravy záměru konzultovat s příslušnými rezorty či institucemi, které se budou podílet na jejich financování. Tento postup může zabránit pozdějšímu vyřazení projektu či části projektu z důvodu nesplnění podmínek daného dotačního programu, uvedení nepřiměřené výše požadované dotace, případně i závažných chyb v PD (zejména u dopravních staveb). Kontakty na kompetentní osoby za jednotlivé rezorty/instituce, jsou uvedeny na internetových stránkách Vládního výboru pro zdravotně postižené občany v sekci Program mobility.

- V záměru je třeba podrobně charakterizovat a popsat jednotlivé dílčí projekty, z nichž se záměr skládá. Zejména je třeba u každého projektu uvést stávající stav objektu/infrastruktury, podrobný popis navržených bezbariérových úprav, orientační přehled nákladů, rozčleněný na jednotlivé položky, celkové náklady na projekt, výši požadované dotace a příslušný rezort. Pro komplexní řešení přístupnosti budovy je nutné doložit schéma pohybu po budově (přístup, vstup, vertikální a horizontální pohyb po budově, bezbariérové WC, informační resp. odbavovací systém a vyhrazené parkovací stání).

- V případě, že je zpřístupňována budova školy či školského zařízení, které bezprostředně na bezbariérovou trasu nenavazuje, je nutné doložit existenci (fotodokumentace, DVD záznam) vyhrazeného parkoviště pro vozidlo označené parkovacím průkazem označujícím vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou u vstupu do objektu či jiného způsobu přístupu do objektu, např. dostupnost ze zastávky veřejné hromadné dopravy.

- V budovách škol a školských zařízení musí být vždy zřízen dostatečný počet bezbariérových toalet.

- U projektů s plánovanou realizací v následujícím roce po předložení záměru je nutné předložit projektovou dokumentaci minimálně v rozsahu DUR a dopracovanou přílohou pro bezbariérové užívání staveb (v rozsahu pro DSP) nebo DSP, u zdvihacích zařízení i technickou specifikaci od výrobce a rozpočet pro jednotlivé projekty i úpravy. U projektů navržených k realizaci v dalších letech stačí předložit studii, případně vzorový návrh, u zdvihacích zařízení technickou specifikaci a rozklíčování orientačních nákladů na dílčí úpravy v takovém rozsahu, aby bylo možné projekty posoudit z hlediska správnosti navržených úprav a přiměřenosti požadovaných finančních prostředků.

- Předložená projektová dokumentace musí být zpracována v rozsahu požadovaném dle platných předpisů (v textové i výkresové části musí obsahovat konkrétní návrhy a detaily bezbariérového řešení) a musí být v souladu s platnou legislativou! Dokumentace pro pozemní stavby musí vždy popisovat schéma pohybu po budově (přístup k budově, vstup do budovy, vertikální a horizontální pohyb po budově, bezbariérové WC informační resp. odbavovací systém a vyhrazené parkovací stání). U dopravních staveb je nezbytné popsat a zakreslit detaily navržených bezbariérových úprav (šířky a délky přechodů, příčné a podélné sklony chodníků a šířku pěších tras, řešení rampových částí chodníků, řešení hmatových úprav, vedení vodicí linie, specifikace použitých materiálů pro hmatové úpravy apod.). V případě rozsáhlých projektových dokumentací (např. u větších staveb, kde realizace bezbariérových úprav je součástí rozsáhlejší rekonstrukce či přestavby) je možné provést výběr příslušných částí, které se týkají řešení navržených bezbariérových úprav. V předloženém výtahu z dokumentace však musí být všechny textové a grafické části potřebné k posouzení stavby z hlediska bezbariérového užívání stavby, včetně detailů bezbariérových úprav (viz výše).

- U strojních zařízení (výtahy, zdvihací plošiny apod.) je nutné předložit v rámci dokumentace i technickou specifikaci zařízení včetně všech relevantních technických parametrů. Např. u výtahu musí být uvedeny nejen základní technické údaje, jako jsou rozměry a nosnost kabiny, velikost a řešení šachetních i klecových dveří apod., ale i základní vybavení kabiny (umístění madla, sedátka, zrcadla, umístění ovladačů, výška, odsazení od rohu, popisky v Braillově písmu, akustický výstup a případně další parametry) v souladu s platnou legislativou v oblasti bezbariérového užívání staveb.

- Projektová dokumentace musí být zpracována oprávněnou osobou (autorizovaným projektantem) podle zvláštních předpisů. Tato osoba plně zodpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle této projektové dokumentace! V předložených projektových dokumentacích se často objevuje mnoho závažných chyb a nedostatků a dochází k vážnému porušování platných předpisů stavebního práva vztahujících se na bezbariérové užívání staveb. Např. jsou chybně řešena bezbariérová WC (chybně řešená dispozice i vybavenost kabiny), výtahy (přivolávače jsou umístěny v rohu vstupní niky) nebo nejsou zohledňovány či jsou chybně navrženy úpravy zajišťující užívání staveb osobami se zrakovým postižením (chybějící či špatně provedené signální a varovné pásy, nedostatečný hmatový kontrast těchto úprav vůči okolní dlažbě, chybějící vodící linie apod.). Z těchto důvodů je požadováno přiložit k záměru také vyjádření odborníka na bezbariérové řešení staveb, který posoudí správnost navržených bezbariérových úprav, technických zařízení apod.

- Po zpracování návrhu bezbariérové trasy nechá předkladatel posoudit tento záměr příslušnými orgány veřejné správy a jejich posudky přiloží k předkládanému záměru bezbariérové trasy (viz povinné náležitosti záměru). K záměru je možné přiložit také vyjádření místní či krajské organizace/organizací osob se zdravotním postižením k navrženému záměru. Takové vyjádření může nahradit vyjádření odborníka na bezbariérové řešení staveb.

- K záměru se přikládají doklady o vlastnictví či spoluvlastnictví dotčených objektů a pozemků, jichž se záměr týká (čestné prohlášení statutárního zástupce o vlastnictví příslušných objektů či pozemků, neověřené výpisy z katastru, případně smlouvy apod. – viz Obsah záměru bezbariérové trasy). Pro větší přehlednost se doporučuje přiložit kromě samotných dokladů také stručnou, souhrnnou tabulku vlastnických vztahů k jednotlivým objektům a pozemkům.

## Obsah záměru bezbariérové trasy

Záměr bezbariérové trasy musí být předložen jak v písemné, tak elektronické podobě a musí obsahovat následující náležitosti:

- vyplněný formulář pro předkládání záměrů bezbariérových tras v rámci Programu mobility (formulář je ke stažení na internetových stránkách http://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/program-mobility/program-mobility-79350/), součástí formuláře je:

  - stručná charakteristika řešeného území (historicko-geografický popis lokality) a demografické údaje vztahující se k předloženému záměru (počet osob se zdravotním postižením, seniorů nad 60 let, dětí do 3 let věku žijících v obci a širším spádovém území),

  - přehled současného stavu v oblasti odstraňování bariér, analýza stavu bariér v dané lokalitě (trasy a budovy již zpřístupněné, nepřístupné a trasy a budovy navržené k řešení v záměru), včetně zhodnocení stávajícího stavu bezbariérovosti MHD (je-li v obci); pokud má obec zpracovaný obsáhlejší materiál týkající se posouzení bezbariérovosti (např. audit bezbariérovosti, generel bezbariérových tras apod.) je vhodné jej předložit,

  - návrh bezbariérové trasy/tras, odůvodnění vedení trasy a lokalizace záměru (graficky zpracovaná mapa/y obce s vyznačením navržené bezbariérové trasy/tras včetně vyznačení úseků a budov již zpřístupněných a úseků a budov určených ke zpřístupnění),

  - výsledky, kterých má být realizací záměru dosaženo (charakteristika konkrétních cílů, kterých má být záměrem dosaženo),

  - popis jednotlivých dílčích projektů předkládaného záměru (stávající stav objektu/infrastruktury, podrobný popis navržených bezbariérových úprav, orientační přehled nákladů pro jednotlivé položky úprav, celkové náklady na projekt, požadovaná dotace, dotační titul),

- projektová dokumentace, v rozsahu minimálně DUR nebo DSP (včetně detailů bezbariérového řešení staveb!), u výtahů, zdvihacích plošin apod. technická specifikace zařízení a rozklíčování orientačních nákladů na jednotlivé úpravy (rozpočet),

- vyjádření odpovědného orgánu veřejné správy o veřejné prospěšnosti plánované bezbariérové trasy, zejména z hlediska odstraňování bariér pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (např. vyjádření sociálního či dopravního odboru městského/krajského úřadu); k záměru může být dále přiloženo i vyjádření od místní či krajské organizace ZP, s níž obec spolupracovala při navrhování trasy apod.,

- vyjádření úřadu územního plánování o souladu plánované bezbariérové trasy s platným územním plánem, územním plánem obce nebo územním plánem sídelního útvaru,

- vyjádření odborníka na bezbariérové řešení staveb k navrženým stavebním úpravám a technickým zařízením nebo vyjádření místní či krajské organizace/organizací osob se zdravotním postižením,

- doklady o vlastnictví nebo spoluvlastnictví pozemků a objektů, kterých se jednotlivé projekty týkají (ve formě prohlášení statutárního zástupce o vlastnictví, přiložených neověřených výpisů z katastru nemovitostí, případně dohody o partnerství, smlouvy apod.; v případě plánovaných úprav komunikací I., II. a III. třídy se doporučuje předložit stanovisko správce či majitele dotčené infrastruktury – vyjádření krajského odboru dopravy, ŘSD, SÚS apod.),

- prohlášení statutárního zástupce žadatele o vlastních prostředcích účelově určených na realizaci záměru v příslušném kalendářním roce.

## Elektronická podoba záměru

Elektronická podoba záměru musí být kompletní, což znamená, že musí zahrnovat všechny části a přílohy obsažené v tištěné verzi! Členové Hodnotitelské komise pracují pouze s elektronickou verzí záměru a je nutné, aby měli při hodnocení k dispozici všechny materiály (včetně projektové dokumentace!). Jednotlivé přílohy záměru, zejména obrazová část, musí být zpracovány či převedeny do obecně čitelných formátů (doc, xls, pdf, jpg apod.). Speciální grafické soubory, jako např. DWG, CTB, apod., nejsou běžně přístupné a doporučujeme je proto nepoužívat!

Vzhledem k tomu, že elektronické verze záměru jsou často velmi nepřehledné (obsahují velké množství složek a souborů bez jasného označení), je třeba dodržovat toto pořadí a názvy příloh:

- FORMULÁŘ

- PROJEKTY (bod 2 – složka s projektovými dokumentacemi); v případě rozsáhlých PD doporučujeme pro lepší přehlednost označit na CD části týkající se konkrétně řešení bezbariérového užívání stavby (příslušné části technických zpráv, vybrané výkresy apod.).

- DOKLADY (body 3, 4, 5, 6, 7)

- BARIÉRY – nejedná se o povinnou součást, pouze je-li zpracován samostatný obsažnější materiál týkající se přehledu bariér v obci (generel, audit apod.).

- PŘÍLOHY (případné další materiály a podklady, fotodokumentace atd.)

Pozn. Body v závorkách (1–7) odpovídají jednotlivým částem záměru (viz Obsah záměru bezbariérové trasy).

## Financování – finanční vstupy

Financování Programu mobility je zajištěno Vládním plánem financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období 2016–2025 (dále jen Vládní plán), který stanoví, jaké rezorty a instituce se podílejí na financování projektů a jakou minimální výši prostředků mají tyto instituce v rámci svých rozpočtů každoročně vyčlenit na financování programu.

Financování jednotlivých projektů probíhá podle  pravidel dotačních podprogramů jednotlivých rezortů vytvořených za účelem zajištění financování Programu mobility. Jednotlivé dílčí projekty záměru proto musí respektovat pravidla příslušného dotačního podprogramu. Z tohoto důvodu je doporučeno jednotlivé projekty předem, tedy již ve fázi přípravy záměru, konzultovat na příslušných rezortech a institucích. Aktuální kontakty na kompetentní osoby, zástupce příslušných rezortů a institucí, jsou uvedeny na internetových stránkách Vládního výboru pro zdravotně postižené občany v sekci Program mobility.

Rozdělení dílčích projektů z hlediska financování

Projekty lze z hlediska financování rozdělit do dvou kategorií:

- Bezbariérové úpravy plně hrazené z rozpočtů příslušných institucí

Jedná se zpravidla o budovy ve vlastnictví daných institucí. Zařazení takovéto budovy do záměru bezbariérové trasy je třeba předem konzultovat s kompetentním zástupcem příslušné instituce.

- Ústřední orgány státní správy, z rozpočtových kapitol příslušných ústředních orgánů,

- Úřad práce ČR, jeho krajské pobočky a kontaktní pracoviště, z rozpočtové kapitoly 313 Ministerstva práce a sociálních věcí,

- Česká správa sociálního zabezpečení, Okresní správy sociálního zabezpečení, územní pracoviště Pražské správy sociálního zabezpečení a Městské správy sociálního zabezpečení Brno, z rozpočtové kapitoly 313 Ministerstva práce a sociálních věcí,

- Finanční a celní úřady, z rozpočtové kapitoly Ministerstva financí, v rámci jednotlivých programů kapitoly 312,

- Soudy a státní zastupitelství, z rozpočtové kapitoly Ministerstva spravedlnosti, programy: 136V110, 136V010,

- Služebny policie ČR, z rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra,

- Pošty, z rozpočtu České pošty s. p.,

(Projektoví manažeři vytipují případné objekty ČP na navržené trase a před zařazením akce do záměru konzultují navržený projekt se zástupci ČP, a to v dostatečném předstihu, aby bylo možné posoudit realizovatelnost bezbariérových úprav a jejich náklady vzhledem k sestavování plánu investic ČP na dané období.)

- Krajské úřady, z rozpočtu krajů.

2)	Bezbariérové úpravy financované podílově z rozpočtů příslušných institucí

A)	Budovy

- Školy, školská zařízení a sportovní zařízení, z rozpočtové kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, program 233 010  podprogram: 233 015 (Zajištění Národního rozvojového programu mobility pro všechny), případně navazujícího programu podle pokynů správce programů.

Termín pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace z kapitoly MŠMT na příslušný rok se, v souladu s vyhláškou č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů, předkládá nejpozději do 30. 4. aktuálního roku.

- Muzea, knihovny, divadla, kina nebo obdobná zařízení, z rozpočtové kapitoly Ministerstva kultury  podprogram č. 234 215

- Zařízení sociálních služeb, z rozpočtové kapitoly 313 Ministerstva práce a sociálních věcí, program 113 310 (Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb)  podprogram: 113 312 (podpora mobility)

Pravidla dotačního podprogramu, včetně orientační výše minimální spoluúčasti, naleznete na těchto stránkách: http://www.mpsv.cz/cs/4243

! Termín pro předkládání žádostí o získání dotace z MPSV na příslušný rok je vždy již v březnu předchozího roku (např. pro realizaci projektu v roce 2016 je nutno předložit žádost o dotaci spolu s investičním záměrem nejpozději do 15.03.2015). Doporučujeme proto naplánovat realizaci daného projektu v rámci harmonogramu záměru až na další rok tak, aby bylo možné zajistit soulad s termínem pro předkládání záměrů v rámci programu mobility. Případně je možné po domluvě podat žádost na MPSV již před předložením záměru a v případě schválení záměru žádost dodatečně doplnit. !

- Zařízení zdravotních služeb, z rozpočtové kapitoly Ministerstva zdravotnictví, Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením  podprogram Mobilita

- Obecní a městské úřady, z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj   program Bezbariérové obce č. 117 610

Pravidla dotačního programu, včetně orientační výše minimální spoluúčasti, naleznete na stránkách MMR: http://www.mmr.cz/

- Domy zvláštního určení, z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj  program Bezbariérové obce č. 117 610

Pravidla dotačního programu, včetně orientační výše minimální spoluúčasti, naleznete na stránkách MMR: http://www.mmr.cz

B) Zpřístupňování dopravy

- Zpřístupňování pěších tras - bezbariérové chodníky, přechody apod.

- Odstraňování bariér stavebního charakteru v MHD (nástupiště podél autobusových zastávek a zálivy linkových spojů)

z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, v rámci programů zaměřených na zvyšování bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Pravidla programu na daný rok, včetně orientační výše minimální spoluúčasti, naleznete na stránkách SFDI: http://www.sfdi.cz/.

Projekty doporučujeme již ve fázi přípravy záměru konzultovat s odbornými pracovníky SFDI. K tomuto účelu jsou na SFDI pravidelně vyhlašovány konzultační dny pro žadatele určené na kontrolu podkladů, včetně projektové dokumentace, a přípravu všech potřebných náležitostí pro podání žádosti. Termíny konzultací je možné najít na výše uvedených webových stránkách.

 Podrobnější informace k jednotlivým dotačním podprogramům a jejich pravidlům a také konzultace k připravovaným projektům vám rádi poskytnou kompetentní pracovníci příslušných rezortů a institucí. Aktuální kontakty naleznete na těchto internetových stránkách: http://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/program-mobility/program-mobility-79350/.

## Předložení záměru

Zpracovaný záměr bezbariérové trasy se všemi náležitostmi v tištěné i elektronické podobě je nutné podat v termínu vyhlášeném Řídícím výborem Programu mobility. Tento termín je vyhlašován vždy s několikaměsíčním předstihem a je uveden na internetových stránkách Vládního výboru pro zdravotně postižené občany (http://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/program-mobility/program-mobility-79350/).

Záměry je možné předat buď osobně v sídle Úřadu vlády nebo zaslat doporučeně na tuto adresu:

Úřad vlády ČR

Sekretariát Vládního výboru pro zdravotně postižené občany

nábř. Edvarda Beneše 4

118 01  PRAHA 1

Při zasílání záměru poštou rozhoduje datum poštovního razítka, kdy byl záměr odeslán.

## Další postup

Po doručení záměru na sekretariát VVZPO je záměr nejprve zkontrolován z hlediska formálních náležitostí. Je-li zjištěn nějaký nedostatek, chybí-li např. nějaká povinná náležitost, je předkladatel vyzván k jejímu urychlenému doplnění. Všechny záměry jsou následně postoupeny k projednání Řídícímu výboru Programu mobility. Záměry, které splňují základní kritéria a podmínky Programu mobility a obsahují všechny povinné náležitosti, jsou dále postoupeny Hodnotitelské komisi, která posoudí odbornou stránku zpracování záměru, komplexnost navržené bezbariérové trasy, řešení jednotlivých projektů a relevantnost finančních požadavků s ohledem na možnosti příslušných dotačních podprogramů. Na základě těchto parametrů vyhodnotí komise předložené záměry a rozdělí je na ty, které doporučí k financování, které doporučí k přepracování a předložení v dalším kole a na ty, které nedoporučí k financování.

Záměry mohou být doporučeny k financování bez dalších připomínek či s výhradami, které je třeba při realizaci záměru zohlednit (výhrady se mohou týkat např. nedodržení souladu s pravidly příslušného dotačního podprogramu, nedodržení výše minimální spoluúčasti, drobné chyby v dokumentaci apod.). Důvodem pro zamítnutí záměru je zpravidla nedoložení komplexnosti bezbariérové trasy, zjištění závažných chyb v projektové dokumentaci (nesprávně navržené bezbariérové úpravy), neodpovídající výše finančních požadavků atd. V poslední fázi hodnocení jsou záměry postoupeny zpět Řídícímu výboru, který s konečnou platností rozhodne o doporučení či nedoporučení záměru na základě posudků vyhotovených Hodnotitelskou komisí. O výsledcích hodnocení jsou předkladatelé vyrozuměni zpravidla do 2–3 týdnů po zasedání Řídícího výboru.

Další postup již závisí na samotném předkladateli, který samostatně realizuje schválený záměr dle stanoveného harmonogramu. Při realizaci záměru je třeba zapracovat všechny výhrady vznesené Hodnotitelskou komisí. Dále je třeba doplnit a dopracovat jednotlivé projekty dle pravidel příslušných dotačních (pod)programů a předložit je ve stanoveném termínu na daný rezort/instituci k dotačnímu řízení. Jednotlivé projekty však musí nezbytně splňovat všechna pravidla příslušných dotačních podprogramů. K zajištění tohoto souladu je doporučeno spolupracovat s příslušnými rezorty a konzultovat plánované projekty již při přípravě záměru před jeho podáním na VVZPO!

Instituce, jejichž vlastní budovy leží na bezbariérových trasách, provedou úpravu samy, a to dle schváleného záměru bezbariérové trasy a jeho harmonogramu. U těchto projektů plní předkladatel pouze funkci koordinátora a sleduje, zda projekty jsou realizovány.

Koneční příjemci příspěvku/dotace odpovídají za to, že realizované náklady projektů jsou přijatelné z hlediska příslušných podprogramů a že při realizaci projektu jsou dodrženy podmínky smlouvy uzavřené s příslušnou institucí. Všechny provedené úpravy také musí být v souladu s platnou legislativou, zejména v oblasti bezbariérového řešení a užívání staveb (viz projektová dokumentace).

## Sledování realizace záměru

Předkladatel záměru je povinen průběžně informovat Řídící výbor Programu mobility o realizaci schváleného záměru bezbariérové trasy, a to po celou dobu, po kterou je realizace dle harmonogramu naplánována, pokud realizace projektů neproběhla v kratší době. V případě závažných překážek, které předkladateli brání v realizaci záměru, je nutné požádat Řídící výbor Programu mobility o změnu harmonogramu realizace jednotlivých projektů. Stručnou zprávu o plnění záměru v daném roce je předkladatel povinen zaslat vždy ke konci kalendářního roku na sekretariát VVZPO.

## Další informace

Máte-li jakékoli další dotazy k Programu mobility a postupu zpracování záměru bezbariérové trasy, obraťte se prosím přímo na sekretariát Vládního výboru pro zdravotně postižené občany:

Tel.: 224 002 435, e-mail: vvz@vlada.cz

Všechny aktuální informace k programu (vyhlášení termínu pro předkládání záměrů, základní dokumenty, kontakty na zástupce rezortů atd.) najdete také na internetových stránkách Vládního výboru pro zdravotně postižené občany.

## Nejčastější chyby při zpracování záměru bezbariérové trasy

V následujícím textu jsou uvedeny nejčastější a nejzávažnější chyby, se kterými se setkáváme při hodnocení předložených záměrů. Chyby se týkají zejména obsahové, ale také formální stránky zpracování záměru. Vyvarováním se těchto zásadních chyb je možné výrazně zvýšit pravděpodobnost kladného posouzení předloženého záměru a jeho doporučení k financování.

Koncepční chyby při zpracování záměru

- V záměru není navržena ucelená, komplexně řešená bezbariérová trasa, chybí koncepčnost řešení. Jedná se o zásadní chybu a nedodržení základní podmínky Programu mobility. Předmětem záměru je realizace jednoho či několika vybraných projektů bez návaznosti na bezbariérovou trasu. V záměru bezbariérová trasa buď zcela chybí, nebo má fragmentární charakter, tedy skládá se z několika projektů, které nejsou vzájemně provázány a nevytváří jeden propojený celek. (Např. jsou řešeny pouze úpravy několika vybraných přechodů na trase bez návaznosti řešení chodníků po celé délce trasy, navrženo je pouze zpřístupnění několika objektů na vybrané trase bez zajištění provázanosti těchto objektů bezbariérovými komunikacemi, apod.).

- Obec má zpracovaný kompletní generel bezbariérových tras a bezbariérové dopravy či jinou ucelenou koncepci odstraňování bariér v obci, touto koncepcí se však neřídí a předložený záměr je zcela nesystematický a nahodilý. Například je navržen k realizaci pouze jeden projekt na vybrané trase, případně je vybráno několik projektů z několika různých tras, aniž by byla zajištěna realizace jediné ucelené trasy či alespoň jednoho celistvého úseku zvolené trasy. Generel či jiný podobný dokument je užitečným výchozím materiálem pro odstraňování bariér a vytváření ucelených bezbariérových tras. Je však pouze obecně zpracovanou koncepcí, která nemá velký význam, není-li systematicky naplňována.

- Obec se účastní Programu mobility již podruhé (či opakovaně) a předkládá nový záměr, který je doplněním či rozšířením již schváleného záměru. Součástí předloženého záměru je pouze popis a dokumentace k novým projektům, chybí jakékoli informace týkající se předchozího záměru, zhodnocení dosavadní realizace záměru apod.

Chyby při zpracování jednotlivých projektů

- K projektům není předložena projektová dokumentace, což je povinná náležitost záměru u těch projektů, jejichž realizace je naplánována na následující rok po předložení záměru. U projektů navržených k realizaci v dalších letech je nutné předložit alespoň návrh konkrétních řešení bezbariérových úprav, včetně orientačního položkového rozpočtu.

- Projektová dokumentace nebyla zpracována oprávněnou (autorizovanou) osobou, nebo chybí doklad o autorizaci osoby, která dokumentaci zpracovala.

- Projektová dokumentace není zpracována v souladu s platnou legislativou, pokud jde o dodržení předepsaného rozsahu či členění dokumentace. Předložená dokumentace, případně výtah z dokumentace, neobsahuje konkrétní návrhy a detaily řešení bezbariérových úprav, které by umožnily posoudit správnost navrhovaných řešení. Např. u dokumentace k dopravním stavbám nejsou řešeny nebo jsou jen nedostatečně popsány a graficky znázorněny následující úpravy - šířky a délky přechodů, příčné a podélné sklony chodníků, hmatové prvky, vodicí linie, použité materiály pro hmatové úpravy apod.

- Dokumentace obsahuje mnoho hrubých chyb z hlediska bezbariérového užívání staveb. K vážnému porušování legislativy v oblasti bezbariérového užívání staveb dochází zejména u dopravních staveb. Jedná se o celou řadu chyb a nedostatků, jako např. chybějící či špatně provedené signální a varovné pásy, nedostatečný hmatový kontrast těchto úprav vůči okolní dlažbě, chybějící vodící linie, neodpovídající příčné a podélné sklony chodníků, neodpovídající šířka chodníků, šířka a délka přechodů, nedořešené ostrůvky na přechodech apod. U projektů na odstraňování bariér v budovách jsou nejčastější chyby nedodržení předepsaných technických parametrů strojních zařízení (výtahů, zdvihacích plošin) a hygienických zařízení. Např. u výtahů je to zejména nedodržení předepsaných rozměrů klece dle typu výtahu, neodpovídající šířka dveří, nesprávné umístění přivolávačů výtahu ve vstupní nice a bez dodržení požadavku na jejich odsazení od rohu, nedostatečné vybavení kabiny, např. absence akustického výstupu (hlášení pater) či popisků v Braillově písmu, u hygienických zařízení je to nerespektování předepsaných rozměrů kabiny, nesprávné umístění zařizovacích předmětů apod.

- Projekty nejsou předem konzultovány na příslušných rezortech a institucích, od nichž je požadována dotace či příspěvek na realizaci projektu, čímž může dojít k nesouladu předloženého projektu s daným dotačním programem apod.

Další nedostatky, obsahového a formálního rázu

- Předložený záměr neobsahuje všechny povinné náležitosti, včetně vyjádření, čestných prohlášení, dokladů o vlastnictví apod. (viz Obsah záměru bezbariérové trasy).

- Ve formuláři pro předkládání záměrů bezbariérových tras, zejména v souhrnné tabulce na druhé straně formuláře nejsou uvedeny všechny požadované informace, včetně výše dotace a spoluúčasti, dotačního titulu apod.

- Elektronická verze záměru je neúplná, neobsahuje všechny části předložené v tištěné verzi (na CD např. zcela chybí projektová dokumentace, nebo je do elektronické podoby převedena pouze částečně – ve srovnání s tištěnou verzí), případně jsou na CD použity formáty, které nejsou běžně přístupné (např. DWG). Hodnotitelé tak nemají k dispozici celý záměr a nemohou jej řádně posoudit.

- Elektronická verze záměru je velmi nepřehledná. Obsahuje velké množství různých souborů, složek a podsložek, které nejsou jasně označeny a tudíž je velmi obtížné se v záměru orientovat.

## Legislativa

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška MMR č. 398/2009., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

- Vyhláška MD č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

- Vyhláška MMR č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

- Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů

- Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění pozdějších předpisů

- Nařízení vlády č. 606/2006 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility

- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a z něj vyplývající TN TZÚS technické požadavky na vybrané stavební výrobky  TN TZÚS 12.03.04-06

- ČSN EN 81-1 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci výtahů – Část 1: Elektrické výtahy

- ČSN EN 81-2 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci výtahů – Část 2: Hydraulické výtahy

- ČSN EN 81-70 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci výtahů – Část 70: Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a nákladů – Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace

- ČSN ISO 9386-1 Poháněné zdvihací plošiny pro osoby s omezenou pohyblivostí – Bezpečnostní předpisy, rozměry a provoz – Část 1: Svislé zdvihací plošiny

- ČSN ISO 9386-2 Poháněné zdvihací plošiny pro osoby s omezenou pohyblivostí – Bezpečnostní předpisy, rozměry a provoz – Část 2: Poháněné schodišťové výtahy pohybující se po šikmé dráze pro sedící nebo stojící osoby a uživatele na vozících pro invalidy

- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, Změna Z1

- ČSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky

- ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích

- ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy

- ČSN P ISO 21542 Pozemní stavby – Přístupnost a využitelnost vybudovaného prostředí

	Upozorňujeme, že uvedený seznam je pouze ilustrativní, v žádném případě se nejedná o úplný výčet platné legislativy (např. u pozemních komunikací existují další platné normy apod.). Vzhledem k tomu, že v některých předpisech může postupně docházet ke změnám a úpravám (v rámci novelizace předpisů, revize norem apod.), je nutné sledovat aktuální znění všech relevantních předpisů.

Doporučená literatura

- Šestáková, Irena: Budovy bez bariér, Grada 2010, ISBN 978-80-247-3225-1

- Zdařilová, Renata: Bezbariérové užívání staveb, Metodika k vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ČKAIT 2011, ISBN 978-8087438-17-6

- Matuška, Jaroslav: Bezbariérová doprava, Institut Jana Pernera 2009, ISBN 978-8086530-62-8

- ECA – Evropský koncept přístupnosti 2003, NRZP ČR, 1. vydání (European concept for accessibility)

- Navrhování staveb pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých
a slabozrakých osob, ČKAIT, 2002, (www.ckait.cz)

Další informace k bezbariérovým úpravám pro nevidomé a slabozraké naleznete
na těchto stránkách: http://www.sons.cz/docs/bariery/.

## Vzorové dokumenty

(Jedná se o vzorové ukázky několika vybraných dokumentů, nikoli o kompletní přehled všech povinných dokladů záměru! Tyto vzory slouží pouze pro inspiraci.)

- Dohoda o partnerství

- Vyjádření odpovědného orgánu veřejné správy o veřejné prospěšnosti plánované trasy

Dohoda o partnerství

Smluvní strany

Žadatel: Ukázkové Město

IČO:

Sídlo: Masarykovo náměstí 1, Ukázkové Město

Zastoupené:

Partner:  Střední zdravotnická škola

IČO:

Sídlo:

Zastoupené:

Předmět partnerství

Partner se zapojí do projektu „Ukázkové Město – město bez bariér“ zpřístupněním daného objektu na bezbariérové trase:

- bude v objektu realizovat bezbariérové úpravy dle záměru bezbariérové trasy

- tato opatření provede v roce 2016 v souladu s navrženým harmonogramem

- v případě využití dotačních programů uhradí ve spolupráci se svými zřizovateli příslušný podíl

Ostatní ujednání

Dohoda je vyhotovena ve čtyřech originálech, každá strana obdrží 2 výtisky.

V Ukázkovém městě dne

žadatel..................................	partner..................................

Krajský úřad XX kraje

Odbor sociálně-zdravotní/dopravy – detašované pracoviště Ukázkové město

nám. Míru 1, 357 91 Ukázkové město

Městský úřad Ukázkového města

vedoucí investičního oddělení

Jiří Novák

Masarykovo náměstí 1

357 91 Ukázkové město

Vaše č.j.	      Naše č.j.	         Naše SpZn	        Vyřizuje/linka	         dne

Vyjádření k záměru „Ukázkové město – město bez bariér“

Dne DD.MM.RRRR obdržel Krajský úřad XX kraje, odbor sociálně zdravotní/dopravy, žádost Městského úřadu Ukázkového města o vyjádření k záměru „Ukázkové město – město bez bariér“ navrženého v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny. V rámci tohoto záměru je řešeno vytvoření bezbariérové trasy spojující nejdůležitější místa v Ukázkovém městě (úřady, školy, instituce). Po posouzení předmětné dokumentace Vám sdělujeme, že odbor sociálně zdravotní/dopravy podporuje veškerá opatření vedoucí ke zkvalitnění přístupnosti budov a komunikací pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a doporučuje realizaci předloženého záměru bez připomínek.

S pozdravem

razítko Krajského úřadu

….......................................................................

Ing. Josef Růžička

vedoucí Odboru sociálně-zdravotního/dopravy