# 2x Server

- Dvousocketový server o velikosti max. 2U

- Integrace do standardního 19” rozvaděče. Montážní kolejnice a spojovací materiál musí být součástí dodávky

- 2 procesory, min 64 fyzických jader každý, výkon min. 620 bodů Baseline pro benchmark SPECint_RATE2017 pro celý dvouprocesorový systém

- Podpora pamětí DDR4 o frekvenci 2933MHz

- Možnost maximálního rozšíření na minimálně 32x DIMM

- Min. 512GB DDR4 s možností rozšíření na 1024GB bez nutnosti výměny DIMM modulů a poklesu rychlosti pamětí

- Podpora ochrany paměti technologiemi Advanced ECC, Online spare, zrdcadlení a FFT

- 12Gb SAS RAID řadič PCIe 3.0 s podporou RAIDu 0/1/5/6/10/50/60 s cache min. 2GB, která je zálohována baterií nebo kapacitorem chráněnou flash pamětí; podpora pro online rozšiřování kapacity, Online rozšiřování logický disků, možnost provozu v RAID a HBA módu, online migrace RAID úrovně a integrované data-at-rest šifrování dat. Podpora pro read i write cache dat na lokálně připojené SSD

- 12Gb SAS HBA se 2x SAS HD porty pro připojení nabízeného diskového pole

- Možnost min. 8 pozic pro 2,5" hot-swap SAS/SATA/SSD disky

- Možnost rozšíření o min. 8 pozic pro 2x 2,5" hot-swap PCIe NVMe disky

- Osazeno min. 5x 1.92TB  hot-swap 2,5" SSD vhodnými pro kombinaci zápisové i čtecí zátěže. Požadovaný výkon každého disku (4K, Q16) minimálně 59000 IOPS pro čtení a 31000 IOPS pro zápis. Hodnota DWPD minimálně 3.

- Disky musí mít rámečky vybaveny indikátorem varujícím proti vytažení disku, na kterém se provádí datové operace, nebo musí být takový disk proti případnému nebezpečnému vytažení blokován

- Min. 5 portů USB 3.0, z toho minimálně 1x interní

- 4x 1Gbit LAN porty s podporou Large Send and Receive offload capability, VLAN tagging, MSI-X, Jumbo Frames, IEEE 1588

- 2x 10/25Gbit LAN porty s podporou VLAN tagging, RDMA RoCE V1 a V2, MSI-X, NIC teaming, Tunnel Offload (VXLAN, NVGREi GENEVE), DPDK, Jumbo Frames 9600 kB a PXE boot.

- 1x 1Gbit port pro management

- Větráčky v serveru musí být vyměnitelné za provozu a redundatní

- 2x napájecí zdroje s redundancí napájení 1+1, min. požadovaný výkon jednoho zdroje je 760W

- Zdroje musí podporovat řízení spotřeby CPU instalovaných v poptávaných serverech

- Zdroje musí splňovat požadavky na certifikaci energetické účinnosti, např. ECOS Consulting 80 Plus (min. Platinum), popř. je nutno doložit, že mají při napětí 230V účinnost min. 94%

- Požadovaná 3 letá servisní podpora s odezvou v místě instalace serveru následující pracovní den od nahlášení případné závady

- Požadovaná odborná instalace serverů v místě autorizovaným technikem výrobce

## Správa serverů a management SW splňující:

- Řízení přístupových práv k centrální části SW a k management nástrojům pomocí účtů Active Directory domény, autentizace uživatele PINem a certifikátem

- Virtuální KVM (tj. převzetí textové i grafické konsole serveru a zajištění přenosu povelů z klávesnice a myši vzdáleného počítače), včetně možnosti sdílení až čtyřmi uživateli současně u plně grafické konsole

- Zapnutí, vypnutí a restart serveru na dálku

- Namapování vzdálených medií Floppy/CD, image souborů a adresářů

- U grafické konsole rozlišení min až 1600x1200

- Možnost přesměrování terminálových služeb Windows na dedikovaný management port

- Možnost využití běžných www prohlížečů integrovaných v desktopovém OS pro správu serverů (IE, Firefox)

- Kódování Advanced Encryption Standard (AES) a Triple Data Encryption Standard (3DES) pro zabezpečení komunikace s běžnými www prohlížeči

- CLP a XML rozhraní pro skriptování

- Podpora UEFI Secure Boot

- Server musí být schopen zajistit bezpečný provoz firmware komponent v serveru (minimálně HDD, SSD, síťové adaptéry, BIOS a vzdálenou správu) po celou dobu životnosti serveru. Server musí být schopen autonomně monitorovat autenticitu firmawre na těchto komponentách. V případě zjištění neschváleného fimware musí být schopen automaticky uvést stav poškozené komponenty do bezpečného stavu. Pokud tato funkcionalita vyžaduje licenci, musí být součástí nabídky.

- Podpora detekce otevření chassis serveru

- Musí umožňovat stabilizaci nežádoucích fluktulací frekvence procesoru mezi nativní a Turbo frekvencí

- Musí umožňovat optimalizaci výkonu serveru v závislosti na zvoleném druhu zátěže

- Volitelná komunikace přes dedikovaný management port

- Možnost nastavit sdílenou komunikaci pro správu celého systému přes standardní integrovaný Ethernet port s možností využití technologie VPN

- Možnost vyvolat NMI přerušení nedostupného OS

- Možnost zasílání proaktivních hlášení o možných chybách v systému pomocí SNMP a také na uživatelsky definovanou emailovou adresu

- Performance monitoring komponent (CPU, RAM, HDD, LAN) pro Windows a Linux OS, který umožní online i offline analýzu serverů

- Měření a řízení spotřeby serverů s možností uzamknutí příkonu každého ze serverů

- Možnost řízení spotřeby, resp. omezení celkového příkonu všech poptávaných serverů tak, aby byl zohledněn aktuální příkon každého jednotlivého serveru

- Monitorování okamžité teploty a záznam hodnot do lokální db

- Možnost skupinové správy všech poptávaných serverů prostřednictvím jedné servisní konzole

- Možnost skupinového update firmware všech poptávaných serverů

- Správa serverů umožňuje vzdálené monitorování a reporting událostí/závad i mimo firemní síť/VPN, v rámci globálního internetového portálu nebo cloud služby s podporou pro mobilní zařízení (Android, iOS)

- V případě, že se jedná o licencované vlastnosti, je vyžadována možnost hromadné aktivace licencí všech poptávaných serverů

- Licence pro integraci managementu HW serveru do konzole Hypervizoru

# 1x Datové úložiště

## Základní vlastnosti

- Integrace do standardního 19” rozvaděče. Montážní kolejnice a spojovací materiál musí být součástí dodávky

- Chlazení vzduchem zpředu dozadu

- Veškeré komponenty pole pro servis a rozšiřování (kontroléry, pevné disky, konektivitu atd.) musí být možné měnit za chodu bez omezení dostupnosti provozovaných služeb

- Veškeré komponenty musí být redundantní, pole tedy nesmí obsahovat žádnou SPOF (Single Point of Failure) komponentu

- Diskové pole je kompatibilní s operačními systémy Linux distribuce RedHat Enterprise Linux 6 a 7, SuSE Enterprise Server 11/12 a dále Microsoft Windows Server

## Kontroléry a LUN

- Jsou požadovány min. 2 kontroléry (řadiče) diskového pole

- Kontroléry pracují v režimu active/active

- Je plně podporována 64-bit architektura (hardware i software)

- Spare technologie může být řešena jako globální (GHS = Global Hot Spare) nebo prostřednictvím technologie distribuované spare kapacity.

- Podpora osazení pevnými disky typu SSD-eMLC, Enterprise SAS 15k, Enterprise SAS 10k a Near-line SAS

- Možnost kombinovat v rámci jedné diskové police různé kategorie a rychlosti pevných disků

- Možnost kombinovat v rámci pole 3,5" a 2,5" pevné disky

- Je vyžadována rozšiřitelnost na min. 185 2,5" či 93 3,5" pevných disků

- Minimální velikost vyrovnávací paměti cache pro datové operace čtení a zápisu činí 16 GB (tzn. 8 GB na každý kontrolér). Cache paměť musí být zálohována baterií, kapacitorem ev. jiným ekvivalentním způsobem pro případ výpadku napájení na min. 96 hodin.

- Kontroléry musí disponovat pro hostitelské připojení min. čtyřmi porty 12 Gbps SAS HD pro redundantní připojení k nabízeným serverům, součástí bude veškerá potřebná kabeláž k redundantnímu připojení k serverům

- Je vyžadována plná SW podpora redundantní cest a jejich vzájemná zastupitelnost, tzv. MPIO (Multi-Path Input/Output) pro provozované operační systémy

- RAID na úrovni HW – RAID sety 1, 5, 6, 10

- Diskové pole umožňuje osazení disky se zabudovaným šifrováním (self-encrypted)

- Je požadována využitelná kapacita pro ukládání dat min. 80 TB, složená z enterprise NLSAS disků a chráněná min. dvěma paritními disky/kapacitou. Do využitelné kapacity se nezapočítává paritní ochrana, ochrana spare diskem/kapacitou a ochrana SSD overprovisioningem

## Management

- Software pro správu musí umožňovat vytváření a mapování LUN k určeným hostitelským serverům

- Firmware kontrolérů je možné upgradovat bezvýpadkově za chodu pole

- Lze provádět dynamické změny v logické konfiguraci diskového pole jako rozšiřování kapacity, rozšiřování LUN apod.

- Je možné vytvořit min. 512 LUN

- Vytvářené LUN jsou distribuovány na všechny disky daného typu a využívají výkon disků v poli

- Každý z kontrolérů diskového pole musí disponovat samostatným 100/1000 Ethernet připojením do LAN pro management

- Správu veškerých komponent v diskovém poli lze provádět vzdáleně přes management LAN a to vč. podpory IPv6

- Rozhraní managementu je ve formě grafické konzole GUI a CLI

- Diskové pole podporuje skriptování CLI

- Je podporován management standard SNMP v3 a SMI-S ver. 1.4

- Je vyžadována podpora tenkého provisioningu. V případě, že se jedná o licencovanou záležitost, musí být součástí licence pro maximální dosažitelnou rozšiřitelnost pole

- Je vyžadována možnost tvorby časových snímků (snapshot) diskových oddílů. Jedná-li se o licencovanou funkčnost, součástí dodávky musí být licence pro min. 64 snapshotů.

- Diskové pole musí podporovat automarický tiering, tzn. možnost vytváření logických oddílů napříč více typy disků. Zároveň diskové pole optimalizuje umístění jednotlivých dat podle definovaných politik, přičemž tato funkčnost je pro přistupujícího hosta transparentní, veškeré operace řídí diskové pole a na straně serveru nemusí být instalován žádný dodatečný software. Funkce automatického tieringu musí podporovat logické disky, které jsou rozložené přes více typů fyzických disků, minimálně však 3 úrovně – SSD, Enterprise SAS 10/15k a NL-SAS 7,2k. Je-li automatický tiering samostatně licencovanou funkčností, musí být součástí dodávky licence pro celou kapacitu diskového pole

- Diskové pole disponuje vestavěným nástrojem pro monitorování výkonu, zobrazujícím celkový výkon v IOPS a MB/s

- Diskové pole musí umožňovat rozšíření čtecí cache kontrolérů prostřednictvím SSD

- Diskové pole umožňuje vypínání disků pro úsporu energie v případě jejich nevyužívání

- Požadovaná 3 letá servisní podpora s odezvou následující pracovní den od nahlášení případné závady

- Požadovaná odborná instalace serverů v místě autorizovaným technikem výrobce

- Pro zjednodušení servisních procesů požadujeme diskové pole a servery od stejného výrobce

# Obecné požadavky společné pro celou dodávku

- nabízené produkty jsou originální, nové, nikdy předtím nepoužívané ani nerozbalené

- pochází z oficiálního českého distribučního kanálu výrobce a výrobky jsou určené pro český trh

- zařízení je dodáno se zárukou výrobce

- zařízení je podporované výrobcem v rámci jeho programu podpory a servisu