| AKCE: | REKONSTRUKCE OBJEKTU KÚPK, JAGELLONSKÁ 13, PLZEŇ |
| --- | --- |

# I. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

I.1. TECHNICKá ZPRáVA

ZMĚNA: ZÁŘÍ 2013

V Plzni, KVĚTEN 2013	vypracovalA: DANA PLUHAŘOVÁ

a)	ÚČEL OBJEKTU

Dotčený objekt má v součastné době charakter obytný činžovní dům, po stavebních úpravách bude využíván jako objekt administrativní.

Objekt je umístěn v ulici Jagellonská 668/13, na pozemku č.k. st. 5980, v Plzni, v městské části Jižní Předměstí, v katastrálním území Plzeň 721 981. K objektu náleží dvůr ve vnitrobloku, který leží na pozemku č.k. 5978. Dotčená budova se bude propojovat se sousední budovou Krajského úřadu Plzeňského kraje (KÚPK), Škroupova 1760/18.

Objekt se skládá ze 3 nadzemních a 1 podzemního podlaží. V suterénu se v součastné době nachází sklepy a v patrech 3 bytové jednotky. Nově budou v suterénu umístěny sklady a v horních patrech kanceláře.

b)	ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A

VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ

OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI

S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Dotčený objekt je zděný, má 1. podzemní podlaží a 3. nadzemní podlaží, je zastřešený převážně sedlovou střechou, která mění svůj spád nad prostorem schodiště a z části je zastřešený valbovou střechou.

V 1 a 2.NP se nachází po jedné bytové jednotce. 3.NP tvoří zčásti půda, zčásti původní střešní nástavba, rozšířená v posledních letech na bytovou jednotku. Celkem se tedy v budově nachází 3 bytové jednotky. Stáří objektu není doloženo, původní výstavba dle odhadu se předpokládá cca v roce 1896. Na základě závazného stanoviska odboru památkové péče, Magistrátu města došlo k upřesnění stáří objektu č.p. 668. Ve studii, která byla zpracovaná jako předešlý stupeň této PD, bylo stáří rekonstruovaného objektu odhadováno na rok cca 1896. Na základě uloženého stavebního archivu Magistrátu města Plzně, je zápis o této stavbě již v roce 1892. Tzn. že rekonstruovaný objekt je starší než sousední objekt č.p. 948, který je kulturní památkou a byl postaven v roce 1893.

V součastné době je budova přístupna z ulice Jagellonská hlavními vstupními dveřmi, kterými vcházíme na městský chodník. Vstup do vnitrobloku je nyní z chodby 1.NP vedlejšími vstupními dveřmi.

Na základě této PD bude provedena rekonstrukce objektu, který se nově propojí ve všech patrech se sousedním objektem KÚPK. Přístupný bude ze sousedního objektu a vstup do budovy z Jagellonské ulice bude zachovaný pouze jako nouzová úniková cesta např. v případě požáru. Stejně tak dvůr bude přístupný ze sousedního dvora vnitrobloku sousední budovy KÚPK. Vstup do vnitrobloku z rekonstruované budovy se zruší. Stejně tak se zruší stávající schodiště v domě.

Nově dle této PD budou do suterénu domu umístěny sklady včetně nového sociálního zázemí. V 1.NP se budou nalézat kanceláře, sociální zázemí pro ženy, čajová kuchyňka, která už zasahuje do prostor sousedního objektu KÚPK. Sociální zázemí pro muže pro nově zřízené kanceláře v rekonstruovaném objektu bude využíváno stávající v sousední budově a bude téměř bez úprav. Změní se pouze místnost č. 1.13, kde bude nově umístěna sprcha a upraveny dlažby a obklady poškozené rekonstrukcí. V 2.NP a 3.NP se nachází stejné prostory jako v 1.NP tzn. kanceláře, soc. zázemí pro ženy – nové, čajová kuchyňka nová v sousedním objektu a stávající sociální zázemí pro muže. Do 3.NP ještě umístíme zasedací místnost. V 2.NP se bude nacházet místnost pro datový rozvaděč a v 3.NP je navržena místnost, kde je umístěn výlez do půdního prostoru.

Úpravy okolí budou následující: Stávající dvůr ve vnitrobloku se v jeho přední části směrem k objektu srovná na stejnou výškovou úroveň jako stávající dvůr sousedního objektu KÚPK. Dále se terén dvora vysvahuje s vyrovnávacím terénním schodištěm na stávající terén dvora v jeho zadní části. Ve stávajícím oplocení mezi těmito dvory se vybourá otvor a tyto pozemky budou propojeny. Stávající dvůr u KÚPK je přístupný z mezipodesty schodiště mezi 1.NP a 2.NP tohoto objektu. 1.NP KÚPK je na úrovni +0,000, suterén rekonstruované budovy, Jagellonská 13 je na úrovni +0,550. Dále se ve vnitrobloku kolem dotčeného domu zřídí okapový chodníček. Oplocení je stávající. Některé se zbourá a nahradí novým, jiné se pouze opraví. Podrobně popsáno v situaci a zprávě pro venkovní úpravy.

Objekt je stávající a stavebními úpravami nedochází ke změně objektu ve vztahu k bezbariérovému užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací. Projektová dokumentace neřeší bezbariérovost objektu. Zůstává stávající.

c)	KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY,

ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ

- konstrukční výška 1.PP před rekonstrukcí:  2850 mm

- konstrukční výška 1.PP po rekonstrukci: 3050 mm (podlaha zvedlá o 200 mm)

- konstrukční výška 1.NP před rekonstrukcí:  3 800 mm

- konstrukční výška 1.NP po rekonstrukci:  4 000 mm (nová strop. kce)

- konstrukční výška 2.NP před rekonstrukcí:  4 350 mm

- konstrukční výška 2.NP po rekonstrukci:  3 800 mm (nová strop. kce)

- konstrukční výška 3.NP před rekonstrukcí:  jedná se o půdní prostor

- konstrukční výška 3.NP po rekonstrukci:  3 550 mm (nová strop. kce)

- světlá výška 1.PP: různá – prostor s klenbami

- světlá výška 1.NP před rekonstrukcí:  3 250 mm

- světlá výška 1.NP po rekonstrukci:  3 000 mm

- světlá výška 2.NP před rekonstrukcí:  3 700 mm

- světlá výška 2.NP po rekonstrukci:  3 100 mm

- světlá výška 3.NP před rekonstrukcí:  jedná se o půdní prostor

- světlá výška 3.NP po rekonstrukci:  2 950 mm

- délka objektu před rekonstrukcí.: 13,5 +0,15 =13,65 m

- nově po zateplení: 13,65 + 0,2 = 13,85 m

- šířka objektu: 13,00 m

- nově po zateplení: 13 +0,1 = 13,10 m (směrem k objektu Jagellonská č.p. 948/ č.o. 15 – kulturní památka se zateplení nezatahuje přes roh a na čelní fasádě končí zateplení 10 cm před navazující fasádou sousedního objektu Jagellonská č.p. 948/ č.o. 15).

- výška objektu nad +0,000 před rekonstrukcí: 17,65 m

- výška objektu nad +0,000 po rekonstrukci: 19,125 m

+0,000 – 1.NP KÚPK	+0,550 – 1.PP JAG. 13, st. stav	+0,550 – nov. st.

+3,600 – 2.NP KÚPK	+3,400 – 1.NP JAG. 13, st. stav	+3,600 – nov. st.

+7,600 – 3.NP KÚPK	+7,200 – 2.NP JAG. 13, st. stav	+7,600 – nov. st.

+11,400 – 4.NP KÚPK	11,550 – 3.NP JAG. 13, st. stav	+11,400 – nov. st.

+15,540 – 5.NP KÚPK

- Zájmová užitná plocha 1.PP stávající: 	101,60 m2

- Zájmová užitná plocha 1.PP po rekonstrukci: 	96,84 m2

z toho chodba 10,03 m2 se nachází v sousedním objektu KÚPK

- Zájmová užitná plocha 1.NP stávající: 	128,41 m2

- Zájmová užitná plocha 1.NP po rekonstrukci: 	139,51 m2

z toho chodba + čaj. kuch. 10,39 m2 se nachází v sousedním objektu KÚPK

dále navíc m.č. 1.13 v objektu KÚPK – rekon. sprchy v prostoru soc. zázemí

pro muže– 3,00 m2

- Zájmová užitná plocha 2.NP stávající: 	125,15 m2

- Zájmová užitná plocha 2.NP po rekonstrukci: 	143,73 m2

z toho chodba + čaj. kuch. 10,39 m2 se nachází v sousedním objektu KÚPK

- Zájmová užitná plocha 3.NP stávající: 	130,83 m2

- Zájmová užitná plocha 3.NP po rekonstrukci: 	151,30 m2

z toho chodba + čaj. kuch. 10,39 m2 se nachází v sousedním objektu KÚPK

- Zastavěná plocha objektu Jagellonská 668/13, umístěného na pozemku č.k. st. 5980, v Plzni: 	170,00 m2

- Výměra pozemku č.k. st. 5980 dle katastru nemovitostí: 	170,00 m2

Objekt je součástí řadové výstavby. Okenní otvory jsou orientovány na severní stranu směrem do ulice nebo směrem do dvora na jižní stranu. Okna se v rámci rekonstrukce změní, prostory budou dostatečně osluněny a osvětleny.

d)	TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU, JEHO ZDŮVODNĚNÍ

VE VAZBĚ NA UŽITÍ OBJEKTU A JEHO POŽADOVANOU ŽIVOTNOST

Předmětem zadání projektové dokumentace je z bytového domu Jagellonská 13 zřídit administrativní budovu, která bude navazovat a horizontálně bude v každém patře propojena se sousedním objektem KÚPK. V této budově se budou nacházet sklady v suterénu a kancelářské prostory ve třech nadzemních podlažích.

bourací práce:

Nejdříve dojde k bouracím pracím. Dojde k odstranění některých příček, stávajících zařizovacích předmětů v rušených sociálních zařízení, k demolici stávajících vnitřních dveří v řešené části, odstranění vnějších výplní otvorů v prostorách budovy, úprava těchto otvorů, zazdění nebo dozdění stávajících rušených otvorů, demolice schodiště v objektu – v suterénu se schodiště zasype, odstranění okapových žlabů a svodů, odstranění podlahy v suterénu, vybourání dřevěných trámových stropních konstrukcí včetně podlah, demolice krovu a střešního pláště, odstranění konstrukce podlahy nad zachovanou nosnou stropní klenebnou konstrukcí nad 1.PP. Odstraní se balkony do dvora, zruší se komíny a ve spodních patrech se průduchy vyfrézují a zalijí betonem. Tím dojde i k lepší nosnosti střední nosné zdi, kde jsou komínové průduchy umístěny. Dále vybourání podlahy na nosnou konstrukci v místě nového sprchového koutu – m.č. 1.13 v 1.NP v obj. KÚPK.

Překlady nad novými otvory, které budou vybourané do stávajících zdí nebo příček jsou použity z válcovaných I-nosníků. Nejprve provést překlad, následně vybourat otvor.

VÝKOPY:

Výkopy v objektu se nebudou provádět, jelikož objekt je stávající a nebude ani přistavován. Dojde jenom k jeho rekonstrukci uvnitř objektu.

ZÁKLADY:

Základy v objektu se nebudou provádět, jelikož objekt je stávající a nebude ani přistavován. Dojde jenom k jeho rekonstrukci uvnitř objektu.

SVISLÉ KONSTRUKCE:

Stávající objekt je zděný z plných pálených cihel VF. Nosné zdi se směrem vzhůru úměrně zeslabují. Příčky jsou zděné jednak z plných cihel, jednak z dutinových cihel. Lokálně jsou k prosvětlení prostoru použité skleněné příčkové tvárnice. Ve střední nosné zdi jsou zakomponované původní komínové průduchy pro lokální topidla.

Komínové průduchy v místě středních nosných zdí jsou zrušeny. Otvory vyfrézovány a zality betonem. Tím dochází k zesílení nosnosti střední nosné zdi. V 3.NP budou komíny zrušeny a střední nosná zeď ve 3.NP vyzděna nově.

Zazdění otvorů nebo dozdění svislých stěn v nosných zdech bude provedeno  u obvodových nebo vnitřních konstrukcí z cihelných bloků nebo z porobetonu.

Veškeré dozdívky stávajících nenosných příček, zazdění otvorů apod. budou z porobetonových tvárnic P2-400, výpočtová pevnost zdiva 0,60 MPa.

Nové nenosné příčky jsou navrženy z porobetonových tvárnic P2-400 o tloušťce 100 m, výpočtová pevnost zdiva 0,60 MPa.

3.NP je vyzděno komplet včetně nosného obvodového pláště a vnitřní nosné zdi.

Nové nosné vnitřní zdivo tl. 300 mm je navrženo z cihelných bloků.

Nové nosné obvodové zdivo tl. 425 mm je navrženo z cihelných bloků vyplněných tepelnou izolací + venkovní omítka. Je navržen venkovní jednovrstvá stříkaná omítka, strojní nanášení. Omítka včetně armovací tkaniny, komplet systém.

Spodní patra, která mají stávající obvodové zdivo, budou z exteriéru zatepleny. Zateplení bude provedeno v souladu s ČSN 73 08 10, čl. 3.1.3.1. (zateplení se hodnotí jako celek včetně upevňovacích prvků) s třídou reakce na oheň alespoň B, přičemž tepelně izolační část musí odpovídat alespoň třídě reakce na oheň E a musí být kontaktně spojena se zateplovanou stěnou – na reakci na oheň bude doložen atest. Povrchová vrstva musí vykazovat index šíření plamene is=0 – bude doložen atest. Svislé i vodorovné požární pásy jsou zajištěny o šířce větší než 900 mm v ploše zdiva, uvedená izolace může být použita i u těchto požárních pásů. Navržen je izolační sendvičový systém např. Baumit Twinner nebo Isover Twinner apod. na celou plochu fasády, pro který je doložen certifikát podle ISO 13785-1 – v zateplení nemusí být pásy nad okny a v založení pro zamezení šíření plamene, systém vyhovuje ČSN 73 08 10, čl. 3.1.3 a 4. Bude použit atestovaný zateplovací systém lepený na speciální PUR pěnu a kotvený propěnovanými ocelovými spirálovými kotvami s antokorozní úpravou. Zateplovací systém je navržen v tl. 100 mm. Směrem do dvora bude zateplení probíhat až k U.T. Soklová část bude zateplena extrudovaným polystyrén s nízkou nasákavostí a vysokou pevností v tlaku s vnitřními drážkami (min. 0,5 m nad U.T). Sokl bude omítnut dekorativní mozaikovou omítkou. Z ulice budou v místě soklu osazeny cetris desky na roštu a desky omítnuty dekorativní mozaikovou omítkovinou. Nad soklem do ulice začne zakládací lišta, směrem do dvora bude zakládací lišta na terénu.

Překlady budou typové dle výrobce zdícího systému dané konstrukce u nových zděných konstrukcí tj. porobetonové nebo cihelné (keramické). U stávajících konstrukcí nebo u nových konstrukcí, kde není možno použít typové překlady, jsou překlady nad otvory navrženy z ocelových válcovaných I-nosníků nebo U-nosníků.

VODOROVNÉ KONSTRUKCE:

Podlaha v suterénu se celá odstraní. Místo ní se provede podbeton se sítí, hydroizolace, betonová mazanina a nášlapná vrstva.

Skladba podlahy mezi rostlým terénem a temperovaným prostorem 1.PP - P1:

-	nášlapná vrstva 	…10 mm

-	betonová mazanina (C 16/20) se sítí   4 mm 150/150 mm 	70 mm

-	hydroizolace proti vlhkosti a radonu .. 	.10 mm

-	podbeton (C 16/20) se sítí   4 mm 150/150 ………………………………	70 mm

Nad suterénem bude odstraněna stávající skladba podlahy 1.NP na nosnou konstrukci – klenby. Ty budou očištěny, přebetonovány včetně kari sítě, doplněn zásyp – inertní materiál, přebetonováno v tl. 30 mm. Na takto opravenou nosnou stropní konstrukci se provedou vrstvy podlahy: tepelná izolace, betonová mazanina se sítí a nášlapná vrstva.

Skladba podlahy mezi temperovaným prostorem 1.PP a vytápěným 1.NP – P2:

-	nášlapná vrstva 	…10 mm

-	betonová mazanina (C 16/20) se sítí   4 mm 150/150 mm 	60 mm

-	tepelná izolace – podlahový polystyrén .. 	.180 mm

-	vyrovnávací betonový podklad…………………………………………	30 mm

-	inertní zásypový materiál

- 	přebetonování stávajících kleneb včetně kari sítí   4 mm 150/150 mm

-	stávající nosná stropní konstrukce – zděné valené klenby

Nad rušeným schodištěm se provede mezi 1.PP a 1.NP žb monolitická deska tl. 150 mm, která bude uložena na nosných stávajících zdech. Bude vyztužena kari sítěmi při spodním a horním okraji. Přesah sítí mezi sebou je navrženo 200 mm. Při spodním okraji se vloží síť profilu 8, oka 150 x 150 mm, při horním okraji se vloží síť profilu 4, oka 150 x 150 mm, krytí je 20 mm. Deska bude zalita zavlhlým betonem C25/30, frakce 2 až 16. Beton bude strojně hutněn. Výztuž je použita R 10 505.

Skladba podlahy nad rušeným schodištěm v domě mezi zasypaným prostorem 1.PP (schod. do suterénu) a vytápěným 1.NP – P3:

-	nášlapná vrstva 	…10 mm

-	betonová mazanina (C 16/20) se sítí   4 mm 150/150 mm 	60 mm

-	tepelná izolace – podlahový polystyrén .. 	.180 mm

-	nová nosná stropní konstrukce – ŽB monolitická deska…………	………….150 mm

-	inertní zásypový materiál – zasypáno schodiště v suterénu

Nad 1.NP se stávající dřevěný trámový strop zbourá a místo něj se provede železobetonová stropní konstrukce. Bude se jednat o ŽB trámový strop v tl. trámů 180, 200 a 220 mm – dle rozpětí mezi nosnými podporami – zdmi. Trámy budou uloženy do kapes ve stávajícím zdivu. Nad trámy se provede v celé ploše ŽB deska v tl. 60 mm, která bude uložena na trámech nebo se vetkne 50 mm do zdi. V druhém směru bude končit zároveň s nosnými stávajícími stěnami, bez uložení. Uložení trámů na nosné zdi je 220 mm, v místě střední zdi budou trámy přerušeny, aby se chovaly jako prostý nosník a mezi ně bude vložena dilatace tl. 10 mm. U desky bude také přiznaná dilatace na střední nosné zdi, tl. dilatace 10 mm.

Vyztužení trámů bude pruty 2xR 20 při spodním okraji a pruty 2xR 10 při horním okraji, pod kari sítí žb desky. V trámech se budou nacházet třmínky R 8, po á=150 mm, které se budou skládat ze dvou kusů, pro lepší umístění třmínků do trámců. Uprostřed 60 mm žb desky bude vložena kari síť profilu 6, oka 150 x150 mm, s přesahem mezi jednotlivými sítěmi 200 mm. Krytí v žb stropě je navrženo 20 mm. Stropní konstrukce bude zalita zavlhlým betonem C25/30, frakce 2 až 16. Beton bude strojně hutněn. Výztuž je použita R 10 505.

Podrobné vyztužení tohoto stropu řeší statický výpočet, který je součástí této PD a výkresová část, oddíl F.1.2. stavebně konstrukční část této PD.

Nad 2.NP se stávající dřevěný trámový strop také zbourá. Nad 2.NP se vytvoří nová stropní konstrukce – ŽB trámový strop v tl. trámů 180, 200 a 220 mm – dle rozpětí mezi nosnými podporami – zdmi. Trámy budou uloženy do kapes ve stávajícím zdivu. Nad trámy se provede v celé ploše ŽB deska v tl. 60 mm, která bude uložena na trámech nebo se vetkne 50 mm do zdi. Jelikož další stávající zdivo nad tímto stropem bude zbourané, deska směrem do ulice a do dvora ve směru uložení trámů bude končit zároveň s trámy.  Uložení trámů na nosné zdi je 220 mm, v místě střední zdi budou trámy přerušeny, aby se chovaly jako prostý nosník a mezi ně bude vložena dilatace tl. 10 mm. U desky bude také přiznaná dilatace na střední nosné zdi, tl. dilatace 10 mm.

Vyztužení trámů bude pruty 2xR 20 při spodním okraji a pruty 2xR 10 při horním okraji, pod kari sítí žb desky. V trámech se budou nacházet třmínky R 8, po á=150 mm, které se budou skládat ze dvou kusů, pro lepší umístění třmínků do trámců. Uprostřed 60 mm žb desky bude vložena kari síť profilu 6, oka 150 x150 mm, s přesahem mezi jednotlivými sítěmi 200 mm. Krytí v žb stropě je navrženo 20 mm. Stropní konstrukce bude zalita zavlhlým betonem C25/30, frakce 2 až 16. Beton bude strojně hutněn. Výztuž je použita R 10 505.

Podrobné vyztužení tohoto stropu řeší statický výpočet, který je součástí této PD a výkresová část, oddíl F.1.2. stavebně konstrukční část této PD.

Skladba podlahy pro vytápěné prostory mezi 1.NP a 2.NP, 2.NP a 3.NP -  P4:

-	nášlapná vrstva 	…10 mm

-	betonová mazanina (C 16/20) se sítí   4 mm 150/150 mm 	50 mm

-	zvuková izolace – podlahový polystyrén .. 	.40 mm

-	nová nosná stropní konstrukce – ŽB trámový strop …………………max.  340 mm

-	kazetový zavěšený podhled včetně roštu a parozábrany….………………...50 mm

3.NP se celé vyzdí komplet nové (původní 3.NP vytvořené v půdním prostoru se odstraní včetně krovu, střešního pláště).

Nad novým 3.NP se vytvoří nová stropní konstrukce – ŽB trámový strop v tl. trámů 200 mm. Trámy budou uloženy do nového nosného zdiva. V místě obvodových stěn směrem do ulice budou trámy uloženy až na konec nosné obvodové zdi. V úrovni stropní konstrukce proběhne na uliční fasádě římsa s polystyrénu, takže zde nevznikne tepelný most. Směrem do dvora bude uložení o 100 mm menší než je šířka obvodové stěny. Za trámy bude vložen polystyrén v této tl. tj. 100 mm. Směrem do dvora je také navržena polystyrénová římsa, ale ne tak dostatečná. U střední nosné zdi uložení trámů bude tl. 145 mm z každé strany, aby se trámy mohly přerušit a vložit mezi ně dilatace tl. 10 mm. Trámy se musí chovat jako prostý nosník. Na trámy se provede v celé ploše ŽB deska tl. 50 mm, která bude uložena na trámech nebo se vetkne 50 mm do zdi. Deska směrem do ulice a do dvora ve směru uložení trámů bude končit zároveň s trámy. U desky bude také přiznaná dilatace na střední nosné zdi, tl. dilatace 10 mm.

Vyztužení trámů bude při spodním okraji pruty 2x R 16, 2 cm nad touto výztuží proběhnou opět 2 pruty stejné dimenze R 16. Při horním okraji pod kari sítí žb desky je navržena rozdělovací výztuž 2x R 10. V trámech se budou nacházet třmínky R 6, po á=150 mm, které se budou skládat ze dvou kusů, pro lepší umístění třmínků do trámců. Uprostřed 50 mm žb desky bude vložena kari síť profilu 5, oka 150 x150 mm, s přesahem mezi jednotlivými sítěmi 200 mm. Krytí v žb stropě je navrženo 20 mm. Stropní konstrukce bude zalita zavlhlým betonem C25/30, frakce 2 až 16. Beton bude strojně hutněn. Výztuž je použita R 10 505. Trámce na střední nosné zdi budou spojeny pásovinou 60/5 dl. 600 mm ukotvenou do žb stropní konstrukce přes kotevní šrouby. Na pásovinu uprostřed bude navařena závitová tyč profilu 12, která zajistí ukotvení prvku dřevěné konstrukce krovu. Stejně tak v místě pozednic krovu bude do žb stropu v místě trámu vložena závitová tyč profilu 12 pro ukotvení pozednic krovu.

Podrobné vyztužení tohoto stropu řeší statický výpočet, který je součástí této PD a výkresová část, oddíl F.1.2. stavebně konstrukční část této PD.

Ze 3.NP je přístup do prostoru půdy zajištěn výlezem, který je umístěný ve stropě nad 3.NP. Vynechat otvor ve stropní konstrukci.

Skladba podlahy mezi vytáp. prostorem 3.NP a nevytáp. půdním prostorem  -  P5:

-	tepelná izolace – minerální vata 	…200 mm

-	nová nosná stropní konstrukce – ŽB trámový strop……………………	250 mm

-	kazetový zavěšený podhled včetně roštu a parozábrany……..……………...50 mm

Skladba podlahy v místě nového sprchového koutu – m.č. 1.13 – 1.NP

-	keramická protiskluzová dlažba ve spádu směrem do kanalizačního odtokového

kanálku včetně vodotěsných prvků 	…15 mm

-	stěrková hydroizolace včetně výztužné tkaniny, vytažena 100 mm ve svislé rovině

-	vyrovnávací betonová mazanina ve spádu 1% včetně kari sítě profilu 4,

oka 100x100 mm

-	stávající nosná stropní konstrukce

NÁŠLAPNÉ VRTSVY:

V rekonstruovaných místnostech budou nové nášlapné vrstvy. Dle tabulek místností, ve výkresové části PD, jsou tyto nášlapné vrstvy specifikovány. Dle typu místnosti jsou navrženy nové keramické dlažby včetně soklíku nebo zátěžové PVC včetně fabionů. V chodbách, sociálních zařízeních a v celém suterénu jsou navrženy keramické dlažby. V kancelářích bude položeno zátěžové PVC.

KROV:

Stávající krov se zbourá a nově bude realizována nová krovová konstrukce na novou stropní konstrukci nad 3.NP. Tvarově krov je řešen jako sedlová střecha. Sklon střešních rovin u sedlové střechy je 33° směrem do ulice, 35° směrem do dvora. Směrem do dvora bude částečně sklon střešní roviny změněn, kvůli odskoku obvodové stěny. Ze 3.NP je přístup do prostoru půdy umožněn výlezem umístěným ve stropě nad 3.NP.

Pozednice 140x100 mm jsou kotveny do žb stropní konstrukce nad 3.NP přes závitové tyče profilu 12 á=1200 mm, které jsou součástí této stropní konstrukce, závitové tyče jsou umístěny v místě žb trámců.

Do stropní konstrukce je také přes závitovou tyč profilu 12 navaženou na pásovinu, která spojuje stropní žb trámce v místě střední nosné zdi, kotven dřevěný trám 140/140 mm, do kterého jsou načepovány sloupky krovu, které vynáší vrcholovou vaznici. Sloupky se nachází nad střední nosnou zdí. Jsou dimenze 140/140 mm. Pro lepší roznesení vaznice jsou ještě opatřeny oboustrannými pásky 80/80.

Vrcholová vaznice 140/180 je uložená na sloupkách krovu a na kraji do obvodových štítových zdí.

Krokve 120/140 mm mají maximální rozteč mezi sebou 1100 mm.

Mezi krokve budou vloženy hambálky 120x120 mm. Pod hambálky proběhnou oboustranné kleštiny 60/160, které budou kotveny k hambálkům a ke sloupkům krovu.

Krov bude realizován podle výkresové části viz. PD, kde je specifikován i výpis řeziva a rozměry jednotlivých prvků krovu.

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE:

Střecha je navržena sedlová, se změnou spádu směrem do dvora. Střecha je ukončena římsou, která je tvořena fasádním polystyrénem a je odskakována na více úrovních.

Střešní konstrukce nad nezatepleným půdním prostorem, spád 35° – S1:

- betonová střešní krytina, barvy červené

- dřevěné latě impregnované 	40/60 mm

- dřevěné kontralatě impregnované 	40/60 mm

- pojistná folie, plně difúzní

- nosná konstrukce krovu (krokve)……………………………………………………..140 mm

V místě sámového žlabu směrem do ulice je nutné dopnit bednění cca šíře 1 m.

Střešní konstrukce nad nezatepleným půdním prostorem, směrem do dvora se spádem 27° – S2:

- betonová střešní krytina, barvy červené

- dřevěné latě impregnované 	40/60 mm

- dřevěné kontralatě impregnované 	40/60 mm

- pojistná folie, plně difúzní, pro vodotěsné podstřeší

- bednění pro vodotěsné podstřeší

- nosná konstrukce krovu (krokve)……………………………………………………..140 mm

Střešní krytina je navržena včetně sněhových tašek, odvětrávacích tašek, prostupových tašek, komplet. Tašky pro prostupy střechou možno nahradit klempířsky – měděný plech.

KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE:

Klempířské prvky jsou navrženy na střeše z mědi včetně sámového žlabu směrem do ulice, sámový žlab z důvodu zachycení sněhu, padajících tašek – sekundérní ochrana chodníku, dále okapnice u tohoto žlabu, lemování štítů u napojení dotčeného rekonstruovaného objektu se sousedními objekty. Žlab do dvora, svody, oplechování ukončení zateplení ve 3.NP je také z měděného plechu. Tam kde začíná zateplení objektu (přechod mezi 2 a 3.NP) se z důvodu krádeže použije pozinkovaný lakovaný plech. Jedná se o přechod soklu a omítky směrem do dvora i do ulice (odskok), venkovní parapety, svody začínající od konce 2.NP až k terénu. Nové svody budou napojeny přes lapače střešních splavenin do stávající kanalizace v místě dvora. V ulici je ukončen svod výtokovým kolenem, které vytéká do stávajícího acodrainového žlábku zrealizovaného v chodníku.  Uchycení svodů do fasády bude přes zděře.

ÚPRAVY POVRCHŮ:

OMÍTKY VNITŘNÍ

U rekonstruovaných místností se stávající omítky odstraní a v celém objektu se zrealizují nové vnitřní omítky. Pouze v suterénu se režné zdivo opatří penetrací.

V suterénu v místě nových vyzděných porobetonových konstrukcí, se tyto konstrukce opatří sanační omítkou.

V ostatních patrech bude použita vnitřní omítka hladká jednovrstvá hlazená nanášená strojně.

Veškeré vnitřní konstrukce budou před omítkami zpevněny armovací tkaninou kvůli zamezení mikrotrhlin.

OMÍTKY VNĚJŠÍ

Venkovní tenkovrstvá omítka včetně armovací tkaniny, komplet systém včetně všech doplňků. V místech, kde bude objekt zateplen.

V místech, kde není objekt zateplen (3.NP až po střešní plášť), je navržena venkovní jednovrstvá stříkaná omítka, strojní nanášení. Omítka včetně armovací tkaniny, komplet systém včetně všech doplňků.

SOKL

V místě soklů – z ulice na cetris deskách, ze dvora na extrudovaném polystyrénu až k odskoku se podklad omítne dekorativní mozaikovou omítkou včetně armovací tkaniny.

VNITŘNÍ OBKLADY

Keramické obklady v nových sociálních zařízeních jsou do výše dvou metrů. Druh a barva obkladů dle výběru investora. Keramické obklady jsou navrženy také v čajových kuchyňkách. Rozsah, druh, barvu a výšku určí investor ve spolupráci s dodavatelem kuchyní. Vyspárování a lepení obkladů bude provedeno dle technických a technologických předpisů. Projektant doporučuje velký formát obkladů a pouze jeden druh do všech prostor.

DLAŽBY

Nové keramické dlažby jsou navrženy v suterénních prostorech, komunikačních prostorech a sociálních zázemích.

Keramické dlažby budou včetně soklů do výšky 80 mm. Druhy a barvy dle výběru investora. Doporučujeme velký formát dlaždic.

ZÁTĚŽOVÉ PVC

Nová zátěžová PVC jsou navržena v kancelářských prostorech.

PVC bude na upravené plochy opatřené samonivelační stěrkou lepeno a zakončeno fabiony.

MALBY

Všechny stěny a stropy veškerých rekonstruovaných prostor jsou opatřeny bílým finálním nátěrem, nejméně 2x až 3x. Před provedením maleb je nutné podklad upravit, napenetrovat.

PODLAHY:

Jedná se o nové nášlapné vrstvy v nově vzniklých místnostech v rekonstruované budově a částečně sousední budově, kam zasáhne rekonstrukce.

Nášlapná vrstva v kancelářských prostorách je navržena ze zátěžového PVC. Součástí podlah jsou taktéž obvodové lišty - fabiony a přechodové kovové lišty.

Nášlapné vrstvy ve zbylých prostorech rekonstruovaných místnostech - chodbách, v sociálních zařízeních, suterénu jsou navrženy z keramických dlažeb.

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:

V rekonstruované budově a části rekonstruované sousední budově se odstraní veškeré stávající zařizovací předměty. Budou instalovány nové sanitární předměty v nově vzniklých sociálních zařízení a čajových kuchyňkách.

V suterénu:  2 záchodové mísy, 2 umyvadla

V 1.NP: 	3 záchodové mísy, 2 umyvadla – sociální zázemí ženy

sociální zázemí muži – stávající téměř – úprava m.č. 1.13 – nový sprchový kout

vč. kanalizačního odtokového kanálku, PVC závěsu + tyče a sprchové baterie

dřez – čajová kuchyňka

V 2.NP: 	3 záchodové mísy, 2 umyvadla – sociální zázemí ženy

sociální zázemí muži – stávající

dřez, myčka šíře 400 mm – čajová kuchyňka

V 3.NP: 	3 záchodové mísy, 2 umyvadla – sociální zázemí ženy

sociální zázemí muži – stávající

dřez – čajová kuchyňka

OSTATNÍ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:

Součástí  čajových kuchyněk bude lednice v každém patře – 3 ks a varná konvice – 3 ks. Úklidová komora je stávající vedle stávajícího sociálního zázemí pro muže v sousedním objektu.

odvětrání:

Opatření proti zabudované vlhkosti v nosných zdech, bude suterén domu temperovaný a větraný.

Místnosti suterénu budou odvětrané pomocí trubek profilu 100 mm včetně větracích mřížek na venkovní fasádě a ventilátorů s vlhkoměry uvnitř větraných místností. Odvětrání bude umístěno v úrovni nadpraží oken 1.PP, 2100 mm nad podlahou 1.PP. Do dvora se bude jednat o 3 odvětrávací otvory. Směrem do ulice budou umístěny 4 odvětrávací otvory.

V místnosti v 2.NP, kde se bude nacházet datový rozvaděč, bude umístěna klimatizační jednotka nad dveřmi, která zajistí bezproblémový chod datové rozvodny (chlazení technologie).

Uzavřený prostor ve 3.NP, kde je umístěn výlez do půdního prostoru, bude odvětrán pomocí otvoru nad dveřmi s oboustrannými větracími mřížkami.

e)	TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A

VÝPLNÍ OTVORŮ

IZOLACE TEPELNÉ (ZVUKOVÉ):

Zájmový objekt bude z exteriéru zateplen ve spodních patrech, kde je stávající zdivo.  Zateplení bude provedeno v souladu s ČSN 73 08 10, čl. 3.1.3.1. (zateplení se hodnotí jako celek včetně upevňovacích prvků) s třídou reakce na oheň alespoň B, přičemž tepelně izolační část musí odpovídat alespoň třídě reakce na oheň E a musí být kontaktně spojena se zateplovanou stěnou – na reakci na oheň bude doložen atest. Povrchová vrstva musí vykazovat index šíření plamene is=0 – bude doložen atest. Svislé i vodorovné požární pásy jsou zajištěny o šířce větší než 900 mm v ploše zdiva, uvedená izolace může být použita i u těchto požárních pásů. Navržen je izolační sendvičový systém např. Baumit Twinner nebo Isover Twinner apod. na celou plochu fasády, pro který je doložen certifikát podle ISO 13785-1 – v zateplení nemusí být pásy nad okny a v založení pro zamezení šíření plamene, systém vyhovuje ČSN 73 08 10, čl. 3.1.3 a 4. Bude použit atestovaný zateplovací systém lepený na speciální PUR pěnu a kotvený propěnovanými ocelovými spirálovými kotvami s antokorozní úpravou. Zateplovací systém je navržen v tl. 100 mm. Směrem do dvora bude zateplení probíhat až k U.T. Soklová část bude zateplena extrudovaným polystyrén s nízkou nasákavostí a vysokou pevností v tlaku s vnitřními drážkami (min. 0,5 m nad U.T). Zateplení objektu začne na zakládací liště tzn. ve dvorní části na terénu a směrem do ulice nad soklem z cetris desek. 3.NP objektu nebude zatepleno, jelikož obvodové stěny tohoto patra budou nově vyzděny z cihelných bloků vyplněných tepelnou izolací tl. 425 mm.

Na stropní konstrukci nad 3.NP v místě půdního prostoru bude položena tepelná izolace z minerální vaty v tl. 200 mm.

V konstrukcích nových podlah mezi vytápěnými prostory 1.NP a 2.NP, dále 2.NP a 3.NP bude umístěná zvuková izolace – polystyrén tl. 40 mm.

Mezi vytápěným prostorem 1.NP a temperovaným prostorem 1.PP v konstrukci podlahy bude vložena tepelná izolace polystyrén v tl. 180 mm. Podlaha 1.NP se srovná na stejnou výškovou úroveň s podlahou propojovaného sousedního objektu.

VÝPLNĚ OTVORŮ:

VSTUPNÍ DVEŘE A OKNA

Hlavní vchodové dveře jsou dvoukřídlové, dřevěné s nadsvětlíkem. Tyto vstupní dveře se zachovají původní, repasují se. Nově se tento vstup bude využívat jako pomocný, pro požární únik a hlavní přístup bude nyní přes sousední objekt KÚPK.

Okna se v celé rekonstruované budově vymění za nové, včetně oken v čajových kuchyňkách a rekonstruované chodbě v suterénu. Jsou navržena směrem do dvora plastová, směrem do ulice dřevěná euro. Okna jsou navržena s celoobvodovým kováním a funkcí mikroventilace. Povrchová úprava plastových rámů směrem do dvora je bílá. Odstín euro oken směrem do ulice je navržen světle hnědý odstín, dekór dub. Zasklení je tepelně izolačním trojsklem, Umin= 0,85 celého okna. Skla budou čirá nebo neprůhledná, viz. výpis PSV. Jsou navrženy vnitřní bílé plastové parapety (v místnostech s výskytem keram. obkladu jsou parapety rovněž z keramického obkladu totožného charakteru). Okna v KÚPK, měněná řada směrem ke schodišti, bude s požární odolností EW 30. Některá okna budou mít magnetické kontakty, které budou osazeny do rámů oken a křídel oken.

VNITŘNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLA

Veškerá nová osazená dveřní křídla ve všech rekonstruovaných prostorách budou v plném provedení s povrchovou úpravou se zvýšenou odolností - laminát CPL v barevném provedení dub. Součástí dveřních křídel jsou i obložkové zárubně v 1.NP až 3.NP v povrchové úpravě shodné s dveřními křídly a interiérové rozetové kování. V 1.PP  budou instalovány dveřní křídla do ocelových zárubní. Dveře do kanceláří budou včetně proskleného nadsvětlíku. Výška dveří včetně nadsvětlíku je navržena 2800 mm. Nadsvětlíky budou sekundárně prosvětlovat chodbu.

Některé nové dveře viz. požární zpráva musí být s požární odolností, jedná se o dveře mezi chodbou schodiště sousedního objektu KÚPK a chodbou, kde je umístěná čajová kuchyňka. Jedná se o dveře dvoukřídlé v 1.NP, 2.NP a 3.NP. V suterénu jsou to dveře jednokřídlé a v chodbě č.m. 0.01 není umístěna čaj. kuch. Všechny tyto 4 požární dveře ve všech patrech musí být s požární odolností EI 30 - C (C=SAMOZAVÍRAČ).

Těmito úpravami nedojde ke zhoršení izolační obálky objektu, naopak nároky na vytápění budou lepší než v součastném stavu.

MŘÍŽE

U oken v suterénu směrem do ulice budou umístěny mříže z tahokovu žárově zinkované.

f)	ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY

INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO A HYDROGEOLOGICKÉHO

PRŮZKUMU

Jedná se o stávající objekt, který stojí na stávajících betonových základech. Objekt se nebude přistavovat. Rekonstrukce bude probíhat pouze uvnitř objektu. Tzn. nedojde k založení stavby a ani nebyly zpracovány žádné inženýrskogeologické a hydrogeologické průzkumy, jelikož v rozsahu této projektové dokumentace jich není potřeba.

g)	VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A

ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ

HOSPODAŘENÍ  S  ODPADY  PO  SKONČENÍ  STAVBY

- 	komunální odpad ze standardní činnosti při užívání stavby

charakter: směsný komunální odpad

druh odpadu: 20 03 01

uložení: do popelnic

- 	papír

charakter: sběrový papír

druh odpadu: 20 01 01

kategorie: O

místo uložení: tříděný odpad, komunální odpad

- 	plasty

charakter: plasty

druh odpadu: 20 01 39

kategorie: O

místo uložení: tříděný odpad, komunální odpad

- 	sklo

charakter: skleněný odpad

druh odpadu: 20 01 02

kategorie: O

místo uložení: tříděný odpad, komunální odpad

h)	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Stávající objekt je napojen na stávající dopravní infrastrukturu. V součastné době je budova přístupna z ulice Jagellonská hlavními vstupními dveřmi, kterými vcházíme na městský chodník. Při rekonstrukci budou tyto dveře využívány jen pro požární únik (pomocný vstup) a hlavní vstup do budovy bude přes sousední objekt KÚPK, se kterým se dotčený objekt propojí v každém patře. Vstup do vnitrobloku byl z chodby 1.NP vedlejšími vstupními dveřmi. Nově bude tento vstup zrušen, schodiště do nadzemních podlaží vybouráno a schodiště do suterénu zasypáno. Terén zahrady ve vnitrobloku bude před objektem snížen na úroveň terénu vnitrobloku sousedního objektu KÚPK. V oplocení – zděné opěrné zdi se zřídí otvor a oba vnitrobloky budou propojeny a přístupny přes stávající vstup budovy KÚPK, tj. z mezipodesty schodiště mezi 1.PP a 1.NP této budovy. Vzhledem k zadání investora, ze kterého vyplývá, že nedojde k navýšení počtu osob, neboť nové kanceláře budou obsazeny stávajícími zaměstnanci ze sousední budovy, nedojde ani k navýšení potřeby parkovacích stání.

i)	OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ,

PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ

V projektové dokumentaci budou použity takové materiály, které ochrání stavbu před škodlivými vlivy prostředí.

Objekt je stávající a v objektu není žádná hydroizolace. V suterénu se podlaha vybourá, zřídí se nový podbeton tl. 70 mm mezi stávající základové pasy, na něj se nataví nová hydroizolace a protiradonová hydroizolace, která se přebetonuje v tl. 70 mm a provede nášlapná vrstva. Je navržena hydroizolace - pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 4 mm nebo podobné. Požadavku ČSN 73 0601 (Izolace proti pronikání radonu) vyhoví jedna vrstva výše uvedené povlakové hydroizolace.	Jelikož objekt je stávající, nebyl proveden radonový průzkum. Uvažujeme, že objekt se nachází ve středním radonovém riziku.

Při pokládce hydroizolace je nutnost dodržení technologických předpisů.

j)	DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU

Projektová dokumentace byla vypracována na základě vyhlášky MMR č. 268/2009 Sb. a vyhlášky č. 398/2009 Sb. a je plně v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu.

k) 	Hospodaření s odpady během a po dokončení stavby.

Hospodaření s odpady je vypracováno podle vyhlášky MMR č. 185/2001 sb.

a) ZDROJE ODPADŮ PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI během stavby:

1) Zemní práce:

- terénní úpravy v místě dvora ve vnitrobloku

druh odpadu : 17 05 04

charakteristika: zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

místo uložení : pozemek investora, srovnání terénu

2) Betonové konstrukce:

- železobetonové stropní konstrukce, různé dobetonovávky, atd.

Beton se může přivézt na stavbu hotový domíchávačem nebo se vyrobí přímo na stavbě.

odpad: žádný případný odpad betonu

druh odpadu: 17 01 01, kat.: O

3) Zděné konstrukce:

- tvárnice, cihly, ztvrdlá malta

charakter : stavební suť a ostatní stavební odpad

druh odpadu : 17 08 02, 17 01 03, 17 01 02, 17 09 04

místo uložení : řízená skládka

4) Železo, ocel:

- armatura do žb stropních konstrukcí, překlady

charakter : kov

druh odpadu : 17 04 05

místo uložení : žádný případný odpad popř. řízená sládka

5) Stavební materiály na bázi sádry:

- kazetové podhledy

charakter : stavební materiály na bázi sádry

druh odpadu : 17 08 02

místo uložení : řízená sládka

6) Zpevněné plochy:

- okapový chodníček

(kamenivo, štěrk, kačírek),  minimální odpad

charakter : kamení

druh odpadu: 17 05 04

místo uložení : řízená skládka

7) Vnitřní rozvody:

a)  splašková kanalizace: - kanalizační trouby a tvarovky z PVC, max. 0,3 % odpadu

charakter : plast

druh odpadu : 17 02 03

místo uložení : řízená skládka, tříděný odpad

b)  elektro - min. odpad, rozvody NN

charakter : kabely

druh odpadu : 17 04 11

místo uložení : řízená skládka

c) charakter :  plasty – vodovodní potrubí, topení

druh odpadu : 17 02 03

místo uložení : řízená skládka, tříděný odpad

8) Klempířské prvky:

- na střeše, parapety, žlaby, svody

charakter : plech

druh odpadu : 17 04 05

místo uložení : řízená skládka

9) Dřevo :

- rušené dřevěné trámové stropy, ostatní dřevěné prvky

charakter : dřevo

druh odpadu : 17 02 01

místo uložení : spalovna, řízená sládka

10) Izolace:

- izolace tepelné izolace

charakter : ostatní izolační materiál

druh odpadu : 17 06 04

místo uložení : řízená skládka

charakter : plasty

druh odpadu :17 02 03

místo uložení : řízená skládka, tříděný odpad

11) Ostatní odpad:

- podobný komunálnímu, ze standardní činnosti účastníků výstavby na staveništi

charakter : směsný komunální odpad

druh odpadu: 20 03 01

uložení : do popelnic,

počet dělníků : max. 10

- Papír - obaly z technologických částí, vnitřního vybavení , atd.

charakter : papír

druh odpadu : 20 01 01

místo uložení : nejbližší sběrné suroviny

B )  ZPŮSOB  SKLADOVÁNÍ  ODPADU  NA  STAVENIŠTI  během  stavby

DO  ODVOZU  K  ULOŽENÍ :

St. suť 	- přímo do nákl. auta

kovový odpad 	- ocelový kontejner s označením černou barvou a textem

papír 	- do samostatné nádoby označené bílou barvou a textem

sklo 	- do samostatné nádoby označené modrou barvou a textem

plasty 	- do samostatné nádoby označené žlutou barvou a textem

komunální odpad 	- do samostatné nádoby na komunální odpad

nádoby na odpad budou součástí zařízení staveniště

C)  BEZPEČNOSTNÍ  OPATŘENÍ  během  stavby:

Na stavbě bude skladováno :

1 x pytel VAPEX - u, 1 lopata, 1 hrábě

Pro případ úniku ropných látek ze stavebních strojů - kontaminovaná zemina by se zlikvidovala ve spalovně autorizovanou firmou.

D)  ZA  DODRŽOVÁNÍ  ZÁSAD  HOSPODAŘENÍ  S  ODPADY  během  stavby  	oPOVÍDÁ:

Zodpovědný pracovník dodavatelské firmy.

E) 	SOC. ZAŘÍZENÍ  PRO  PRACOVNÍKY  BĚHEM  stavby  BUDE  součástí

zařízení staveniště

F) hospodaření  s  odpady  po  skončení  stavby

- komunální odpad ze standardní činnosti při užívání stavby

charakter : směsný komunální odpad

druh odpadu: 20 03 01

uložení : do popelnic

- papír

charakter : sběrový papír

druh odpadu : 20 01 01

kategorie : O

místo uložení : tříděný odpad, komunální odpad

- plasty

charakter : plasty

druh odpadu : 20 01 39

kategorie : O

místo uložení : tříděný odpad, komunální odpad

- sklo

charakter : skleněný odpad

druh odpadu : 20 01 02

kategorie : O

místo uložení : tříděný odpad, komunální odpad

G ) 	ZPŮSOB  SKLADOVÁNÍ  ODPADU  po  skončení  stavby  do  ODVOZU

K  ULOŽENÍ :

komunální odpad 	- ocelový nebo plastový kontejner

papír 	- do samostatné nádoby označené bílou barvou a textem

sklo 	- do samostatné nádoby označené modrou barvou a textem

plasty 	- do samostatné nádoby označené žlutou barvou a textem

nádoby na komunální odpad budou umístěny na vyhrazeném místě v objektu, na tříděný odpad budou využity nádoby k tomu určené provozované obcí nebo jí pověřenou organizací v rámci celé lokality

H) 	ZA DODRŽOVÁNÍ  ZÁSAD  HOSPODAŘENÍ  S ODPADY  po  skončení

stavby oPOVÍDÁ:

Po skončení stavby za dodržování zásad hospodaření s odpady odpovídá majitel nebo uživatel objektu.