Příloha č. 3) Technická specifikace

Elektrické multifunkční zařízení s automatickým zdvihem košů

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Objem min.: 150 litrů dle DIN 18857

Kapacita GN: GN 3/1

Rozměr dna +/- 5% : 1070 x 580 mm

Hloubka vany min: 280 mm

Užitná plocha min: 60 dm2

Zástavbový prostor zařízení max : délka 1800 x hloubka 850  mm (rozměr zařízení včetně prostoru nutného pro instalaci)

Celkový instalovaný příkon max.: 40-45 kW

Napětí: 3 N AC 400 V

Jištění: 3 x 80 A

Váha: 300-600kg

Přívod studené vody R3/4

Odpad vody DN – 50

VARNÉ REŽIMY:

Vaření, intenzívní a šetrné, smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy, grilování, restování, opékání, konfitování, úprava sous – vide (vaření ve vakuu při konstantní nízké teplotě). Rozsah teplot: 30 °C až 250 °C

OVLÁDACÍ PANEL:

Automatický a manuální režim úpravy pokrmů, dotyková barevná 10“ obrazovka s vysokým rozlišením a intuitivním ovládáním, kompletní ovládání v českém jazyce, možnost uložení vlastních programů, paměť pro min. 200 programů o 20 krocích, zobrazování průběhu úprav na displeji, přesné senzorické měření teplot, indikace nastavených a skutečných hodnot, zobrazení poruchových hlášení na displeji, technické a servisní informace, tlačítko Zapnutí / Vypnutí, krytí displeje IPX5

KONSTRUKCE:

Konstrukce stroje kompletně v provedení AISI 304, minimální síla materiálu 3 mm, materiál vany AISI 316, dno s oboustranným svárem, dvojité izolované víko s motorickým zdvihem, bezpečnostní proces spouštění zabraňující úrazu, odvod nadbytečné páry otvorem ve středu víka. Systém vytápění pomocí celoplošných topných těles.

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ:

- 1 ks Multifunkční pánev o objemu 150 l/kapacita na 3 koše GN 1/1

- 3 ks varný koš GN 1/1

- 3 ks fritovací koš GN 1/1

- 1 ks Rameno na automatický zdvih košů

- 3 ks rošt na nízko teplotní úpravu GN 1/1

- 1 ks Špachtle s držadlem

- automatický systém napouštění vany - dávkování vody s přesností na 1dcl

- vyklápění pánve s proměnlivou rychlostí (2 rychlosti, rychlost na vyprázdnění pokrmů, rychlost na čistění a údržbu), bez trhavých pohybů i při maximálním naplnění

- vyklopení vany pro kompletní vyprázdnění pánve

- mechanismus vyklápění vyroben kompletně z nerezové oceli

- vícebodová sonda pro měření teploty jádra suroviny

- odložený start

- integrovaný odpad ve dně vany pánve s automatickým uzávěrem

- automatický zdvih košů – včetně možnosti vaření v koších i se zavřeným víkem, samostatný motor pro zdvih košů, automatická senzorová signalizace zavěšení ramene pro automatický zdvih košů

- dosažení teploty 180 °C z pokojové teploty za max. 4 minuty

- integrovaná zásuvka 230 V /16 A, USB konektor

- integrovaná sprcha s automatickým navíjením a kovovou hlavicí

- regulátor tlaku vody v základní výbavě

- HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů)

- paměť pro 300 posledních procesů. Možnost vaření bez dozoru.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ:

Servisní přístup z přední části stroje, jednoduše výsuvný panel elektrické výzbroje ,možnost sestavení více pánví do bloku bez mezer, centrální připojení vody, odpadu a elektřiny na stěnu i do podlahy, provedení pro umístění na soklu, možno i CNS, stavitelné robustní nohy s rektifikací, Certifikační značka CE, TUV-SUD