TECHNICKÝ POSTUP PŘI OPRAVĚ PODLAHY TĚLOCVIČNY

- demontáž nářadí a kotvících prvků - rozebrání stávajícího roštu a podlahové krytiny (palubové prkna), včetně ekologické likvidace a odvozu do sběrného dvora nebo skládky - montáž systémového odpruženého dřevěného roštu z nehoblovaných fošen 27x80/200x3000-5000mm - montáž OSB záklopu 1vrstva na stávající rošt ( OSB 4xPD 25x675x2500mm) - kladení vlysů do stromečku (použití PU lepidla pro celoplošné přilepení) - povrchová úprava vlysů (4násobné broušení, celoplošné tmelení, lakování 3vrstvy 1xzáklad, 2xvrchní lak - zabarvení volejbalového hřiště olejovým 2K mořidlem odstín světle šedá - lajnování požadovaných hřišt (basketbal,volejbal,florbal,futsal,nohejbal) * - vyhotovení loga učiliště na středu tělocvičny (vizualizaci dodá zadavatel v požadované barvě) - zpětná montáž nářadí a kotevních prvků (před navrácením budou prvky kompletně zrenovovány tj. obroušeny, povrchová úprava syntetický nátěr 1xzáklad 2xvrch) - začištění obvodu podlahy masivními dřevěnými lištami

*

Basketbalové hřiště – rozměr 16mx8m (basketbalové hřiště bude sloužit svými rozměry na florbal a futsal) Volejbalové hřiště – rozměr 18mx9m (do hřiště volejbal bude doplněna podací čára na nohejbal tj. 2lajny po 9m

Lajnování hřišť bude provedeno dle aktuálních pravidel jednotlivých sportů.