# Nabízené technické řešení

(Technická konfigurace dodavatele)

NB1 - 60 ks

| Položka | Popis | Nabízená varianta |
| --- | --- | --- |
| Značka a model | Označení nabízeného zařízení | =doplní dodavatel= |
| Procesor | minimálně čtyřjádrový, min. 6200 bodů dle Passmark CPU Mark, viz. http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php | =doplní dodavatel= |
| Display | 14“ FHD (1920 x 1080) LCD antireflexní dotykový display | =doplní dodavatel= |
| Paměť RAM | 8 GB, DDR4 2666 MHz (musí zůstat volný slot pro případné budoucí rozšíření o další 8GB na 16GB) Pokud výrobce nemá v portfoliu variantu notebooku s DDR4 2666 MHz, která jinak splňuje ostatní požadavky, může nabídnout variantu s pamětí s nižší frekvencí. | =doplní dodavatel= |
| Grafická karta | Integrovaná s dostatečným výkonem pro plnou podporu režimu Aero ve Windows 10 | =doplní dodavatel= |
| Síťové adaptéry | LAN - Integrovaná 100/1000 Mbit/s WiFi – Integrovaná s podporou 802.11 ac | =doplní dodavatel= |
| Bluetooth | integrovaný Bluetooth modul 5.0 | =doplní dodavatel= |
| HDD | SSD minimálně 240 GB (M.2 PCIe NVMe) | =doplní dodavatel= |
| DVD mechanika | Bez interní DVD mechaniky | =doplní dodavatel= |
| Kamera a mikrofon | integrovaná webkamera s integrovaným mikrofonem | =doplní dodavatel= |
| Zvuková karta | Integrovaná | =doplní dodavatel= |
| Klávesnice | CZ (QWERTZ) integrovaná v NB, podsvícená a odolná proti polití | =doplní dodavatel= |
| Myš | 1ks optická s kolečkem USB | =doplní dodavatel= |
| Repro | aktivní – integrované | =doplní dodavatel= |
| Rozhraní | min. 3 x USB porty z nich minimálně: • 1x USB Type-C 3.1 Gen 2 • 2x USB 3.1 Gen 1 Type-A; HDMI, 1x mikrofon/sluchátka; pokud budou požadovaná rozhraní k dispozici pouze prostřednictvím redukcí, musí být součástí dodávky | =doplní dodavatel= |
| Zabezpečení | TPM 2.0 chip, kontaktní čtečka čipových karet (podpora CCID a soulad s normou ISO 7816) | =doplní dodavatel= |
| Napájení | primární akumulátor s vyšší kapacitou minimálně 50 Wh | =doplní dodavatel= |
| Operační systém | operační systém Windows 10 CZ Professional 64-bit (nový, nepoužitý OS, jehož pravost je garantovaná a u výrobce ověřitelná) | =doplní dodavatel= |
| Barva | preferováno černé nebo tmavě šedé/stříbrné provedení | =doplní dodavatel= |
| Základnová stanice | docking station plně kompatibilní s dodávaným NB včetně samostatného adaptéru 230V porty: Display Port nebo DVI-D, HDMI, 4x USB porty z nich minimálně 3 x USB 3.1 Gen 1 Type-A (případně s označením USB 3.0) a minimálně 1x USB Type-C 3.1 Gen 1 RJ-45 1Gbit, porty audio a pro mikrofon základnová stanice musí umožnit plnohodnotnou práci se 2 monitory s FHD rozlišením bez kvalitativního zkreslení pokud budou požadované porty k dispozici pouze prostřednictvím redukcí, musí být součástí dodávky | =doplní dodavatel= |
| Brašna | brašna přes rameno s dostatečnou kapacitou umožňující vložení dalších drobností a papírových dokumentů (může být i pro 15,6“ NB) | =doplní dodavatel= |
| Záruka | 4 roky NBD on-site i u základnové stanice 3 roky u baterie při poklesu její kapacity pod 70 % výměna za novou (hodnota kapacity bude diagnostikována programem od výrobce NB) | =doplní dodavatel= |
| Jednotková cena | Jednotková cena bez DPH. Tato cena bude aktualizována na základě výsledků e-aukce | =doplní dodavatel= |

NB2 - 10 ks

| Položka | Popis | Nabízená varianta |
| --- | --- | --- |
| Značka a model | Označení nabízeného zařízení | =doplní dodavatel= |
| Procesor | minimálně čtyřjádrový, min. 6200 bodů dle Passmark CPU Mark, viz. http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php | =doplní dodavatel= |
| Display | 15.x“ Full HD (1920 x 1080) LCD antireflexní dotykový display | =doplní dodavatel= |
| Paměť RAM | 8 GB, DDR4 2666 MHz (musí zůstat volný slot pro případné budoucí rozšíření o další 8GB na 16GB) Pokud výrobce nemá v portfoliu variantu notebooku s DDR4 2666 MHz, která jinak splňuje ostatní požadavky, může nabídnout variantu s pamětí s nižší frekvencí. | =doplní dodavatel= |
| Grafická karta | Integrovaná s dostatečným výkonem pro plnou podporu režimu Aero ve Windows 10 | =doplní dodavatel= |
| Síťové adaptéry | LAN - Integrovaná 100/1000 Mbit/s WiFi – Integrovaná s podporou 802.11 ac | =doplní dodavatel= |
| Bluetooth | integrovaný Bluetooth modul 5.0 | =doplní dodavatel= |
| HDD | SSD minimálně 240 GB (M.2 PCIe NVMe) | =doplní dodavatel= |
| DVD mechanika | Bez interní DVD mechaniky | =doplní dodavatel= |
| Kamera a mikrofon | integrovaná webkamera s integrovaným mikrofonem | =doplní dodavatel= |
| Zvuková karta | Integrovaná | =doplní dodavatel= |
| Klávesnice | CZ (QWERTZ) integrovaná v NB, podsvícená a odolná proti polití včetně numerické klávesnice | =doplní dodavatel= |
| Myš | 1ks optická s kolečkem USB | =doplní dodavatel= |
| Repro | aktivní – integrované | =doplní dodavatel= |
| Rozhraní | min. 3 x USB porty z nich minimálně: • 1x USB Type-C 3.1 Gen 2 • 2x USB 3.1 Gen 1 Type-A; HDMI, 1x mikrofon/sluchátka; pokud budou požadovaná rozhraní k dispozici pouze prostřednictvím redukcí, musí být součástí dodávky | =doplní dodavatel= |
| Zabezpečení | TPM 2.0 chip, kontaktní čtečka čipových karet (podpora CCID a soulad s normou ISO 7816) | =doplní dodavatel= |
| Napájení | primární akumulátor s vyšší kapacitou minimálně 50 Wh | =doplní dodavatel= |
| Operační systém | operační systém Windows 10 CZ Professional 64-bit (nový, nepoužitý OS, jehož pravost je garantovaná a u výrobce ověřitelná) | =doplní dodavatel= |
| Barva | preferováno černé nebo tmavě šedé/stříbrné provedení | =doplní dodavatel= |
| Základnová stanice | docking station plně kompatibilní s dodávaným NB včetně samostatného adaptéru 230V porty: Display Port nebo DVI-D, HDMI, 4x USB porty z nich minimálně 3 x USB 3.1 Gen 1 Type-A (případně s označením USB 3.0) a minimálně 1x USB Type-C 3.1 Gen 1 RJ-45 1Gbit, porty audio a pro mikrofon základnová stanice musí umožnit plnohodnotnou práci se 2 monitory s FHD rozlišením bez kvalitativního zkreslení pokud budou požadované porty k dispozici pouze prostřednictvím redukcí, musí být součástí dodávky | =doplní dodavatel= |
| Brašna | brašna přes rameno s dostatečnou kapacitou umožňující vložení dalších drobností a papírových dokumentů | =doplní dodavatel= |
| Záruka | 4 roky NBD on-site i u základnové stanice 3 roky u baterie při poklesu její kapacity pod 70 % výměna za novou (hodnota kapacity bude diagnostikována programem od výrobce NB) | =doplní dodavatel= |
| Jednotková cena | Jednotková cena bez DPH. Tato cena bude aktualizována na základě výsledků e-aukce | =doplní dodavatel= |

V  .......................... dne .................... =doplní dodavatel=

.............................................................

jméno, příjmení a podpis

oprávněného zástupce dodavatele