| TECHNICKÁ SPECIFIKACE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  |  |  |  |  |  |  |
| DODÁVKA TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ VODY PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. |  |  |  |  |  |  |  |
| zADAVATEL: |  | Stodská nemocnice, a.s. |  |  |  |  |  |
| SÍDLO: |  | Hradecká 600, Stod, 333 01 |  |  |  | IČO: | 26361086 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: |  | Ing. Miroslav Zábranský - předseda představenstva, Ing. Marek Kýhos, MBA - člen představenstva |  |  |  |  |  |
| DRUH VZ: | dodávky |  | REŽIM VZ: | VZ malého rozsahu | DRUH ŘÍZENÍ: |  | Poptávkové řízení |

Předmětem výše uvedené veřejné zakázky je výroba a dodávka tepla pro účely vytápění a ohřev teplé vody pro nemocnici, včetně služeb spojených s provozem a správou tepelného zdroje, tj. plynové kotelny v areálu nemocnice.

Zadavatel níže uvádí technické podmínky a další požadavky na dodávky tepla a služby související s dodávkou tepla pro účely vytápění a ohřev teplé užitkové vody a správou kotelny. Další podmínky plnění jsou rovněž vymezeny ve Výzvě k podání nabídky (dále jen „Výzva“), v Příloze č. 3 a v Příloze č. 4 Výzvy.

Součástí zakázky je tedy rovněž pacht nebytových prostor v 2. PP budovy nemocnice, v 1. PP budovy ubytovny, v kiosku a dispečinku v areálu Stodské nemocnice, a.s. (pachtýřem bude vybraný dodavatel). Součástí nebytových prostor je technologické vybavení, které tvoří čtyři funkční celky a slouží k výrobě tepla pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Dodavatel (pachtýř) bude svým jménem a na své riziko provozovat dále popsané technologické zařízení v určených nebytových prostorech, vč. zajištění veškerých provozních nákladů s tím spojených (vyjma investiční činnosti). Jedná se o nákup všech vstupních energií, zajištění provozu, provádění revizí, servisu a oprav, které jsou pro provoz nutné tak, aby propachtovaný majetek byl po celou dobu trvání smluvního vztahu udržován v řádném technickém a provozuschopném stavu, a mohl sloužit svému účelu i po skončení pachtu.

Součástí plnění zakázky je také osazení 1 ks měřidla tepla pro hlavní budovu nemocnice č. 600, a to na vstupu do hlavního rozdělovače topné vody, průměr potrubí cca 150 mm.

- Kalorimetrické počítadlo  -  měření tepla kalorimetrickým počítadlem v GJ -  je určeno pro zaznamenávání, vyhodnocování a zobrazování spotřebovaného množství energie. Údaje sbírá z přijatých impulzů vodoměrů a odporových snímačů v topných okruzích.

- Dle tohoto měření se bude účtovat odběr tepla v GJ pro hlavní budovu nemocnice.

- Dodavatel nainstaluje měřidlo na své náklady a bude jeho majetkem. V případě odstoupení od smlouvy nebo ukončení dodávek si zařízení demontuje, nebo nabídne nemocnici k odkoupení.

U kotelen ubytovna, vrátnice, prodejna bude množství dodaného tepla pro vytápění a ohřev TUV stanoven technickým propočtem a to: Spotřeba plynu v m3, koeficient spalného tepla, přepočet na KWh (MWh), přepočet na GJ.

Dodavatel je povinen vést průkaznou evidenci o počtu dnů otopného období, spotřeby plynu za jednotlivá odběrná místa po měsících a náklady související s výrobou tepla, umožnit odběrateli jejich přezkoumání.

Předmět plnění musí být proveden plně v souladu s platnými právními předpisy, jakož i v souladu se všemi požadavky stanovenými zadavatelem v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky.

Doba trvání předmětu plnění: 6 měsíců (termín zahájení plnění od 1. 1. 2021)

Předpokládané spotřebované množství tepla za uvedené období: 2.625 GJ

Odběrná místa:

- Hlavní budova nemocnice 2 PP

- Budova ubytovny 1PP

- Kiosek v areálu nemocnice

- Dispečink v areálu nemocnice

Zadavatel požaduje v rámci podaných nabídek stanovení nabídkové ceny za 1 GJ tepla. Cena za dodávku tepla musí být stanovena včetně služeb spojených s provozem a správou plynové kotelny za uvedené období.

V ceně za dodávku tepla je tedy zahrnuto:

- Cena za 1 GJ dodaného tepla

- Spotřebované palivo (plyn) a veškeré další vstupní energie potřebné pro řádné plnění předmětu VZ

- Služby spojené s provozem, údržbou a správou kotelny, včetně oprav, servisu a předepsaných revizí veškerého zařízení kotelny (vyjma investiční činnosti), které jsou pro provoz nutné tak, aby propachtovaný majetek byl po celou dobu trvání smluvního vztahu udržován v řádném technickém a provozuschopném stavu, a mohl sloužit svému účelu i po skončení smluvního vztahu.

- Podnikatelský zisk

Dodavatel je povinen v rámci plnění VZ na vlastní náklady zajistit následující činnosti:

- Plynulou dodávku tepla pro vytápění a ohřev teplé vody pro Stodskou nemocnici, a.s., v souladu s platnými prováděcími předpisy a dle požadavků zadavatele

- Dodavatel je povinen dodržovat topné období a teplotní spád dle projektové dokumentace na ústřední vytápění, v souladu s platnými prováděcími předpisy

- Zajištění provozu a správy kotelny, včetně servisu veškerého zařízení kotelny, zajištění a obstarávání provozních a havarijních oprav, předepsaných revizí apod.

## Vedení provozní evidence

## Zajišťování revizí

## Zajišťování odečtů fakturačních měřidel

## Vedení a vyhodnocování bilancí

## Provádění provozní a technické údržby (samostatně i dodavatelsky)

## Provádění vlastních provozních oprav (samostatně i dodavatelsky)

## Plánování a spolupráce při realizaci oprav

  - Dodavatel je povinen havarijní situace Zadavateli neprodleně hlásit

- Převzetí všech závazků vůči dodavatelům energií na smluvním základě

- Styk s dodavateli

- Uzavírání dodavatelských smluv nezbytných pro provoz Kotelny

- Sjednávání smluv s jinými subjekty k zajištění provozu Kotelny

- Převzetí všech závazků vůči orgánům státní správy a státního odborného dohledu a zajištění veškeré agendy (technické, účetní, ekonomické) související s předmětem plnění

  - Styk s kontrolními orgány

  - Vyhotovování podkladů pro právní jednání

  - Zastupování zadavatele před soudem a před správními orgány v záležitostech souvisejících s předmětem plnění (na základě zplnomocnění vyhotoveného pro každý takový případ samostatně)

  - Vedení předepsané provozní evidence

  - Vedení evidence účetních dokladů  v souvislosti s předmětem smlouvy (příjmy a náklady související s provozem Kotelny musí být zřetelně odděleny od dalších příjmů a nákladů Dodavatele z jeho jiné činnosti)

  - Vyhotovování návrhů a podkladů na provádění úprav zařízení Kotelny, změn a úprav smluvních vztahů a na investiční činnosti ve vztahu k předmětu plnění

- Ostatní neuvedené činnosti bezprostředně související s provozem Kotelny

- Uvedené činnosti spojené s provozem Kotelny je Dodavatel povinen poskytovat včas a řádně a plnit všechny zákonem stanovené povinnosti, zejména ve vztahu k zákonu č. 458/2000 Sb. v platném znění (Energetický zákon) a zákonu č. 406/2000 Sb. v platném znění (Zákon o hospodaření energií) a souvisejícími prováděcími předpisy

Technický popis zařízení:

- Technologické vybavení tvoří čtyři funkční celky umístěné v nebytových prostorách v 2. PP budovy nemocnice, v 1. PP budovy ubytovny, v kiosku a dispečinku v areálu Stodské nemocnice, a.s. a slouží k výrobě tepla pro vytápění a ohřev teplé vody.

Vybavení, které je součástí kotelny:

- 3 ks kotel VIESSMANN Vitoplex 300 TX 3, Pn 460 kW, On 497 kW – hlavní budova

- 2 ks kotel VIESSMANN 45 kW + 200l expanzní nádrž + zásobník – ubytovna

- 2 ks kotel VIESSMANN 19 kW – kiosek a dispečink

- 2 ks zásobníku vody na 1 000 litrů a na 4 000 litrů

- 3 ks TNS (expanzní) na 140 litrů

- Regulační dvojřada

- Teploměr stonkový s rozsahem -20° až +50°C

- Manometr tlaku plynu PREMA s rozsahem 0-60 kPa

- Kulový uzávěr DN50

Předpokládané množství může být během trvání smlouvy zvýšeno i sníženo v závislosti na potřebách zadavatele.

Pozn.: Evidenci hmotného investičního majetku je povinen vést majitel, tj. Zadavatel