Příloha č. 1 – Technická specifikace a součásti dodávky

Podúrovňový pístový zvedák s délkou lyžin 170 až 240 cm – 1 sestava

Dvoupístový hydraulický zvedák s nosností min 3,5 tuny

Instalace zvedáku do zástavbové kazety v podlaze

Nosné lyžiny dosedající na podlahu.

Nosné zvedací lyžiny s nastavitelnou podélnou roztečí (ve směru rozvoru vozidla) v rozsahu od max 1700mm do max 2400 mm a nastavitelným vyosením všech nosných desek v min rozsahu 280 mm v příčném směru

(součet vyosení dovnitř + vně).

Nosné desky na koncích lyžin se strukturovaným povrchem pro bezpečné a pevné ustavení pryžových zvedacích nástavců (bez možnosti sklouznutí)

4 ks pryžových nástavců (bloků) s negativním reliéfem nosné (zvedací) desky pro bezpečné fixování polohy pod zvedacími body vozidel.

Maximální šířka mezi zvedacími plošinami zevnitř (bez vyosení desek) 1160 mm

Maximální šířka z vnější strany plošin (bez vyosení desek) 1900 mm

Maximální výška nosných desek nad podlahou v zasunuté poloze pístů 68 mm, maximální výška lyžin nad podlahou v zasunuté poloze pístů 45 mm.

Nosné desky se zkosenými náběhy na všech stranách pro usnadnění nájezdů i příčného přejíždění

Povrchová úprava plošin žárovým nástřikem zinku a přelakování krycí barvou RAL 9006 a tmavší

Minimální průměr pístu 120 mm

Písty i válce s tvrdochromovou povrchovou úpravou o tloušťce min 30 mikrometrů

Minimální výška zdvihu (délka chodu pístu) 1950 mm

Zástavbová kazeta (ztracené bednění) pro instalaci zvedáku ve vodotěsném provedení, svařená z ocelových plechů s výztuží proti deformacím při zástavbě, zevnitř navařené nástavce pro vložení vnitřní výztuže při betonáži. Vana z vnější i vnitřní strany s antikorozní

úpravou, výrobním štítkem a s certifikátem o zkoušce těsnosti.

Dodávka kazety nezávisle na dodání zvedáku, s předstihem před termínem montáže zvedáku. Termín dodání kazety v souladu s harmonogramem stavebních úprav a technologickými lhůtami pro vyzrání nosných betonových konstrukcí.

Hydraulická jednotka a bezpečnost:

Hydraulický agregát s motorem zcela ponořeným v pracovní kapalině

Minimální výkon motoru 3 kW, připojení na 400V/50Hz, max 16A jištění

Hydraulická náplň olejem třídy min. HLP, viskozita dle specifikace výrobce motoru a DIN 51 524. Objem hydraulické náplně max 10 litrů.

Synchronizace chodu a zabezpečení proti pádu s flexibilním spojem pístnic

Nouzové spouštění zvedáku pomocí pneumaticky ovládaného bi-pass ventilu

Programovatelná výška zdvihu a výška bezpečnostní zvukové signalizace

Bezpečnostní kontrolní systém pro sledování výšky zdvihu

Součástí dodávky zvedáku není/nejsou:

Provedení základní stavební připravenosti dle dodávaných výkresů

Realizace přívodu el. energie a stlačeného vzduchu k ovládacímu sloupku zvedáku

Instalace a betonáž zástavbové kazety

Dodavatel zvedáku není povinen vést stavební deník

Součástí dodávky zvedáku je/jsou:

Doprava všech částí zvedáku na staveniště (kazeta, zvedák)

Likvidace/odvoz obalového transportního materiálu

Stavební dohled a instruktáž stavební firmy při instalaci zástavbové kazety a budování stavební připravenosti.

Cestovní náklady spojené se stavebním dohledem a instalací

Pravidelná účast na kontrolních dnech stavby

Denní asistence na telefonu pro případné konzultace stavební připravenosti

Instalace zvedáku a provozní zkouška provedená vlastními pracovníky s odbornou kvalifikací a oprávněním vydaným výrobcem zvedáku

Zapůjčení instalačních traverz pro zabetonování podúrovňových zástavbových kazet

Připojení energií do ovládacího sloupku zvedáku

Výchozí mechanická revize zvedáku s vystavením úředního dokladu

Průvodní technická dokumentace zvedáku a návod k obsluze v češtině, CE-prohlášení o shodě vydané výrobcem zvedáku

Podúrovňový pístový zvedák s délkou lyžin 120 až 180 cm - 1 sestava

Dvoupístový hydraulický zvedák s nosností min 3,5 tuny

Instalace zvedáku do zástavbové kazety v podlaze

Nosné lyžiny dosedající na podlahu.

Nosné zvedací lyžiny s nastavitelnou podélnou roztečí (ve směru rozvoru vozidla) v rozsahu od max 1200mm do max 1800 mm a nastavitelným vyosením všech nosných desek v min rozsahu 280 mm v příčném směru

(součet vyosení dovnitř + vně).

Nosné desky na koncích lyžin se strukturovaným povrchem pro bezpečné a pevné ustavení pryžových zvedacích nástavců (bez možnosti sklouznutí)

4 ks pryžových nástavců (bloků) s negativním reliéfem nosné (zvedací) desky pro bezpečné fixování polohy pod zvedacími body vozidel.

Maximální šířka mezi zvedacími plošinami zevnitř (bez vyosení desek) 1010 mm

Maximální šířka z vnější strany plošin (bez vyosení desek) 1670 mm

Maximální výška nosných desek nad podlahou v zasunuté poloze pístů 68 mm, maximální výška lyžin nad podlahou v zasunuté poloze pístů 45 mm.

Nosné desky se zkosenými náběhy na všech stranách pro usnadnění nájezdů i příčného přejíždění

Povrchová úprava plošin žárovým nástřikem zinku a přelakování krycí barvou RAL 9006 a tmavší

Minimální průměr pístu 120 mm

Písty i válce s tvrdochromovou povrchovou úpravou o tloušťce min 30 mikrometrů

Minimální výška zdvihu (délka chodu pístu) 1950 mm

Zástavbová kazeta (ztracené bednění) pro instalaci zvedáku ve vodotěsném provedení, svařená z ocelových plechů s výztuží proti deformacím při zástavbě, zevnitř navařené nástavce pro vložení vnitřní výztuže při betonáži. Vana z vnější i vnitřní strany s antikorozní úpravou, výrobním štítkem a s certifikátem o zkoušce těsnosti.

Dodávka kazety nezávisle na dodání zvedáku, s předstihem před termínem montáže zvedáku. Termín dodání kazety v souladu s harmonogramem stavebních úprav a technologickými lhůtami pro vyzrání nosných betonových konstrukcí.

Hydraulická jednotka a bezpečnost:

Hydraulický agregát s motorem zcela ponořeným v pracovní kapalině

Minimální výkon motoru 3 kW, připojení na 400V/50Hz, max 16A jištění

Hydraulická náplň olejem třídy min. HLP, viskozita dle specifikace výrobce motoru a DIN 51 524. Objem hydraulické náplně max 10 litrů.

Synchronizace chodu a zabezpečení proti pádu s flexibilním spojem pístnic

Nouzové spouštění zvedáku pomocí pneumaticky ovládaného bi-pass ventilu

Programovatelná výška zdvihu a výška bezpečnostní zvukové signalizace

Bezpečnostní kontrolní systém pro sledování výšky zdvihu

Součástí dodávky zvedáku není/nejsou:

Provedení základní stavební připravenosti dle dodávaných výkresů

Realizace přívodu el. energie a stlačeného vzduchu k ovládacímu sloupku zvedáku

Instalace a betonáž zástavbové kazety

Dodavatel zvedáku není povinen vést stavební deník

Součástí dodávky zvedáku je/jsou:

Doprava všech částí zvedáku na staveniště (kazeta, zvedák)

Likvidace/odvoz obalového transportního materiálu

Stavební dohled a instruktáž stavební firmy při instalaci zástavbové kazety a budování stavební připravenosti.

Cestovní náklady spojené se stavebním dohledem a instalací

Pravidelná účast na kontrolních dnech stavby

Denní asistence na telefonu pro případné konzultace stavební připravenosti

Instalace zvedáku a provozní zkouška provedená vlastními pracovníky s odbornou kvalifikací a oprávněním vydaným výrobcem zvedáku

Zapůjčení instalačních traverz pro zabetonování podúrovňových zástavbových kazet

Připojení energií do ovládacího sloupku zvedáku

Výchozí mechanická revize zvedáku s vystavením úředního dokladu

Průvodní technická dokumentace zvedáku a návod k obsluze v češtině, CE-prohlášení o shodě vydané výrobcem zvedáku

Dvoupístový podúrovňový zvedák se 2 zvedacími jednotkami,	 s krycí S-roletou

Dvoupístový podúrovňový zvedák se 2 zvedacími jednotkami, z toho 1 pohyblivá v podélné ose zvedáku, s krycí roletou a zapuštěnou zvedací traverzou u obou jednotek.

Robustní, tvrdě chromované zvedací písty s vysokou odolností proti ohybu, průměry všech pístů min 125 mm

- každá hydraulická jednotka s dvěma písty pro zamezení zkrutu,

- pro zvýšení korozní odolnosti jsou hydraulické písty ponořovány do hydraulického oleje při spuštění

- středotlaký hydraulický agregát umístěný přímo na zdvihací jednotce

- čerpadlo a elektromotor zcela ponořené v oleji, hydraulická náplň olejem min třídy HLP-D

- Pro zajištění vysoké bezpečnosti je každá hydraulická jednotka s dvěma samostatnými hydraulickými písty, každý se svým samostatným hydraulickým okruhem s elektronickou detekcí tlaku / úniku. V případě ztráty tlaku v jednom hydraulickém okruhu přebírá nosnou funkci druhý píst téže hydraulické jednotky, který zabezpečuje systém proti nechtěnému pádu břemene.

- elektronická synchronizace zvedání vozidla (podle EN 1493), bez ohledu na výšku bodu zvedání na vozidle.

- Snímání výšky pístů obou hydraulických jednotek ultrazvukem.

- obsluha obou hydraulických jednotek na centrálním pultu (dva ovládací panely s textovým zobrazením)

- skupinový a jednotlivý provozní režim obou hydraulických jednotek

- programování poloh pístů pro jednotlivé typy vozidel

- dálkové ovládání ručním ovladačem propojeným kabelem - délka kabelu min 20 m. Bezdrátové ovládání jednotek se nepřipouští.

- integrované, pneumaticky ovládané, nouzové spouštění

- flexibilní volitelná vzdálenost jednotlivých kazet

- Přední hydraulická jednotka v pevné poloze, zadní je přestavitelná v rozsahu nejméně 4000 mm. Šachta zadní, přestavitelné jednotky je vybavena krycí roletou s pojezdem z hliníkových segmentů, s protiskluzným povrchem, minimální nosnost rolety 4,0 t na kolo.

Hlavní součásti dodávky:

- 2 zvedací jednotky, z nichž pouze jedna je pohyblivá, s roletou bezpečně uzavírající prostor šachty, v níž se jednotka přestavuje do polohy odpovídající rozvoru, resp. poloze zvedacích bodů vozidla

- zvedací traverzy s práškovou povrchovou úpravou v odstínu RAL 7016 a tmavším

- 1 ks posuvný zvedací přípravek pod diferenciál s roztečí rolen 280 mm, 2 ks sklápěcí posuvný adaptér s výškou 220 mm, 1 ks zvedací adaptér pro kované nápravy a 1 ks centrovací přípravek pro polohu předního kola vozidla.

- hlavní ovládací panel a kabelové dálkové ovládání

- napájecí kabelový svazek pro každou jednotku s délkou min 30 m

- upevňovací materiál

- zástavbové kazety pro pevnou a posuvnou hydraulickou jednotku, jímka čerpadla pro instalační kazetu

- uzamykatelný hlavní vypínač

Ostatní technické parametry:

- min nosnost CE 28000 kg

- nosnost zvedací jednotky min v rozsahu 800 – 14000 kg

- maximální zdvih nejméně do	2000 mm

- šířka zvedací traverzy	 1000 mm

- průměr pístů nejméně 125 mm

- šířka krycí rolety pohyblivého pístu max 650 mm

- materiál rolety -hliníková slitina s pevností zajišťující přejezdovou nosnost rolety min 4 tuny na kolo

- doba zdvihu/spouštění nezávislé na zatížení max. 65/65 s

- množství hydraulické náplně min 95 l

- příkon napájení max 16,0 kW

Součástí dodávky zvedáku dále je/jsou:

Doprava všech částí zvedáku na staveniště (kazety, zvedák)

Likvidace/odvoz obalového transportního materiálu

Stavební dohled a instruktáž stavební firmy při instalaci zástavbové kazety a budování stavební připravenosti.

Cestovní náklady spojené se stavebním dohledem a instalací

Pravidelná účast na kontrolních dnech stavby

Denní asistence na telefonu pro případné konzultace stavební připravenosti osobou s odbornou kvalifikací, min 10 letou praxí v oboru a autorizací výrobcem zvedáku

Instalace zvedáku a provozní zkouška provedená vlastními pracovníky s odbornou kvalifikací a oprávněním vydaným výrobcem zvedáku

Zapůjčení instalačních traverz pro zabetonování podúrovňových zástavbových kazet

Připojení energií do ovládacího sloupku zvedáku a veškeré elektroinstalační práce pouze osobou/osobami s odpovídající elektro kvalifikací dle Vyhlášky 50/78 Sb. v úrovni min §6

Výchozí mechanická revize zvedáku s vystavením úředního dokladu oprávněnou osobou

Průvodní technická dokumentace zvedáku a návod k obsluze v češtině, CE-prohlášení o shodě vydané výrobcem zvedáku

Zaškolení obsluhy zvedáku osobou s autorizací výrobce zvedáku

Součástí dodávky zvedáku není/nejsou:

Provedení základní stavební připravenosti dle dodávaných výkresů

Realizace přívodů el, energie a stlačeného vzduchu k ovládacímu sloupku zvedáku

Betonáž zástavbové kazety

Dodavatel zvedáku není povinen vést stavební deník