- Příloha č. 2 Výzvy: Technická specifikace

| Název veřejné zakázky: | Dodávka nářadí pro SŠ a ZŠ, Oselce v rámci projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji |
| --- | --- |
| Zadavatel: | Střední škola a Základní škola, Oselce |
| Sídlo: | Oselce 1, 335 46 Oselce |
| IČO: | 00077691 |
| Statutární zástupce: | Mgr. Zdeněk Tauchen, ředitel školy |
| Druh VZ: | Veřejná zakázka na dodávky |
| Režim VZ: | Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (ZZVZ) |
| Druh řízení: | Veřejná zakázka je zařazena do III. skupiny dle Směrnice RPK a výběrové řízení je zadáváno formou otevřené výzvy dle Obecných pravidel OP VVV. Zakázka je dělená na 2 části. |
| Financováno z EU: | Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název projektu: Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019021 |

| NÁZEV DODAVATELE: | Doplní dodavatel |
| --- | --- |
| IČO/DIČ: | Doplní dodavatel |
| SÍDLO: | Doplní dodavatel |
| OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT ZA DODAVATELE: | Doplní dodavatel |

Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele, dodavatel nesmí nabídnout parametry horší. Dodavatel je oprávněn nabízet plnění, které bude jednoznačně a bez pochybností lepší, výhodnější pro zadavatele, přičemž však stále musí splňovat min. požadavky. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Nesplnění min. parametrů bude chápáno jako nesplnění požadavků zadavatele.

Dodavatel vyplní všechny relevantní položky (konkrétní parametry, obchodní název a výrobce) o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. Dodavatel vyplní údaje u části, na kterou podává nabídku (ostatní tabulky dalších částí může vymazat). Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.

Pokud dodavatel nabídne u nějakého zboží záruku delší než 24 měsíců, doplní údaj o délce záruky do Krycího listu.

Dodavatel nesmí v níže uvedené tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů.

Část 1: Modernizace svařovny SŠ a ZŠ, Oselce

| NÁZEV POLOŽKY | POČET | ZADAVATELEM POŽADOVANÉ MINIMÁLNÍ PARAMETRY | KONKRÉTNÍ NABÍZENÉ PARAMETRY | OBCHODNÍ NÁZEV (nebo jiné jednoznačné označení) | VÝROBCE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profesionální svářečka CO2 MIG/MAG | - ks | Minimální technické parametry a příslušenství profesionální svářečky pro svářecí školu: - pro MIG/MAG svařování umožňuje i MIG pájení pozinkovaných ocelových plechů - vybavena minimálně čtyřkladkovým podavačem drátu pro přesné a stabilní podávání svařovacího drátu - synergické programy pro Fe - oddělitelný samostatný podvozek - MIG hořák s regulací na rukojeti - aktualizace SW pomocí PC - stejné kladky osazení podavače drátu - Možnost změny polarity - Proudový rozsah min. 10 – 270A - Rychlost podávání drátu min. 1-20 m/min. - Zatěžovatelé (minimálně): (175A/100%,205A/60%,270A/30%) - Příkon naprázdno max. 20W - Měkký start min. 1,0 až 20m/min. - Horký start min. 0-10s - Zaplňování koncového kráteru min. 0-10s - Zhasínací proud 0-100% | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL |  |
| Svářecí trenažér s příslušenstvím (sada/sestava včetně ICT + helma) | 1 ks | Minimální technické parametry a příslušenství svářecího trenažéru pro svářecí školu: Zařízení se minimálně skládá z hořáků (MIG/MAG/MMA/TIG), svářečské kukly s 3D brýlemi, prostorového senzoru/vysílače, ze svařovacího stolu, virtuálních a fyzických svařenců. Zařízení je snadno přemisťovatelné. Stručný popis: - Mobilní a přenosná verze - Operační systém/platforma - Technologie MIG/MAG, MMA - Svařování koutových/tupých svarů - Svařovací pozice PA, PB, PC, PF, PG, HL045 - Možnost svařování trubek - Svařovací kukla s HD OLED optikou - Plná virtuální realita - hořák je veden v prostoru a simulace je shodná s realitou (nedotýká se svařence) - Pozice hořáku (vzdálenost, úhel apod.) zobrazena a pomocí barev doporučována ideální poloha/pozice hořáku - Interakční tlačítka na hořáku, umožňující ovládání systému bez nutnosti sejmutí kukly - Vyhodnocování porozity a penetrace u každého svaru - Interaktivní systém nahrávání pro zpětné hodnocení svaru - Databázový systém pro ukládání výsledků a zpětného hodnocení uživatelů - Teoretický test svařovacích parametrů - Detailní popis cvičení pomocí textu a obrázků - Vyhodnocení provedeného cvičení - Fyzické vzorky svařenců - S dotykovým displejem - Ovládání v českém jazyce TECHNICKÉ PARAMETRY SVAŘOVACÍHO SIMULÁTORU: Ruční obloukové svařování (SMAW). Svařování v ochranné atmosféře tavící se elektrodou včetně 2T/4T (GMAW). SVAŘOVACÍ POZICE (BW a FW) Pozice vodorovná shora a vodorovná šikmo shora PA a PB Pozice vodorovná na svislé stěně a svar na trubce k vrcholu svaru nahoru PC a H-L045 Pozice svislá PF, PH, PG a PJ Pozice nad hlavou PD a PE TYPY SVARŮ Tupý svar BW Koutový svar FW Tupý a koutový svar trubka BW a FW POZICE PA, PC, PF/PG, PE, PH/PJ, H-L045/J-L045, PB, PD, 1F, 2F, 3F, 4F, 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G VÝBĚR NAPĚTÍ VÝBĚR CITLIVOSTI MMA (SMAW): 40 - 250A VÝBĚR PROUDU A POLARITY DC+, DC-, AC DALŠÍ PARAMETRY SVAŘOVACÍHO SIMULÁTORU - PRINCIP VIRTUÁLNÍ REALITY, POUŽÍVAJÍCÍ KOMBINACI INFRAČERVENÉHO A MAGNETICKÉHO SYSTÉMU SNÍMÁNÍ POHYBU S VYSOKOU PŘESNOSTÍ, - 3D VIRTUÁLNÍ REALITA - MOŽNOST VLOŽIT JAKÝKOLIV KUS A TVAR SVAŘENCE A SVAŘIT HO (možnost integrace svařence od zákazníka). - TEORETICKÝ TEST MODUL: MOŽNOST BEZPLATNĚ PŘIDAT BEZLIMITNÍ POČET OTÁZEK/POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKA - Funkce „předvizualizace“ svařovacích úhlů před samotným svařováním. Tato funkce umožňuje správné nastavení a orientaci hořáku. - Haptický systém hlášení chyb. Různé vibrace hořáku a elektrody pro jednotlivé chyby pro znázornění chyby - Možnost ukládat okamžitě zpětná přehrání. Toto umožňuje vyučujícímu uložit vzorový případ/příklad pro potřeby vyučování. - Systém vizuálního displeje (3D brýle) umožňující volbu 2D nebo 3D módu (aktivní a pasivní 3D funkce). - Vložená chyba k opravě před každým cvičením. |  |  |  |  |
| Profi svářečka - pulzní svařování | 1 ks | Minimální technické parametry a příslušenství profesionální pulzní svářečky pro svářecí školu: - pro MIG/MAG svařování - umožňuje i MIG pájení pozinkovaných ocelových plechů. - vybavena minimálně čtyřkladkovým podavačem drátu pro přesné a stabilní podávání svařovacího drátu. - vybavena dvojitým pulzem. - řízení plynu zajišťuje optimální ochranu svarové lázně a zajišťuje pevnost spoje. Minimální technické parametry: - synergické programy pro Fe, CrNi, Al a MIG pájení pozinkovaných plechů - oddělitelný samostatný podvozek - MIG hořák s regulací na rukojeti - aktualizace SW pomocí PC - stejné kladky osazení podavače drátu - Proudový rozsah min. 15 – 300A - Impulzní svařovací proces - Dvojpulzní svařovací proces - Rychlost podávání drátu min. 0,5-30 m/min. - Zatěžovatelé (minimální): (200A/100%, 230A/60%, 300A/20%) - Příkon naprázdno min. 30W - min. 5 pamětí pro uživatelská nastavení - Měkký start min. 0,5 a 24m/min. - Horký start min. 0-20s - Zhasínací proud min. 0-100% |  |  |  |  |
| Svářečská kožená zástěra | 10 ks | Minimální technické parametry kožené zástěry pro svářecí školu: Profesionální pracovní ochranná svářečská zástěra s nárameníky s délkou pod kolena. Vyrobená ze štípané hovězí kůže. Splňuje požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků ČSN EN ISO 13688 a ČSN EN ISO 11611 (u norem zadavatel připouští jiné rovnocenné řešení, dodavatel v takovém případě prokáže, že nabízené plnění splňuje rovnocenným způsobem požadavky vymezené těmito technickými podmínkami. Tuto skutečnost dodavatel ve své nabídce vhodným prostředkem prokáže, a to zejména technickou dokumentací výrobce nebo doklady uvedenými v § 95 ZZVZ). |  |  |  |  |
| Svářečská kukla | 5 ks | Minimální technické parametry svářečské kukly pro svářecí školu: Profesionální svářecí kukla), s možností nastavení tmavosti 9 - 13 (sváření). - Ochrana zraku při svařování, ztmavení filtru 9 – 13 - Uchycení pomocí hlavového kříže - Vyměnitelná lithiová baterie Pro metody - MIG/MAG, TIG>5A, SMAW, PAC, PAW Test kapacity baterií a filtru - ano Napájení filtru - solární článek + vyměnitelná lithiová baterie Čas rozjasnění filtru - nastavitelný min. 0,1 - 1 s Základní zatmavení - DIN 4 Druh spínání - plně automatické Optické senzory – minimálně 2 |  |  |  |  |

Část 2: Modernizace dílen SŠ a ZŠ, Oselce

| NÁZEV POLOŽKY | POČET | ZADAVATELEM POŽADOVANÉ MINIMÁLNÍ PARAMETRY | KONKRÉTNÍ NABÍZENÉ PARAMETRY | OBCHODNÍ NÁZEV (nebo jiné jednoznačné označení) | VÝROBCE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sloupová vrtačka s příslušenstvím | 1 ks | Minimální technické parametry: Příkon: min. 1500 W Max. vrtaný průměr: 32 mm Zdvih vřetena: min. 150 mm Napětí: 400 V Řezání závitů do M24 (litina), M20 (ocel) Vzdálenost vřetena od sloupu: min. 265 mm Vzdálenost vřetena od základny: max. 1 235 mm Vzdálenost vřetena od stolu: min. 820 mm Kužel vřetena: MK3 Změna otáček: klínovým řemenem Rozsah otáček: min. 125-1 975 ot/min Počet stupňů rychlostí: min. 8 Stupně autoposuvu: variabilní Průměr sloupu: min. 100 mm Rozměr stolu: min. 380- 400 mm Rozměr základny: min. 310x380 mm Celková výška: min. 1 855 mm Šestipólový motor Šířka/Výška/Hloubka min. 106 / 205 / 64 cm Příslušenství: Minimální technické parametry: Vrtačkové samosvorné sklíčidlo 1-13 mm Vrtačkové samosvorné sklíčidlo 3-16 mm 2x Trn pro vrtačkové sklíčidlo: MK3/B16 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL |  |
| Laser (sestava s příslušenstvím, včetně rotačního adaptéru atd.) | 1 ks | Minimální technické parametry: - Verze provedení - CO2 - Určené pro - gravírování a řezání organických materiálů - Min. rozměry gravírované plochy 1,5 × 1,5 mm - Rozměry pracovní plochy stolu 1200 × 900 mm - Možnost gravírování rotačních těles - Výkon laseru 90 W - Rychlost gravírování 0 - 1000 mm/s - Řezná rychlost 0 - 500 mm/s - Pohony os - krokové motory - Opakovatelná přesnost 0,01 mm - Teplota pracovního prostředí 0 - 45 °C - Vlhkost pracovního prostředí 35 - 70 % - Chlazení vodou - Podporovaný software: CorelDraw, AutoCAD - Podporované grafické formáty DXF, BMP, JPG, - Komunikační rozhraní - USB - Celkový příkon 1200 W - Elektrické připojení 230 V - Pracovní výška 0 - 250 mm Rozsah dodávky: - Příslušný software v českém jazyce kompatibilní s Win7 - Kompresor - Nivelační prvky - Regulátor napětí - Počítadlo provozních hodin - Bezpečnostní vypínač na víku - Gravírovací a řezací stůl - Laserová trubice - Chlazení trubice (bez náplně) - Systém automatického zaostření paprsku - Ventilátor pro odtah zplodin - Rotační adaptér se sklíčidlem |  |  |  |  |
| Soustruh s příslušenstvím | 1 ks | Minimální technické parametry: Motor: Výkon motoru S6: min. 1500 W Výkon motoru S1: min. 1100 W Napětí: 400 V Šířka lože: min. 181 mm Výška lože: min. 260 mm Posuv podélný: 0,079-1,291 Posuv příčný: 0,017-0,276 Vrtání vřetena: min. 38 mm Vřeteno: MK5/MT5 Kužel pinoly: MK3/MT3 Max. točný průměr příčný suport: 198 mm Max. točný průměr bez můstku: 450 mm Otáčky vřetena soustruhu: 65-1810 ot/min Metrické závity 0,7-7 mm Palcový závit 4-60 tpi Posuv, příčný suport: min. 160 mm Posuv nožového suportu: 80 mm Vzdálenost mezi hroty: min. 1000 mm Max. točný průměr, lože: 332 mm Výška špice: min. 165 mm Hmotnost: min. 616 kg Minimální technické parametry: Příslušenství: Nože k soustružení Sada min. 9 ks nožů, min. 16 mm |  |  |  |  |
| Strojní svěrák | 2 ks | Minimální technické parametry: Šířka čelistí: min. 80 mm. Výška čelistí: max. 26 mm Průměr upínací desky: min. 160 mm Upínací délka: min. 0–80 mm Rozměry min. (š × v × h): 160 × 100 × 305 mm Hmotnost: 9,5 kg |  |  |  |  |
| Stojanová vrtačka | 1 ks | Minimální technické parametry: Výkon motoru S1: min. 500 W Otáčky vřetena: min. 300–2200 ot/min Napětí: 230 V /50 Hz Ochranná třída: I Vzdálenost od sloupku: min. 150 mm Rozměr stolu: min. 243x243 mm Rozměry stroje: min. 310x570x910 mm Max. výkon vrtání: min. 16 mm Průměr sloupku: min. 60 mm Zdvih vřetena: min. 90 mm Základna: min. 413x246 mm Odstup vřetena a základny: min. 540 mm Vřeteno: MK2, MT2 Čistá hmotnost: min. 38 kg |  |  |  |  |
| Truhlářské hoblice | 14 ks | Minimální technické parametry: - Verze provedení - PROFI - Standartní provedení pro praváky - Materiál - buk - Povrchová úprava - olej - Konstrukce - deska a rozebíratelný stojan - Deska se skládá z - jednoho vozíku, jednoho svěráku, žlábku pro odkládání nářadí a otvorů pro poděráky - Rozměry desky včetně svěráků v mm - 2000x750 x100 (šířkaxhloubkaxtloušťka) - Tloušťka samotného plátu desky v mm - 50 - Celková výška hoblice v mm - 870 Truhlářská hoblice bude dodána včetně příslušenství: - Sada příslušných poděráků - hoblice/4 ks - Zásuvka - hoblice/1 ks - Klíč do vřetena - hoblice/2 ks - Upínky - hoblice/2 ks |  |  |  |  |
| Momentový klíč | 1 ks | Minimální technické parametry: Rozsah: min. 60-340 Nm Přesnost: 4% Pravý levý / chod Výstupní čtyřhran: 1/2" Délka: min. 613 mm Jasně čitelná stupnice Snadná obsluha a fixace nastavené hodnoty |  |  |  |  |
| Montážní vozík s ručním nářadím | 1 ks | Minimální technické parametry: Hloubka: min. 456 mm Výška: min. 960 mm Šířka: min. 756 mm Počet zásuvek: min. 7 Počet kusů nářadí: minimálně 269 Materiál výplní: Pěna Pracovní plocha: Plastová s prolisy Vlastnosti: Odnímatelné zásuvky, Boční úložný prostor, Uzamykatelné zásuvky, Pogumovaná kolečka, Kolečka s brzdou, Pojistka proti nechtěnému otevření, Pojezdy s kuličkovými ložisky Vozík obsahuje minimálně: Nástrčné klíče, Sada bitů, Kladivo / palička, Průbojníky, Prodlužovací nástavce, Gola sada, Očkoploché klíče, Šroubováky, Kleště, Ráčnové klíče, Vratidlo, Imbus, Očkové klíče, Torx Rozměr čtyřhranu: 1/4", 3/8", 1/2" Výška zásuvek - požadavek na 2 typy zásuvek - 1. typ o výšce max. 60 mm, 2. typ nad 140 mm Materiál: plast, ocel |  |  |  |  |
| Montážní dílenské lehátko | 2 ks | Minimální technické parametry: Kvalitní montážní lehátko Komfortní celoplošné polstrování Ergonomická konstrukce Rozměry: max. 1025×425×105 mm Min. 6 pojezdových kol Váha: min. 7,5 kg |  |  |  |  |
| Pákové nůžky | 1 ks | Minimální technické parametry: Délka nožů: minimálně 175 mm Max. stříhané rozměry, kulatý průřez: max. 16 mm Max. stříhané rozměry, plochý průřez: 100 x 10 mm Max. stříhané rozměry, úhelník: 40 x 6 mm Max. stříhané rozměry, T-úhelník: 40 x 6 mm Max. stříhané rozměry, plech: 8 mm Hmotnost: min. 40 kg |  |  |  |  |
| Digitální manometr | 2 ks | Minimální technické parametry: max. pracovní tlak: 8bar (0,8MPa) typ koncovky: vsuvka do rychlospojky 1/4" stupnice: bar, psi, kPa, kgf/cm2 Příslušenství: 2xAAA baterie v balení |  |  |  |  |

V......... DOPLNÍ DODAVATEL dne.............. DOPLNÍ DODAVATEL 2021

__________________________________

jméno, příjmení, funkce, označení dodavatele

DOPLNÍ DODAVATEL