Příloha č. 1 - Technická specifikace

Návratový automat

- 2x návratový modul pro vnitřní prostory

- třídicí linka na 7 pozic

- 8x vozík

- součástí dodávky doprava, instalace a zaškolení

Návratový automat + třídící linka

- Dva uživatelské vstupy návratového automatu

- Možnost 7 třídících míst

- Zařízení musí dovolovat pouze vracení dokumentů z dané knihovny.

- 3ks koše s minimálním objemem koše 135 litrů.

- 5 ks koše s minimálním objemem koše 200 litrů

- Při samoobslužném vrácení knihy je vrácení online zaznamenáno v knihovním informačním systému a automaticky se změní status zabezpečení dokumentu

- Třídící linka navazující na návratový automat bude podle zadaných kritérií třídit dokumenty do daného počtu košů

- Třídící koše jsou pojízdné, snadno manipulovatelné s adaptivním dnem dle naplnění

- Možnost nastavení tvrdosti adaptivního dna koše

- Napájení 240 V

- Operační systém v PC automatu Windows 10

- Možnost odmítnutí dokumentu

- Roztříděné knihy padají do košů na knihy s plovoucím dnem podle množství knih, v počtu odpovídajícím počtu třídících cest

- Třídící koše jsou pojízdné, snadno manipulovatelné s adaptivním dnem dle naplnění,

- Pracovní frekvence čtečky čipů 13.56 MHz, splňuje standardy EN 300 330, ISO 18000-3 a ISO 15693

- Plná kompatibilita s RFID čipy již aplikovanými v knihovně

- Zařízení musí umět pracovat s více datovými modely současně, minimálně 3M datové modely, ISO 28560, Dánsky datový model

- Ovládání pomocí dotykové obrazovky o úhlopříčce min. 19 palců

- Vstupní část návratového automatu musí být vybavena systémem, zamezujícím zcizení vkládaných materiálů

- Součástí každého automatu musí být čtečka čárových kódů a čtečka karet Mifare, DESfire pro identifikaci čtenářů

- Tiskárna stvrzenek součástí

- Vytištění nebo zasílání stvrzenek uživatelům formou e-mailu

- Podpora komunikačního protokolu SIP2 a současně NCIP pro komunikaci s knihovním systémem

- Možnost návratu a třídění dokumentů do velikosti min. 400mm x 350mm x120mm

- Automatická konverze mezi datovými modely při zpracování

- Kompatibilita se stávajícími RFID technologiemi knihovny

- Návratový automat musí být vybaven barevnou světelnou signalizací stavu možnosti návratu dalšího dokumentu

- Třídicí linka a automaty musí být z bezpečnostních důvodů vybavena systémem nouzového zastavení

- Konfigurovatelné UI a signalizace

- Systém musí být vybaven signalizací zaplněnosti jednotlivých košů minimálně stavy: blíží se naplněnost, koš je plný

- Výchozí české uživatelské rozhraní s možností volby a konfigurace dalších jazyků

- Vzor stvrzenek, e-mailu a vytištěné údaje lze jednoduše upravovat pomocí SW

- Možnost režimu off-line vrácení knih s možností automatické synchronizace dat po obnovení spojení

- Možnost nastavení v automatu funkce prohlížení čtenářského konta uživatele i s možností prolongace výpůjček a kontroly finančního konta

- Možnost změny grafického rozhraní návratového automatu

- Třídící strategie mohou být automaticky voleny podle aktuálního dne

- Řešení vhodné do prostorových dispozic dle obrázku níže

- Dodávka a instalace včetně veškerého software

3D model místnosti s návratovým automatem a třídící linkou

Půdorysný pán umístění návratového automatu a třídící linky