- Příloha č. 2 Výzvy: Technická specifikace

| Název veřejné zakázky: | Modernizace svařovny SŠ a ZŠ, Oselce v rámci projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji |
| --- | --- |
| Zadavatel: | Střední škola a Základní škola, Oselce |
| Sídlo: | Oselce 1, 335 46 Oselce |
| IČO: | 00077691 |
| Statutární zástupce: | Mgr. Zdeněk Tauchen, ředitel školy |
| Druh VZ: | Veřejná zakázka na dodávky |
| Režim VZ: | Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (ZZVZ) |
| Druh řízení: | Veřejná zakázka je zařazena do III. skupiny dle Směrnice RPK a výběrové řízení je zadáváno formou otevřené výzvy dle Obecných pravidel OP VVV. |
| Financováno z EU: | Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název projektu: Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019021 |

| NÁZEV DODAVATELE: | Doplní dodavatel |
| --- | --- |
| IČO/DIČ: | Doplní dodavatel |
| SÍDLO: | Doplní dodavatel |
| OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT ZA DODAVATELE: | Doplní dodavatel |

Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele. Dodavatel musí nabízet plnění, které tyto minimální požadavky splňuje, může nabídnout plnění, které bude jednoznačně a bez pochybností lepší, nesmí však nabídnout parametry horší (uvedení horších parametrů bude chápáno jako nesplnění všech požadavků zadavatele).

Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové, originální, nesmí být repasované ani jinak sestavované a upravované.

Dodavatel vyplní v tabulce všechny relevantní položky o nabízeném plnění (konkrétní parametry, obchodní název a typ výrobku, výrobce) tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.

Pokud dodavatel nabídne u nějakého zboží záruku delší než 24 měsíců, doplní údaj o délce záruky do Krycího listu.

Dodavatel nesmí v níže uvedené tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů.

| NÁZEV POLOŽKY | POČET | ZADAVATELEM POŽADOVANÉ MINIMÁLNÍ PARAMETRY | KONKRÉTNÍ NABÍZENÉ PARAMETRY | OBCHODNÍ NÁZEV (nebo jiné jednoznačné označení) | VÝROBCE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profesionální svářečka CO2 MIG/MAG | - ks | Minimální technické parametry a příslušenství profesionální svářečky pro svářecí školu: -pro MIG/MAG svařování umožňuje i MIG pájení pozinkovaných ocelových plechů. -vybavena minimálně čtyřkladkovým podavačem drátu pro přesné a stabilní podávání svařovacího drátu. - synergické programy pro Fe - oddělitelný samostatný podvozek - MIG hořák s regulací na rukojeti - aktualizace SW pomocí PC nebo jiného média - stejné kladky osazení podavače drátu - Možnost změny polarity - Proudový rozsah min. 10 – 270A - Rychlost podávání drátu min. 1,0 -25 m/min. - Zatěžovatel (minimálně) při 40 °C: (165A/100%, 270A/30%) - Příkon naprázdno max. 40W - Měkký start min. 1,0 až 20m/min. - Horký start min. 0-9s - Zaplňování koncového kráteru min. 0-9s - Zhasínací proud min. 0-100% | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL |  |
| Svářecí trenažér s příslušenstvím (sada/sestava včetně ICT + helma) | 1 ks | Minimální technické parametry a příslušenství svářecího trenažéru pro svářecí školu: Zařízení se minimálně skládá z hořáků (MIG/MAG/MMA/TIG), svářečské kukly s 3D brýlemi nebo 3D brýlemi, prostorového senzoru/vysílače, ze svařovacího stolu, fyzických svařenců. Zařízení mobilní, kompaktní a lze jej snadno instalovat do jakékoliv učebny, popř. jej i snadno přemisťovat. Stručný popis: - Mobilní, kompaktní a přenosná verze - Operační systém - Technologie MIG/MAG, MMA, TIG - Svařování koutových/tupých svarů - Svařovací pozice PA, PB, PC, PF, PG, - Možnost svařování trubek - Plná virtuální realita - hořák je veden v prostoru a simulace je shodná s realitou (nedotýká se svařence) - Správná pozice hořáku (rychlost, vzdálenost, úhel apod.) zobrazena, doporučována ideální rychlost / poloha/pozice hořáku - Systém nahrávání pro zpětné hodnocení svaru - Databázový systém pro ukládání výsledků a zpětného hodnocení uživatelů - Teoretický test znalostí / teorie - Detailní popis cvičení pomocí textu a obrázků - Vyhodnocení provedeného cvičení - Tvorba testu - Tvorba výukového bloku - Tvorba teoretické výuky - WPS pro výuku - Fyzické vzorky svařenců - S dotykovým displejem - Ovládání v českém jazyce TECHNICKÉ PARAMETRY SVAŘOVACÍHO SIMULÁTORU: Ruční obloukové svařování. Svařování v ochranné atmosféře tavící se elektrodou včetně 2T/4T (GMAW). SVAŘOVACÍ POZICE (BW a FW) Pozice vodorovná shora PA a PB Pozice vodorovná na svislé stěně a svar na trubce k vrcholu svaru nahoru PC a Pozice svislá PF, PH, PG a PJ Pozice nad hlavou PD a PE TYPY SVARŮ Tupý svar BW Koutový svar FW Tupý a koutový svar trubka BW a FW POZICE PA, PC, PF/PG, PE, PH/PJ, H-L045/J-L045, PB, PD, 1F, 2F, 3F, 4F, 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G VÝBĚR NAPĚTÍ KALIBRACE SV. HOŘÁKU PRO PŘESNOU POZICI SVAŘOVÁNÍ DALŠÍ PARAMETRY SVAŘOVACÍHO SIMULÁTORU -PRINCIP VIRTUÁLNÍ REALITY, POUŽÍVAJÍCÍ KOMBINACI INFRAČERVENÉHO NEBO MAGNETICKÉHO SYSTÉMU SNÍMÁNÍ POHYBU S VYSOKOU PŘESNOSTÍ, -3D VIRTUÁLNÍ REALITA -TEORETICKÝ TEST MODUL Funkce „předvizualizace“ svařovacích úhlů před samotným svařováním. Tato funkce umožňuje správné nastavení a orientaci hořáku. Upozorňování na chyby během svařování, akusticky, vizuálně nebo jiným způsobem. Možnost ukládat okamžitě zpětná přehrání. Umožní vyučujícímu uložit vzorový případ/příklad pro potřeby vyučování. Systém vizuálního displeje (3D brýle) umožňující volbu 2D nebo 3D módu (aktivní a pasivní 3D funkce). |  |  |  |  |
| Profi svářečka - pulzní svařování | 1 ks | Minimální technické parametry a příslušenství profesionální pulzní svářečky pro svářecí školu: -pro MIG/MAG svařování, TIG, MMA -umožňuje i MIG pájení pozinkovaných ocelových plechů. -vybavena minimálně čtyřkladkovým podavačem drátu pro přesné a stabilní podávání svařovacího drátu. -vybavena dvojitým pulzem. Minimální technické parametry: - synergické programy pro Fe, CrNi, Al a MIG pájení pozinkovaných plechů - oddělitelný samostatný podvozek - MIG hořák s regulací na rukojeti - aktualizace SW pomocí PC nebo jiného média - stejné kladky osazení podavače drátu - Proudový rozsah min. 10 – 300A - Impulzní svařovací proces - Dvojpulzní svařovací proces - Rychlost podávání drátu min. 1,0 -22 m/min. - Zatěžovatel (minimální) při 40 °C: (230A/100%, 300A/40%) - Příkon naprázdno min. 30W - min. 5 pamětí pro uživatelská nastavení - Měkký start min. 0,5 a 25m/min. - Horký start min. 0-9s - Zhasínací proud min. 0-100% - Zaplňování koncového kráteru min. 0-9s |  |  |  |  |
| Svářečská kožená zástěra | 10 ks | Minimální technické parametry kožené zástěry pro svářecí školu: Profesionální pracovní ochranná svářečská zástěra s nárameníky. Vyrobená ze štípané hovězí kůže. Splňuje požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků. Popis:(materiál) Svářecí, hovězinová štípenka. Požadavky dle normy EN ISO 11611, třída 2 Pro zavěšení na krk a připevnění v pase |  |  |  |  |
| Svářečská kukla | 5 ks | Minimální technické parametry svářečské kukly pro svářecí školu: Profesionální svářecí kukla s možností nastavení tmavosti 9-13 Ochrana zraku při svařování, - ztmavení filtru 9 - 13 (sváření). - Uchycení pomocí hlavového kříže - Vyměnitelná baterie - velikostí zorného pole minimálně 95 x 48 mm Pro metody - MIG/MAG, MMA,TIG Napájení filtru - solární článek + vyměnitelná baterie Čas rozjasnění filtru - nastavitelný min. 0,1 - 1 s Čas zatmění filtru min. 0,1 ms Zatmavení filtru - 9 – 13 Základní zatmavení - DIN 4 Ochrana před UV/IR Druh spínání - plně automatické Optické senzory – minimálně 2 |  |  |  |  |

V......... DOPLNÍ DODAVATEL dne.............. DOPLNÍ DODAVATEL 2021

__________________________________

jméno, příjmení, funkce, označení dodavatele

DOPLNÍ DODAVATEL