Technická zpráva

Stavební akce:

Expozice lidové architektury v Chanovicích – dům s chlévem (původem z Třebýciny čp. 7) a branou

dostavba usedlosti 1(zemědělská usedlost z Klatovska)

OBSAH

A. Průvodní zpráva

1. Základní údaje

2. Charakteristika stavby

3. Funkční využití

4. Podklady

5. Realizační členění stavby

6. Charakteristika staveniště

7. Charakteristika objektů

B. Technická zpráva

1. Popis konstrukcí – SO1 dům

2. Popis konstrukcí – SO2 chlév

3. Popis konstrukcí – SO3 brána s předzahrádkou, hnojiště s kalovkou, studna s pumpou

4. Popis konstrukcí – SO4 elektropřípojka a elektroinstalace

C. Fotodokumentace (viz příloha)

Celkový počet stran: 12

A. 	PRŮVODNÍ ZPRÁVA

1.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název akce:		Expozice lidové architektury v Chanovicích – doplnění 						expozice usedlosti středního sedláka o roubenou chalupu 						s chlévy, původem z Třebýciny čp. 7

Místo stavby:		k.ú. Chanovice parc. č. 67/10

Stupeň dokumentace:	Projekt pro realizaci staveb

Investor:		Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, p.o.

Hostašova 1/ IV.

339 01  Klatovy

Projektanti:		Ing. arch. Petr Dostál

Ing. Růžena Ahneová (chalupa a chlév)

Libor Kodýdek (brána, ohrazení předzahrádky, hnojiště a 						studna 	s pumpou)

Technická zpráva

pro realizaci projektu: Libor Kodýdek, správce památkových objektů Expozice 						 lidové architektury v Chanovicích

2.	CHARAKTERISTIKA STAVBY

Objekty doplní rozestavěnou selskou usedlost v Expozici lidové architektury 			v Chanovicích (viz situace). Roubený dům byl přemístěn z usedlosti Třebýcina

čp. 7. Chlév je rozměrově redukovaná kopie objektu ze stejné usedlosti.

3.	FUNKČNÍ VYUŽITÍ

Objekty zkompletují již rozestavěnou usedlost v Expozici lidové architektury

v Chanovicích. V rámci záchranného projektu, mající za cíl zachovat alespoň 			částečně lidovou stavební tradici v jihozápadních Čechách budou prezentovány 			jako typičtí zástupci pro danou oblast a též budou i expozičně využívány 				a stanou se součástí výše uvedeného muzea v přírodě.

4.	PODKLADY

- Požadavky investora

- Třebýcina čp. 7 – dům a chlév – zaměření objektu (dokumentace pro stavební povolení 2002)

- Zemědělská usedlost z Klatovska – kresebná dokumentace brány, ohrazení předzahrádky, hnojiště a studny s pumpou

- Chanovice – zemědělská usedlost z Klatovska – projekt pro stavební

povolení (Dostál, Škabrada 1994)

5.	REALIZAČNÍ ČLENĚNÍ STAVBY

SO1 dům

SO2 chlév

SO3 brána s předzahrádkou, hnojiště, studna s pumpou

SO4 elektropřípojka a elektroinstalace

6.	CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ

Situace

Stavební parcela se nachází severně od obce. Usedlost je situována

na jihozápadním okraji areálu Expozice lidové architektury v Chanovicích

ve svahu (viz výškopis areálu).

Parcela

Oba objekty jsou situovány na severozápadní straně parcely usedlosti, kde jsou 	orientovány západovýchodním směrem za sebou a díky značné svažitosti terénu 	jsou v různých výškových podlahových úrovních.

Brána s předzahrádkou uzavírá usedlost na západě, umístění hnojiště a studny 	viz situační výkres.

7.	CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ

Dům

Přízemní, převážně roubený dům se sedlovou střechou, na obdélném půdorysu

cca 6,5 x 13,5 m.

Dispozice trojdílná, zčásti jedno a dvoutraktová; vstup v jihovýchodním

průčelí.

Jihozápadní dispoziční díl jednotraktový (světnice), střední a severovýchodní

díl dvoutraktový (síň, černá kuchyně, zadní světnice, komora), všechny

prostory přístupné ze síně.

Obvodové i vnitřní stěny převážně roubené na kamenné podezdívce, stěny

černé kuchyně a severovýchodní obvodová stěna zděné z lomového kamene,

pálených a nepálených cihel. Stropy dřevěné trámové, mimo černou kuchyni

povalové záklopy z přitesaných povalů (přitesány spodky a místa i boky) kryté 			izolačním protipožárním hliněným lepencem, v černé kuchyni valená cihlová 			klenba.

Krov vaznicový, nezávislý na konstrukci přízemí a stropů. Přístup do podkroví 			na půdu ze zápraží po dřevěném schodišti.

Krytina slaměná (žitné došky) položená na kuláče.

Štít svisle bedněný s podlomenicí a dvířky pro ukládání píce a oválnými 				světlíky. Přesah střešního pláště značný (cca 50–60 cm), s prkenným lemem 			bez okřídlí (viz nejstarší foto).

Podlahy zčásti prkenné, zčásti cihlová a kameninová dlažba. Tradiční truhlářské 			detaily (dveře, okna). Větší okna s ventilačkami nahradila původní menší okna 			cca ve 20. letech 20. století.

Chlév

Přízemní zděný objekt se sedlovou střechou, na obdélném půdorysu

cca 8 x 12 m. Dispozice jednoprostorová; vstup s žulovým ostěním 				v jihovýchodním průčelí. Obvodové stěny zděné cihlové. Strop s ocelovými 			nosníky patrně kolejnicemi a stájovou klenbou (segmentovou). Krov vaznicový, 			nezávislý na konstrukci přízemí a stropů; krytina pálená, bobrovky ložené 			dvojitě na korunu; štíty zděné. Na podlaze zčásti cihlová a kamenná dlažba, 			zčásti dřevěné podlážky. Tradiční truhlářské detaily (dveře, okna).

Brána s předzahrádkou

Zděná klenutá brána s klenutou brankou na ní navazující ohradní zídky 				předzahrádek. Vjezd zabezpečen dvojkřídlými točnicovými vraty svisle 				bedněnými. Branku uzavírají jednokřídlé točnicové dveře. Pilíře brány chrání 			nákolníky. Koruna zdiva brány kryta sedlovou stříškou ze širokých prken. 			Ohradní zeď kryta buď plochými kameny (lze i zadrnovat) nebo zakrýt pultovou 		stříškou ze širokých prken.

Hnojiště

Obezděná obdélná mělká jáma z nasucho kladených kamenů přiléhající 				k zápraží, v prostoru umístěna tak, aby do ní mohl být sveden kanálek z chléva.

Studna s vrtanou pumpou

Kulisa nadzemní části studny vyzděna z kamene s dřevěným prkenným 				záklopem a replikou dřevěné pumpy.

B.	TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.	POPIS KONSTRUKCÍ – SO1 DŮM

Situace

Výšky jsou značeny v relativním výškovém systému, úroveň ± 0

na podlaze síně za vstupem ze zápraží. Fix bod pro výškové osazení

je patka sloupu kolny proti domu (viz situace); FIX = - 1,96 m.

Technologie znovuvýstavby rozebrané konstrukce

- všechny transferované prvky jsou značeny, systém značení je obsažen v pracovní dokumentaci pro rozebrání

- na základě posouzení konstrukčních prvků po rozebrání bude projektantem rozhodnuto o případné dílčí nebo úplné náhradě narušených prvků kopiemi; bez odsouhlasení nelze užít jiné než původní prvky a detaily

Základy

- základové pasy z prostého nebo kamenem prokládaného betonu

B 10,5; pod úrovní terénu do nepažených rýh; nad terénem

do bednění; hloubku základové spáry (odskoky) přizpůsobit úrovni terénu tak, aby hloubka základové spáry byla minimálně 0,9 m

pod úrovní upraveného terénu

- horní líc základů pod roubenými stěnami při zdění ukončit

na úrovni – 0,30 m, podezdívku dozdít pod spodní věnec roubení až po sesazení stěn a vyrovnání stropu

- lícová plocha základů nad úrovní terénu z plochého (sbíraného) kamene kladeného nasucho nebo na MVC; zdivo pečlivě lícovat, spáry prokládat drobnými plochými úlomky (šíbrovat), základové zdivo neomítat, pouze maltu ze spár rozetřít dřevem v líci, nevyškrabovat, pouze za živa utáhnout

- opěrná zídka zápraží základ do zámrzné hloubky, základ i zdivo

š. cca 0,8 m, z plochého (sbíraného) kamene kladeného nasucho nebo na hlínu; vyrovnávací schody z plochého (sbíraného) kamene kladeného nasucho nebo na hlínu; na vnější stranu velké ploché kameny

- uvnitř základů násyp zeminy a štěrkopísku, zeminu hutnit do úrovně – 0,35 m, štěrkopísek do úrovně – 0,10 m (hutnit)

Svislé konstrukce

- zdivo jednotlivých stěn podle původního materiálu – sbíraný kámen, CP na MVC, nepálené cihly na hliněnou maltu; charakter zdiva a omítka podle dokumentace při rozebrání (charakter lícové plochy, vazba)

- zdivo kamenné ze sbíraného kamene na MV; shodný charakter skladby a struktury zdiva – řádkové zdivo, jednotlivé kameny naplocho, vybírat lícové plochy; větší kameny prokládat drobnými plochými úlomky, minimální šířka spár, maltu ze spár za vlhka roztírat do líce zdiva a navázat omítkou v tloušťce dokumentované při rozebírání; omítka jednovrstvá utahovaná hladítkem či lžící do optické roviny

- záklenky podle dokumentace při rozebrání (niky, nakládací otvory do pece, osvětlovací krbeček, špaleta vstupu do černé kuchyně, apod.)

- zdivo komína nad klenbou černé kuchyně z CP na MVC

- omítka jednovrstvá vápenná v tloušťce max. 15 mm utažená hladítkem či lžící, kopíruje nerovnosti zdiva (optická rovina)

- provizorní podložení roubené konstrukce a její sesazení včetně rámů oken a dveří

- narušené trámy budou opraveny částečnou nebo celkovou výměnou ve shodném profilu, detail nastavení (plátové spoje odpovídajícího druhu kolíkované dřevěnými kolíky) vhodné typy spojů upřesní projektant potažmo autorský dozor podle polohy spoje ve stavbě a z toho plynoucí odolnost spoje v tahu a tlaku

- nové prvky roubení budou ručně tesané, lze použít i prvky staré tesané z jiné stavby, ovšem identických profilů a v dostatečné kvalitě

- na veškeré prahové trámy, které je nutné vyměnit kompletně, bude použit tesaný dub

- v případě, že nebude nutné protézování či částečná výměna prvku (rozhodne projektant či autorský dozor) mohou být narušené profily zpevněny injektáží přírodní pryskyřicí – injektážní roztok: 1 kg pryskyřice, 1 l lihu, 0,5 l benzinu, 0,5 l acetonu nebo nitro ředidla, injektovat dokud dřevo saje injektážní roztok, přebytečnou pryskyřici na povrchu setřít ředidlem

- před osazením trámy 2x chemicky ošetřit vhodným fungicidním bezbarvým prostředkem (např. Bochemit, Lignofix)

- dozdění podezdívky pod spodní věnec

- spárování hliněnou mazaninou dle tradiční technologie (do střední části spáry mech) přemazat mazanicí (jíl, případně ostřivo anorganické, a příměsi organické řezanka, plevy jako armatura)

Vodorovné konstrukce

- osadit stropní trámy a záklopy, případně vyměnit narušené prvky (dodržet tesařské detaily – zdobení hran apod.), omítky a hliněné omazávky (lepence) dle dokumentace při rozebrání

- klenba černé kuchyně z  CP na MVC, omítka jednovrstvá vápenná utahovaná hladítkem či lžící v optické rovině

Krov

- materiál jehličnaté dřevo, ručně tesané, profily ne zcela hraněné, je důležité ponechat, alespoň částečně obliny, prvky budou dokonale zbaveny kůry, konstrukce budou preventivně ošetřeny fungicidním bezbarvým přípravkem

- všechny spoje budou provedeny tradičními tesařskými technologiemi používanými v 19. století, spoje budou zajištěné dřevěnými kolíky

- krytina došková ze žitné slámy, na hřebeni kalenice; latě z kulatiny ideálně přitlučeny dřevěnými hřeby, štítové hrany s prkennými lemy, variantou je i lemování dvojitě loženým šindelem, přesah střešního pláště přes štít dle původního stavu cca 400–500 mm

- olemování komína lze provést šindelem

- štíty svisle bedněné na sraz pravou stranou do exteriéru, sámované na maximální šířku s ponechanými oblinami, spáry kryté lištami; prkna tl. 25 mm, šířka prken různá min. 180 mm a více; lišty 25 x 50 mm; přesahy latí ve štítu podbít a z čela zavětrovat okřídlím

- podlomenice – podvléct dvě horizontálně orientovaná prkna pod spodní hranu bednění, pod sklonem cca 30°

Podlahy

- v celé ploše přízemí na štěrkopískový násyp geotextilie

- hoblovaná prkna borovice tl. 32 mm, šířka min. 250 mm a více, ložená na sraz, přibít na polštáře 120 x 80 mm, mezi polštáře násyp liapor (kolem stěn a před sporákem dlažba CP)

- cihlová dlažba CP (ostře pálené cihly formát 290 x 140 x 65 mm spárované hlínou MVC) kladené do hlíny nebo suché vápenocementové malty

- na zápraží dlažba z plochého (sbíraného) kamene do písku

Truhlářské detaily

- budou použity použitelné přenesené detaily nebo jejich doplněné části popřípadě budou vyrobeny kopie, což se týká i kování

Nátěry

- tesařské konstrukce nové vystavené srážkové vodě – 3x nátěr fermež lněná teplá

- tesařské konstrukce nové nevystavené účinkům dešťové vody – 2x nátěr Bochemit

- vnitřní povrchy stěn a stropů – 2x pačokovat, 3x vápenný nátěr

- truhlářské detaily a kování – dle zjištěného původního stavu

2.	POPIS KONSTRUKCÍ – SO2  CHLÉV

Situace

Výšky jsou značeny v relativním výškovém systému, úroveň ± 0

na podlaze za vstupem ze zápraží. Fix bod pro výškové osazení je patka

sloupu kolny proti domu (viz situace); FIX = - 0,66 m.

Základy

- základové pasy z prostého nebo kamenem prokládaného betonu B 10,5; pod úrovní terénu do nepažených rýh; nad terénem do bednění; hloubku základové spáry (odskoky) přizpůsobit úrovni terénu tak, aby hloubka základové spáry byla minimálně 0,9 m pod úrovní upraveného terénu

- lícová plocha základů nad úrovní terénu ze sbíraného kamene na MVC; zdivo pečlivě lícovat, spáry prokládat drobnými plochými úlomky (šíbrovat), základové zdivo neomítat, pouze maltu ze spár rozetřít dřevem v líci

- opěrná zídka zápraží základ do zámrzné hloubky, základ i zdivo      š. max. 600 mm, ze sbíraného kamene kladeného nasucho nebo na hlínu; na vnější stranu velké ploché kameny

- uvnitř základů násyp zemina (hutnit) do úrovně – 0,35 m, štěrkopísek do úrovně – 0,15 m (hutnit)

- ze středu chléva do boku zápraží kanál, dno a boky z plochého kamene, překlady z přitesaných kamenných desek

Svislé konstrukce

- zdivo CP na MVC, záklenky z CP (na ramenát), vnější hrana ostění oken i dveří okosena

- omítka jednovrstvá vápenná v tloušťce max. 15 mm zatřená dřevěným hladítkem, kopíruje nerovnosti zdiva (do optické roviny)

Vodorovné konstrukce

- ocelové válcované nosníky I 26, uložit volně na betonové podkladky (uložení 250 mm, ocelová kleština), v jednotlivých polích segmentová klenba z CP tl. 150 mm na MVC (posuvný ramenát)

Krov

- materiál jehličnaté dřevo, ručně tesané, profily ne zcela hraněné, je důležité ponechat, alespoň částečně obliny, prvky budou dokonale zbaveny kůry, konstrukce budou preventivně ošetřeny fungicidním bezbarvým přípravkem

- všechny spoje budou provedeny tradičními tesařskými technologiemi používanými v 19. století, spoje budou zajištěné dřevěnými kolíky

- krytina dvojitá bobrovka na řídké laťování, hřebenáče a u štítů do malty latě 40 x 60 mm

- štíty CP na MVC tl. 150 mm, u sloupků vaznic polopilířky 150 x 300 mm, krytina přesahuje štíty cca o 40 mm

Podlahy

- v celé ploše přízemí na štěrkopískový násyp geotextilie

- všechny části podlahy ve spádu ke kanálkům; stájové podlážky do polštářů, dlažba z drobného kamene do suché MVC, cihlová dlažba CP (ostře pálené cihly formát 290 x 140 x 65 mm spárované MVC) kladené do suché vápenocementové malty

- v zápraží dlažba z plochého (sbíraného) kamene do písku

Truhlářské detaily

- vše kopie

Nátěry

- tesařské konstrukce nové nevystavené účinkům dešťové vody – 2x nátěr Bochemit

- vnitřní povrchy stěn a stropů – 2x pačokovat, 3x vápenný nátěr

- truhlářské detaily – 2x nátěr Lignofix

3.	POPIS KONSTRUKCÍ – SO3 BRÁNA S OHRAZENOU 										   PŘEDZAHRÁDKOU, HNOJIŠTĚ

S KALOVKOU, STUDNA S PUMPOU

Situace

Výšky jsou značeny v relativním výškovém systému, úroveň ± 0

na podlaze za vstupem ze zápraží. Fix bod pro výškové osazení je patka

sloupu kolny proti domu (viz situace); FIX = - 0,66 m

BRÁNA A OHRADNÍ ZEĎ

Základy

- základové pasy z prostého nebo kamenem prokládaného betonu B 10,5; pod úrovní terénu do nepažených rýh; nad terénem do bednění; hloubku základové spáry (odskoky) přizpůsobit úrovni terénu tak, aby hloubka základové spáry byla minimálně 0,9 m pod úrovní upraveného terénu

- lícová plocha základů nad úrovní terénu ze sbíraného kamene na MVC; zdivo pečlivě lícovat, spáry prokládat drobnými plochými úlomky (šíbrovat), základové zdivo neomítat, pouze maltu ze spár rozetřít dřevem v líci

Svislé konstrukce

- ze sbíraného kamene na MVC; zdivo pečlivě lícovat, spáry prokládat drobnými plochými úlomky (šíbrovat), omítka jednovrstvá vápenná v tloušťce max. 15 mm zatřená dřevěným hladítkem, kopíruje nerovnosti zdiva (do optické roviny)

- nákolníky žulové ze sbíraného kamene vhodného tvaru nebo kamenicky upravené, ovšem ne z řezaného kamene

- síla zdiva brány 0,8 m včetně omítky

- síla zdiva ohradní zdi 0,6 m včetně omítky

Vodorovné konstrukce

- valené klenby ze sbíraného kamene na MVC, možno zaklenou i z CP

Krov

- materiál jehličnaté dřevo, řezané

- konstrukce sedlové stříšky jednoduchá na hřebenovou vaznici, s min. sklonem 30°, hřebenovou vaznici lze fixovat nakoso a spodek prken bude kotven hřeby rovnou do pozednic

- střešní plášť bedněn přes sebe ze širokých prken s dostatečným hřebenovým přesahem z návětrné strany; okapový přesah min. 0,25 m, nejlépe použít prkna modřínová; prkna lze použít i nesámovaná, popřípadě i krajiny

- ohradní zeď překrýt plochými žulovými kameny nebo pultovou stříškou bedněnou ze širokých prken se sklonem cca 30°

Oplocení předzahrádky z nádvorní strany

- plaňková pole kotvená do tělesa brány a dvou žulových sloupků; celková délka oplocení včetně vrátek 6 m a výška planěk 1,3 m

- žulové sloupky – budou použity historické kusy ze sbírky Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, p.o., rozměry výkopu pro usazení sloupků: 0,5 x 0,5 x 0,8 m

- plaňková vrátka (2x závěsy a skoby panty + kování zavírání)

HNOJIŠTĚ

- obezděná obdélná jáma z nasucho kladených kamenů přiléhající k zápraží; vnější rozměry hnojiště: 3,2 x 2 m; hloubka 0,6 m; síla zdiva 0,4 m

- bez základu; zdivo pod úrovní terénu lícováno pouze do interiéru hnojiště; nadzemní zítka lícována z obou stran.

STUDNA S VRTANOU PUMPOU

- nadzemní části kruhové studny vyzděné z kamene nasucho do max. výšky 0,8 m (bez základu); vnější průměr studny 2 m; síla zdiva 0,4 m

- uprostřed zděné skruže bude situována replika dřevěné pumpy, která bude ukotvena do betonového fundamentu (rozměry betonového fundamentu: 0,4 x 0,4 x 0,8 m; kotvení za pomocí železných kotev

- pumpa – vrtaný kmen o průměru 0,25 - 0,3 m a výšce 1,8 m s vrtanou výlevkou o průměru 0,1 m a pumpovním táhlem ze sbírek Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, p.o.

4.	POPIS KONSTRUKCÍ – SO4 ELEKTROPŘÍPOJKA A 									       ELEKTROINSTALACE

Situace

Přívodový kabel bude veden z hlavního rozvaděče pro Expozici lidové 				architektury v Chanovicích.

Rozvody v objektech

- rozvodná skříň bude umístěna ve chlévě, konkrétní místo určí projektant potažmo autorský dozor, normovaná rozvodná skříň bude pak kryta bedněnými dvířky v jednoduchém dřevěném rámu v líci zdiva tak, aby vše bylo v souladu s platnými normami a požárním stanoviskem, rozvody v objektech budou vedeny v podlahách a nad stropními konstrukcemi, vše bude provedeno v souladu s platnými normami a požárním stanoviskem

- rozvodná skříň – počet a typ jističů:

proudový chránič (25A/4/003A)

jističe zásuvkových okruhů 4x (16A/1/C)

jističe světelných okruhů 4x (10A/1/B)

jistič zásuvek 400 V (20A/3/B)

- délka přívodového kabelu 60 m (AYKY 4B x 35 mm), uložen v dvouplášťové chráničce (Ochranná trubka PVC)

- výkopová rýha ve volném terénu 0,35 x 0,8 m; celková délka výkopu 58 m

- zásuvkové okruhy 230 V (CYKY 3C x 2,5); celková délka kabeláže 60 m

- zásuvkový okruh 400 V/32A (CYKY 5C x 2,5); celková délka kabeláže 3 m

- světelné okruhy (CYKY 3C x 1,5); celková délka kabeláže 60 m

- počet zásuvek, vypínačů a světelných zdrojů:

chlév: 5 ks zásuvek 230 V, 1ks 400 V/ 32A

1 ks vypínač (replika keramického vypínače s otočným 			     spínačem)

3 ks světel (replika světel s plechovými stínítky)

chalupa: 8 ks zásuvek 230V

1 ks vypínač (replika keramického vypínače s otočným 			     		          spínačem)

C. Fotodokumentace	(viz samostatná příloha)

V Chanovicích dne 31. května 2017

Zpracoval Libor Kodýdek