Technické podmínky – VZ: Výměnná nástavba korba S3 pro SÚSPK (2022)

Předmětem plnění veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je dodávka výměnné nástavby – korby S3 pro NA N3G TATRA PHOENIX T-158, VIN: TNU8P6R23LK003155, r.v. 2021

Záruka – min. 24 měsíců

Místo dodání a odborné zaškolení obsluh

montážní středisko dodavatele

Požadujeme:

- výměnná nástavba musí být nová, nepoužitá

- výměnná nástavba musí v plném rozsahu použitelnosti a bez vad fungovat na podvozku dle uvedeného VIN vozidla

- výměnná nástavba S3 (třístranně sklápěcí korba)

- montáž do úchytných bodů podvozku

- sklápění pomocí hydraulicky ovládaným hydromotorem vozidla

- podlaha nástavby: otěruvzdorná ocel min. 4 mm

- zadní čelo: otěruvzdorná ocel min. 4 mm, výška čela min. 800 mm, automatické mechanické zajištění

- přední čelo: zvýšené vybavené kšiltem (ochrannou stříškou)

- bočnice nástavby  spodní zavěšení (otevírání dolů), otěruvzdorná ocel min. 4 mm, výška bočnic min. 800 mm, bez středového sloupku

- nástavba upravena pro odstavení na odstavné nohy shodné se sypací nástavbou

- objem nástavby min. 8 m3

- zadní odsypová lišta

- min. 4 ks vázacích ok pro demontáž nástavby z vozidla jeřábem

- krycí plachta včetně vhodného systému navíjení

- barevné provedení nástavby – oranžová barva, odstín RAL 2011

- výškově nastavitelné odstavné nohy

Součástí dodávky bude:

- návod k obsluze v českém jazyce, prohlášení o shodě, osvědčení o technickém celku, kvalifikované zaškolení obsluhy

- montáž na vozidlo, uvedení do provozu