Signalizační zařízení pro NA N1

(7  ks elektricky ovládaných signalizačních zařízení na střechu NA N1 – dodávkové automobily)

Dodání: do 3 měsíců od podpisu SML

Záruka: min. 24 měsíců

Místo plnění:

montážní středisko dodavatele

Požadujeme:

- montáž na střešní příčníky nákladních dodávkových automobilů kat. NA N1

-pro označování pracovního místa na dálnicích, rychlostních komunikacích a silnic I, II a II tříd.

- zařízení musí být nové, nepoužité

- konstrukce AL profily nebo ocel žárově zinkovaná

- celková hmotnost max. 70 kg

- rozměry max. 1000x400x1200 mm

- elektricky ovládané zvedání/sklápění horní části sklopného štítu s možností nouzového ručního ovládání

- dálkové ovládání s provozními informacemi propojené kabelem min. 10 m nebo bezdrátové

- horní část štítu osazena světelnou LED šipkou a křížem typu B – provedení halogen

- světelná LED šipka s napájecím napětím 12/24 V:

- složena z 15 ks světel o min. ø 200 mm

- světelné režimy: šipka vlevo, šipka vpravo a kříž

- ochrana proti přepólování, přetížení a před hlubokým vybitím akumulátoru

- automatické snižování svítivosti v noci

- frekvence blikání v rozmezí 60-70/min.

Součástí dodávky bude: návod k obsluze v českém jazyce, prohlášení o shodě, schválení k provozu na pozemních komunikacích v ČR, kvalifikované zaškolení obsluhy