Technické podmínky – VZ: Výměnná nástavba pro SÚSPK (2022)

Záruka – min. 24 měsíců

Místo dodání a odborné zaškolení obsluh

Dodání a odborné zaškolení obsluh proběhne na provozním středisku SÚS PK 33. Klatovy – Za Kasárny324, 339 01 Klatovy

Součástí celé dodávky bude:

- návod k obsluze v českém jazyce, katalog náhradních dílů nástavby, prohlášení o shodě, osvědčení o technickém celku, kvalifikované zaškolení obsluhy

- montáž nástavby na vozidlo, uvedení do provozu

Požadujeme:

- výměnnou nástavbu chemický sypač pro NA N3G 4x4 18 t, TATRA 815, RZ: 7P86002, VIN: TNU221R458K043949

- nástavba musí být nová, nepoužitá

- výměnná sypací nástavba musí v plném rozsahu použitelnosti a bez vad fungovat na podvozku dle uvedené technické specifikace

- pohon nástavby od komunální hydrauliky podvozku

- výměnná nástavba - montáž do úchytných bodů podvozku

- kapacita zásobníku (násypky) nástavby min. 5 m3 (dle nosnosti podvozku), osvětlení zásobníku

- vynášení posypového materiálu pomocí dvou šneků

- regulace dávkování pro posypovou sůl 5-60 g/ m2, pro inertní posyp 50-250 g/ m2

- možnost nastavení šířky posypu (2 – 8 m) s ovládáním z kabiny řidiče

- režimy posypu: sůl, zkrápěná sůl, inertní materiál

- automatické dávkování (nastavená dávka je udržována konstantně, nezávisle na změně rychlosti vozidla) ovládání dávkování z kabiny řidiče, automatická zpětnovazební regulace dávkování musí splňovat TP 127 MDS ČR a ŘSD ČR. Ovládací panel vybaven rozhraním RS 232 pro přenos dat (např. pro potřeby GPS.)  Archivace údajů (ujeté km, vysypaném množství posypového materiálu, spotřeba solanky)

- řídící jednotka sypače musí být vybavena výstupem RS-232 s asynchronní komunikací. Data o posypu s automatickým odesíláním (bez nutnosti dotazu) – interval do 5 vteřin. Datový protokol nejlépe ASCII obsahující tyto informace: typ posypového materiálu, šíře rozhozu, gramáž (g/m2), indikace zapnutého posypu

- solankové nádrže pro zkrápění s dostatečným objemem k objemu zásobníku (min. 1.700 litrů), nastavitelný poměr solanky a soli 1 : 3 s možností změny poměru

- celý okruh vedení solanky z plastu

- čerpadlo na solanku jištěné při nedostatku solanky proti poškození čerpadla

- ochranná vyjímatelná síta (oko cca 100x100 mm), žárově zinkovaná

- odklopná střecha nad zásobníkem s ovládáním otevírání ze země

- přední rozmetadlo pro posyp mezi nápravy na levé straně vozidla mezi nápravami, osvětlení rozmetadla

- zadní rozmetadlo pro chemický posyp, osvětlení rozmetadla

- režimy posypu: jen zadním rozmetadlem, jen předním rozmetadlem, oběma rozmetadly současně

- schválené výstražné osvětlení oranžové barvy - dva výstražné majáky a světelná výstražná šipka (levá, pravá, kříž) v provedení LED na zadní části nástavby ovládání z pracovního místa řidiče

- natáčení zadního rozmetadla – změna symetrie posypu ovládaná z kabiny vozidla

- odstavné výškově stavitelné nohy pro demontáž a montáž nástavby z podvozku a na podvozek (sada - 4 ks)

- indikace posypu předního i zadního rozmetadla se signalizací v kabině vozidla

- barevné provedení nástavby – oranžová barva, odstín RAL 2011

- montáž na vozidlo, odzkoušení, nastavení dávkování dle TP 127 vč. vystavení protokolu oprávněnou osobou