Radlice pro SÚSPK (2022)

Dodání: do 6 měsíců od podpisu SML

Záruka: min. 24 měsíců

Místo plnění:

radlice č. 1 – provozní středisko 44. Nepomucká 1139, 334 01 Přeštice

radlice č. 2 – provozní středisko 33. Za Kasárny 324, 339 01 Klatovy

Požadujeme:

radlice č. 1: radlice segmentová těžká pro nákladní automobily kat N3G

- Pro nosiče výměnných nástaveb typu TATRA 815 TERNO, MERCEDES BENZ ATEGO a AROCS, VOLVO FM 9/ 380. Všechny nosiče jsou vybaveny upínací deskou DIN 76060 a  hydraulickým systémem pro ovládání čelně nesených sněhových radlic

- Sněhová radlice musí být nová, nepoužitá

- Sněhová radlice musí bezproblémově zajistit odstraňování sněhové vrstvy z pozemních komunikací

- Štít radlice ocelový robustního provedení rozdělený na 3 segmenty, každý segment uchycen na trámci radlice na držácích uložení, které zajistí vychýlení segmentu nahoru při najetí na překážku a jeho zpětné vrácení do původní polohy (ochrana radlice proti poškození)

- Systém odpružení jednotlivých segmentů pomocí ocelových vinutých pružin s možností regulace tuhosti vyklopení segmentů

- Základní břit ocelový (XAR 400, XAR 500, Hardox 400)

- Mechanické boční dorazy pro plné natočení pluhu do pracovní pozice

- Boční chodníkové dorazy

- Pracovní šířka záběru v plném natočení min. 2.800 mm, celková šíře max. 3.500 mm

- Úhel natočení radlice min. 35° (stupňů)

- Systém příčného naklápění radlice v rozsahu min. 15° (stupňů) pro kopírování vozovky

- Výška štítu radlice od 1.100 mm do 1.200 mm.

- Zvýšený pravý segment pro lepší odvod sněhu

- Radlice vybavena systémem hydraulického ovládání – zvedání a spouštění a přetáčení vlevo a vpravo, plovoucí poloha

- Hmotnost kompletu sněhové radlice včetně upínacího a zdvihacího mechanizmu a systému přetáčení a sklápění od 1.000 kg do 1.300 kg celkové hmotnosti

- Ovládání všech funkcí radlice z místa řidiče, pohon hydraulikou nosiče

- Odstavné mechanické nohy pro odstavení radlice z podvozku, demontáž a montáž musí být proveditelná bez použití mechanizace

- Pojezdová kolečka plná (NE pneu s duší) s možností výškového nastavení

- Výstražné poziční LED osvětlení 24 V

- Vnější levá hrana radlice prosvětlena LED světelnými prvky (z předu bíle, ze zadu červeně)

- Zábrana proti úletu sněhu kombinovaná (na koncích segmentů usměrňující robustní plastové záštity, doplněné stavitelným krycím štítem - ocelový rám, PVC deka)

- Jištění radlice proti samovolnému poklesu v transportní poloze

- Upnutí radlice na vozidlo – upínací deska DIN 76060 vel. 3/5

- Barevné provedení radlice - barva oranžová odstín RAL 2011

- Výstražné praporky a osvětlení, výstražné šrafování, bezpečnostní piktogramy dle platných norem

- Připojení ovládání radlice na hydraulickou soustavu nosiče pomocí rychlospojek

radlice č. 2: radlice tvaru křídla pro nákladní automobily kat N3G

- Pro nosiče výměnných nástaveb typu TATRA 815, TATRA PHOENIX, MERCEDES BENZ ATEGO a AROCS, VOLVO FM 9/ 380

- Sněhová radlice musí být nová, nepoužitá

- Celková délka břitu min. 3 500 mm

- Šířka pracovního záběru s ocelovým břitem min. 2 900 mm

- Vlastní radlice ocelová vyztužená trubkou nebo ocelovým uzavřeným svařovaným profilem a žebry

- Hmotnost sněhového pluhu v rozmezí 950 - 1250 kg

- Výška radlice s břitem vlevo min. 650 mm, vpravo min. 1650 mm (měřeno bez případného osvětlení a držáků praporků)

- Upínací deska DIN 76 060 vel. 3/5

- Hydraulicky ovládané zvedání a spouštění radlice

- Hydraulicky ovládané přetáčení vlevo- vpravo v rozsahu min. + 300

- Systém regulace přítlaku břitu na vozovku - hydromechanický akumulátor

- Příčný náklon sněhové radlice pro kopírování sklonu vozovky v celkovém rozsahu min. 150

- Břit ocelový kvality min. XAR 400 s pružnou tlumící vulkolanovou podložkou

- Systém ochrany bočních nárazů pomocí bočního dorazu a pojistného přepouštěcího ventilu

- Zajištění radlice při najetí na překážku přetočením radlice kolem příčné osy a návrat pomocí dusíkového akumulátoru nebo jiného obdobného zařízení

- Boční obrubníkové nárazníky

- Mechanické zajištění radlice ve zvednuté přepravní poloze

- Oscilační systém udržující pluh v transportní poloze ve vodorovné pozici

- Robustní plastová zábrana proti úletu sněhu na kabinu (nikoliv pouze obyčejná pryžová záštita)

- Výstražné praporky

- Barevné provedení radlice - barva oranžová odstín RAL 2011

- Výstražné poziční LED osvětlení 24 V

- Vnější levá hrana radlice prosvětlena LED světelnými prvky (z předu bíle, ze zadu červeně)

- Připojení ovládání radlice na hydraulickou soustavu nosiče pomocí rychlospojek

Součástí dodávky pro všechny radlice bude:

- Technické osvědčení samostatného technického celku

- návod k obsluze v českém jazyce

- katalog náhradních dílů

- prohlášení o shodě

- zavedení do provozu a kvalifikované zaškolení obsluhy