Příloha č. 4 ZD/Příloha č. 2 Kupní smlouvy

Technické podmínky – VZ: Komunální výbava NA N3G TATRA PHOENIX (2022)

Předmětem plnění veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je dodávka komunální výbavy NA TATRA PHOENIX T158-8P6R23379, VIN: TNU8P6R23NK004197, r.v. 2022

Záruka – min. 24 měsíců

Místo dodání a odborné zaškolení obsluh

Dodání a odborného zaškolení obsluh proběhne na středisku SÚS PK 34. Klatovy – Za kasárny 324, 339  01 Klatovy

Požadovaná výbava:

Hydraulický okruh pohonu nástavby s LS regulací Náhon z vozidla pro pohon hydrauliky musí být nezávislý na řazení (spojce) První hydraulický okruh silový pro pohon nástaveb (cca 35 kW) vybavený hydraulickým čerpadlem (LS regulací) s proměnným geometrickým objemem (ne zubové) a s požadovaným výkonem min. 75 l při jmenovitých otáčkách motoru 1.000 ot. /min. Hydraulický obvod musí být (při zachování požadovaných parametrů) kompatibilní i s nástavbami různých typů od rozdílných výrobců to znamená, že hydraulická soustava má volitelné nebo programovatelné množství oleje, které zůstává konstantní i při změně otáček motoru Hydraulické vývody (tři rychlospojky) pro pohon nástavby za kabinou nebo na zadní části vozidla (rychlospojky) Druhý hydraulický okruh (nezávislý) pro ovládání radlice (cca 3 kW) při jmenovitých otáčkách motoru 1.000 ot./1 min.) Hydraulické vývody pro ovládání radlice umístěných u přední upínací desky vozidla: Dva dvojčinné okruhy tj. čtyři páry rychlospojek, jeden okruh s regulovatelným přítlakem pro nadlehčování radlice Zpětná hydraulická beztlaká větev Ovládání hydraulických okruhů pro ovládání radlice umístěno v kabině, ovládání z místa řidiče Zadní motorové PTO, pro pohon nezávislých hydraulických okruhů

Zásuvka pro osvětlení a ovládání radlice - 7-mi pól (u upínací desky)

Nerezová rampa (světla, majáky) na střechu vč. montáže

Přídavné sdružené světlomety - druhý pár na střechu

LED oranžové majáky přední a zadní na střeše kabiny vozidla vč. držáků

Držák rezervního kola hydraulicky sklopný za kabinou Rezervní kolo

Držák zakládacího klínu - 1 ks

Zadní zástěra za kola (ochrana podvozku před úletem od rozmetadla)

Výstražné obrysové značení - polep (nosič nástaveb 4x4)

Zadní výstražné reflexní tabule (zadní)– 2ks.

Schránka na nářadí plastová s montáží a nutnou úpravou zábran - pravá strana

Ochranný antikorozní nástřik

Třetí sedačka v kabině

Přídavná zpětné světlomety (2ks)

Hliníkový kryt pod motorem

Handsfree s ovládáním rádia a telefonu (na volantu)

Přídavná světla v nárazníku

Zesílené napájení příslušenství v kabině 2x 40A

Smart tachograf vč. dokladů o provedené kalibraci

Parametrizace vozidla pro provoz s komunálními nástavbami

Součástí celé dodávky bude:

Prohlášení o shodě, osvědčení o technickém celku, kvalifikované zaškolení obsluhy

Montáž požadované výbavy na vozidlo musí splňovat záruční podmínky výrobce vozidla, včetně písemně doloženého dokladu o provedení výstupní kalibrace vozidla autorizovaným servisem vozidel TATRA PHOENIX

Zapsání do osvědčení o registraci vozidla (technického průkazu) požadované údaje o přestavbě vozidla schválené rozhodnutím ministerstva dopravy, včetně zápisu majáků a přídavných světel pro jízdu se sněhovou radlicí

Záruční a servisní knížka

Uvedení do provozu