Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek - Technické podmínky

Zabezpečovací signalizační přívěsy pro SÚSPK (2022)

Místo plnění:

- provozní středisko SÚS PK Rokycany, Roháčova 773, 337 01 Rokycany

Záruka: min. 24 měsíců

Požadujeme:

- 2 ks zabezpečovacích signalizačních přívěsů pro označení pracovního místa víceproudých vozovek, dvoupruh a třípruh pro levý i pravý pruh

- označení pracoviště dle vzoru vydaném ŘSD DK 230, DK 330, DK 240, DK 340, DM,231, DM 330, DM 241, DM 340

- přívěsy vybaveny proměnlivou signalizací dle uvedených DK a DM pro víceproudé vozovky

- měnitelná retroflexní dopravní značka IP18 trojhranná

- dopravní značky A8, A15, A23, A27, B20a 80 a 100 km/hod

- dodatkové tabulky E3a

- bezdrátové dálkové ovládání výstražné signalizace a zvedání/sklápění štítu

- 12 V elektromotorové zvedání štítu

- 12 V elektoinstalace signalizačního zařízení a výstražných LED světel

- LED výstražné dvojsvětlo

- 12/24 V elektoinstalace LED osvětlení přívěsu

- přívěs jednonápravový s ruční brzdou

- výškově nastavitelná oj

- závěs za tažné vozidlo: koule Ø 50 mm

- součástí dodávky bude návod k obsluze v českém jazyce, schválení k provozu na pozemních komunikacích v ČR, technický průkaz samostatného technického celku, kvalifikované zaškolení obsluhy